Авторский коллектив проекта СТП Бессоновского района
Пензенской области:

| Херувимова Ирина Александровна, архитектор, кандидат архитектуры, доцент по кафедре Градостроительство, зав. кафедрой Градостроительство ПГУАС, член Союза архитекторов России |  |  |
| --- | --- | --- |
| Соколова Наталья Владимировна, архитектор, кандидат архитектуры, доцент по кафедре Градостроительство, доцент кафедры Градостроительство ПГУАС, член Союза архитекторов России |  |  |
| Есин Андрей Константинович, директор ООО «НИИ Градземпроект», кандидат экономических наук |  |  |
| Крюкова Елена Ивановна,архитектор, ведущий специалистООО «НИИ Градземпроект» |  |  |

Состав проекта Схемы территориального планированияБессоновского района Пензенской области

| Текстовые материалы: |  |
| --- | --- |
| Том I. Анализ современного использования территории Бессоновского района, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений использования с учетом агломерационных процессов | с. |
| Том II. Материалы по обоснованию Схемы территориального планирования Бессоновского района Пензенской области | с. |
| Том III. Положения о территориальном планировании Бессоновского района Пензенской области | с. |

Графические материалы

| № п.п. | Наименование | Гриф секретности | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района | Н/С | 1 |
|  | Карта объектов капитального строительства, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения. Особо охраняемые природные территорий федерального, регионального и местного значения, земли лесного фонда с границами лесничеств и лесопарков, особые экономические зоны, территории объектов культурного наследия | Н/С | 1 |
|  | Карта границ поселений, населенных пунктов, входящих в состав района | Н/С | 1 |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территории и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Н/С | 1 |

# Оглавление

Оглавление	3

ВВЕДЕНИЕ	6

1. Общая характеристика Бессоновского районаПензенской области	8

2.	Комплексный градостроительный анализ территории Бессоновского района и муниципальных образований, граничащих с ним и входящих в Пензенскую агломерацию	10

2.1.	делимитация границ Пензенской агломерации	10

2.2.	Функционально-планировочная структура территории пензенской агломерации и бессоновского района	18

2.2.1.	Особенности планировочного каркаса	18

2.2.2.	Расселение	22

2.2.3.	Территориальные (земельные) ресурсы	25

2.3.	Анализ документов стратегического и территориального планирования муниципальных образований, входящих в Пензенскую агломерацию	27

2.3.1.	Стратегии социально-экономического развития Пензенской области и муниципальных районов, входящих в Пензенскую агломерацию	27

2.3.2.	Схемы территориального планирования Пензенской области и муниципальных районов, входящих в Пензенскую агломерацию	31

2.3.3.	Генеральные планы и программы развития сельских поселений, расположенных на территории Бессоновского района и граничащих с ним	33

Выводы по разделу 2	35

3.Анализ природно-ресурсного потенциала и экологической ситуациикак основы социально-экономического и пространственного развития территории БЕССОНОВСКОГО района	37

3.1.	Природные ресурсы	37

3.1.1.	Климат	37

3.1.2.	Рельеф	37

3.1.3.	Природно-сырьевые ресурсы	38

3.1.4.	Почвенные ресурсы	43

3.1.5.	Гидрография	43

3.1.6.	Лесные ресурсы	47

3.1.7.	Растительный и животный мир	49

3.1.8.	Особо охраняемые природные территории	50

3.1.9.	Ландшафтно-рекреационные ресурсы	50

3.2.	Экологическая ситуация	52

3.2.1.	Состояние атмосферного воздуха	52

3.2.2.	Состояние поверхностных и подземных вод	54

3.2.3.	Состояние почвенного покрова	58

3.2.4.	Шумовое воздействие	59

3.2.5.	Сбор, хранение и утилизация отходов	60

Выводы по разделу 3	61

4.	Анализ экономического потенциала развития территории и его пространственной организации с учетом агломерационных процессов	62

4.1.	Промышленность	62

4.2.	Сельское хозяйство	70

4.3.	Развитие малого и среднего предпринимальства	78

4.4.	Инвестиционная деятельность	79

4.5.	Туристско-рекреационная деятельность	82

Выводы по разделу 4	86

5.	Инженерно-транспортная инфраструктура Бессоновского района	89

5.1.	Транспортная система	89

5.1.1.	Железнодорожный транспорт	89

5.1.2.	Автомобильный транспорт	90

5.1.3.	Трубопроводный транспорт	98

5.2.	Инженерная система	99

5.2.1.	Энергоснабжение	99

5.2.2.	Теплоснабжение	101

5.2.3.	Газоснабжение	105

5.2.4.	Водоснабжение и водоотведение	107

5.2.5.	Связь	110

Выводы по разделу 5	111

6.Определение демографического потенциала Бессоновского района	114

Выводы по разделу 6	119

7.	Проблемы, ресурсы и перспективы развития социальной инфраструктуры Бессоновского района	120

7.1.	Образование	120

7.1.1.	Дошкольное образование	121

7.1.2.	Общее образование	127

7.1.3.	Дополнительное образование	131

7.1.4.	Профессиональное образование	133

7.2.	Здравоохранение	133

7.3.	Культура	136

7.4.	Спорт	139

7.5.	Потребительский рынок	141

7.6.	Социальное обслуживание населения	143

7.7.	Жилищный фонд	144

Выводы по разделу 7.	148

8. Зоны с особыми условиями использования территории	149

8.1.	Охранные зоны	150

8.1.1.	Охранные зоны объектов электроэнергетики	150

8.1.2.	Охранные зоны линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации	152

8.1.3.	Охранная зона железных дорог	153

8.1.4.	Придорожные полосы	154

8.1.5.	Охранные зоны магистральных трубопроводов	155

8.1.6.	Охранные зоны особо охраняемых природных территорий	156

8.2.	Особо охраняемые природные территории	157

8.3.	Санитарно-защитные зоны	158

8.4.	Зона охраны и защитные зоны объектов культурного наследия	165

8.5.	Водоохранные зоны	170

8.6.	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	173

8.7.	Территории залегания полезных ископаемых	174

8.8.	Зоны затопления и подтопления	175

8.9.	приаэродромная территория	177

8.10.	запретные и иные зоны с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов	179

Выводы по разделу 8	179

9.	Стратегия пространственного развития территории Бессоновского района с учетом агломерационных процессов	180

ВВЕДЕНИЕ

Научно-исследовательская работа выполнена в рамках муниципального контракта №1-21 от 24 февраля 2021 года «Научно-исследовательская работа по внесению изменений в текстовую и графическую часть Схемы территориального планирования Бессоновского района Пензенской области». Работа имеет прикладной характер.

Актуальность исследования. На сегодняшний день в России социально-экономические, градостроительные процессы, возникающие на урбанизированных территориях, выходят за границы крупных городов. Для изучения и понимания этих взаимодействий при развитии городских и пригородных территорий следует рассматривать агломерации. Они динамично развиваются, способствуют образованию различных социальных, экономических, трудовых, культурных, рекреационных и других связей между поселениями в их структурах. Интенсивные агломерационные процессы затронули не только крупнейшие города, но и охватывают крупные города, как Пенза. В настоящее время внимание данным процессам уделяется недостаточно.

Агломерационные процессы на сегодняшний день фактически являются неуправляемыми и несогласованными. Отсутствует документальное, нормативно-правовое регулирование развития агломераций. Сегодня ведется теоретический и практический поиск механизмов регулирования агломерационного развития. Учитывать эти процессы в рамках действующих документов стратегического и территориального планирования возможно и необходимо.

Теоретические основы формирования агломераций и процессов, происходящих внутри них, представлены в научных трудах как отечественных, так и зарубежных исследователей, рассматривавших тему развития агломераций с разных позиций: c экономической: А. Маршал, А. Вебер, Э. Гувер, М. Портер, Т. В. Цихан, А.А. Мигранян, Э.Б. Алаев, М. Грудинин, В.Н. Лексин;c социальной: П. Геддес, Е.Г. Анимица, Н.Ю. Власова;с транспортной: Г.М. Лаппо, А.Н. Дубянский;с градостроительной: П.И. Дубровин, Я.В. Косицкий, Н.И. Наймарк, А.М. Лола, Е.Н. Перцик, М.Я. Вильнер, В.А. Колясников; с нормативно-правовой: Л.Я. Герцберг, А.Г. Осипов, В.А. Овсянников, В.Е. Сибирякова, В.Я. Любовный и другие.

Цель работы – внесение изменений в Схему территориального планирования Бессоновского района на основе комплексного анализа и с учетом особенностей и перспектив агломерационных процессов в границах Пензенской агломерации для формирования устойчивого развития территорий

Задачи работы:

- Предложить стратегию пространственного развития Бессоновского района как части Пензенской агломерации на основе анализа современного использования территории Бессоновского района, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений использования с учетом агломерационных процессов

- Выполнить обоснование по внесению изменений в Схему территориального планирования Бессоновского района Пензенской области на основе стратегии пространственного развития и результатов комплексного анализа, с учетом действующих нормативно-правовых и нормативно-технических документов и документов стратегического и территориального планирования.

- Сформировать Положение о территориальном планировании Бессоновского района Пензенской области

Объект исследования -  территория Бессоновского района

Предмет исследования–особенности и перспективы пространственного развития Бессоновского района с учетом агломерационных процессов.

Границы исследования:

территориальные - в рамках изучения агломерационных процессов: муниципальные образования Пензенского, Бессоновского, Мокшанского районов, городские округа г. Пенза и ЗАТО Заречный; в рамках комплексного анализа вопросов территориального развития муниципального района: территория Бессоновского района в административных границах;

временные – ретроспективный анализ до 10 лет, прогноз до 20 лет (расчетный срок – 2040 г.).

Структура работы.

Работа состоит из 2-х томов, Положения о территориальном планировании и картографических материалов.

Том I. «Анализ современного использования территории Бессоновского района, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений использования с учетом агломерационных процессов»  включает в себя:	общую характеристику Бессоновского района, комплексный градостроительный анализ территории Бессоновского района и муниципальных образований, граничащих с ним и входящих в Пензенскую агломерацию; анализ природно-ресурсного потенциала и экологической ситуации как основы социально-экономического развития территории Бессоновского района; анализ экономического потенциала развития территории района и его пространственной организации с учетом агломерационных процессов; инженерно-транспортную инфраструктуру; определение демографического потенциала района; проблемы, ресурсы и перспективы развития социальной инфраструктуры Бессоновского района; зоны с особыми условиями использования территории; стратегия пространственного развития территории Бессоновского района с учетом агломерационных процессов.

Том II. Материалы по обоснованию Схемы территориального планирования Бессоновского района Пензенской области включает в себя: 	сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Бессоновского района; обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения; оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие территории; сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Бессоновского района объектов федерального и регионального значения; перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; реестр планируемых для размещения на территории Бессоновского района объектов местного значения; перечень инвестиционных площадок Бессоновского района.

Том III. Положения о территориальном планировании Бессоновского района Пензенской области.

Карты: Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района; Карта объектов капитального строительства, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения. Особо охраняемые природные территорий федерального, регионального и местного значения, земли лесного фонда с границами лесничеств и лесопарков, особые экономические зоны, территории объектов культурного наследия; Карта границ поселений и населенных пунктов, входящих в состав района; Карта зон с особыми условиями использования территории и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Общая характеристика Бессоновского районаПензенской области

Бессоновский район образован постановлением ВЦИК РСФСР от 25.01.1935 г., в пределах Средневолжского края (территория выделена из Пензенского и Лунинского районов). С 05.12.1936 г., в связи с принятием новой Конституции СССР, Средневолжская область стала называться Куйбышевской. Постановлением ЦИК СССР от 27.09.1937 г. Бессоновский район передан в состав Тамбовской области. С 04.02.1939 г. – оказался в пределах вновь образованной Пензенской области. 30.09.1958 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР упразднен. Указом ПВС РСФСР от 20.11.1980 г. Бессоновский район вновь восстановлен за счет части Лунинского и части Пензенского районов. Район расположен севернее областного центра г. Пензы и граничит: на севере с Лунинским районом; на северо-востоке с Городищенским районом Пензенской области; на юге с г. Пензой; на северо-западе с Мокшанским районом Пензенской области, на юго-востоке и западе с Пензенским районом Пензенской области. Границы Бессоновского района установлены Законом Пензенской области от 02.11.2004 N 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями).

На 01.01.2021 площадь Бессоновского района составляла 121959,3 га. Протяженность района с севера на юг -  51 км, с востока на запад –46 км.

В составе Пензенской области Бессоновский район занимает выгодное экономико-географическое положение и входит в Пензенскую агломерацию. Районным центром является с. Бессоновка. Внешние связи осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. Расстояние от с. Бессоновка до г. Пензы – 16км (от центра до центра), ближайшая железнодорожная станция расположена в с. Бессоновка.

Численность населения Бессоновского района на 01.01.2021 года составила 48561 человек: моложе трудоспособного возраста – 8929 человек, трудоспособного возраста –27091человек, старше трудоспособного возраста –11698человек.

Муниципальное образование Бессоновский район Пензенской области в соответствии с Законом Пензенской области от 01.03.2004 № 580-ЗПО «О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенскойобласти Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», обладает статусом муниципального района.  Район состоит из 10 муниципальных образований: десяти сельсоветов, обладающих статусом сельских поселений, - в состав которых входят 38 населенных пунктов. Административным центром района является с. Бессоновка.

Таблица 2.1.1-1. Муниципальные образования Бессоновского района

| № п.п. | Муниципальное образование | Административный центр | Расстояние, км |  |  | Населенные пункты, в составе поселения | Площадь МО, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Бессоновка | г. Пенза |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Александровский сельсовет | село Александровка | 25 | 30 | село Александровка, деревня Сергеевка |  | 6503 |
| 2 | Бессоновский сельсовет | село Бессоновка | - | 16 | деревня Бардинка, село Бессоновка, поселок Десятая Артель, поселок Колос, село Мастиновка, поселок Николаевка, поселок Новая Жизнь, поселок Подлесный,село Ухтинка |  | 20640,8 |
| 3 | Вазерский сельсовет | село Вазерки | 17 | 33 | село Вазерки |  | 5829,1 |
| 4 | Грабовский сельсовет | село Грабово | 8 | 24 | село Грабово, поселок Ера, село Степное Смагино, село Чертково |  | 16887,3 |
| 5 | Кижеватовский сельсовет | село Кижеватово | 27 | 21 | село Кижеватово, поселок Полевой |  | 2003,1 |
| 6 | Полеологовский сельсовет | село Степное Полеологово | 7 | 23 | деревня Анновка, село Блохино, село Кроптово, село Степное Полеологово |  | 10500,2 |
| 7 | Проказнинский сельсовет | село Пыркино | 21 | 37 | поселок Вазерское Лесничество, населенный пункт Детский Санаторий, поселок Заводской, село Проказна, село Пыркино |  | 8348,8 |
| 8 | Сосновский сельсовет | село Сосновка | 32 | 26 | деревня Александровка, деревня Васильевка, село Лопуховка, деревня Никольское, село Пазелки, село Сосновка |  | 28189,3 |
| 9 | Степановский сельсовет | село Степановка | 36 | 31 | село Бакшеевка, село Степановка, село Трофимовка |  | 16077,3 |
| 10 | Чемодановский сельсовет | село Чемодановка | 24 | 18 | село Лопатки, село Чемодановка |  | 6980,4 |

Рис.1-1. Схема расположения муниципальных образований Бессоновского района

В графической части проекта границы Бессоновского района и муниципальных образований в его составе отображены в соответствии документацией, предоставленной администрацией Бессоновского района и КПТ.

- Комплексный градостроительный анализ территории Бессоновского района и муниципальных образований, граничащих с ним и входящих в Пензенскую агломерацию

В современной теории градостроительства активно употребляется термин «агломерация». Понятие «агломерация» сложилось исторически, развивалось, трансформировалось, уточнялось и дополнялось поэтапно. Термин «агломерация» в целом изначально трактовался как группировка нескольких городов, расположенных на определенной территории, имеющей границу. Позже термин был дополнен и означал не только комплекс городов, но и подразумевал их взаимосвязь в транспортной, промышленной, социальной, экономической и других сферах, которые образовывают единую взаимодействующую систему. На сегодняшний день агломерация рассматривается как групповая система расселения, в которой сосредоточены интенсивные транспортные, социальные, промышленные, экономические и иные связи.

В Новой Афинской хартии, сформированной и принятой европейским советом градостроителей в 2003 году, имеется понятие агломерации, в котором говорится о концепции взаимосвязанных городов, территории которых получают развитие от повышения партнёрского сотрудничества, о взаимообмене между крупными населенными пунктами в политическом, экономическом, социальном, технологическом, экологическом, градостроительном аспектах.

Е.Н. Перцик отмечает, что агломерация – совокупность близко расположенных, экономически объединенных населенных мест, характеризующихся устойчивыми трудовыми, культурными, бытовыми,  производственными взаимосвязями, обладающих социально-технической инфраструктурой, активными маятниковыми передвижениями. М.Я. Вильнер рассматривает агломерацию как саморазвивающуюся систему, позволяющую добиться синергетического эффекта, элементами которой являются различные населенные пункты, объединенные между собой многообразными связями.

  - делимитация границ Пензенской агломерации

Агломерационные процессы сегодня являются одной из главных тенденций развития системы расселения.  Одним из главных вопросов является делимитация границ агломерации. Данный вопрос сегодня представляет не только теоретический интерес.  В первую очередь он имеет большое прикладное значение для формирования совместных стратегий развития муниципальных образований.

На сегодняшний день законодательством не определено, какие территориальные образования должны входить в структуру городской агломерации и каким образом необходимо определять границы агломерации.  Вместе с тем, данный вопрос является очень важным и весьма дискуссионным.

Анализ методов делимитации границ агломераций позволяет отметить, что спектр используемых маркировочных критериев достаточно широк и что выбор конкретной методики определяется, исходя из намеченных целей делимитации. Все существующие подходы к выделению границ агломерации можно свести к трем группам: на основе транспортно-временной доступности, на основе сближенности и/или неразрывности территорий (морфологический подход), на основе маятниковых миграций территорий (функциональный подход). Однако в чистом виде такие подходы используются редко, чаще на их основе формируются различные синтетические методики делимитации границ агломерации. Сегодня наблюдается переход от вполне традиционного морфологического подхода к определению границ городских агломераций с применением методик, основанных на выявлении стойких функциональных и социальных связей между урбанизированными территориями.

Бессоновский район граничит с городом Пензой, и его территория потенциально может входить в границы Пензенской агломерации. Именно поэтому необходимо рассмотреть вопрос делимитации границ Пензенской агломерации в рамках данной работы.

Для Пензенской агломерации вопрос делимитации границ и документов, регулирующих ее развитие, стоит очень остро. Достаточно сказать, что текущие документы стратегического и территориального развития муниципальных образований, находящихся в зоне влияния областного центра, имеют несогласованный и даже противоречивый характер. Некоторые решения, принимаемые муниципалитетами, наносят серьезный ущерб инфраструктуре города.  Город Пенза и прилегающие к нему городские и сельские поселения имеют все признаки агломерации. Однако вопрос об установлении ее границ серьезно не изучался.

При разработке Схемы  территориального планирования Пензенской области, которая является стратегическим документом, определяющим территориальное развитие Пензенской области и агломерации, был использован графический метод построения изохрон транспортной доступности и выделены населенные пункты, имеющие наиболее интенсивные транспортные связи с городом-центром. Однако, согласно «Стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 г.» в состав Пензенской агломерации вошли: городской округ Пенза, территории Пензенского и Бессоновского муниципальных районов, городской округ «ЗАТО г. Заречный», тяготеющий к ним р.п. Мокшан Мокшанского района. По мнению авторов данного документа, эти территориальные образования «характеризуются наиболее интенсивными агломерационными процессами и связями, большинство из которых осуществляется в зоне тридцатиминутной транспортной доступности от областного центра. Оценочное количество жителей Пензенской агломерации составляет около 700 тысяч человек, что составляет более чем 50% населения Пензенской области». Указанная в Стратегии характеристика границ Пензенской агломерации была принята на основе территориального деления в границах муниципальных образований: муниципальных районов и городских округов.  При определении границы Пензенской агломерации в неё были включены в полном составе каждое из перечисленных муниципальных образований, в том числе те части территорий, которые не попадают в зону 30-ти минутной транспортной доступности от ядра агломерации (рис. 2.1-1). Данные границы являются недостаточно обоснованными и точными.

Рис. 2.1-1. Граница Пензенской агломерации по 30-, 60-, 90-минутной транспортной доступности города-центра

Для определения более точных границ Пензенской агломерации предлагается использовать несколько различных методов, а затем произвести суммарную корректировку с учетом границ муниципальных образований более мелкого масштаба (сельских поселений).

На первом этапе воспользуемся методом детерминации границ агломерации, основанном на транспортной доступности города-центра. Отечественные исследователи (П.М. Полян, Ф.М. Листенгурт, Н.И. Наймарк, Г.М. Лаппо, Е.А. Баркова и др.) при определении временной доступности использовали метод изохрон с выделением поясов вокруг ядра агломерации в пределах 0,5-, 1-, 1,5- и 2-часовой доступности в зависимости от величины центрального города с построением изохрон по магистралям. Монастырская М.Е. и Песляк О.А предлагают устанавливать границы агломераций крупных городов исходя из 90-минутной транспортной доступности (1,5-часовой транспортной доступности).  Для построения изохрон доступности ядра Пензенской агломерации был использован интернет-ресурс «Openroute service», сформированный на базе динамических показателей о дорожном движении и картографических материалов OpenStreetMap. Сервис позволяет использовать широкий набор опций для генерирования различных зон доступности до того или иного места или объекта. Например, среди настраиваемых параметров для создания зон доступности можно выделить такие, как время доступности и показатель удаленности до центра зоны, временной интервал построения поясов зоны и другие. Имеется возможность сгенерировать не только зоны транспортной доступности, но и пешеходной, а также с учётом скорости движения на велосипеде. В частности, при построении зоны доступности на автомобиле программой принимается установленная средняя скорость, равная 60 км/ч.

Также существует программный продукт «ArcGIS Pro» для работы с пространственными данными. В нем имеются инструменты для визуализации, анализа, компиляции данных, в том числе для построения зон доступности.  Программа базируется на основе модуля генерирования маршрутов, показателей дорожного движения и картографических данных OpenStreetMap. Для формирования зоны доступности имеется соответствующий модуль, в котором задаётся большое количество применяемых параметров, таких, как тип, характеристики, направление движения транспортного средства и ряд других.

По результатам построения зон доступности в первый пояс вошли: ЗАТО г. Заречный, территории Степановского, Кижеватовского, Сосновского, Бессоновского, Грабовского, Полеологовского, Чемодановского сельсоветов Бессоновского района, территории Леонидовского, Засечного, Алферьевского, Воскресеновского, Саловского, Богословского, Мичуринского сельсоветов Пензенского района, территории Рамзайского сельсовета Мокшанского района.

Во второй пояс вошли: рабочий поселок Мокшан, территории Царевщинского, Юровского, Засечного, Елизаветинского, Богородского, Плёсского, Подгорненского, Нечаевского сельсоветов Мокшанского района, рабочий поселок Золотарёвка, территории Ермоловского, Большееланского, Кучкинского, Ленинского, Краснопольского, Старокаменского, Кондольского сельсоветов Пензенского района, рабочий посёлок Шемышейка, территории Усть-Узинского, Старозахаркинского сельсоветов Шемышейского района, территории Вазерского, Александровского, Проказнинского сельсоветов Бессоновского района, город Городище, территории Лунинского, Болотниковского сельсоветов Лунинского района, территории Русско-Ишимского, Архангельского, Юловского сельсоветов Городищенского района, территории Телегинского сельсовета Колышлейского района, территории Фёдоровского сельсовета Каменского района.

В третий пояс вошли: г. Сурск, рабочий посёлок Чаадаевка, территории Чаадаевского, Нижнеелюзанского,  Среднеелюзанского, Канаевского Верхнешкафтинского сельсоветов Городищенского района, территории Старояксарского, Армиевского, Каржимантского, Воробьёвского сельсоветов Шемышейского района, территории Варыпаевского, Покрово-Березовского сельсоветов Пензенского района, территории Старославкинского, Липовского, Майского сельсоветов Малосердобинского района, рабочий посёлок Колышлей, территории Пограничного, Березовского, Названовского, Трескинского сельсоветов Колышлейского района, город Каменка, территории Покрово-Арчадинского, Каменского, Первомайского, Головинщинского сельсоветов Каменского района, территории Виргинского, Атмисского, Голицынского сельсоветов Нижнеломовского района, территории Широкоисского сельсовета Мокшанского района, рабочий посёлок Исса, территории Уваровского сельсовета Иссинского района, территории Иванырсинского,  Ломовского, Большевьясского, Засурского, Родниковского, Степановского сельсоветов Лунинского района, территории Шадымо-Рыскинского сельсовета Инсарского района Республики Мордовия.

Очевидно, что наиболее интенсивные транспортные агломерационные потоки проявляются в пределах 30-минутной транспортной доступности.

Рис. 2.1-2. Граница Пензенской агломерации по силуэтам световых пятен

Делимитацию границ агломераций больших, крупных и крупнейших городов можно произвести на основе морфологического критерия. Подход заключается в векторизации границ непрерывно застроенных урбанизированных зон в радиусе 10-30 км от границы города-ядра в зависимости от его размеров и численности населения. К застроенным территориям относятся участки жилых, промышленных, культурно-бытовых, транспортных, инженерных, водных участков, зон специального назначения и т.д.. Для Пензенской агломерации установление границ происходит с применением снимков спутниковых устройств, созданных в темное время суток, на основе силуэтов световых пятен. Пороговое значение для морфологического обобщения территорий было установлено 250 метров.

В этом случае, исходя из непрерывности отпечатков световых пятен, в перечень населенных пунктов в состав Пензенской агломерации (помимо территорий в 30-ти минутной транспортной доступности) входят территории следующих муниципальных образований: с северной стороны – с. Вазерки Вазерского сельсовета, с. Блохино Полеологовского сельсовета Бессоновского района, с северо-восточной стороны – с. Лопуховка, с. Пазелки Сосновского сельсовета, с юго-восточной стороны – территория завода по уничтожению химического оружия Леонидовского сельсовета, восточная часть с. Алферьевка Алферьевского сельсовета, с южной стороны – железнодорожная станция Ардым Ленинского сельсовета, п. Ардымский Саловского сельсовета. Графическое изображение границы Пензенской агломерации, определенной на основе морфологического критерия, представлены на рисунке (рис. 2.1-2).

Определение границ Пензенской агломерации возможно на основе плотностных показателей муниципальных образований Пензенской области. Для использования этого морфологического (демографического) критерия необходим предварительный сбор показаний о количестве жителей и площадях муниципальных образований. Сбор информации о количестве жителей муниципальных образований Пензенской агломерации осуществлялся по данным Росстата. Необходимые показатели по муниципальным образованиям представлены в таблице 2.1-1.

Таблица 2.1-1. Показатели плотности населения по муниципальным образованиям 
в границах 60МТД г. Пензы

| Муниципальное образование | Население, чел | Площадь муниципального образования, га | Плотность населения, чел/га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Пенза | 522319 (2019г) | 29000 | 18,01 |
| ЗАТО г. Заречный | 65156 (2018г) | 2760 | 23,6 |
| МОКШАНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |
| р.п. Мокшан | 11408 (2011г) | 1162,1 | 9,80 |
| Царевщинский сельсовет | 870 | 35631,7 | 0,02 |
| Юровский сельсовет | 1075 | 25337,6 | 0,04 |
| Засечный сельсовет | 571 | 15647,5 | 0,04 |
| Елизаветинский сельсовет | 553 | 8192,9 | 0,07 |
| Богородский сельсовет | 1424 | 9414,3 | 0,15 |
| Плесский сельсовет | 1425 | 22874 | 0,06 |
| Подгорненский сельсовет | 893 | 14844,7 | 0,06 |
| Нечаевский сельсовет | 1877 | 17370,2 | 0,11 |
| Рамзайский сельсовет | 2398 | 8187,9 | 0,29 |
| ПЕНЗЕНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |
| р.п. Золотаревка | 2349 | 394,6 | 5,95 |
| Ермоловский сельсовет | 4030 | 33966,5 | 0,12 |
| Большееланский сельсовет | 1881 | 21826,7 | 0,09 |
| Кучкинский сельсовет | 1074 | 19458,3 | 0,06 |
| Краснопольский сельсовет | 1070 | 22850,2 | 0,05 |
| Ленинский сельсовет | 1991 | 2234,6 | 0,89 |
| Старокаменский сельсовет | 3024 | 10994,9 | 0,28 |
| Кондольский сельсовет | 4255 | 35278 | 0,12 |
| Леонидовский сельсовет | 2159 | 12625,3 | 0,17 |
| Засечный сельсовет | 17922 | 19924,5 | 0,90 |
| Алферьевский сельсовет | 2549 | 11123,6 | 0,23 |
| Богословский сельсовет | 6841 | 17754,8 | 0,38 |
| Воскресеновский сельсовет | 2416 | 8561,2 | 0,28 |
| Саловский сельсовет | 2748 | 18130,9 | 0,15 |
| Мичуринский сельсовет | 2541 | 8060,1 | 0,32 |
| БЕССОНОВСКИЙ РАЙОН |  |  |  |
| Александровский сельсовет | 401 | 6503 | 0,06 |
| Бессоновский сельсовет | 15415 | 20640,8 | 0,75 |
| Вазерский сельсовет | 2682 | 5829,1 | 0,46 |
| Грабовский сельсовет | 8951 | 16887,3 | 0,53 |
| Кижеватовский сельсовет | 3742 | 2003,1 | 1,87 |
| Полеологовский сельсовет | 1723 | 10500,2 | 0,16 |
| Проказнинский сельсовет | 1767 | 8348,8 | 0,21 |
| Сосновский сельсовет | 5261 | 28189,3 | 0,19 |
| Степановский сельсовет | 1460 | 16077,3 | 0,09 |
| Чемодановский сельсовет | 7320 | 6980,4 | 1,05 |
| ЛУНИНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |
| р.п. Лунино | 7692 | 3944,8 | 1,94 |
| Лунинский сельсовет | 1929 | 12236,4 | 0,16 |
| Болотниковский сельсовет | 1200 | 19696,6 | 0,06 |
| ШЕМЫШЕЙСКИЙ РАЙОН |  |  |  |
| р.п. Шемышейка | 6992 | 17399 | 0,4 |
| Усть-Узинский сельсовет | 1601 | 10953 | 0,14 |
| Старозахаркинский сельсовет | 1452 | 9628 | 0,15 |
| ГОРОДИЩЕНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |
| г. Городище | 7885 | 939 | 8,39 |
| Русско-Ишимский сельсовет | 842 | 23536 | 0,03 |
| Архангельский сельсовет | 1489 | 13160 | 0,11 |
| Юловский сельсовет | 730 | 33714 | 0,02 |
| КОЛЫШЛЕЙСКИЙ РАЙОН |  |  |  |
| Телегинский сельсовет | 2157 | 27637 | 0,07 |
| КАМЕНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |
| Фёдоровский сельсовет | 1817 | 14859 | 0,12 |

Подсчёт средней плотности населения производился применительно к сельсоветам, территории которых входят в зону 60-тиминутной транспортной доступности центра Пензы. Далее в зоне 60-тиминутной транспортной доступности без учета ядра агломерации и примыкающего к нему среднего по численности населения города (г. Пензы и ЗАТО г. Заречного) определена средняя плотность населения по всем административно-территориальным единицам, составляющая 0,81 чел./га. В таблице 1 выделены жирным шрифтом те административно-территориальные образования, плотность которых выше средней плотности. Это город Городище, рабочие посёлки Мокшан, Золотаревка, Лунино, Кижеватовский и Чемодановский сельсовет Бессоновского района, а также Ленинский и Засечный сельсоветы Пензенского района. К ним так же можно условно отнести Бессоновский сельсовет. По критерию непрерывности с территорией центрального города в состав Пензенской агломерации можно включить только территории Засечного, Чемодановского, Кижеватовского и Бессоновского сельсоветов (рис. 2.1-3). По сути это территории, входящие в 30-ти минутную транспортную доступность города-центра.

Существенным недостатком данного подхода является то, что он не в полной мере отражает происходящие маятниковые миграции, трудовые, культурно-бытовые, рекреационные и прочие связи между городом-ядром и остальными населенными пунктами агломерации.

Рис.2.1- 3. Граница Пензенской агломерации на основе плотностных показателей муниципальных образований

Каждая из методик по делимитации агломерационных границ имеет некоторые погрешности. Поэтому определение границ Пензенской агломерации следует проводить по нескольким разноаспектным методикам. И только сопоставление полученных результатов позволит определить «комплексную» границу агломерации (рис.2.1-4). При окончательном определении границ нужно учитывать административные границы муниципальных образований. Это необходимо для дальнейшего участия администраций этих муниципальных образований в согласительной комиссии по развитию Пензенской агломерации.

Таким образом, исходя из 3-х представленных подходов, в границы Пензенской агломерации вошли муниципальные образования, расположенные в зоне 30-ти минутной транспортной доступности города Пензы, и населённые пункты, не входящие в эту зону: с. Блохино (Полеологовский сельсовет), с. Лопуховка и с. Пазелки (Сосновский сельсовет), с. Алферьевка (Алферьевский сельсовет), п. Ардымский (Саловский сельсовет), но тяготеющие к г. Пензе, имеющие реальные трудовые, социальные и иные связи, а так же развитое регулярное автобусное сообщение с городом-центром. Связь территорий муниципальных образований второго и третьего пояса с городом-центром менее интенсивна, но имеет перспективы дальнейшего развития.

Рис. 2.1-4. Комплексная граница Пензенской агломерации на основе ряда формирующих подходов с учетом административных границ

  - Функционально-планировочная структура территории пензенской агломерации и бессоновского района

    - Особенности планировочного каркаса

Рассматривая региональную систему расселения можно выделить две принципиальные модели планировочной структуры Пензенской области: концентрическую с центром региональной системы расселения городом Пензой и складывающейся системой второстепенных планировочных центров различного уровня и масштаба, а также линейно-полосовую, отражающую концентрацию населения вдоль основных транспортных коммуникаций.

В рамках рассмотрения территории Пензенской агломерации в ранее определенных границах (см. Раздел 2.1. «Делимитация границ Пензенской агломерации) ее планировочный каркас представляет собой систему планировочных центров и осей, формирующих основу пространственной организации территории.

В качестве планировочных центров (узлов) выступают места сосредоточения людских и материальных ресурсов, определяющих развитость и место территории в системе внешних связей. К таким планировочным центрам Пензенской агломерации в первую очередь можно отнести г. Пензу, являющийся городом-центром агломерации; ЗАТО г. Заречный и с. Бессоновка, являющийся центром районной системы расселения и административным центром Бессоновского района; села Вазерки, Грабово, Кижеватово, Степное Полеологово, Пыркино, Сосновка, Степановка, Чемодановка, и др.  – являющиеся центрами сельских поселений, прочие населенные пункты, являющиеся рядовыми населенными пунктами сельских поселений.

Планировочные оси (коммуникационные коридоры) позволяют реализовывать внешние связи планировочных центров. К таковым можно отнести автомобильные дороги общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Главной планировочной осью является автомобильные дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара Уфа – Челябинск и Р-158 Нижний Новгород–Арзамас–Саранск–Исса–Пенза–Саратов, а также Куйбышевская железная дорога (см. раздел 2.1.6).

К планировочным осям так же можно отнести элементы природного каркаса, такие реки как р. Сура, р. Пенза, р. Шелдаис, р. Шукша, р. Ардым, р. Вязовка и другие. Пространственную организацию территории можно представить в виде планировочного каркаса и функциональных зон: лесной, сельскохозяйственной (большая часть района).

Особой характеристикой Пензенской агломерации являются устойчивые связи суточной миграции областного центра и его агломерационных респондентов. Между всеми городами агломерации сложившиеся устойчивые суточные потоки характеризуются разными целями перемещения: трудовыми, лечебно- оздоровительными, культурно-досуговыми, образовательными, потребительскими, паломническими, деловыми и другими.

Наиболее активные связи суточной миграции у областного центра сложились с городом Заречным (ЗАТО, моногород) и селом Засечное Пензенского района, в котором осуществляется застройка микрорайона «Город Спутник». Это обусловлено их территориальной близостью – все города граничат между собой. Расстояние от центра города Пензы (где сосредоточены основные транспортно-пересадочные узлы и автодорожные коридоры): до города Заречного – 12 км; до «Города Спутник» – 7 км.

Бессоновский район граничит с г. Пензой и г. Заречным, транспортно-коммуникационные связи проходят, в первую очередь, по автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал» (Е-30), автомобильной дороге федерального значения Р-158 Нижний Новгород–Арзамас–Саранск–Исса–Пенза–Саратов, автодороге регионального значения «г. Пенза – р.п. Лунино – граница области». Миграционные суточные потоки на автобусах по автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал» (Е-30) составляют 15 313 человек, которые ежедневно едут в Пензу и из Пензы. Завершение строительства инфраструктуры индустриального парка «Отвель» вблизи федеральной трассы М5 укрепило позиции Бессоновского района как участника Пензенской агломерации.  Развитием промышленных предприятий и объектов малого бизнеса также формируется развитая ось каркаса Пензенской агломерации по автодороге регионального значения «г. Пенза – р.п. Лунино – граница области».

Важным фактором формирования Пензенской агломерации является наличие больших площадей садоводческих массивов, в том числе на территории Бессоновского района. Пензенская агломерация охватывает более 25 садоводческих массивов, включающих одно или несколько садовых некоммерческих товариществ (СНТ, СТ). На 01.04.2021 в Пензенском районе 46 действующих СНТ (57% от общего числа расположены в пригородной зоне), в Бессоновском районе – 21 действующее СНТ (26%), в Мокшанском районе - 11 действующих СНТ (14%), в Лунинском - 2 действующих СНТ (2%), в Городищенском районе - 1 действующее СНТ (1%). Они имеют разные количественные и качественные характеристики. Наибольшую территориальную долю в ядре агломерации имеет садоводческий массив «Чемодановка» - 2,56%.

Расстояния от центра ядра агломерации до территорий размещения садовых участков составляют от 11 до 33 км. Затраты времени на транспортные передвижения по автомобильным дорогам (транспортная доступность на легковом транспорте) от ТПУ «Ж/д вокзал-Автовокзал» до наиболее крупных садово-дачных массивов (СМ) и садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) составляют от 13 до 31 минут транспортной доступности (МТД).

Перечень садовых некоммерческих товариществ, расположенных в Бессоновском районе Пензенской области представлен в таблице 2.2.1-1.

Таблица 2.2.1-1. Перечень СНТ, расположенных в Бессоновском районе Пензенской области

| № п.п. | Наименование СНТ | Местоположение СНТ | Площадь, га | Количество участков в СНТ, ед. | Расстояние до центра г. Пензы, км | Транспортная доступность до центра г. Пензы, МТД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бессоновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СТ «Сура» | с. Ухтинка, |  |  | 9,5 | 16 |
|  | СНТ Вишневый сад | с. Ухтинка |  |  | 9,9 | 18 |
|  | СНТ Волна | с. Ухтинка |  |  | 12 | 22 |
|  | СНТ ГРАЗ | с. Ухтинка |  |  | 10 | 19 |
|  | СНТ Содружество | с. Мастиновка | 110,14 | 708 | 19 | 22 |
|  | СНТ Элита | с. Мастиновка | 14,87 | 224 | 22 | 30 |
|  | СНТ Аграрник | с. Мастиновка |  |  | 20 | 24 |
|  | СТ Поляна | с. Мастиновка | 57,4 | 537 | 17 | 22 |
| Чемодановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СНТ «Звездочка», «Звездочка Плюс», «Кристалл», «Домостроитель», Фабричные дачи | с. Чемодановка |  |  | 23 | 29 |
| Проказнинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СНТ Звездочка плюс | с. Пыркино |  |  | 24 | 30 |
|  | СНТ Компрессорщик | с. Пыркино |  |  | 37 | 57 |
|  | СТ Сигнал | с. Пыркино |  |  | 40 | 58 |
|  | СНТ Засурье | с. Пыркино |  |  | 40 | 60 |
| Сосновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СТ Росинка | с. Васильевка |  |  | 27 | 41 |
|  | СНТ Волна | с. Васильевка |  |  | 26 | 37 |
|  | СНТ Росинка плюс | с. Васильевка |  |  | 27 | 41 |
|  | СНТ Родничок | с. Пазелки |  |  |  |  |
| Полеологовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СНТ Ветеран | с. Блохино |  |  | 26 | 29 |
|  | СНТ Заовражье | д. Анновка |  |  | 26 | 29 |
|  | СО Дубрава | с. Степное Полеологово |  |  | 30 | 38 |
|  | СНТ Надежда | с. Блохино |  |  | 26 | 29 |
| Кижеватовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СТ Васильевские зори | с. Кижеватово |  |  | 32 | 47 |
| Степановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СТ Грибное | с. Степановка |  |  |  |  |
|  | СТ 70 лет Октября | с. Бакшеевка |  |  | 30 | 40 |
|  | СНТ Степановское | с. Степановка |  |  |  |  |

Садоводческие товарищества и массивы концентрируются на территориях вдоль межселенных автомагистралей, что говорит о взаимосвязи развития садово-дачного строительства с транспортной инфраструктурой системы расселения агломерации. Территории СНТ, находящиеся в непосредственной близости к транспортным автомагистралям можно в перспективе рассматривать в качестве благоприятных и перспективных придорожных зон для развития деловой активности, ведения бизнеса, торговли, расширения и формирования современной придорожной инфраструктуры.

Рис. 2.2.1-1. Садоводческие товарищества и массивы в системе расселения Пензенской агломерации

Садоводческие товарищества, расположенные в границах Пензенской агломерации на благоприятных для развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур территориях, имеют тенденцию к трансформации в зону жилой усадебной застройки. Трансформация территории СНТ в зону жилой усадебной застройки требует совершенствования уже существующей инфраструктуры и создание полноценного современного комплекса обслуживающих структур и объектов, включающего наличие транспортных и инженерных коммуникаций, а также развитой социальной инфраструктуры, организацией собственного сервиса и обслуживания для жильцов. Наличие данных критериев становится важным аспектом для отличия садоводческих некоммерческих товариществ, используемых как второе жилище горожан для временного пребывания, от зон жилой усадебной застройки круглогодичного проживания.

Рис. 2.2.1-2.      Схема потенциальной трансформации территории СНТ в жилую зону коттеджно-усадебной застройки

    - Расселение

Термин «расселение» характеризует исторический процесс заселения территории, распределение населения на территории и его пространственную организацию. Расселение следует за более динамично изменяющейся географией производства, что представляет собой одну из основных его закономерностей, но вместе с тем усиливается и ориентация производства на сложившиеся системы расселения, с которыми связано и размещение главной производственной силы — трудящихся.

На структуру расселения Бессоновского района существенное влияние оказывают процессы развития Пензенской агломерации. Густая сеть относительно многолюдных сел и деревень района в основном размещена по основным транспортным осям, в долине реки Суры и долинам ее притоков. Это обусловлено концентрацией вдоль транспортных коммуникаций основных производственных сил и более развитой социальной инфраструктурой, включая концентрацию объектов здравоохранения, культуры и искусства, торговли и развлечений. По периферии района сеть населенных пунктов несколько более разрежена и представлена менее многолюдными населенными пунктами, что является стандартной ситуацией в системах расселения районов.

Таблица 2.1.5-1. Распределение сельских населённых пунктов Пензенской агломерации по людности

| Людность, чел. | <10 | 11-50 | 51-100 | 101–200 | 201–500 | 501–1000 | 1001-5000 | >5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бессоновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число населённых пунктов, ед. | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 |
| Доля, % | 8% | 16% | 10% | 16% | 8% | 18% | 16% | 8% |
| Пензенский район (в границах агломерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число населённых пунктов, ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| Доля, % | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 4% | 13% | 4% |
| Мокшанский район (в границах агломерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число населённых пунктов, ед. |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |
| Доля, % |  | 20% | 20% | 40% |  |  | 20% |  |
| По Пензенской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число населённых пунктов, ед. | 11 | 15 | 13 | 16 | 8 | 9 | 13 | 5 |
| Доля, % | 12 | 17 | 14 | 18 | 9 | 10 | 14 | 6 |

61% населенных пунктов Пензенской агломерации имеют численность меньше 200 человек. Однако структура населенных пунктов Бессоновского и Пензенского районов значительно разнится: в Бессоновском районе преобладают крупные населенные пункты, в Пензенском – мелкие.

Свыше 70 % населения проживают в пунктах людностью выше 200 человек, которые могут быть местом размещения объектов социальной инфраструктуры, а пункты людностью свыше 500 человек представляют несомненный интерес в качестве потенциальных мест размещения малых и средних предприятий, в т.ч. производств по переработке сельскохозяйственной продукции.

Таблица 2.1.5- 2. Анализ расселения Бессоновского района в разрезе муниципальных образований на 01.01.2020

| № п.п. | Муниципальное образование | Все население | Площадь МО, га | Количество населённых пунктов в МО | Плотность сельского населения, чел./ кв. км | Плотность сельских населенных пунктов, н.п./кв. км | Средняя людность сельских населенных пунктов, чел./н.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Бессоновский район | 47952 | 121959,3 | 38 | 39,3 | 0,03 | 1262 |
|  | Александровский сельсовет | 379 | 6503 | 2 | 5,8 | 0,03 | 190 |
|  | Бессоновский сельсовет | 15577 | 20640,8 | 9 | 75,5 | 0,04 | 1731 |
|  | Вазерский сельсовет | 2617 | 5829,1 | 1 | 44,9 | 0,02 | 2617 |
|  | Грабовский сельсовет | 8719 | 16887,3 | 4 | 51,6 | 0,02 | 2180 |
|  | Кижеватовский сельсовет | 3654 | 2003,1 | 2 | 182,7 | 0,1 | 1827 |
|  | Полеологовский сельсовет | 1690 | 10500,2 | 4 | 16,1 | 0,04 | 422 |
|  | Проказнинский сельсовет | 1719 | 8348,8 | 5 | 20,6 | 0,06 | 344 |
|  | Сосновский сельсовет | 4992 | 28189,3 | 6 | 17,7 | 0,02 | 832 |
|  | Степановский сельсовет | 1415 | 16077,3 | 3 | 8,8 | 0,02 | 472 |
|  | Чемодановский сельсовет | 7190 | 6980,4 | 2 | 1,0 | 0,03 | 3595 |

Территория Бессоновского района неравномерно освоена. Наибольшая плотность населения в Вазерском, Грабовском и Кижеватовском сельсоветах, максимальная плотность населённых пунктов в Полеологовском и Проказнинском сельсоветах. В Бессоновском сельсовете наибольшая плотность и населения и населённых пунктов.

По административно назначению все населенные пункты района делятся на 3 категории: районный центр, центры сельских поселений, населенные пункты в составе сельских поселений.

На территории района можно выделить четыре системы расселения: система расселения Пензенской агломерации (система высшего ранга), районная система расселения (система 1-го ранга), система расселения 2-го ранга, и «внутрихозяйственные» (местные) системы расселения (системы 3-го ранга) (рис. 2.2.2-1).

Рис. 2.2.2-1. Каркас расселения Бессоновского района

Система расселения Бессоновского района в Пензенской агломерации основана на сформированных ежедневных маятниковых трудовых миграциях жителей с одновременным получением попутных услуг социальной инфраструктуры областного центра.

В существующей структуре расселения района доминирует районный центр село Бессоновка. В районном центре расположены основные объекты образования, здравоохранения, культуры района. Районный центр село Бессоновка можно рассматривать как центр 1-го ранга - центр районной системы расселения. Одновременно село Бессоновка можно рассматривать как центр 2-го ранга межхозяйственной системы расселения. Центрами 2-го ранга можно рассматривать также крупные населённые пункты, формирующие урбанизированные территории Пензенской агломерации по автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал» (Е-30), автодороге регионального значения «г. Пенза – р.п. Лунино – граница области» - с. Грабово, с. Кижеватово, с. Вазерки, с. Сосновка, с. Степановка, с. Чемодановка, которые являются значимыми промышленными территориями района.  Постановлением Правительства Пензенской области от 8 апреля 2013 года №226-пП им присвоен статус центра регионального развития Бессоновского района. Центрами 3-го ранга можно рассматривать центры сельских поселений. В центрах местных систем должен быть представлен полный набор учреждений повседневного пользования с целью максимального приближения комплексов обслуживания к местам проживания людей.

Исторически сложившаяся среднеочаговая система сельского расселения Бессоновского района обусловлена его экономико-географическим положением, природно-климатическими особенностями, историческими процессами освоения, демографической, социально-экономической и градостроительной ситуацией.

Трансформация территории садоводческих товариществ и массивов в зону жилой усадебной застройки на территории Бессоновского района трансформирует и систему расселения. Развитие второго жилища оказывает существенное     влияние на формирование транспортной инфраструктуры градостроительной системы района посредством увеличения интенсивности транспортных потоков от мест проживания и приложения труда к местам расположения вторых жилищ и в обратном направлении. Снижаются степень компактности генпланов и степень реализуемости градостроительной документации при перепрофилировании территорий для размещения вторых жилищ.

    - Территориальные (земельные) ресурсы

Территорию можно считать одним из основных ресурсов. Она служит пространственной основой для размещения всех отраслей хозяйства, основным средством производства в сельском и лесном хозяйстве.

Общая площадь территории Бессоновского района в административных границах составляет 125164,8га. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 61,66% территории района, земли лесного фонда – 26,62%, земли населённых пунктов – 11,37%, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и земли иного специального назначения – 2,62%. Баланс земельных ресурсов Бессоновского района приведен в таблице 2.2.3-1.

Таблица 2.2.3-1. Земельный баланс Бессоновского района на 01.01.2021 г.

| № п.п. | Категория земель | Площадь, га | в % к общему объему |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 75200 | 61,66 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 13862 | 11,37 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны и безопасности, земли иного специального назначения | 3202 | 2,62 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 51,3 | 0,42 |
| 5 | Земли лесного фонда | 32465 | 26,62 |
| 6 | Земли водного фонда | 365,5 | 3,0 |
| 7 | Земли запаса | 19,0 | 0,02 |
| 8 | Фонд перераспределения земель |  |  |
|  | Итого земель в границах района | 125164,8 |  |
| 9 | Частная собственность | 82899,64 | 67,98 |

Земли населенных пунктов – один из важнейших элементов гражданско-правового оборота. Основная цель таких наделов – застройка и постепенное развитие муниципальных образований. Такие земли формируются в связи с фактической значимостью земель, на территории которой проживает большее количество жителей, чем на любых других.

Особенности перевода земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов установлены статьей 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ), согласно которой установление или изменение границ населенных пунктов путем включения земельных участков в границы населенных пунктов является переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Согласно второй главе ФЗ №172 «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» земли сельхозназначения могут быть переведены в другую категорию только при соответствии ряда условий. Такими условиями являются:

- укрупнение земель;

- формирование охраняемых природных заповедников;

- расширение границ населенных пунктов;

- вынужденное строительство объектов несельскохозяйственного назначения на данной территории;

- перевод в иной земельный фонд в связи с невозможностью проведения сельскохозяйственных работ;

- исполнение международных и военных обязательств государства;

- добывание полезных ископаемых;

- возведение объектов социального, учебного, медицинского, жилищно-коммунального характера.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения или городского округа (далее – генеральный план), отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. Согласно части 1 статьи 8 Земельного Кодекса Российской Федерации перевод земель иных категорий в земли населенных пунктов при включении земельных участков в границы населенных пунктов осуществляется путем утверждения или внесения изменений в генеральный план.

В соответствии с Земельным кодексом России (ст. 7 Земельного кодекса РФ), земли должны использоваться по целевому назначению и с зонированием территорий. Орган местного самоуправления при анализе заявления о включении территории земельного участка в границы поселения должен учитывать: возможность обеспечения включаемого участка инфраструктурой (транспортной, инженерной); отсутствие на участке санитарно-защитной или охранной зоны производств или иных промышленных объектов; низкую сельскохозяйственную ценность участка (если у него сельскохозяйственное назначение).

В границах муниципального образования Бессоновский район одним из территориальных резервов можно рассматривать территории садоводческих товариществ и массивов. Выявлена зависимость: по мере удаления локаций СМ и СНТ от границ города увеличивается доля бесхозных (неиспользуемых, брошенных) садовых участков в структурах СМ и СН. Так, в СМ «Победа», расположенном на расстоянии 16 км от центра Пензы, доля нефункционирующих садовых участков составляет 19%, а в СМ «Анновка» на расстоянии 33 км от центра ядра агломерации – 42%.  Для садоводческих массивов, имеющих огромные площади заброшенных участков, находящихся в неудовлетворительном состоянии, существует необходимость создания зоны высокой хозяйственной активности – развитие сельского хозяйства и перспективного туристско-рекреационного пространства.

  - Анализ документов стратегического и территориального планирования муниципальных образований, входящих в Пензенскую агломерацию

В настоящее время перспективы развития административно-территориальных образований, вошедших в Пензенскую агломерацию, определены в целом ряде документов территориального и стратегического планирования.

Для большего понимания данного вопроса и выявления согласованности данных документов между собой рассмотрим генеральные планы и программы развития сельских поселений, расположенных на территории Бессоновского района и граничащих с ним; генеральные планы и стратегии социально-экономического развития г. Пензы и г. Заречный; схемы территориального планирования и стратегии социально-экономического развития Пензенской области и районов, входящих в Пензенскую агломерацию; программные документы по развития транспортной инфраструктуры Пензенской агломерации.

    - Стратегии социально-экономического развития Пензенской области и муниципальных районов, входящих в Пензенскую агломерацию

Стратегия социально-экономического развития разрабатывается в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития территориальных единиц, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации.

Закон Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с изменениями на 05.11.2020) в рамках направления стратегического развития «Пензенская область - территория комфортного проживания» (Градостроительство и урбанистика) одним из направлений развития определяет развитие агломераций.

В качестве цели агломерирования заявлено «обеспечение опережающего по сравнению со среднероссийскими показателями значение эффективности развития экономики агломераций». В состав Пензенской агломерации, как уже отмечалось ранее, были включены г. Пенза, ЗАТО г. Заречный и территории Пензенского и Бессоновского районов, прилегающие к г. Пензе и р.п. Мокшан.

В качестве направления развития агломераций определено:

- осуществление совместного стратегического и территориального планирования развития всех муниципальных образований, образующих городскую агломерацию, а также синхронизация с региональными документами стратегического планирования;

- согласованное развитие городских агломераций и расположенных в зонах их влияния моногородов, ЗАТО, особых экономических зон и других территорий, имеющих особый статус или особенности осуществления хозяйственной деятельности;

- синхронизация деятельности ЖКХ, энергоснабжения, создания и модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, транспорта в районах, входящих в агломерацию;

- решение проблем межмуниципального взаимодействия (нормативное, финансовое, градостроительное и пр.), выравнивание уровня качества жизни при экономии затрат на управление и повышение добавленной стоимости в экономике региона, повышение качества жизни в агломерации, остановка миграционных потоков в соседние области и крупные города;

- выработка методических подходов, дорожной карты и принятие нормативных актов для обоснования границ агломераций, контроля за эффективностью их развития, единства требований к агломерационным образованиям по социальной и инженерной инфраструктуре, мер по компенсации негативных последствий урбанизационных процессов.

Важными стратегическими направлениями для муниципальных образований, входящих в Пензенскую агломерацию, так же можно считать создание эффективной системы обращения с отходами, предусматривающей достижение основных показателей доли обработанных, утилизированных, обезвреженных отходов и строительство объектов инфраструктуры по обращению с отходами в соответствии с действующей на территории Пензенской области региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами; ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде: места доконвенциального уничтожения химического оружия на территории Пензенского района;  реконструкция и модернизация очистных сооружений города Пензы для снижения объемов сброса загрязненных сточных вод.

В «Стратегии социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области до 2030 года» (проект «Стратегии социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области до 2035 года») не учитываются особенности агломерационных процессов в формировании стратегических направлений развития района, лишь упоминаются преимущества географического положения относительно областного центра и предполагается возможность его использования для развития межмуниципальной кооперации.

В «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Бессоновский район до 2035 года» рассматривается сложившееся межмуниципальное взаимодействие между административно-территориальными образованиями, входящими в Пензенскую агломерацию. В составе Пензенской агломерации рассматриваются город Пенза, город Заречный, населенные пункты Пензенского, Мокшанского и Бессоновского районов. Отмечается их компактное расположение и тесное сотрудничество в области экономики, культуры, спорта и туризма.

В качестве основных стратегических целей развития Пензенской агломерации Стратегией Бессоновского района намечается: создание устойчивой экономики (предоставление возможностей для реализации предпринимательских идей, поддержка производственных предприятий, создающих рабочие места, укрепление конкурентных позиций в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, выпуска пищевых продуктов как за счет производства продукции под брендами компаний национального масштаба, так и за счет создания и продвижения собственных брендов, укрепление конкурентных позиций в деревообработке и изготовлению мебели, стимулирование технологических инноваций в промышленности,  развитие малого бизнеса (доля занятых в малом бизнесе должна составлять не менее 20% от общего числа занятых в экономике агломерации), эффективное использование территории промышленных парков, совершенствование и развитие конкурентоспособного туристического продукта, создание условий для развития предпринимательства в сфере туризма, в том числе малого и среднего бизнеса, поддержка молодежного спортивно-оздоровительного туризма, дальнейшее развитие придорожного и логистического сервиса, - активная работа по продвижения передового опыта реализации инвестиционных проектов в агломерации) и развитие человеческого потенциала (снижение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, повышение эффективности занятости населения и снижение уровня безработицы  до 0),  развитие творческого потенциала жителей агломерации, поддержка творческих видов деятельности, борьба с конкретными экологическими нарушениями (свалками, сливами промышленныхотходов в водоемы и т.п.) и т.д.

В рамках развития сельских поселений Бессоновского района предлагается активное развитие придорожной инфраструктуры (объектов придорожного сервиса по крупным федеральным трассам; активное развитие индивидуального жилищного строительства в ответ на дезурбанизационные процессы; развитие малого и среднего бизнеса в промышленной и агропромышленной сфере; активное развитие объектов кратковременного отдыха. Одним из драйверов промышленного развития должен стать индустриальный парк «Отвель» (таблица 2.3.1-1).

Таблица 2.3.1-1. Основные направления развития муниципальных образований Бессоновского района в соответствии со стратегией социально-экономического развития

| Наименование муниципального образования | Основные направления развития муниципальных образований |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие социальной инфраструктуры | Развитие туризма и отдыха населения | Развитие промышленности | Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры | Развитие с/хозяйства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Александровский с/с | Объекты КБО на базе МСП | - | - | - | Развитие сельского хозяйства и первичной переработки с/х продукции на базе МСП |
| Бессоновский с/с | Индивидуальное жилищное строительство в с. Бессоновка, п. Подлесный, п. Ухтинка Объекты КБО на базе МСП Строительство школы в с. Бессоновка | Рекреационные объекты с кратковременным проживанием, туристические маршруты (пешие, конные, вело и водные) Реорганизация нефункционирующих ДОЛ в турбазы | Развитие промышленных МСП Производство штучных строительных материалов | Развитие придорожного сервиса Реконструкция очистных сооружений Строительство защитной дамбы вдоль русла реки Сура, севернее территории завода ЗАО «Беском» с. Бессоновка | Развитие сельского хозяйства и первичной переработки с/х продукции на базе МСП |
| Вазерский с/с | - | Использование территории усадьбы князей Шаховских для отдыха населения в выходные дни. Использование площадок в центрально-южной части с. Вазерки для езды на мотоциклах и квадроциклах по естественному ландшафту, организация дорожек для езды на велосипедах, роликах, в зимнее время на лыжах | Развитие промышленных МСП | Развитие придорожного сервиса | возобновление производственной деятельности на территории бывшего индюшатника, расположенного западнее с. ВазеркиРазвитие сельского хозяйства и первичной переработки с/х продукции на базе МСП |
| Грабовский с/с | Индивидуальное жилищное строительство в с. Грабово | - | Развитие промышленных МСП на проектной площадке (зона производственной деятельности) общей площадью 14,5 га, в северо-центральной части с. Грабово | - | Развитие сельского хозяйства и первичной переработки с/х продукции на базе МСП |
| Кижеватовский с/с | Индивидуальное жилищное строительство в с. Кижеватово | - | Развитие промышленных МСП Производство штучных строительных материалов Развитие индустриального парка«Отвель» | Развитие придорожного сервиса Строительство очистных сооружений ( южнее с. Кижеватово, рядом с птицефабрикой «Заречная») | Развитие сельского хозяйства и первичной переработки с/х продукции на базе МСП |
| Полеологовский с/с | Индивидуальное жилищное строительство в с. Степное Полеологово, с. Блохино, с. Кроптово | Устройство базы отдыха на берегу пруда западнее села Кроптоводля еженедельного организованного отдыха городского и сельского населения Устройство трассы для езды на мотоциклах и квадроциклах по естественному ландшафту в границах с. Блохино, (в южной части) | Развитие и производственной деятельности вдоль трассы Р158 «Нижний Новгород – Саратов». | Развитие объектов придорожного сервиса, логистических услуг вдоль трассы Р158 «Нижний Новгород – Саратов». | - |
| Проказнинский с/с | - | Использование территория усадьбы Араповых (главный дом, парк) XIX в. и территории бывшего санатория (п. Детский Санаторий) для кратковременного отдыха населения, не болеенедели. Организация северо-восточнее с. Пыркино, в излучине реки Суры, базы экологического туризма | Развитие деревообработки и пищевого производства Строительство предприятия общественного питании с цехом изготовления полуфабрикатов (с. Пыркино ул. Центральная дом 160а) | - | Самозанятость населения в с/х |
| Сосновский с/с | Жилищное строительство в с. Сосновка, д.Александровка, д. Васильевка, с.Лопуховка, д. Никольское, с. Пазелки | - | Развитие промышленных МСП Производство строительных материалов | - | Развитие сельского хозяйства и первичной переработки с/х продукции на базе МСП |
| Степановский с/с | Создания качественно новой жилищной среды. | - | Развитие промышленных МСП Производство строительных материалов | - | Развитие сельского хозяйства и первичной переработки с/х продукции на базе МСП |
| Чемодановский с/с | Индивидуальное жилищное строительство в с. Чемодановка Строительство школы в с. Чемодановка | - | Создание асфальтобетонного завода Развитие промышленных МСП на базе трассы М5 «Урал» | Создание предприятий придорожного сервиса на базе трассы М5 «Урал» | - |

В целом можно отметить, что документы стратегического и территориального планирования не имеют значительных противоречий, хотя наблюдается некоторая несогласованность. В целом можно сказать, что отсутствует сформированная политика по развитию Пензенской агломерации.

    - Схемы территориального планирования Пензенской области и муниципальных районов, входящих в Пензенскую агломерацию

Схема территориального планирования Пензенской области является стратегическим градостроительным документом регионального уровня, определяющим территориальное развитие Пензенской области (расчетный срок до 2039 г.). Схема составляет основу для разработки всех других документов территориального планирования области и обеспечивает согласованное развитие Пензенской области в структуре Приволжского федерального округа и Российской Федерации в целом.

В Схеме территориального развития Пензенской области выделяются две формирующиеся городские агломерации: Пензенская и Кузнецкая. Схема так же, как и Стратегия, не уточняет границ Пензенской агломерации и включает в нее город Пензу и прилегающие земли Пензенского, Бессоновского районов и ЗАТО г. Заречный, а также тяготеющего к ним Мокшанского района, где агломерационные процессы наиболее ярко выражены. Оценочное количество жителей, проживающих в Пензенской агломерации, составляет около 700 тысяч человек (более 50% всего населения области).

В целях развития региональной дорожной сети Схемой предлагается провести дополнительные исследования возможности реализации кольцевой автомобильной связи, соединяющей автомобильные дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа - Челябинск, Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза - Саратов, Р-208 Тамбов – Пенза и административные центры муниципальных районов Пензенской области (Мокшан – Лунино – Городище – Шемышейка – Кондоль – Колышлей) в обход г. Пензы. Развитие внутрирегиональных транспортных коммуникаций направлено на использование хозяйственного и рекреационного потенциала территорий, прилегающих к городу Пензе и предотвращение стагнации сельских населенных пунктов, расположенных вблизи предлагаемого к реализации транспортного кольца. Схема указанных мероприятий на дорожной сети Пензенской области представлена на рисунке 2.3.2-1.

Рисунок 2.1.3-6. Схема основных мероприятий на дорожной сети Пензенской области

В схеме территориального планирования отражено размещение планируемых объектов федерального и регионального значения: - строительство автомобильной дороги «Обход с. Бессоновка» Бессоновского района Пензенской области; - реконструкция моста через реку Колоярка на км 14 + 290 автомобильной дороги г. Пенза - р.п. Лунино - граница области Бессоновского района Пензенской области; - полигон твердых коммунальных отходов и мусороперерабатывающий завод в Степановском сельсовете Бессоновского района Пензенской области; - строительство подъездной автомобильной дороги и линий электропередачи к мусороперерабатывающему заводу и полигону отходов производства и потребления; - подстанция мощностью 35 кВ для электроснабжения мусороперерабатывающего завода и полигона отходов производства и потребления; -модульные конструкции зданий врачебной амбулатории и фельдшерско-акушерского пункта; - пожарное депо; - строительство корпуса для сопровождаемого проживания инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями ГАУСО ПО «Грабовский психоневрологический интернат»; - МНПП «Уфа-Западное направление» строительство обхода г. Пензы; - МН «Куйбышев-Унеча-2» строительство обхода г. Пензы; ЛПЛС «Пенза»; - строительство НПС «Пенза-2» (см. т.2. Раздел 4. «Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории Бессоновского района объектов федерального и регионального значения»).

Благодаря систематизации данных о планируемых для размещения объектов была сформирована единая схема проектных предложений (рис. 2.3.4-1).

    - Генеральные планы и программы развития сельских поселений, расположенных на территории Бессоновского района и граничащих с ним

Генеральный план – документ территориального планирования, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий. Карты планируемого размещения объектов местного значения каждого сельсовета дают информацию о том, где предполагается размещение тех или иных объектов. Нужно отметить, что качество проектной документации у сельсоветов различается.

По результатам анализа прогнозной численности населения сельских поселений Бессоновского района на расчетный период было выявлено значительно завышение прогнозируемой динамики численности населения. Так, суммарная прогнозная численность населения сельских поселений на расчетный период составила 62 105 человек. Стратегия социально-экономического развития Бессоновского района Пензенской области в качестве оптимистичного – целевого показателя на расчетный период предлагает принять численность население Бессоновского района 50 000 человек. Очевидно, что при прогнозировании численности населения муниципальных образований Бессоновского района не были учтены особенности демографической структуры населения и социально-экономический потенциал территории. Основной упор делался только на миграционный прирост населения, который должен был не только покрыть возрастающую естественную убыль населения (см. раздел 6. «Определение демографического потенциала Бессоновского района»), но и давать существенный прирост населения (по некоторым прогнозам, прирост численности населения составил 30-40%).

Несмотря на прогнозируемый значительный прирост населения социальная инфраструктура практически не предлагается к развитию. Прогнозируется дефицит мест в общеобразовательных учреждениях Бессоновского, Грабовского, Проказнинского, Сосновского и Чемодановского сельсоветов, в дошкольных образовательных учреждениях Бессоновского и Проказнинского сельсоветов. Под жилищное строительство генеральными планами сельских поселений на территории Бессоновского района выделено земельных участков общей площадью 11,09 г. (см. раздел 7.7. «Проблемы, ресурсы и перспективы развития социальной инфраструктуры Бессоновского района. Жилищный фонд»), на которых потенциально можно разместить 300-500 человек (75-140 участков под застройку).

Благодаря систематизации данных о планируемых для размещения объектов в каждом сельсовете была сформирована единая схема проектных предложений генпланов сельских поселений Бессоновского района и граничащих с ним муниципальных образований (рис. 2.3.4-1). Анализ данной схемы показал:

- предлагаемое урбанизированное развитие территорий по-прежнему имеет линейный характер вдоль основных транспортных магистралей;

- сельсоветы агломерации предлагается ориентировать как на развитие сельского хозяйства, так и на развитие промышленности. В частности, агропромышленные и производственные объекты предложено сформировать на территориях Бессоновского, Грабовского, Чемодановского и Вазерского сельсоветов Бессоновского района;

- одним из основных направлений планируемого пространственного развития является освоение уже находящихся в административных границах сельских поселений территорий, либо незначительное расширение зоны поселений с включением в их границы новых территорий. Как правило, они предназначены для строительства малоэтажной жилой застройки преимущественно усадебного типа: в Бессоновском (с. Бессоновка, п. Ухтинка), Грабовском (с. Грабово) сельсоветах Бессоновского района;

- в северной части территорий агломерации пролегает автодорога федерального значения «М-5 Урал» – наиболее крупный транспортный коридор и автодорога Пенза-Саранск. Соответственно в Чемодановском, Кижеватовском, Бессоновском, а также Грабовском и Вазерском сельсоветах Бессоновского района планируется развитие объектов придорожного сервиса. В Бессоновском сельсовете (с. Мастиновка) намечено разметить логистический центр;

- несколько территорий, часть из которых находятся вблизи водоёмов, предложено использовать для рекреационных целей в Бессоновском, Проказнинском, Полеологовском, Вазерском сельсоветах Бессоновского района.

Рис. 2.3.4-1. Схема расположения объектов, планируемых к размещению на территории Бессоновского района и граничащих с ним муниципальных образований документами территориального и стратегического планирования (СТП муниципального района, генпланом сельского поселения и городского округа, программами комплексного развития)

В текстовых материалах стратегий, генпланов и схем территориального планирования указаны как общие положения по размещению объектов и развитию тех или иных территорий, так и конкретные населенные пункты, и земельные участки сельсоветов, где их необходимо функционально дополнять. Сопоставление схем размещения объектов по данным стратегий, генпланов и схемой территориального планирования позволило сделать вывод, что глобальных противоречий между документами по размещению объектов в границах агломерации не наблюдается. В целом по каждой схеме направления развития сельсоветов схожи и повторяются. В некоторых случаях размещаемые в сельсовете объекты по данным одного документа дополняют перечень объектов по данным другого документа.

Тенденция – большинство планируемых для размещения объектов агломерации концентрируются вблизи транспортных артерий, либо они размещаются в пределах территорий населенных пунктов, зачастую крупных.

Стратегией социально-экономического развития муниципального района и генпланом значительное количество разнообразных планируемых объектов, в том числе в области транспортной инфраструктуры, предлагается формировать, концентрировать и развивать в сельсоветах Бессоновского района. Это обусловлено его выгодным географическим положением, высокими показателями плотностей населения сельсоветов по сравнению с показателями плотностей сельсоветов других районов, а также трассировкой автодороги федерального значения «М-5 Урал».

Выводы по разделу 2

- В результате анализа выявлены следующие особенности планировочного каркаса Пензенской агломерации и Бессоновского района в ее составе:

  - Территории Бессоновского района, находящиеся в радиусе до 50 км от центра Пензы, входят в состав 1 пояса Пензенской агломерации. Это на севере - села Бессоновка, Грабово, на востоке – села Чемодановка, Кижеватово. В Пензенской агломерации агломерационные процессы наиболее ярко выражены. В зоне тридцатиминутной транспортной доступности от города Пензы сложилась устойчивая маятниковая миграция с трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными целями, имеется непрерывная застройка. Цели агломерирования: обеспечение опережающего по сравнению со среднероссийскими показателями значения эффективности развития экономики территорий.

  - Завершение строительства инфраструктуры индустриального парка «Отвель» вблизи федеральной трассы М5 укрепило позиции Бессоновского района как участника Пензенской агломерации.  Развитием промышленных предприятий и объектов малого бизнеса также формируется одна из осей каркаса Пензенской агломерации по автодороге регионального значения «г. Пенза – р.п. Лунино – граница области».

  - Важным фактором формирования Пензенской агломерации является наличие больших площадей садоводческих массивов, в том числе на территории Бессоновского района.  Территории СНТ, находящиеся в непосредственной близости к транспортным автомагистралям, необходимо рассматривать в качестве благоприятных и перспективных придорожных зон для развития деловой активности, ведения бизнеса, торговли, расширения и формирования современной придорожной инфраструктуры.

  - Садоводческие товарищества, расположенные в границах Пензенской агломерации на благоприятных для развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур территориях, имеют тенденцию к трансформации в зону жилой усадебной застройки.

- Анализ системы расселения показал:

  - На структуру расселения Бессоновского района существенное влияние оказывают процессы развития Пензенской агломерации. Густая сеть относительно многолюдных сел и деревень района в основном размещена по основным транспортным осям и долине реки Суры и долинам ее притоков. Это обусловлено концентрацией вдоль транспортных коммуникаций основных производственных сил и более развитой социальной инфраструктурой, включая концентрацию объектов здравоохранения, культуры и искусства, торговли и развлечений. По периферии района сеть населенных пунктов несколько более разрежена и представлена менее многолюдными населенными пунктами, что является стандартной ситуацией в системах расселения районов. На систему расселения Бессоновского района в Пензенской агломерации также влияют сформированные ежедневные маятниковые трудовые миграции жителей с одновременным получением попутных услуг социальной инфраструктуры областного центра.

  - 61% населенных пунктов Пензенской агломерации имеют численность меньше 200 человек. Однако структура населенных пунктов Бессоновского и Пензенского районов значительно разнится: в Бессоновском районе преобладают крупные населенные пункты, в Пензенском – мелкие. Свыше 70 % населения проживают в пунктах людностью выше 200 человек, которые могут быть местом размещения объектов социальной инфраструктуры, а пункты людностью свыше 500 человек представляют несомненный интерес в качестве потенциальных мест размещения малых и средних предприятий, в т.ч. производств по переработке сельскохозяйственной продукции.

  - На территории района можно выделить четыре системы расселения: система расселения Пензенской агломерации (система высшего ранга), районная система расселения (система 1-го ранга), система расселения 2-го рангаи внутрихозяйственные системы расселения (системы 3-го ранга). Районный центр село Бессоновка можно рассматривать как центр 1-го ранга - центр районной системы расселения. Одновременно село Бессоновка можно рассматривать как центр 2-го ранга межхозяйственной системы расселения. Центрами 2-го ранга рассматриваются также крупные населённые пункты, формирующие урбанизированные территории Пензенской агломерации по автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал» (Е-30), автодороге регионального значения «г. Пенза – р.п. Лунино – граница области» - с. Грабово, с. Кижеватово, с. Вазерки, с. Сосновка, с. Степановка, с. Чемодановка, которые являются значимыми промышленными территориями района.  Постановлением Правительства Пензенской области от 8 апреля 2013 года №226-пП им присвоен статус центра регионального развития Бессоновского района. Центрами 3-го ранга можно рассматривать центры сельских поселений. В центрах местных систем должен быть представлен полный набор учреждений повседневного пользования с целью максимального приближения комплексов обслуживания к местам проживания людей.

  - Трансформация территории садоводческих товариществ и массивов в зону жилой усадебной застройки на территории Бессоновского района трансформирует и систему расселения. Развитие второго жилища оказывает существенное     влияние на формирование транспортной инфраструктуры градостроительной системы района посредством увеличения интенсивности транспортных потоков от мест проживания и приложения труда к местам расположения вторых жилищ и в обратном направлении. Снижаются степень компактности генпланов и степень реализуемости градостроительной документации при перепрофилировании территорий для размещения вторых жилищ.

- Земли населенных пунктов для развития муниципальных образований имеют возможность территориального роста за счет земель сельхозназначения только в рамках Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».  Согласно Земельному Кодексу Российской Федерации перевод земель иных категорий в земли населенных пунктов при включении земельных участков в границы населенных пунктов осуществляется путем утверждения или внесения изменений в генеральный план.

- Одним из территориальных резервов можно рассматривать территории садоводческих товариществ и массивов. Для садоводческих массивов, имеющих большие площади заброшенных участков, находящихся в неудовлетворительном состоянии, существует необходимость создания зоны высокой хозяйственной активности – развитие сельского хозяйства и перспективного туристско-рекреационного пространства.

- Документами стратегического и территориального планирования затрагиваются вопросы агломерирования. Однако не предлагаются согласованные решения по пространственному развитию агломерации.

- Документы стратегического и территориального планирования не имеют значительных противоречий, хотя наблюдается некоторая несогласованность. Отсутствует преемственность проектных решений. Так же можно отметить низкое качество отдельных проектных работ.

- Наибольшие противоречия наблюдаются в документах муниципальных образований. Так, например, суммарная прогнозная численность населения сельских поселений на расчетный период составила 62105 человек при существующей численности населения района на 01.01.2021 года 48561. Очевидно, что документы стратегического и территориального планирования муниципального района должны устранить данные недостатки.

3.Анализ природно-ресурсного потенциала и экологической ситуациикак основы социально-экономического и пространственного развития территории БЕССОНОВСКОГО района

  - Природные ресурсы

    - Климат

Климат на территории Бессоновского района умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +20 град. С, зимой –12 град. С. В некоторые годы лето бывает очень жаркое с явлением засухи. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем составляет 500 мм, а в отдельные годы количество осадков резко колеблется от 350 до 750 мм. Бывают годы и с засушливым летом, следствием которых является возникновение лесных пожаров. Гидротермический коэффициент (ГТК)- 1,1 – 1,0.

Преобладающее направление ветров юго-западное и западное летом и южное, юго-западное зимой. Время начала ледостава — последняя декада ноября и первая декада декабря. Время вскрытия рек — первая декада апреля. Продолжительность периода активной вегетации — 147 дней. Безморозного периода – 144 дня. Преобладающие ветры – юго-западного направления. Глубина залегания грунтовых вод в поймах рек до3-х метров. Мощность водоносных песков 8-10 метров. Грунт зимой промерзает на глубину от 1 до 1,5 м., а в отдельные годы до 2,0 м. Снежный покров достигает на открытых местах до 35 см, на защищенных до 60 см.

    - Рельеф

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании выше перечисленных оценочных параметров произведено районирование территории по инженерно-строительным условиям.

Территории, благоприятные для градостроительного освоения, представлены:

- слаборасчлененными поверхностями, сложенными устойчивыми грунтами с уровнем залегания грунтовых вод более 3 м;

- среднерасчлененными поверхностями, сложенными устойчивыми грунтами, осложненными эрозионными процессами.

К территориям, ограниченно благоприятным для градостроительного освоения, относятся:

- сильнорасчлененные поверхности, сложенные устойчивыми грунтами, осложненные эрозионными процессами;

- слабонаклонные поверхности с близким залеганием грунтовых вод.

К территориям, неблагоприятным для градостроительного освоения, относятся участки развития овражно-балочной сети и поймы рек.

Территории, не подлежащие градостроительному освоению.

В соответствии с законом «О недрах» это территории залегания и добычи полезных ископаемых (как регионального, так и местного значения).

Территория района расположена на западных отрогах Приволжской возвышенности, в пределах Сурско-Мокшанской возвышенности, которая служит водоразделом наиболее крупных рек области: Сура и Мокша. Вся территория района расчленяется оврагами и балками, довольно быстро переходящими в покатые и крутые склоны. Наиболее высокая и холмистая поверхность в Засурье- Сурское плато. Центральную часть района пересекает долина реки Сура, которая делит территорию района на две части: левобережная часть представляет пологоволнистую равнину с уклоном на восток к р. Сура и на юг к р. Шелдаис, р.Пензятка, правобережная часть представляет собой волнистую равнину, пересеченную овражно-балочной сетью. Все овраги и балки в основном залесены, закустарены, задернованы, имеют небольшую глубину и протяженность.

    - Природно-сырьевые ресурсы

Бессоновский район относится к Восточной промышленной зоне Пензенской области, где сосредоточены основные минерально-сырьевые ресурсы Пензенской области, представленные как разведанными запасами, учтенными и не учтенными балансами, так и прогнозными ресурсами. Здесь сконцентрированы запасы промышленных категорий силикатных, стекольных и формовочных песков, тугоплавких глин, сырье для производства цемента и извести, строительного камня (Рис. 3.1.3-1, таблица 3.1.3-1).

Рис. 3.1.3-1. Минерально-сырьевая база Бессоновского района

На территории Бессоновского района расположены карьеры по разработке строительных песков: месторождение «Ухтинское» - месторождение с запасами категории С2, эксплуатируемое. Годовая проектная производительность карьера 600 тыс. куб. м; месторождение «Подлесное» - месторождение с запасами категории С2, эксплуатируемое. Ухтинское месторождение по добыче строительного песка ОАО «Карьероуправление» и карьер «Подлесный» находятся в правобережной пойме р. Сура восточнее с. Бессоновка. Добыча песка производится методом намыва.

Балансом запасов керамзитового сырья на территории Бессоновского районаучитывается Пыркинское месторождение. Его полезная толща слагается глинамисуммарной мощностью 5,8 – 19,0 м (в среднем 11,1 м). Средняя мощность вскрыта -0,6м. Глина характеризуется низким (до 1%) содержанием мелких зерен кварца, железистых и карбонатных стяжений; содержание органических примесей – 0,3 – 0,7%. Число пластичности глин –20 –30. В естественном виде вспучивается 48-50% проб. Получаемый керамзит имеет объемный вес в куске 0,36 –1,0 г/см³. С органической добавкой вспучивается абсолютное большинство проб; объемный вес получаемого керамзита при этом существенно снижается до 0,30 –0,65 г/см³. интервал вспучивания 50 - 140º. С добавкой 0,7% мазута из глин Пыркинского месторождения может бытьполучен керамзит марки 350. Месторождение ранее эксплуатировалось Пензенскимзаводом ЖБК-2. За время разработки добыто 358 тыс.куб. м глин и суглинков. Нынеместорождение находится в государственном резерве, остаток запасов составляет 2868 тыс.куб. м.

Месторождение «Лягушовское» (глина, кирпичное сырье) - месторождение с запасами категории С2, эксплуатируемое. Проектная годовая производительность карьера 370 тыс.куб. м кирпичного сырья. В контуре эксплуатируемого Лягушовского месторождения кирпичного сырья также наблюдается проявление цеолитов, предположительно определенных как мордениты. На карьере изучен следующий разрез верхнемаастрихтских отложений (снизу-вверх): нижний пласт - алевролит глинисто–известковый цеолитсодержащий (27% клиноптилолита), видимая мощность 7-8 м; верхний пласт – мергель алевритистый цеолитосодержащий видимой мощности 3-4 м. Практический интерес может представлять мергель верхнего пласта. Его минеральный состав следующий (% масс.): клиноптилолит – 28-30; опал – кристобалит – тридимит – 0-4; глинистые минералы – 17-19; кальцит – 34-37; кварц – 13-18; полевые шпаты – 1-3. Руды такого состава в Европейской части довольно редки и соответственно технически не изучены. Месторождение кирпичных глин «Лягушовское» расположено на северо-западной окраине с. Бессоновка.

Таблица 3.1.3-1. Минерально-сырьевая база Бессоновского района

| № на карте | Месторождения и проявления | Виды сырья | Изученность запасов | Освоенность месторождений | Апробация запасов | Характеристика месторождений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | Проказнинский участок | Минеральное строительное сырье: керамзитовое сырье | Месторождение с запасом категорий С2 | Резервные | Месторождение с неутвержденными запасами | ˃10 млн куб. м |
| 45 | Проказнинское | Минеральное строительное сырье: кирпичное сырье - глины и суглинки | Месторождение с запасом промышленных категорий (А,В и С1) | Резервные | Месторождение с неутвержденными запасами | ˂10 млн куб. м |
| 116 | Кологривовское | Минеральное строительное сырье: строительный камень | Месторождение с запасом промышленных категорий (А,В и С1) | Резервное | Месторождение с неутвержденными запасами | ˂15 млн куб. м |
| 117 | Пыркинское | Минеральное строительное сырье: керамзитовое сырье | Месторождение с запасом промышленных категорий (А,В и С1) | Государственный резерв | Месторождения, утвержденные ГКЗ, ТКЗ, РКЗ, принятые НТС | ˂ 3 млн куб. м |
| 118 | Вазерский участок | Минеральное строительное сырье: сырье для производства керамдора и аглопорита | Месторождение с запасом категорий С2 | Резервное | Месторождение с неутвержденными запасами | 3-10 млн куб. м |
| 119 | Колоярский участок | Минеральное строительное сырье: керамзитовое сырье | Месторождение с запасом категорий С2 | Резервное | Месторождение с неутвержденными запасами | ˃10 млн куб. м |
| 120 | Тополя | Минеральное строительное сырье: строительные пески | Месторождение с запасом категорий С2 | Эксплуатируемое | Месторождение с неутвержденными запасами | ˂10 млн куб. м |
| 121 | Бессоновское | Минеральное строительное сырье: кирпичное сырье - глины и суглинки | Месторождение с запасом промышленных категорий (А,В и С1) | Государственный резерв | Месторождения, утвержденные ГКЗ, ТКЗ, РКЗ, принятые НТС | ˂10 млн куб. м |
| 122 | Бессоновский участок | Минеральное строительное сырье: сырье для производства керамдора и аглопорита | Месторождение с запасом категорий С2 | Резервное | Месторождение с неутвержденными запасами | ˂ 3 млн куб. м |
| 123 | Участок Бардинка | Минеральное строительное сырье: кирпичное сырье - глины и суглинки | Месторождение с запасом промышленных категорий (А,В и С1) | Резервное | Месторождение с неутвержденными запасами | ˂10 млн куб. м |
| 124 | Лягушовское- II | Минеральное строительное сырье: кирпичное сырье - глины и суглинки | Месторождение с запасом категорий С2 | Эксплуатируемое | Месторождение с неутвержденными запасами | ˂10 млн куб. м |
| 125 | Лягушовское (Бессоновское) | Минеральное строительное сырье: кирпичное сырье - глины и суглинки | Месторождение с запасом промышленных категорий (А,В и С1) | Эксплуатируемое | Месторождения, утвержденные ГКЗ, ТКЗ, РКЗ, принятые НТС | ˃20 млн куб. м |
| 126 | Бессоновское | Агропромышленное сырье: цеолитсодержащие породы | Проявления | - | Месторождение с неутвержденными запасами | ˂10 млн куб. м |
| 127 | Южно-Бессоновский участок | сырье для производства керамдора и аглопорита | Месторождение с запасом категорий С2 | Резервное | Месторождение с неутвержденными запасами | ˃ 10 млн куб. м |
| 128 | Участок Сосновский | Минеральное строительное сырье: строительные пески | Месторождение с запасом категорий С2 | Эксплуатируемое | Месторождение с неутвержденными запасами | ˂10 млн куб. м |
| 200 | Ухтинское | Минеральное строительное сырье: строительные пески | Месторождение с запасом промышленных категорий (А,В и С1) | Эксплуатируемое | Месторождения, утвержденные ГКЗ, ТКЗ, РКЗ, принятые НТС | ˂10 млн куб. м |

В Бессоновском районе сырье для производства аглопорита и керамдора находится на трех участках: Южно-Бессоновском; Бессоновском и Вазерском. Суммарная мощность глин в среднем составляет 10,8 – 14,2 м, мощность вскрытых глин 0,7 – 0,8 м. На Южно-Бессоновском и Вазерском месторождениях часть полезной толщи (10 – 15%) обводнена. Месторождение Вазерский участок является комплексным: часть его запасов подсчитана отдельно как сырье для производства керамдора. Запасы аглопоритового сырья по месторождениям распределяются следующим образом: Бессоновский участок – 1077 тыс. куб. м; Южно-Бессоновский участок – 24508 тыс.куб. м, в том числе 3676 тыс.куб. м обводнены; Вазерский участок – 7306 тыс.куб. м, в том числе 820 тыс.куб. м обводнены.

Также на территории Бессоновского района обнаружены проявления цеолитосодержащих пород. В Пензенской области цеолиты, предположительно определенны как морденит. Бессоновское проявление расположено в контуре эксплуатируемого Лягушовского месторождения кирпичного сырья. На карьере изучен следующий разрез верхнемаастрихтских отложений (снизу-вверх): нижний пласт – алевролит глинисто-известковый цеолитсодержащий (27% клиноптилолита), видимая мощность 7-8 м; верхний пласт – мергель алевритистый цеолитосодержащий видимой мощности 3-4 м.

Практический интерес может представлять мергель верхнего пласта. Его минеральный состав следующий (% масс.): клиноптилолит – 28-30; опал – кристобалит - тридимит – 0-4; глинистые минералы – 17-19; кальцит – 34-37; кварц – 13-18; полевые шпаты – 1-3. Руды такого состава в Европейской части довольно редки и соответственно технически не изучены.

В перечень объектов Государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых включены Бессоновское, Пыркинское, Лягушовское и Ухтинское II (таблица 3.1.3-2).

Таблица 3.1.3-2. Перечень объектов учета Государственного кадастра месторождений 
и проявлений полезных ископаемых

| № | Название объекта учета | Расположение | Основные ПИ | Попутные ПИ | Данные о районе объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бессоновское | Бессоновский район, Пензенская область СК-42 Ш:53° 19' 27'' Д: 45° 0' 38'' | глина (кирпично-черепичное сырье), суглинок (кирпично-черепичное сырье) |  |  |
| 2 | Пыркинское | Бессоновский район, Пензенская область СК-42 Ш:53° 28' 59'' Д: 45° 6' 47'' | глина (керамзитовое сырье) |  | 2 км от автотрассы Пенза-Лунино. ЛЭП 1 км |
| 3 | Лягушовское | Бессоновский район, Пензенская область СК-42 Ш:53° 19' 32'' Д: 45° 0' 35'' | глина (кирпично-черепичное сырье) |  | 6 км к С от г. Пензы, 0,5 км к СЗ от с. Бессоновка |
| 4 | Ухтинское II | Бессоновский, Пензенская область СК-42 Ш:53° 16' 7'' Д: 45° 4' 38'' | песок (строительные материалы), песок (строительные растворы) | гравий (строительные камни) | Энергетической базой является Пензаэнерго |

Также на территории Бессоновского района расположен целый ряд небольших месторождений песка разной крупности и торфа. Сведения о месторождениях приведены в таблице 3.1.3-3 (месторождения Ухтинское, Ухтинское-2, Тополя упоминались ранее).

Таблица 3.1.3-3. Перечень месторождений песка и торфа на территории Бессоновского района

| № п.п. | Название месторождения | Местоположение | Освоенность месторождения | Статус | Характеристика месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Месторождения песка |  |  |  |  |  |
| 1 | Ухтинское | 53,27856000000 сш 45,06918000000 вд с. Ухтинка | эксплуатируется | распределен | среднее |
| 2 | Ухтинское (участок 2) | 53,26959000000 сш 45,08443000000 вд с. Ухтинка | эксплуатируется | распределен | среднее |
| 3 | Грабовский карьер | 53,39666000000 сш 45,08608000000 вд с. Грабово | законсервировано | не распределен | мелкое |
| 4 | Колоярское | 53,32441000000 сш 45,07497000000 вд с. Б. Колояр | не эксплуатируется | не распределен | мелкое |
| 5 | Александровское-2 | 53,29284000000 сш 45,25137000000 вд с. Александровка | эксплуатируется | распределен | мелкое |
| 6 | Александровское-3 | 53,28988000000 сш 45,24263000000 вд с. Васильевка | эксплуатируется | распределен | мелкое |
| 7 | Тополя | 53,33973000000 сш 45,08846000000 вд с. Бессоновка | отработано | не распределен | мелкое |
| 8 | Тополя-1 | 53,34332000000 сш 45,08803000000 вд с. Бессоновка | законсервировано | не распределен | мелкое |
| 9 | Вядь | 53,27382000000 сш 45,23154000000 вд с. Сосновка | эксплуатируется | распределен | мелкое |
| 10 | Излучина | 53,3428000000 сш 45,09125000000 вд с. Бессоновка | эксплуатируется | распределен | мелкое |
| 11 | Придорожное | 53,34334000000 сш 44,83074000000 вд с. Анновка | эксплуатируется | распределен | мелкое |
| Месторождения торфа |  |  |  |  |  |
| 1 | Моховое | 53,40041666670 сш 45,24444444440 вд | законсервировано | Не распределен | мелкое |
| 2 | Кодор-Лопачей | 53,37361111110 сш 45,39583333330 вд | законсервировано | На распределен | мелкое |
| 3 | При реке Ере | 53,35222222220 сш 45,12777777780 вд | законсервировано | Не распределен | мелкое |
| 4 | Лосиное | 53,31944444440 сш 45,14444444440 вд | отработано | Не распределен | мелкое |
| 5 | У Боденской мельницы | 53,32722222220 сш 45,33944444440 вд | законсервировано | Не распределен | мелкое |
| 6 | Лопухи | 53,30555555560 сш 45,32500000000 вд | законсервировано | Не распределен | мелкое |
| 7 | Топкое | 53,25916666670 сш 45,09166666670 вд | отработано | Не распределен | мелкое |
| 8 | Местное | 53,23750000000 сш 45,13263888890 вд | отработано | Не распределен | мелкое |
| 9 | Камыши-Хвощи | 53,24000000000 сш 45,14200000000 вд | законсервировано | Не распределен | мелкое |

На территории Бессоновского района по р.Суре от г.Пенза до устья р.Инза встречается черный мореный дуб. Стволы дуба образуют отдельные скопления, протягивающиеся на расстоянии от 0,5 до 1,0 км. Основная масса дуба залегает ниже уровня реки и на дне, местами стволы дуба обнажаются в размыве берегов. Возраст дуба определен не менее 500 лет. Длина стволов равна в среднем 25 м, диаметр от 0,4 – до 1,0 м. Запасы мореного дуба грубо оценены в 5540 куб. м (включая территорию Лунинского района), причем испорченные части стволов во внимание не приняты. Исследования были выполнены в 1935 году и после этого работы по изучению скоплений черного дуба не велись.

    - Почвенные ресурсы

Территория Бессоновского района входит в лесостепную зону Среднерусской почвенно-географической провинции, подзону выщелоченных черноземов. Почвенный покров территории района сравнительно однообразен и представлен в основном почвами черноземного типа. Это черноземы выщелоченные, сильновыщелоченные и типичные, очень плодородные, гумуса в них содержится от 6 до 9 %, механический состав глинистый и тяжелоглинистый. Сформировались они на водоразделах и их склонах и занимают большую часть территории района, за исключением востока, где распространены серые лесные почвы, которые по своему плодородию уступают лишь черноземам, содержание гумуса в них около 5 %, механический состав средний и легкосуглинистый. В поймах рек сформировались алювиальные почвы. Из общей площади земель – 58% занимают черноземы, 30% - лесные почвы. Леса занимают 30,61 тыс. га или 25% территории района.

Почвы района в основном плодородны и весьма интенсивно используются под все сельскохозяйственные культуры, за исключением смытых и намытых почв оврагов и балок и заболоченных участков речных пойм. Для сохранения плодородия почв необходимо проведение ряда мероприятий как агротехнических, так и мелиоративных.

    - Гидрография

Гидрографическая сеть района представлена рекой Сурой и ее притоками: реки Пензятка, Шелдаис, Колоярка, Вядя, Отвель, Инра, а также озерами и прудами.

Река Сура является правым притоком реки Волга. Берёт начало на Приволжской возвышенности. В Пензенской области р. Сура имеет протяженность 344 км и собирает воду с территории более 19,9 тыс.кв. км. Протяженность реки по территории Бессоновского района составляет 37,5 км. Река протекает в центральной части района с юга на север. Русло Суры извилистое, сложено из современных песчаников, обнажения которых имеются во многих местах в береговых обрывах. Течение реки спокойное, ширина реки 50-100 м, наименьшая –20 м. Река имеет хорошо выраженную пойму, которая затапливается паводковыми водами. Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля. Средняя продолжительность половодья составляет 60-70 дней. Вода в это время поднимается на 5 м и выше над меженным уровнем. Зимой Сура покрыта льдом толщиной более 0,5 м.

Река Пензятка является левым притоком р. Сура, протекает с запада на восток по южной границе района, протяженность реки 17 км. Ширина реки 3-5 м, русло реки извилистое, течение спокойное. На реке расположен пруд восточнее с. Мастиновка.

Река Шелдаис левый приток р. Сура. Протекает в западной части района с запада на восток. Протяженность реки 20 км. Ширина реки 3-5 м, русло реки извилистое, течение спокойное. На р. Шелдаис расположены два пруда: западнее с. Блохино и северо-западнее с. Полеологово.

Река Колоярка левый приток р. Сура. Протекает в центральной части района с запада на восток. Протяженность реки 15 км. Ширина реки 3-5 м, русло реки извилистое, течение спокойное. На реке расположены четыре пруда: три в с. Чертково и один юго-восточнее с. Чертково.

Река Вядя правый приток р. Сура. Протекает с севера-востока на юго-запад, протяженность реки 41 км. Русло реки очень извилистое, течение спокойное, ширина 3-5 м. На реке расположен пруд восточнее п. Подлесный.

Река Отвель левый приток р. Вядя. Протекает с юга на северо-запад в юго-западной части района. Протяженность 17 км, русло реки и течение спокойное, ширина 2-4 м. На реке расположен пруд южнее с. Сосновка.

Река Инра левый приток р. Отвель. Протекает с юга на северо-запад в юго-западной части района. Протяженность 24 км, русло реки извилистое, течение спокойное, ширина 2-4 м. На реке расположен пруд южнее с. Лопатки.

Река Шеликшей правый приток р. Инра. Протяженность реки 10 км, русло реки извилистое, течение спокойное, ширина 1-4 м. На реке расположен пруд южнее с. Кижеватово.

Река Керенда правый приток р.Шукша.Протяженность реки 13 км, русло извилистое, течение спокойное, ширина 1 –2 м.

Водный режим рек характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов Бессоновского района смешанное с преобладанием снегового.

Озер в районе мало, наиболее крупных – 6, в основном они расположены в пойме р. Сура. Обычно они удлинены, вытянуты параллельно реке в виде узких полос и представляют собой матрицы рек. Ширина озер не превышает 10-50 м.

Значительными структурными элементами гидрографической сети Бессоновского района являются пруды. Сведения о ГТС Бессоновского района приведены в таблице 3.1.5-1.

Таблица 3.1.5-1. Сведения о ГТС, находящихся на территории Бессоновского района

| № п.п. | Наименование водного объекта | Месторасположение | Год строительства | Площадь зеркала, га | Объем, тыс. куб.м | Назначение | Собственник / Балансодержатель / эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Водохранилище на р. Вядя | 0,5 км на восток от п. Подлесный Бессоновский с/с с.ш. 53°16′36′′ в.д. 45°07′57′′ | 1968 | 76,5 | 2000 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | Администрация города Пензы/ - /- |
|  | Водохранилище на р. Шелдаис | 0,5 км северо-западнее с. Степное Полеологово Полеологовский с/с с.ш. 53°20′09′′ в.д. 454°56′19′′ | 1964 | 136 | 5100 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | РФ / ФГУ «Управление Пензамелиоводхоз» / ФГУ «Управление Пензамелиоводхоз» |
|  | Водохранилищ на р. Колоярка | 3 км западнее с. Грабово Грабовский с/с с.ш. 53°22′49′′ в.д. 45°00′51′′ |  |  | 1058 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | РФ / ФГУ «Управление Пензамелиоводхоз» / ФГУ «Управление Пензамелиоводхоз» |
|  | Водохранилище на б.б/н | 550 м юго-восточнее с. Лопуховка Сосновский с/с с.ш. 53°05′51′′ в.д. 46°23′58′′ | 1989 | 26 | 1335 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | Лисовол Е.Н. / Лисовол Е.Н. / Лисовол Е.Н. |
|  | Водохранилище на р. Отвель | 800 м юго-восточнее с. Сосновка Сосновский с/с |  |  | 3300 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | РФ / ФГУ «Управление Пензамелиоводхоз» / ФГУ «Управление Пензамелиоводхоз» |
|  | Водохранилище на б. Лопатин овраг | 3 км севернее с. Александровка Александровский с/с с.ш. 53°30′19′′ в.д. 44°54′12′′ | 1989 | 27,7 | 1040 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | Дуданов Н.Н. /- / - |
|  | Водохранилище «Верхний» на р. Пензятка | 3 км восточнее с. Мастиновка Бессоновскийс/с |  |  | 1635 (2635) | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | Кудрявцев Д.С. / - / - |
|  | Водохранилище «Нижний» на р. Пензятка | севернее района г. Пензы «Совхоз Заря» |  |  | 3130 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | Кудрявцев Д.С. / - / - |
|  | Пруд «Кирпичный» на р. Колоярка | 500 м на юг от с. Чертково Грабовский с/с |  |  | 483 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | Шишкова Т.П. / |
|  | Пруд «Нижний» на б. б/н | 100 м западнее с. Грабово Грабовский с/с | 1974 | 7,6 | 238 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | МО Грабовский с/с /- / - |
|  | пруд «Бригадный» на б. б/н | с. Бессоновка Бессоновский с/с | 1975 | 1.0 | 224 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | Борисова Р.К. / - / - |
|  | Пруд на б. Глубокая | Полеологовский с/с |  |  | 316 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | ООО Полеологовское /- /- |
|  | Пруд «Полевой» на б. Безымянная | Бессоновский с/с |  |  | 112 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | К-3 им. Кирова /- /- |
|  | Пруд «Нижний» на р. Елшанка | с. Вазерки, пер. Луговой, 23/25 Вазерский с/с с.ш. 53°27′17′′ в.д. 45°05′40′′ | 1984 | 11,7 | 568 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | Пензенская область / - / - |
|  | Пруд на б. Шелдаис | 1,2 км на северо-запад от с. Блохино Полеологовский с/с |  | 18 | 810 |  | Горбачева М.Н. / - / - |
|  | Пруд «Рудаковский» б. б/н | 13 км северо-восточнее с. Грабово Грабовский с/с | 1975 | 12,8 | 810 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | Администрация Грабовского с/с / ИП Гаганов А.Н./- |
|  |  | 500 м на юг от с. Чертково |  |  |  | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | МО Грабовский с/с/ - /- |
|  | Пруд «Сельский» на б. б/н | с. Чертково Грабовский сельсовет |  | 0,6 | 120 | противопожарный | Администрация Грабовского сельсовета/-/- |
|  | Пруд на б. б/н | с. Лопуховка Сосновский с/с | 1970 | 3,2 | 152 |  | Лопуховское лесничество/Лисовол Е.Н./ Лисовол Е.Н. |
|  | Пруд «Ерминские дачи» на б. Молочная | с. Лопуховка Сосновский с/с | 1967 | 12 | 272 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | Бесхозный |
|  | Пруд «Валовский» на б. Долгая | 200 м северо-западнее с. Грабово Грабовский с/с |  |  | 515 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | Администрация Грабовского сельсовета/-/- |
|  | Пруд «Трофимовский» на б. б/н | 250 м севернее с. Трофимовка (ул.Совхозная, 50) Степановский с/с | 1972 | 14,8 | 460.6 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | Усманов Р.Х /-/- |
|  | Пруд «Луговой» на б. б/н | 300 м на запад от с. Чертково Грабовский с/с |  |  | 259,2 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | МО Грабовский с/с/ - /- |
|  | Пруд на б. б/н | 5 км северо-западнее с. Вазерки (пер. Луговой, 25-24) Вазерский с/с |  |  | 580 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | Пензенская область / - / - |
|  | Пруд на б. б/н | с. Блохино Полеологовский с/с | 1974 | 6.5 | 178 |  | Горбачева М.Н. / - / - |
|  | Пруд «Павловский» на б. б/н | 10 км на северо-запад от с. Грабово Грабовский с/с |  |  | 178 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | Администрация Грабовского сельсовета/-/- |
|  | Пруд «Чемодановский» на р. Инра | с. Чемодановка Чемодановский с/с | 1976 | 8 | 1000 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | МО Чемодановский с/с/ - /- |
|  | Пруд «Верхний» на р. Елшанка | с.ш. 53°16′36′′ в.д. 45°07′57′′ | 1984 | 7,6 | 341 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | / МУП Вазерское/ - |
|  | Пруд «Проказнинский» на б. б/н | 2,5 км на юго-запад от с. Проказна Проказнинский с/с с.ш. 53°31′48′′ в.д. 45°06′52′′ | 1950 |  | 540 | регулирование стоков, рыборазведение и рекреация | Усманов Р.Х /-/- |
|  | Пруд «Венера» на руч. Алгай | Чемодановский с/с |  |  | 300 |  | Администрация Чемодановского сельсовета/-/- |
|  | Пруд «Сергиевский овраг» на руч. Безымянный | 4,5 км на запад от с. Проказна, Проказнинский с/с | 1992 |  | 450 |  | Администрация Проказнинского сельсовета/-/- |
|  | Пруд «Кугушевский» на б. Лопатин овраг | 4,2 км на северо-восток от с. Александровка Александровский с/с |  |  | 250 |  | Администрация Александровского сельсовета/-/- |
|  | Пруд «Кавказский» на р. Инра | 800 м на юг от с. Кижеватово (ул. Кавказ, 73А) |  |  | 294 |  | Администрация Кижеватовского сельсовета/-/- |
|  | ИТОГО |  |  |  | 27008,8 |  |  |

    - Лесные ресурсы

Территория Бессоновского района относится к лесостепному району европейской части Российской Федерации лесостепной лесорастительной зоны. Территория района обладает значительными запасами лесных ресурсов. Площадь, занятая лесами, составляет 28991 га или 23,8% территории района. Лесистость Пензенской области составляет 21,4 %.

По данным, предоставленным администрацией, в Бессоновского районе земли лесного фонда занимают 32465 га, что составляет 26,62% общей площади территории района. Площадь лесов на землях лесного фонда составляет 28991 га.Земли, покрытые лесной растительностью занимают 89,3%, что свидетельствует о высоком уровне использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на его площади. Нелесные земли занимают 10,7% общей площади лесничества. Преимущественно они представлены дорогами и просеками, болотами и другими видами нелесных земель.

Таблица 3.1.6-1. Распределениелесного фонда, расположенного на территории Бессоновского района, по лесничествам и участковым лесничествам

| № п.п. | Наименование лесничеств | Наименование участковыхлесничеств | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ахунское лесничество Государственного казенного учреждения Пензенской области «Ахунско-Ленинское лесничество» (далее Ахунское лесничество) | Светлополянское-Лопуховское | 20718 |
|  |  | Засурское-Леонидовское | 7704 |
|  |  | Всего | 28422 |
| 2 | Ленинское лесничество Государственного казенного учреждения Пензенской области «Ахунско-Ленинское лесничество» (далее Ленинское лесничество) | Весёловское | 74 |
|  |  | Всего | 74 |
| 3 | Лунинское лесничество Государственного казенного учреждения Пензенской области «Лунинское лесничество» (далее Лунинское лесничество) | Иссинское | 23 |
|  |  | Вазерское | 472 |
|  |  | Всего | 495 |
|  | ИТОГО |  | 28991 |

Разделение на участковые лесничества произведено в соответствии с приказом Федерального Агентства лесного хозяйства № 402 от 22.12.2008 г. и приказу Управления лесами Пензенской области № 67 от 28.09.2007 г. «Об определении количества участковых лесничеств на территории Пензенской области, установления границ и кадастровых номеров лесных участков» (таблица 3.1.6-1).

Леса Ахунского, Ленинского и Лунинского лесничеств, расположенные на территории Бессоновского района, по своему целевому назначению относятся к защитным и эксплуатационным лесам (ст. 10 Лесного Кодекса Российской Федерации). Они выполняют санитарно-оздоровительные, рекреационные и другие природоохранные функции. К защитным лесам относятся 70% лесовАхунского лесничества (70% - Светлополянского- Лопуховского и 70% - Засурского-Леонидовского участковых лесничеств), 100% Ленинского лесничества (100% Веселовского участкового лесничества), 96% Лунинского лесничества (100% Иссинского участкового лесничества, 92% Вазерского участкового лесничества). Исходя из этого, основными направлениями использования лесов лесничества являются: - сохранение биологического разнообразия лесов и повышение их потенциала; - сохранение средообразующих, прежде всего, санитарно-гигиенических, рекреационных, оздоровительных функций в лесах зеленых зон; - устойчивое управление лесами; - обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов; - использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей природной среде и здоровью человека.

В целях сохранения природных объектов и комплексов, имеющих большую научную, экологическую и культурно-эстетическую ценность, на территории лесничеств выделены особо охраняемые природные территории регионального значения, исключенные из оборота (ст. 27 ЛК РФ) под видом особо защитных участков леса. На территории Ахунского лесничества располагается памятник природы «Светлополянские болота» (см. раздел 3.1.9 Особо охраняемы природные территории).

Разрешенные виды использования лесов установлены лесохозяйственными регламентами. К ним относятся: заготовка древесины; - заготовка живицы; - заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; - заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; - ведение сельского хозяйства; - осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; - осуществление рекреационной деятельности, создание лесных плантаций и их эксплуатация; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; - выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев).

Объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры на территории Ахунского лесничества представлены цехами лесопиления, глубокой переработки древесины не имеется. Объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры на территории Ленинского и Лунинского лесничеств не имеется. Имеются объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, следующие: ЛЭП, газопроводы и другие линейные и нелинейные объекты.

    - Растительный и животный мир

Естественный растительный покров Бессоновского района характеризуется видовым разнообразием и высокой степенью антропогенной преобразованности.

Южная часть района находится в лесостепной зоне, для которой характерно чередование лесов и луговых степей. Луга, расположенные в поймах рек, представлены разнотравьем с основными видами: кострецом безостым, мятликом луговым, пыреем ползучим, клевером белым. Заболоченные луга покрыты в основном осокой, щучкой дернистой, полевицей белой, геранью луговой икотником едким и другие виды.

Леса занимают 25% от площади района. Наибольшей залесенностью отличается восточная часть района. В лесах бассейна реки Суры значительное распространение имеют сосновые боры, а также сложные боры со вторым древесным ярусом из дуба, липы, клена, березы и ярусом подлеска из лещины, бересклета бородавчатого, жимолости лесной, порослевой липы.

В поймах рек и речек, по днищам крутых берегов и балок значительные площади занимают ивовые кустарники, образующие растительные группировки типа зарослей. В пойменных лесах господствующее положение принадлежит дубу с примесью вяза, ветлы и липы.

Животный мир лесов и степных участков, разнообразен и богат. На территории района распространены крот обыкновенный, мышь лесная и полевая, хомяк обыкновенный, из хищников – волк, лисица обыкновенная, кабаны, куницы, барсуки, ласка, зайцы, белки и другие. Из пернатых – кряква, чирок, перепел, куропатка серая, журавль серый, тетерев, дятел зеленый, пустельга, чибис и другие. В реках и водоёмах водятся лещ, елец, голавль, язь, пескарь, ёрш, щука. На территории памятника природы регионального значения «Светлополянские болота» и сопредельных территориях произрастают редкие для области виды: плаун годичный и булавовидный, росянка круглолистная, пузырчатка малая и обыкновенная, пальчатокоренник пятнистый, фукс и другие. Болота служат местом обитания журавля серого.

Все рассматриваемые виды животных имеют большое значение в поддержании экологического равновесия в почвах, фитоценозах и водоёмах. Помимо экологического значения учитывается их охотничье и эстетическое значение.

    - Особо охраняемые природные территории

На территории Бессоновского района расположен памятник природы регионального значения «Светлополянские болота» (53° 18´ с.ш., 45°12´ в.д.). Площадь ООПТ составляет 30,2 га. Необходимость охраны Светлополянских болотвызвана малочисленностью ненарушенных сфагновых болот на территории области. Растительность болот и сопредельных территорий включают редкие для области: плауны годичный и булавовидный, росянкукруглолистную, пузырчатки малую иобыкновенную, пальчатокоренники пятнистыйи Фукса, любку двулистную и др. Болота служат местом пребывания журавля серого (таблица 3.1.8-1)

Таблица 3.1.8-1. Перечень ООПТ регионального значения, расположенных 
на территории Бессоновского района

| № п.п. | Название ООПТ (Лесничество, квартал, выдел) | Общая площадь, га | Категория | Уровень значимости | Профиль | Кластерность | Правоустанавливающий документ об организации ООПТ | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Светлополянские болота (Светлополянское-Лопуховское участковое лесничество кв.68/5,7; 69/4; 72/39; 76/18,20; 78/11) | 30,2 | памятник природы | региональный | водный | 1 | Постановление Законодательного Собрания Пензенской области От 14.07.2000 №587-25/2С | ГКУ ПО «Ахунско-Ленинское лесничество» Светлополянское-Лопуховское участковое лесничество |

Режим особой охраны памятника природы, допустимые виды использования памятника природы установлены постановлением Правительства Пензенской области от 07.05.2018 № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках природы регионального значения Пензенской области» и рассматриваются в разделе 9.2. «Особо охраняемые природные территории».

    - Ландшафтно-рекреационные ресурсы

Анализ основных элементов климатических ресурсов Бессоновского района показывает, что территория района перспективна для развития рекреационных услуг.

Разнообразный природно-ресурсный и богатый ландшафтно-рекреационный потенциал способствуют развитию на территории Бессоновского района разных видов туризма, но в первую очередь связанных с кратковременным отдыхом (см. раздел Туристско-рекреационная деятельность).

Бессоновский район имеет водные ресурсы, потенциально пригодные для организации отдыха населения. При этом следует отметить плохое экологическое состояние большинства водных объектов бассейна р. Суры (см. раздел 3.2 «Экологическая ситуация»).

Район обладает хорошими возможностями для развития любительского, спортивного рыболовства. Согласно Перечню рыбопромысловых участков Пензенской области, утвержденному постановлением Правительства Пензенской области от 14.03.2008 №165-пП (с последующими изменениями) на территории Бессоновского района располагается 10 рыбопромысловых участков с товарным рыбоводством и любительским рыболовством (таблица 3.1.9-1).

Таблица 3.1.9-1. Перечень рыбопромысловых участков Бессоновского района

| № п.п. | № участка | Название рыболовного участка, если имеется (географическое, топономическое) | Площадь участка, га | Характеристика участка (преобладающая ихтиофауна) | Назначение участка (вид пользования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 78 | Водохранилище «Полеологовское» на р. Шелдаис в 0,5 км к северо-западу от с. Полеологово | 163,0 га | Карп, карась серебряный, белый амур, толстолобик, окунь | Товарное рыбоводство |
| 2 | 80 | Водохранилище «Лопуховское» на б. б/н в 1,5 км к востоку от с. Лопуховка | 26,0 га | Карп, карась серебряный, окунь, щука, толстолобик | Товарное рыбоводство |
| 3 | 82 | Пруд «Блохиновский»на б. б/н в 1,0 км к северу от с. Блохино | 6,5 га | Карп, карась серебряный | Любительское рыболовство |
| 4 | 83 | Пруд «Шелдаис» на р. Шелдаис западная окраина с. Блохино | 18,0 га | Карп, карась серебряный, щука, окунь, плотва | Товарное рыбоводства |
| 5 | 84 | Пруд на б. б/н «Кугушевский» 1,5 км на север от с. Александровка | 10,0 га | Карп, карась серебряный | Товарное рыбоводство |
| 6 | 85 | Пруд «Елшанский» на р. Елшанка в 9,0 км к западу от с. Пыркино | 22,0 га | Карп, карась серебряный | Любительское рыболовство |
| 7 | 86 | Пруд «Сергеевский» в 3,0 км на юг от с. Сергеевка | 5,0 га | Карп, карась серебряный | Товарное рыбоводство |
| 10 | 90 | Пруд «Бригадный» в 0,5 км к северо-западу от с. Чертково | 3,0 га | Карп, карась серебряный | Любительское рыболовство |

Весь лесной фонд Бессоновского района (Ахунского, Ленинского и Лунинского лесничеств) может использоваться в рекреационных целях – для оздоровительного, активного и тихого прогулочного отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Перечень кварталов зоны рекреационной деятельности по участковым лесничествам приведен в Лесохозяйственных регламентах.

С точки зрения рекреационной деятельности леса Бессоновского района относятся к зоне умеренного пользования. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров для сбора и хранения мусора и др.). Рекомендуемые нормы благоустройства территории в лесах зеленых зон приведены в таблице 3.1.9-2.

Таблица 3.1.9-2. Нормы благоустройства территории в лесах зеленых зон 
(на 100 га общей площади)

| № п.п. | Наименование элементов благоустройства | Зеленая зона |  | В их пределах туристические маршруты (на 1 км маршрута) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Активного отдыха | Прогулочная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подъездные дороги гравийные с шириной проезжей части 4,5 м (км) | 0,15 | 0,02 | - |
| 2 | Дороги внутри массивов гравийные с шириной полотна 3 м (км) | 1,8 | 0,5 | - |
| 3 | Автостоянки на 15 машин грунтовые с добавлением гравия и щебня (шт.) | 0,25 | 0,03 | - |
| 4 | Прогулочные тропы (км) | - | 0,04 | - |
| 5 | Скамьи 4-х местные (шт.) | 18 | 3 | 1 |
| 6 | Пикниковые столы 6-ти местные (шт.) | 7 | 0,6 | - |
| 7 | Укрытия от дождя (шт.) | 1,5 | 0,2 | 0,2 |
| 8 | Очаги для приготовления пищи (шт.) | 3,5 | 0,5 | 0,6 |
| 9 | Урны (шт.) | 30 | - | - |
| 10 | Мусоросборники (шт.) | 3,5 | - | - |
| 11 | Туалеты (шт.) | 0,18 | - | - |
| 12 | Спортивные и игровые площадки, кв. м | 37 | - | 5 |
| 13 | Пляжи на реках и водоемах, кв. м | 90 | 15 | - |
| 14 | Пляжные кабины (шт.) | 0,18 | 0,02 | - |
| 15 | Беседки (шт.) | 0,17 | - | - |
| 16 | Указатели (шт.) | 1,5 | 0,2 | 0,4 |
| 17 | Видовые точки (шт.) | 0,7 | 0,1 | 0,3 |
| 18 | Колодцы и родники (шт.) | 0,02 | 0,01 | 0,1 |
| 19 | Площадки для разбивки палаток туристов, кв.м | 50 | - | 2 |

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки могут предоставляться государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду (п. 4 ст. 41 ЛК РФ). Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства может осуществляется на основании охотхозяйственных соглашений с предоставлением или без предоставления лесных участков.

Благодаря тому, что Бессоновский район находится в зоне 30МТД города Пензы – областного центра и является часть Пензенской агломерации, территория района активно используется горожанами для отдыха. В основном используются лес, прибрежные территории рек. На землях Бессоновского района находится большое количество дачных массивов. Дачные массивы расположены на территории муниципальных образований: Бессоновский сельсовет, Проказнинский сельсовет, Полеологовский сельсовет, Сосновский сельсовет, Чемодановский сельсовет, Кижеватовский сельсовет, Степановский сельсовет.

  - Экологическая ситуация

Критерием оценки экологического равновесия является способность территории выдержать совокупную нагрузку существующих и вновь привнесенных отраслей, а также, урбанизации без ущерба для развития социально-экономических и социально-экологических процессов. Полное экологическое равновесие применительно к средней полосе России обеспечивается на территориях с плотностью населения не более 60 чел./кв. км и площадью лесов, занимающих не менее 30% территории. Территория Бессоновского района не соответствует этим критериям по характеристике лесистости. Тем не менее, можно считать, что на территории Бессоновского района установилось условное экологическое равновесие.

Воздействия производственной и хозяйственной деятельности на окружающую среду, а главное, на здоровье ее населения, складываются в основном из загрязнений воздушной и водной среды, а также почв.

    - Состояние атмосферного воздуха

Один из важнейших факторов среды, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, это атмосферный воздух.За период 2017-2019 гг. в целом по Пензенской области в сельских поселениях отмечаетсяснижение удельного веса проб, не соответствующих гигиеническимнормативам, с 0,3% до 0% (за 2019 г. исследовано 2940 проб).

Экологическая ситуация в Бессоновском муниципальном районе удовлетворительная.  Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. Наибольшее влияние на качество атмосферного воздуха района оказывают предприятия следующих видов экономической деятельности: обрабатывающие производства, предприятия транспорта и связи, производства и распределения электроэнергии, газа и воды. По данным Пензастат на территории Бессоновского района располагаются 13 стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха. Выбрасывается в атмосферу 0,779тыс. тонн загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников. Уловлено и обезврежено 20,7% загрязняющих веществ от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников. Это очень плохой показатель. В целом по России улавливается до 75% загрязняющих атмосферу веществ, по Пензенской области - 60-90%.

Значительное место в загрязнении атмосферного воздуха занимает автотранспорт, на долю которого приходится ориентировочно 70% всех выбросов окиси углерода. В Пензенской области выбросы от передвижных источников превысили выбросы от стационарных источников в 6,5 раза. При этом следует отметить, что показатели содержания формальдегида, окислов азота, диоксида серы, сероводорода и фенола в воздухе редко превышают предельно допустимый коэффициент.

Особое влияние на состояние атмосферного воздуха Бессоновского района могут оказывать предприятия города Пензы (Северная промзона), расположенные в непосредственной близости к границам района. Вместе с тем, Минлесхоз Пензенской области оценивает уровень загрязнения воздуха г. Пензы как низкий: в 2019 году было выполнено 9999 исследований атмосферного воздуха награницах санитарно-защитных зон, из них не соответствует гигиеническимнормативам только 0,2%, что ниже показателя 2017 г. (0,3%).

Необходимые мероприятия по охране атмосферного воздуха включают в себя:

- использование современного экологически безопасного оборудования, модернизацию действующего оборудования, обеспечение максимальной герметизации пылящего оборудования;

- повышение эффективности очистки атмосферного воздуха на промышленных предприятиях;

- уменьшение загрязнения атмосферы при использовании транспортных средствза счет обновления автопарка, за счет модернизации парка уже эксплуатируемых автотранспортных средств, за счет контроля, обеспечивающего поддержание технического состояния парка автотранспортных средств на нормативном уровне;

- осуществление мероприятий планировочного характера;

- контроль за состоянием воздушного бассейна.

Главным в контроле является исключение случаев загрязнения атмосферного воздуха, превышающих установленные нормы. Предприятия, для которых установлены нормативы ПДВ, обязаны осуществлять контроль за их соблюдением на источниках выбросов.

Охрана атмосферного воздуха на территории населенных пунктов должна осуществляться за счет мероприятий планировочного характера, основными из которых являются:

- организация в населенных пунктах озелененных общественных центров, формирование природного каркаса;

- упорядочение функционального зонирования территории поселений с выносом сельхозпредприятий и промышленных объектов в производственную зону;

- устройство санитарно-защитных зон вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- озеленение санитарно-защитных зон вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человек.

Рекомендуемые размеры СЗЗ рассмотрены в разделе 2.1.8 Зоны с особыми условиями использования территории.

    - Состояние поверхностных и подземных вод

Поверхностные воды Бессоновского района представлены различными водными объектами: реками, озерами, прудами и т.п. Главным из них является р. Сура и ее притоки. Наблюдения за качеством поверхностных вод р. Суры ведутся в районекрупного промышленного центра – г. Пензы - в трех створах: встворе «выше города», который является фоновым, и в двух контрольных створах – в «черте города» и в створе «9 км ниже города». В 2019 г. качество воды реки Сура в целом характеризовалось как «очень загрязненная» 3 «б» класса. Характерными загрязняющими веществами являлись трудноокисляемые и легкоокисляемые органические вещества, азот нитритный, соединения меди, марганец, фенолы. Повторяемость случаев превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ составляла 56 - 75%.

В створе «9 км ниже города» характерными загрязняющими веществами являлись трудно и легкоокисляемые органические вещества, азотаммонийный, азот нитритный, соединения меди, фенолы. Среднегодовая концентрация азота нитритного составила 1,6 ПДК, максимальная концентрация зарегистрирована на уровне 2,8 ПДК в январе; средняя за год концентрация азота аммонийного определена на уровне 1,6ПДК, а его максимальная концентрация - 2,8 ПДК, зафиксирована в январе. Среднегодовая концентрация трудноокисляемых органических веществ зафиксирована на уровне 1,4 ПДК, максимальная концентрация составила 2,2ПДК (июнь). Средняя концентрация соединений меди за год составила 2,7 ПДК, максимальная концентрация 6,8 ПДК зафиксирована в феврале. Средняя за год концентрация фенолов составила 2,5 ПДК, амаксимальная концентрация достигала 10 ПДК в декабре. Максимальное содержание сульфатных ионов не превышало 39 мг/л. Среднее содержание в воде взвешенных веществ – 41 мг/л, максимальная концентрация достигала 138 мг/л (апрель). Дефицитарастворенного кислорода не отмечалось, кислородный режим в течение года был удовлетворительным. Во всех створах реки обнаружено следовое присутствие хлорорганических пестицидов. Содержание остальных определяемых примесей в поверхностныхводах реки Суры находилось в пределах санитарных нормативов.

Современное экологическое состояние водных источников в районе является неудовлетворительным. На настоящий момент качество воды большинства водоемов не соответствует гигиеническим нормативам. Качество питьевой воды по результатам лабораторного контроля качества питьевой воды по коммунальным и ведомственным водопроводам удовлетворительное.

Для предупреждения, выявления и пресечения нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами требований, установленных Водным Кодексом РФ, приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 07.10.2013 № 116/3 установлен перечень объектов, подлежащих региональному государственному надзору за использованием и охраной водных объектов (таблица 3.2.2.-1, 3.2.2-2, 3.2.2.-3)

Таблица 3.2.2-1. Перечень объектов(рек, ручьев) Бессоновского района, подлежащих региональному государственному надзору за использованием и охраной водных объектов

| № п.п. | Наименование водного объекта и его место впадения | Бассейн реки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | река Пензятка - река Сура (Мокшанский, Бессоновский районы, г. Пенза) | Волга |
|  | руч. без названия у с. Мастиновка - река Пензятка (Мокшанский, Бессоновский районы) | Волга |
|  | река Сурка - река Сура (Бессоновский район) | Волга |
|  | ручей Пяжа - река Сурка (Бессоновский район) | Волга |
|  | река Шелдаис - река Сура (Бессоновский район) | Волга |
|  | река Вядя - река Сура (Бессоновский район) | Волга |
|  | руч. без названия у с. Пазелки - река Вядя (Бессоновский район) | Волга |
|  | река Отвель - река Вядя (Бессоновский район) | Волга |
|  | руч. Ермиска - река Отвель (Бессоновский район) | Волга |
|  | река Инра - река Отвель (Бессоновский район) | Волга |
|  | река Шеликшей - река Инра (Бессоновский район) | Волга |
|  | река Мшарка - река Сура (Бессоновский район) | Волга |
|  | руч. без названия у с. Ера - река Сура (Бессоновский район) | Волга |
|  | река Колоярка - река Сура (Бессоновский район) | Волга |
|  | река Елшанка - река Сура (Бессоновский район) | Волга |
|  | река Осинка - река Иванырс (Бессоновский, Лунинский районы) | Волга |
|  | река Керенда - река Шукша (Бессоновский, Лунинский районы) | Волга |
|  | руч. без названия у с. Липовка - река Шукша (Бессоновский, Лунинский районы) | Волга |

Таблица 3.2.2-2. Перечень объектов(водохранилищ, прудов) Бессоновского района, подлежащих региональному государственному надзору за использованием и охраной водных объектов

| № п.п. | Наименование водоема, образованного узлом ГТС | Месторасположение узла ГТС | Объем водоема, тыс. куб. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 152 | Водохранилище | р. Вядя у с. Подлесное | 2000 |
| 153 | Водохранилище | р. Шелдаис | 5100 |
| 154 | Водохранилище | балка б/н | 1058 |
| 155 | Водохранилище | балка б/н | 1335 |
| 156 | Водохранилище | р. Отвель | 3300 |
| 157 | Водохранилище | б. Лопатин Овраг | 1040 |
| 158 | Пруд | р. Калоярка | 483 |
| 159 | Пруд | балка б/н у с. Грабово | 238 |
| 160 | Пруд | балка б/н | 224 |
| 161 | Пруд | б. Глубокая | 316 |
| 162 | Пруд | б. Безымянная | 112 |
| 163 | Пруд | р. Елшанка | 568 |
| 164 | Пруд | балка б/н | 810 |
| 165 | Пруд | б. Березовая | 293 |
| 166 | Пруд | б. Молочная | 272 |
| 167 | Пруд | б. Долгая | 515 |
| 168 | Пруд | балка б/н | 460,6 |
| 169 | Пруд | балка б/н | 259,2 |
| 170 | Пруд | балка б/н | 580 |
| 171 | Пруд | балка б/н | 178 |
| 172 | Пруд | р. Инра | 100 |
| 173 | Пруд | р. Елшанка | 341 |
| 174 | Пруд | балка б/н | 540 |
| 175 | Пруд | балка б/н | 15,2 |

Таблица 3.2.2-3. Перечень объектов (родников) Бессоновского района, подлежащих региональному государственному надзору за использованием и охраной водных объектов

| № п.п. | Наименование родника | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | «Смелый» | пос. Смелый |
| 2. | «Вазерский N 1» | в 50 м от а/д Пенза - Лунино |
| 3. | «Вазерский N 2» | в 350 м от а/д Пенза - Лунино |
| 4. | «Вольный» | п. Вольный |

Существующее положение в районе по водоотведению так же можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Большинство объектов производственной и жилой зоны пользуются автономными выгребными емкостями.

Еще одним из источников загрязнения окружающей среды служит поверхностный сток, формирующийся на территории населенных мест, производственных площадках и животноводческих фермах в период выпадения осадков, таяния снегов. Основными источниками загрязнения стока являются продукты эрозии почвы, пыль, строительные материалы, нефтепродукты, отходы животноводческих ферм, бытовые отходы от населенных пунктов. Попадая в водоисточники, поверхностный сток наносит непоправимый ущерб экологическому состоянию водоисточников, ухудшается качество воды. При загрязнении этих вод наблюдается загрязнение и грунтовых, используемых населением для хозяйственно-питьевых нужд. К ухудшению качества подземных вод также ведет нарушение режима эксплуатации водозаборов.

Загрязнение водных объектов вызывает их деградацию, снижается потенциал водоема. Возникают благоприятные условия для возбудителей инфекционных заболеваний. В свою очередь, это ведет к повышению уровня заболеваемости кишечными инфекциями.

Главной целью предложений является определение основных направлений в развитии систем водоотведения на территории района для улучшения среды обитания населения, удовлетворяющей экологическим требованиям и создания комфортных условий местному населению.

Мероприятия по охране поверхностных вод включают в себя:

- установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранение среды обитания объектов животного и растительного мира (ст. 65 ВК РФ);

- использование поверхностных и подземных вод в качестве источников водоснабжения без нанесения вреда окружающей природной среде;

- установление зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода хозяйственно-питьевого назначения согласно СанПиН 2.1.4.1110;

- разработка мероприятий по защите подземных вод в соответствии с санитарными и экологическими требованиями по охране подземных вод;

- организация мониторинга загрязнения водоемов;

- разработка мероприятий по защите водных источников от загрязнений в рамках разработки генеральных планов сельских и городских поселений.

Определение границ зон санитарной охраны источников водоснабжения и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий зависят от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения. Обязанность выполнения санитарных мероприятий возлагается в пределах первого пояса зоны санитарной охраны на органы коммунального хозяйства или владельцев водопроводов за счет средств, предусмотренных на их строительство и эксплуатацию. В пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны такие мероприятия выполняют владельцы объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Вопросы установления водоохранных зон, прибрежных защитных полос и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения рассмотрены в разделе 8. «Зоны с особыми условиями использования территории».

Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные зоны поселений целесообразно размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков всех категорий сточных вод, включая поверхностный сток с территории поселений. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений, животноводческих и птицеводческих предприятий должны быть предусмотрены необходимые меры, исключающие попадание указанных веществ, навозных стоков и помета в водоемы.

В декоративных водоемах и замкнутых водоемах, расположенных на территории поселений и используемых для купания, следует предусматривать периодический обмен воды за осенне-летний период в зависимости от площади их зеркала: в декоративных водоемах при площади зеркала до 3 га - два раза, а более 3 га - один раз; в замкнутых водоемах для купания - соответственно четыре и три раза, а при площади более 1 га - два раза. В замкнутых водоемах, расположенных на территории поселений, глубина воды в весенне-летний период должна быть не менее 1,5 м, а в прибрежной зоне, при условии периодического удаления водной растительности, - не менее 1 м.

В соответствии с требованиями  СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», санитарная охрана подземных вод должна осуществляться при буровых работах; добыче полезных ископаемых открытыми разрезами, карьерами и шахтным способом; орошении и удобрении сельскохозяйственных полей доочищенными сточными водами и их осадками; закачке в глубокие и продуктивные горизонты жидких отходов; организации и эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов, промышленных отходов, хранилищ радиоактивных отходов, шламохранилищ, золоотвалов; прокладке магистральных продуктопроводов; организации и эксплуатации подземных хранилищ газа; осуществлении хозяйственной и иной деятельности в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, лечебных подземных вод и округов санитарной охраны курортов; строительстве гидротехнических сооружений, изменяющих условия питания и разгрузки подземных вод, и прочих видах хозяйственной и иной деятельности, оказывающих влияние на качество подземных вод.

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения при различных видах хозяйственной деятельности должны обеспечивать: водонепроницаемость емкостей для хранения сырья, продуктов производства, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов; предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы в водоносные горизонты; герметизацию систем сбора нефти и нефтепродуктов; рекультивацию отработанных карьеров.

Не допускается:

- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и разгрузки подземных вод, используемых или перспективных для использования в питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целях;

- необоснованное использование подземных вод питьевого качества для иных нужд;

- использование различного рода неэкранированных земляных амбаров, прудов-накопителей, а также карстовых воронок и других углублений для сброса сточных вод, и шламов, образующихся в процессе бурения;

- загрязнение подземных вод при добыче полезных ископаемых, проведении работ по водопонижению, при строительстве и эксплуатации дренажных систем на мелиорируемых землях;

- отвод без очистки дренажных вод с полей и ливневых сточных вод с территорий населенных мест в овраги и балки;

- применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении;

- орошение сельскохозяйственных земель сточными водами, если это влияет или может отрицательно влиять на состояние подземных вод.

    - Состояние почвенного покрова

Качество почв в населенных пунктах Бессоновского района в целом соответствует гигиеническим нормативам.

В Бессоновском районе основными причинами нарушения почвенного покрова являются: загрязнение почв токсическими выбросами, поступающими в атмосферу при работе транспорта; снижение плодородия от недостаточного количества вносимых удобрений; смещение по склону верхнего слоя почвы при вспашке холмистых возвышенностей плугами  с односторонним отвалом пласта вниз по склону; разрушение почвенной структуры и  уплотнение почв, разрушение почвы пастбищных склонов при интенсивной нерегулируемой пастьбе скота, разработке месторождений полезных ископаемых; заболачивание почв, в связи с подъемом грунтовых вод и другими причинами.

Интенсивными источниками загрязнения почв, являются сельскохозяйственные предприятия, животноводческие комплексы, склады горюче-смазочных материалов, площадки твердых бытовых отходов, скотомогильники (таблица 2.1.2-9).

Таблица 2.1.2-9. Перечень скотомогильников, расположенных на территории Бессоновского района (на 01.12.2019)

| Муниципальное образование | Населенный пункт, координаты | Площадь скотомогильника (кв.м.) | Количество биотермических ям | Первое захоронение биологических отходов в скотомогильнике (год) | Захоронение животных, павших от сибирской язвы (год) | В чьем хозяйственном ведении находится скотомогильник | Планируется ликвидировать, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |  |
| Действующие |  |  |  |  |  |  |  |
| Грабовская с\а | с.Чертково 53º24'/44º57' 58:05:0710103:44 | 759 | 1 | 1981 | - | ГБУ Бессоновская рай СББЖ | 2021 |
| Законсервированные |  |  |  |  |  |  |  |
| Полеологовская с\а | с.Полеологово 53º19'/44º57' 58:05:0000000:1149 | 20,3 | 1 | 1961 | - | ГБУ Бессоновская рай СББЖ | 2023 |
| Вазерская с\а | с.Вазерки 53º27'/45º04' 58:05:0080102:394 | 625 | 1 | 1987 | - | МУП Вазерское переименован в АО Вазерское | - |
| Бессоновская с\а | с.Бессоновка ул. Максюшина, 37 53º18'/45º02' | 20 | Нет (захоронение в земляную яму) | 1941 | 1941 | нет | - |

Специфичным видом экологического воздействия на почвы в районе является добыча полезных ископаемых, приводящих к нарушению почвенного покрова. Информация о районах залегания полезных ископаемых приводится в разделе 3.1.3. «Природно-сырьевые ресурсы».

Для исключения в дальнейшем влияния указанных факторов на загрязнение окружающей среды, в сельских населенных пунктах необходимо уделять должное внимание благоустройству территорий, строго соблюдать правила поддержания их санитарного состояния, проводить работы по инженерной подготовке территории; заниматься организацией рельефа, сбором поверхностных вод в дождевые канализации; выполнять посадку вдоль дорог деревьев и кустарников шумозащитных и пылеулавливающих пород; организовывать санитарную очистку территории согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

    - Шумовое воздействие

Шумовой режим на территории сельсоветов, прежде всего, связан с проблемой развития и организации наземного транспорта. Уровень шума, создаваемый транспортными средствами, определяется интенсивностью движения, скоростью движения. Шумовое воздействие в основном распространяется вдоль основных транспортных магистралей. Для защиты населения от неблагоприятного воздействия шума необходимо регламентировать его интенсивность, спектральный состав и время воздействия. В настоящее время основными документами, по которым ведется нормирование для условий жилых территорий, является ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях» и СН 2.2.4/2:1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий на территории жилой застройки», а также СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».

На территории Бессоновского района отсутствуют магистральные дороги с высокой интенсивностью движения и другие стационарные источники шума.

    - Сбор, хранение и утилизация отходов

Одна из основных современных проблем урбанизированных территорий – загрязнение территорий твердыми коммунальными отходами (ТКО) и промышленными отходами. В 2019 г. с территории Бессоновского района вывезено 50,0 тыс. куб. м. (12,5 тыс. т) ТКО. Контейнерный парк для неутилизируемых отходов составил232 шт. (258,18 куб.м).

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области к 2030 году доля обработанных отходов должна увеличиться до 100%, доля утилизированных отходов должна стать 26,68%, доля размещенных (захороненных)отходов должна стать 73,32% . Прогнозные значения образования ТКО Бессоновского района приведены в таблице 3.2.5-1.

Таблица 3.2.5-1. Прогноз образования ТКО в Бессоновском районе по годам

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| тонн | 20128,0 | 20139,5 | 20150,7 | 20161,5 | 20171,9 | 20181,9 | 20191,5 | 20200,7 | 20209,4 | 20217,8 |
| куб.м | 149312 | 149398 | 149481 | 149561 | 149638 | 149712 | 149783 | 149851 | 149916 | 149979 |

В соответствии с Территориальной схемой Бессоновский район входит в северную зону деятельности региональных операторов. В северной зоне обращением с твердыми коммунальными отходами занимается региональный оператор ООО «Управление благоустройства и очистки». В обязанности регоператора входит осуществление сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО.

Территориальной схемой предусмотрено строительство новых мощностей для размещения ТКО. К 2023 году планируется завершить строительство перспективного полигона ТКО в Бессоновском районе. Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 №1589-р «Об утверждении перечня и видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается», а также во исполнение целевых показателей программы «Охрана окружающей среды» на территории Бессоновского района планируется ввод дополнительного объекта обработки, позволяющего осуществлять сортировку большого количества ТКО – «Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе».

В соответствии с Территориальной схемой перспективная логистическая модель Бессоновского района должна выглядеть следующим образом: сбор, вывоз и сортировка на Мусороперерабатывающем заводе в Бессоновском районе – утилизация на перспективном полигоне ТКО в Бессоновском районе (таблица 3.2.5-2). В связи с запретом с 01.01.2017 захоронения отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации (пункт 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями)), в муниципальных образованиях Пензенской области должна быть организована система сбора вторичных ресурсов, содержащихся в ТКО.

Таблица 3.2.5-2. Перспективная логистическая модель
 (схема потоков ТКО на период 2020-2030 гг.)

| Муниципальное образование | Масса образованных отходов, тыс.т | перегрузка | масса поступивших отходов | Средняя дистанция до перегрузки по маршрутам района, км | Сортировка | масса поступивших отходов | Средняя дистанция до перегрузки по маршрутам района, км | Полигон | масса поступивших отходов | Средняя дистанция до перегрузки по маршрутам района, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Александровский сельсовет | 0,13 | - | - | - | Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе | 0,13 | 72,96 | Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе | 0,09 | 0 |
| Бессоновский сельсовет | 7,93 |  | - | - |  | 7,93 | 61,75 |  | 5,59 | 0 |
| Вазерский сельсовет | 1,00 |  | - | - |  | 1,00 | 58,45 |  | 0,71 | 0 |
| Грабовский сельсовет | 3,20 |  | - | - |  | 3,20 | 72,58 |  | 2,26 | 0 |
| Кижеватовский сельсовет | 1,30 |  | - | - |  | 1,30 | 25,61 |  | 0,92 | 0 |
| Полеологовский сельсовет | 0,80 |  | - | - |  | 0,80 | 61,44 |  | 0,57 | 0 |
| Проказнинский сельсовет | 0,58 |  | - | - |  | 0,58 | 76,91 |  | 0,41 | 0 |
| Сосновский сельсовет | 2,03 |  | - | - |  | 2,03 | 54,38 |  | 1,43 | 0 |
| Степановский сельсовет | 0,55 |  | - | - |  | 0,55 | 22,6 |  | 0,39 | 0 |
| Чемодановский сельсовет | 2,89 |  | - | - |  | 2,89 | 36,25 |  | 2,04 | 0 |

В Схеме территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 N 431-пП (с изменениями на 17.09.2020) предусмотрены объект размещения отходов «Полигон твердых коммунальных отходов» для захоронения отходов мощностью 350000 т/год (вместимостью 8750 тыс. т) и объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов «Мусороперерабатывающий завод» для утилизации отходов мощностью 350000 тонн/год на территории Степановского сельсовета.

Выводы по разделу 3

- На территории Бессоновского района сосредоточены основные минерально-сырьевые ресурсы Пензенской области, представленные как разведанными запасами, учтенными и не учтенными балансами, так и прогнозными ресурсами. Наличие полезных ископаемых с одной стороны может стать хорошим стимулом для развития добывающей промышленности и предприятий строительной отрасли, так и провоцировать уменьшение сельскохозяйственных угодий, нарушение почвенного покрова, деградацию грунтов и ухудшение экологической ситуации вцелом.

- Весь лесной фонд Бессоновского района (Ахунского, Ленинского и Лунинского лесничеств) может использоваться в рекреационных целях – для оздоровительного, активного и тихого прогулочного отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. На территории Бессоновского района расположен памятник природы регионального значения «Светлополянские болота», что дает перспективы развития экологического туризма.

- Район обладает богатыми гидрологическими ресурсами. Гидрографическая сеть района представлена рекой Сурой и ее притоками, а также озерами и прудами. Прибрежные зоны ручьев, рек, а также прудов частично могут быть использованы для развития рекреационных зон после проведения соответствующих мероприятий в соответствии с «Водным Кодексом РФ».

- Рекреационный потенциал территории Бессоновского района составляют выразительные по архитектурно-художественным качествам ландшафты, благоприятные природно-климатические условия, богатые лесные и водные ресурсы. Однако, полноценное использование природно-рекреационного потенциала района возможно лишь при условии улучшения экологического состояния водных объектов, что требует принятия совместных усилий в первую очередь муниципальных властей Бессоновского района и г. Пензы.

- Можно отметить усиливающееся центробежное течение потоков горожан с рекреационными целями в агломерационную спутниковую зону, где 80% пензенских семей имеют вторые жилища, из которых около 26–27% построены с условиями для круглогодичного пребывания.

- В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области перспективная логистическая модель Бессоновского района должна выглядеть следующим образом: сбор, вывоз и сортировка на Мусороперерабатывающем заводе в Бессоновском районе – утилизация на перспективном полигоне ТКО в Бессоновском районе. Необходимо организовать систему сбора вторичных ресурсов, содержащихся в ТКО.

- Зоны экологического бедствия или неблагополучия на территории Бессоновского района отсутствуют. В целом экологическую обстановку можно охарактеризовать как благоприятную. Однако сильное загрязнение р. Суры и ее притоков, вызванное стоками г. Пензы, а также размещение объектов, относящихся к производствам с высоким классом опасности (мусороперерабатывающий завод, скотомогильники, пометохранилища и т.п.) ограничивает возможности развития туристско-рекреационной деятельности на территории Бессоновского района.

- Анализ экономического потенциала развития территории и его пространственной организации с учетом агломерационных процессов

Бессоновский район имеет промышленно-аграрный профиль. Ведущими отраслями, обеспечивающими основной объем ВРП являются: машиностроение, производство строительных материалов, сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции.

  - Промышленность

На территории района успешно действуют следующие крупные промышленные предприятия:

–  системообразующее предприятие района -  ОАО «Завод ГрАЗ», занимается изготовлением и поставкой автомобилей со специальными кузовами, автоцистернами во все регионы РФ и дальнее зарубежье. Номенклатура производимой продукции составляет более 250 моделей. Численность работников списочного состава на 01.03.2021г. 534 человека;

- Бессоновский компрессорный завод (ООО «БЕСКОМ») - ведущее предприятие по производству поршневых воздушных компрессоров и водокольцевых вакуум-насосов. Производство продукции в 2020 году - 64 млн. руб. На предприятии разработана и внедрена система качества в соответствии с международным стандартом ИСО 9002;

- «Александровский спиртзавод №14» занимается производством, хранением и поставкой производственного этилового спирта из пищевого сырья. Продукция идет на крупнейшие заводы федерального значения. Численность работников списочного состава на 01.03.2021г. 157 человек;

- производственно-торговая компания «Леском» – крупный производитель межкомнатных дверей и строительного погонажа, покрытого финиш-пленкой. Компания имеет собственное производство ламинированных дверей, покрытых пленкой ПВХ и корпусной мебели. Объем отгруженной продукции за 2020 год составил 694 млн. руб.;

- ООО «Мегапласт» - производство пластиковых окон и других пластмассовых изделий, используемых в строительстве. В 2016 году расширено производство путем создания нового вида деятельности по производству зеркал, объем инвестиций составил 135 млн. руб. Объем продукции в 2020 году - 156 млн. руб.;

- ООО «Фарм-Пласт» - предприятие изготавливает пластмассовую тару для молочной продукции. Введено в эксплуатацию 2 новых линии, что привело к увеличению объемов производства в 2 раза и созданию дополнительных рабочих мест. Объем отгруженной продукции в 2020 году составил - 150 млн. руб.;

- компания «FMGroup» специализируется на внедрении ноу-хау при производстве станков для резки металла, станков для обработки стекла и производства мебели;

- фабрика межкомнатных дверей «НИКА» производит и продает межкомнатные двери в Пензе и области. Модельный ряд представлен более 150 моделями, в том числе более 300 разных видов пленок с разными видами использования;

-  компания «Фабрика зеркал» производит листовое влагостойкое зеркало и стекло с лакокрасочным покрытием. Зеркало производится на современной высокотехнологичной немецкой линии фирмы Klopper, с использованием химии европейских производителей Fenzi, Spraylat, Dr.Schmidt. Мощность производства 2000 кв.м/в смену. Объем производства в 2020 году - 148 млн. руб.;

Пензенская область относится к регионам-лидерам по масштабам и скорости развития инфраструктуры поддержки инновационной деятельности. В этом направлении ведётся работа по развитию индустриальных парков - подготовленных площадок для размещения производств, обеспеченных необходимой инженерной, транспортной инфраструктурой и управляемых единым оператором АО «Корпорация развития Пензенской области», которая оказывает резидентам полный спектр правовых, консалтинговых, маркетинговых, информационных, а также логистических услуг. Резидентам индустриальных парков предоставляется возможность получить земельные участки без проведения торгов, а также претендовать на льготу по налогу на прибыль.

Индустриальные парки создаются в соответствии с Законом Пензенской области от 18.10.2013 № 2462-ЗПО «Об индустриальных парках Пензенской области» (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 22.05.2014 № 348-пП «Об утверждении Порядка рассмотрения уполномоченным органом документов, прилагаемых к заявке на создание индустриальных парков на территории Пензенской области» (с последующими изменениями).

В 2018 году завершено строительство инфраструктуры индустриального парка «Отвель», которое осуществлялось на средства областного и федерального бюджетов (Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово), тип площадки - «Greenfield», расположен вблизи федеральной трассы М5, являющейся частью международного транспортного коридора АН-6 Европа-Азия, площадь 136,8 га). Общая стоимость проекта составила 1 124,6 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 916 834,7 млн.руб. К земельным участкам на территории индустриального парка подведены сети электроснабжения (4 МВт), газоснабжения (3,6 тыс. куб. м в час), водоснабжения (222 куб. м в час), канализации. Построена сеть автомобильных дорог, очистные сооружения, линии связи.

Резидентами индустриального парка «Отвель» в настоящий момент являются следующие компании:

- ООО «Коноплекс-Пром» осуществляет строительство комплекса по переработке масличных культур. Объем инвестиций – 225 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 28. Планируемый срок завершения инвестиционной стадии проекта – 2021 год.

- ООО «Коноплекс-Пенза» реализует проект по строительству производственно-складского комплекса по переработке технической конопли. Объем инвестиций – 150 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 29. Планируемый срок завершения инвестиционной стадии проекта – 2022 год.

- ООО «Шукшинское» разрабатывает проект строительства логистического центра. Объем инвестиций – 97,5 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 29. Планируемый срок завершения инвестиционной стадии проекта – 2022 год.

- ООО «3Д Бетон» планирует создание производства изделий из объемного фибробетона (3d-бетона) и легкого стеклокомпозита архитектурных элементов, облицовочных и защитных элементов, элементов объемной рекламы. Реализация проекта на подготовительной стадии. Объем инвестиций – 10 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 99. Планируемый срок завершения инвестиционной стадии проекта – 2023 год.

- ООО «ПРОМИНЖЕНЕР» планирует реализовать проект по производству
металлических конструкций. Согласно бизнес-плану проекта планируется создание 44
новых рабочих мест, а объем капитальных вложений составит порядка 160 млн. рублей.

- ООО «СВ-Мебель» в индустриальном парке планирует расширение действующего
мебельного производства на территории Пензенской области. Согласно бизнес-плану
проекта объем инвестиций составит порядка 850 млн. руб., создание 200 новых рабочих
мест.

- ООО «Фабрика Олика» в индустриальном парке планируется организация производства обуви. Планируется создание 126 новых рабочих мест, а объем капитальных вложений составит порядка 104 млн. рублей.

- Индивидуальный предприниматель Мешков Дмитрий Владимирович реализует в индустриальном парке проект организации логистического комплекса коммунальной техники. Согласно бизнес-плану проекта, объем инвестиций 21 млн. руб., 31 новое рабочее место.

- Группа компаний «ТранзитСити» занимается оптово-розничной продажей автомобильного топлива. Сеть компании насчитывает 21 современный автозаправочный комплекс. В состав группы компаний «ТранзитСити» также входят предприятия сопутствующего сектора: сеть автомагазинов, предприятия гостиничного хозяйства, сеть придорожных кафе, шиномонтажей и др. ​В парке «Отвель» компания реализует проект строительства комплекса придорожного сервиса.

На территории района (Бессоновский сельсовет) ведется добыча полезных ископаемых – песка и глины:

- карьер по добычи глины, расположенный западнее центральной части с. Бессоновка, земельный участок с кадастровым номером 58:05:0700602:83, общей площадью 23,8 га;

- карьер по добычи песка, расположенный в северной части Бессоновского сельсовета на берегу р. Сура, земельные участки с кадастровыми номерами 58:05:0700701:1, 58:05:0700701:6 58:05:0700701:14, общей площадью 3,1 га;

- карьер по добычи песка, расположенный у п. Подлесный, земельные участки с кадастровыминомерами 58:05:0701901:20, 58:05:0701901:48, 58:05:0701901:8, 58:05:0701901:34, 58:05:0701901:21, 58:05:0701901:22, общей площадью 34,9 га;

- карьер по добычи глины, расположенный западнее центральной части с. Бессоновка, земельные участки с кадастровыми номерами 58:05:0701901:17 и 58:05:0701901:18, общей площадью 2,7 га.

Таблица 4.1-1. Основные социально-экономические показатели экономики Бессоновского района за 2020 год

| Показатели | 2020 год | в % к 2019 году |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по всем видам деятельности по крупным и средним предприятиям района, тыс. руб. | 14 986 021 | 103,8 |
| Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 2 263 913 | 111,7 |
| Оборот общественного питания, тыс. руб. | 13 114 | 44 |
| Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, кв.м. | 49 121 | 100,1 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 2 100 | 101 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 33 123,6 | 105,1 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 188 | 74 |

В промышленности района и области за 2016-19 годы наблюдается стагнация темпов роста объемов промышленного производства. Замедление темпов роста объема промышленного производства за последние годы связано с затяжным экономическим кризисом в стране. Для большинства промышленных предприятий района влияние кризиса связано с уменьшением финансово-подкрепленных заказов, пересмотром производственных программ в сторону уменьшения объемов производства, поиском новых партнеров.  Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий по основным видам экономической деятельности представлен в таблице 4.1-2

Таблица 4.1-2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий по основным видам экономической деятельности

| Показатели | Ед. измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, по основному виду экономической деятельности (по okved2). Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 12672502,7 | 13982616,3 | 14436308,7 |  |
| Раздел В Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  |  |  | 4054 |  |
| Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  |  | 34862,1 | 54553,2 |  |
| Раздел Е Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 30845,6 | 33851,8 | 36577,1 |  |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, по фактическим видам экономической деятельности (с 2017 года). Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 12672502,7 | 13982616,3 | 14436308,7 | 14986020,5 |
| Раздел В Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  |  |  | 4054 |  |
| Раздел С Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 11765851,8 | 13070917 | 13593590,1 | 14079776.7 |
| Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 13729,2 | 31454,5 | 35320,3 | 37402,3 |
| Раздел Е Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 32512,8 | 37554,1 | 39248,3 | 40862,7 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года) Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 12683367,9 | 13999295,2 | 14470139,7 | 15019416 |
| Раздел В Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  |  | 3617 | 4054 | 3602 |
| Раздел С Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 2228605,4 | 2528063,9 |  | 2615077,3 |
| Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 15701 | 34862,1 | 54553,2 | 39684,4 |
| Раздел Е Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 30845.6 | 39543 | 41365 | 42910,6 |
| Продано товаров несобственного производства (без субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года) Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 10162195,9 | 12155536,6 | 13654776,4 | 15055687,8 |
| Раздел В Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  |  |  |  | 1186 |
| Раздел С Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 3472 | 9478 |  | 41540.3 |
| Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  |  |  |  | 207749,8 |
| Продано товаров несобственного производства (без субъектов малого предпринимательства) средняя численность работников которых превышает 15 человек по ОКВЭД2. Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  | 10162195,9 | 12146484,4 | 13649905,2 |  |
| Раздел С Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей |  |  | 9478 |  |  |

По результатам работы промышленности Бессоновского района Пензенской области за 2017-20 годы сохранилась незначительная положительная динамика основных экономических показателей: выросли объемы производства и реализации продукции, повысилась заработная плата работников промышленности. Отрицательная динамика наблюдается по следующим экономическим показателям: - добыча полезных ископаемых; - строительство, - реальные располагаемые денежные доходы населения; - численность официально зарегистрированных безработных; - сальдированный финансовый результат организации (без субъектов малого предпринимательства).

Численность экономически активного населения и среднемесячная заработная плата в районе приведены в таблице 4.1-3.

Таблица 4.1-3. Численность экономически активного населения и среднемесячная заработная плата в Бессоновском районе 2016-2020 гг.

| Показатели | Ед. измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года). Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | человек |  | 6399 | 6447 | 6418 | 6265 |
| Раздел А Сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | человек |  |  | 2187 | 2199 | 2093 |
| Раздел Н Транспортировка и хранение |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | человек |  | 361 | 360 | 367 | 357 |
| Раздел С Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | человек |  |  | 838 | 790 | 739 |
| Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | человек |  | 92 | 95 | 129 | 147 |
| Раздел Е Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | человек |  | 59 | 61 | 57 | 54 |
| Раздел F Строительство |  |  |  |  |  |  |
| январь-сентябрь | человек |  |  | 13 |  |  |
| Раздел G торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | человек |  | 180 | 201 | 249 | 293 |
| Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | человек |  |  | 7 | 7 | 8 |
| Раздел J Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | человек |  | 36 |  |  |  |
| Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | человек |  | 53 | 41 | 40 | 41 |
| Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | человек |  | 81 | 125 | 83 | 57 |
| Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | человек |  | 634 | 634 | 646 | 635 |
| Раздел Р Образование |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | человек |  | 892 | 911 | 871 | 879 |
| Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | человек |  | 863 | 842 | 841 | 824 |
| Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | человек |  | 101 | 103 | 102 | 99 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года). Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 27104,4 | 29674,3 | 31310 | 33527.5 |
| Раздел А Сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 30561.9 | 32660.2 | 34574,5 | 35547,9 |
| Раздел Н Транспортировка и хранение |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 32183,7 | 35749 | 37969,8 | 47381,4 |
| Раздел В Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  |  | 23067,9 | 24908,7 | 25805,6 |
| Раздел С Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 27663,7 | 31103,2 | 32073,1 | 33867,4 |
| Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 12751,2 | 14535,1 | 176712,4 | 18345,2 |
| Раздел Е Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 14810 | 16254,4 | 18376,2 | 17965,5 |
| Раздел F Строительство |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  |  | 26790,9 | 35538,5 | 47016,3 |
| Раздел G торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 27918 | 29363,7 | 32363,7 | 32399,1 |
| Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  |  | 27848,8 | 31485,3 | 38515,6 |
| Раздел J Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 27432,4 | 29252,9 | 33005,8 | 47048,6 |
| Раздел K Деятельность финансовая и страховая |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 20316,7 | 20425 | 31478,1 | 44015,2 |
| Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 17232,3 | 17736,7 | 20060,5 | 17087,4 |
| Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 27948,4 | 35099,2 | 40442 | 39871,8 |
| Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 39936,5 | 30713,3 | 42733,2 | 51461,9 |
| Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 30231 | 31789 | 31930,5 | 34274,4 |
| Раздел Р Образование |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 22507,9 | 25411,6 | 26090,5 | 27467 |
| Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 19098,8 | 23499,1 | 25101,2 | 30494,3 |
| Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 20330,2 | 23841,3 | 24648,8 | 25330,3 |
| Раздел S Предоставление прочих видов услуг |  |  |  |  |  |  |
| январь-декабрь | рубль |  | 26847,9 |  |  |  |

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Бессоновский район Пензенской области до 2035 года определены следующие цели и задачи в области развития производственного потенциала района: реализация предпринимательского потенциала населения  и привлечение инвестиций в промышленный сектор за счет структурной перестройки экономики на основе инновационного технологического развития, закрепления и расширения конкурентных преимуществ в традиционных сферах, расширения состава базовых отраслей за счет рационального и эффективного освоения природно-ресурсного потенциала, освоения в полном объеме площадки индустриального (промышленного) парка «Отвель». Перечень инвестиционных проектов в области промышленного производства, предлагаемых к реализации на территори Бессоновского района приведен в таблице 4.1-4.

Таблица 4.1-4. Перечень инвестиционных проектов в области промышленного производства, реализуемых и планируемых к реализации на территории Бессоновского района

| № п.п. | Наименование проекта | Инициатор (инвестор) проекта | Место реализации проекта | Планируемый объем инвестиций, млн. руб. | Планируемый срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство производственных цехов | Зубарева Л.К. | с. Бессоновка | 49,2 | 2021-2022 |
| 2 | Строительство производственных цехов | ООО «Леском» | С. Бессоновка | 80,0 | 2021-2022 |

На основе анализа действующих документов территориального планирования и программ муниципальных образований Бессоновского района были выявлены иные объекты промышленности, предлагаемые для размещения на территориях сельсоветов (таблица 4.1-5)

Таблица 4.1-5. Проектные предложения документов территориального планирования Пензенской области и муниципальных образований Бессоновского района

| № п.п. | Наименование муниципального образования | Наименование документа | Наименование объекта, планируемого к размещению | Характеристики объекта | Месторасположение планируемого объекта | Планируемый год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Александровский сельсовет |  | Нет уточняющих сведений | Нет уточняющих сведений | Нет уточняющих сведений | Нет уточняющих сведений |
| 2 | Бессоновский сельсовет | СТП Бессоновского района | Кирпичный завод | Объекты промышленности площадь - 4,5 га | Бессоновский сельсовет, западнее с. Бессоновка | 2015-2025 гг. |
|  |  |  | Производство сборных панельно- щитовых домов | Объекты промышленности площадь - 0,3 га | с. Бессоновка |  |
|  |  |  | Разработка карьеров | Объекты промышленности площадь - 360,5 га | Юго -восточнее с. Бессоновка |  |
| 3. | Вазерский сельсовет | СТП Бессоновского района | Разработка карьеров | 1,5 га | северо-восточнее с. Вазерки – | 2015-2025 гг. |
|  |  |  | Возобновление производственной деятельности | Промышленное производство | на территории бывшего индюшатника, западнее с. Вазерки. | Нет уточняющих сведений |
|  |  |  | Производственная площадка | Промышленное производство 23,5 га | вновь формируемый земельный участок, севернее с. Вазерки, в восточной части кадастрового квартала 58:05:0691801, |  |
|  |  |  | Производственная площадка | Промышленное производство 4 га. | вновь формируемый земельный участок, восточнее автодороги «г. Пенза – р.п. Лунино - граница области», в западной части кадастрового квартала 58:05:0691801, |  |
| 4. | Грабовский сельсовет | Генеральный план Грабовского сельсовета | Зона производственной деятельности общей площадью 14,5 га | Производственная и сельскохозяйственная база | в северо-центральной части с. Грабово | 2016 -2035 гг. |

  - Сельское хозяйство

Вторую ведущую позицию в экономике Бессоновского района занимает сельское хозяйство.  Аграрный блок Бессоновского района, состоящий из сельскохозяйственных предприятий, коллективных, крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств граждан и сельскохозяйственных кооперативов, обеспечивает занятость сельского населения, определяет уклад и уровень жизни на селе.

Крупнейшим сельхозпредприятием выступает птицефабрика «Васильевская», которая работает с 1998 года. Масштабная модернизация птицефабрики позволила области стать одним из крупнейших производителей птицы в стране. АО «Васильевская птицефабрика» является лидером в сегменте охлажденного мяса птицы на рынке Приволжского и Центрального Федеральных округов. Ассортимент включает в себя тушку, разделку частей, субпродукты и фарш. Общие инвестиции превысили 11,5 млрд. рублей, увеличив объем производства бройлеров в 45 раз. За последние пять лет в сельское хозяйство компанией было инвестировано 8 млрд. рублей, а в местный бюджет поступило свыше 1,5 млрд. рублей налогов. Численность работников списочного состава на 01.03.2021г. 2074 человека.

В Бессоновском районе активно ведется работа по созданию и открытию крестьянских (фермерских) хозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе по переработке сельхозпродукции. По состоянию на 1 ноября 2020 года действует 79 крестьянских (фермерских) хозяйств.

В сельскохозяйственном производстве Бессоновского района 60% занимает продукция растениеводства и 40% продукция животноводства. Основной вид деятельности в области растениеводства – производство зерна, овощей и кормовых культур; в отрасли животноводства – производство молока, мяса КРС и птицы. Другие виды деятельности в аграрном блоке на уровне крестьянских (фермерских) хозяйств граждан и сельскохозяйственных кооперативов: разведение овец и коз; рыбоводство прудовое; пчеловодство медового направления; разведение кроликов и прочих пушных зверей; разведение свиней; выращивание грибов и трюфелей.

Освоенность территории района в сельскохозяйственном отношении высокая. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 73 542 га, или 60,3 % от общей площади района.

Бессоновский район относится к IV природно-экономической зоне в сельском хозяйстве Пензенской области: пригородная с развитым производством овощей и молока (Пензенский, Бессоновский районы).

Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 14.12.2015 № 691 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Бессоновского района» утверждена Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014–2022 годы»,  разработанная в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования      рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2022 годы и Государственной программой развития агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014–2022 годы.

Прогноз реализации Муниципальной программы основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов реализации подпрограмм.

В части основных показателей Государственной программы прогнозируются:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2022 году к 2014 году – 102,6 процентов, в том числе продукции растениеводства –102,4 процента, продукции животноводства –102,8 процента;

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2022 году к     2014 году – 105,0 процента;

уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственныхорганизаций к 2022 году – не менее 20-26 процентов (с учетом субсидий);

среднемесячная заработная плата по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, к 2022 году – 33900 рубля.

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2022 года должен составить не менее 2,7 процента. Более высокие темпы намечены в отношении зерна, мяса, молока.

Основные показатели Муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014–2022 годы» в части сельскохозяйственной деятельности приведены в таблице 4.2-1.

Таблица 4.2-1. Основные показатели Муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014–2022 годы» в части сельскохозяйственной деятельности

| № п.п. | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа«Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014–2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий(в сопоставимых ценах) | % предыдущему году | 106,0 | 103,1 | 101,8 | 102,9 | 101,9 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | %к предыдущему году | 102,0 | 101,8 | 101,9 | 102,3 | 101,4 | 101,6 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| 3 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | %к предыдущему году | 106,7 | 103,3 | 101,8 | 103,0 | 102,0 | 103,0 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
| 4 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % к предыдущему году | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Подпрограмма«Повышение эффективной деятельности в развитии сельского хозяйства Бессоновского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация проведения конкурса профессионального мастерства, проведение выставок-ярмарок, обучающих семинаров,круглых столов, конференций | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Премирование по итогам соревнований в отрасли «Сельское хозяйство» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 7 | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованиюбезнадзорных животных | тыс.руб. | 398,9 | 194,1 | 32,5 | 32,5 | 130,5 | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 132,6 |
| Подпрограмма «Развитие овощеводства защищенного грунта в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Валовый сбор овощей, произведенных в защищенном грунте | тыс. тонн | 0,234 | 0,239 | 0,248 | 0,251 | 0,259 | 0,265 | 0,270 | 0,270 | 0,275 |
| 9 | Создание рабочих мест | кол. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |

Реализация Подпрограммы «Развитие овощеводства защищенного грунта в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» позволит увеличить производство овощей в защищенном грунте до 0,270 тыс. тонн к 2022 году, увеличить площади земель, занятых под овощеводство защищенного грунта, до 22 559 кв. м к 2022 году.

Строительство новых сезонных и круглогодичных теплиц, а также использование инновационных и энергосберегающих технологий, необходимое для повышения эффективности производства продукции овощеводства закрытого грунта, позволит создать дополнительные рабочие места. Построение эффективной логистической цепи будет способствовать организации системного сбыта овощей на внутреннем рынке области.

Динамика показателей продукции сельского хозяйства с 2016 года по 2019 увеличилась с 9,7 млрд до 13,7 млрд руб. Большое значение имеет господдержка предприятий агропромышленного комплекса. Общий объем бюджетных ассигнований (в текущих ценах) на реализацию Муниципальной программы на 2014–2022 годы составляет – 56428,0 тыс. рублей, в том числе: средства Федерального бюджета- 22178,9 тыс. рублей; средства бюджета Пензенской области – 18560,8 тыс. рублей, средства бюджета Бессоновского района– 3337,1 тыс. рублей, внебюджетные средства – 12351,2 тыс. рублей.

Основные показатели, характеризующие сегодняшнее состояние сельскохозяйственного производства Бессоновского муниципального района приведены в таблицах 4.2-2-4.2-8.

Таблица 4.2-.2. Объем производства сельскохозяйственной продукции (в фактически действовавших ценах/в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

| Показатели | Ед. измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Хозяйства всех категорий | Тыс. руб. | 9694514/ 100,7 | 10181640/ 103,7 | 10745006/ 102,3 | 13740118/ 111,2 |  |
| Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | Тыс. руб. | 8373528/ 101 | 9032160/ 103 | 9476577/ 102,9 | 12475403/ 113,6 |  |
| Хозяйства населения (граждане) | Тыс. руб. | 1079036/ 88,3 | 940150 / 110,4 | 967410/ 98,1 | 984798/ 96,8 |  |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | Тыс. руб. | 241950/ 183,1 | 209329/ 98,5 | 301018/ 98,8 | 279917/ 83,1 |  |

Таблица 4.2-3. Объем производства продукции растениеводства (в фактически действовавших ценах/в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

| Показатели | Ед. измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Хозяйства всех категорий | Тыс. руб. | 1358494/ 106,3 | 982218/ 97 | 1186003/ 101,4 | 1224405/ 96,2 |  |
| Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | Тыс. руб. | 388911/ 124,1 | 220953/ 68,1 | 338465/ 130,5 | 401500/ 106,5 |  |
| Хозяйства населения (граждане) | Тыс. руб. | 771159/ 88,4 | 604443/ 112,7 | 620260/ 95 | 645461/ 100,2 |  |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | Тыс. руб. | 198424/ 181,5 | 156822/ 98,4 | 227278/ 87,4 | 177444/ 69,8 |  |

Таблица 4.2-4. Объем производства продукции животноводства (в фактически действовавших ценах/в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему год)

| Показатели | Ед. измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Хозяйства всех категорий | Тыс. руб. | 8336020/ 100 | 9199421/ 104,7 | 9559003/ 102,4 | 12515713/113,1 |  |
| Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | Тыс. руб. | 7984617/ 100,2 | 8811207/104,7 | 9138112/ 102,2 | 12073903/113,9 |  |
| Хозяйства населения (граждане) | Тыс. руб. | 307877/ 88,1 | 335707/ 105,1 | 347150/ 132,8 | 339337/ 90,7 |  |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | Тыс. руб. | 43526/ 190,8 | 52507/ 99,1 | 73740 | 102473/ 124 |  |

С 2015 года произведена инвентаризация пашни. С целью приведения в соответствие с земельным законодательством работа ведется по двум направлениям: вовлечение в сельхозоборот неиспользуемой земли; оформление правоустанавливающих документов на фактически используемую землю.

Таблица 4.2-5. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всехкатегорий

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Хозяйства всех категорий |  |  |  |  |  |  |
| Вся посевная площадь | гектар | 31686.33 | 34376.6 | 34152.12 | 34923.84 | 29357.53 |
| Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) |  |  |  |  |  |  |
| Вся посевная площадь | гектар | 19182.5 | 16277 | 23240 | 20270 | 15822.5 |
| Хозяйства населения (граждане) |  |  |  |  |  |  |
| Вся посевная площадь | гектар | 2343.83 | 2463.6 | 2418.12 | 2234.84 | 2132.93 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |
| Вся посевная площадь | гектар | 10160 | 15636 | 8494 | 12419 | 11402.1 |
| Внесено минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) под посевы сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях | центнер | 3210 | 2086 |  | 5104 | 5804.2 |

Таблица 4.2-6. Наличие тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин в сельскохозяйственных организациях на конец года

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| тракторы (без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и др. машины) | штука | 57 | 52 |  | 60 |  |
| зерноуборочные комбайны | штука | 2 |  |  | 4 |  |
| кормоуборочные комбайны | штука | 3 |  |  |  |  |

Таблица 4.2-7. Поголовье скота и птицы на конец года в хозяйствах всех категорий

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Крупный рогатый скот | голова | 4348 | 4518 | 5078 | 2943 |  |
| Коровы | голова | 1903 | 1988 | 2049 | 1343 |  |
| Свиньи | голова | 5035 | 5198 | 3612 | 2893 |  |
| Овцы и козы | голова | 3472 | 4419 | 5172 | 5288 |  |
| Птица | голова | 5049959 | 4402611 | 5275917 |  |  |
| Лошади | голова | 15 | 14 | 18 | 19 |  |
| Кролики | голова | 5983 | 8665 | 10713 |  |  |
| Пчелосемьи | голова | 1833 | 1838 | 1924 |  |  |
| Пчелосемьи | голова | 20 | 20 | 20 |  |  |

Таблица 4.2-8. Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий (яйца - тысяча штук) в хозяйствах всех категорий

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Скот и птица на убой (в живом весе) | тонн | 96742 | 103850 | 105747 | 102241 |  |
| Молоко | тонн | 8154 | 8231 | 9106 | 7738 |  |
| Яйца, тысяча штук | тонн | 10073 | 11989 | 13883 | 12857 |  |
| Шерсть | тонн | 1.9 | 2.7 | 5.2 | 6.2 |  |
| Мед | тонн | 36.1 | 24.3 | 37.3 | 43.3 |  |
| Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) |  |  |  |  |  |  |
| Скот и птица на убой (в живом весе) | тонн | 95117 | 102232 | 104026 | 100738 |  |
| Молоко | тонн | 3426 | 3544 | 4151 | 2260 |  |

За 2020 год производство продукции сельского хозяйства составило свыше 11 млрд. рублей, хозяйствами района получено субсидий на развитие сельскохозяйственной отрасли (включая гранты) 21 млн. 587тыс. руб. В 2020 году получено 4 гранта по линии Министерства сельского хозяйства на сумму 12 млн. 897,7 тыс. рублей.

Растениеводство

Яровых зерновых и зернобобовых в 2020 году возделывалось на площади 8 396 га, в том числе яровой пшеницы 3 868 га, ячменя - 2 187 га, овса – 991 га, кукурузы на зерно – 240 га, проса - 110 га, гречихи – 60 га, зернобобовых – 928 га (в т.ч. гороха – 775 га). Всего пшеницей было занято 10 920 га. По предварительным данным в 2021 году будет занято с/х культурами 35 476 га.

Масличных культур в 2020 году посеяно 8 793 га, в том числе подсолнечника - 5 556 га, льна-кудряша – 1 436 га, сои - 642 га, горчицы - 300 га; картофеля – 1 372 га; овощей – 403,6 га; кормовых культур посеяно 3 086 га: в том числе под многолетними травами прошлых лет – 2 920 га. Однолетних трав посеяно 266 га. В 2021 году ярового сева запланировано 22 918 га, чистого пара 15 405 га.

Для производства весенне-полевых работ 2021 года у сельхозпредприятий и КФХ имеется следующая с/х техника: тракторов – 185 ед. (исправных - 185 или 100%); посевных комплексов – 2 (исправных - 2 или 100%); дисковых борон и дискаторов – 29 (исправных 29 или 100%); сеялок – 54 (исправных 54 или 100%); плугов – 69 (исправных 69 или 100%); культиваторов – 69 (исправных 69 или 100%); грузовых автомобилей – 160 (исправных 160 или 100%). Приобретено минеральных удобрений 6 331 тонн для подкормки озимых и многолетних трав. Для картофеля и овощей – 425 тонн, всего будет внесено 4 718 тонн минеральных удобрений. В районе имеется 2 404 тонны семян яровых зерновых и зернобобовых культур при потребности 2 404 тонн или 100%. Соответствуют ГОСТу – 100%. Семян подсолнечника имеется 275 тонн при потребности - 275 тонн или 100%.

Животноводство

На 1 января 2021 года общее поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 2 217 голов, из них коров 1 097 голов. Производство скота и птицы на убой в 2020 году составило 104 032 тонн, что на 1 791 тонн выше уровня 2019 года.

Расширился ассортимент продукции переработки. Объем производимой продукции в сельскохозяйственных кооперативах составил 256 тонн.

В 2020 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено: мяса КРС – 1,8 т; мяса свинины – 6,4 т; мяса баранины - 0,7 т; мяса птицы - 56,3 т; мяса кролика - 4,2 т; молока – 83,8 т. Производство яйца составило - 910,9 тыс.шт.

Перечень сельхозпредприятий муниципальных образований Бессоновского района представлен в таблице 4.2-9.

Таблица 4.2-9. Перечень сельхозпредприятий Бессоновского района

| № п.п.. | Наименование сельхозпредприятия | Специализация | Населенный пункт | Численность работников | Поголовье |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АО «Васильевская птицефабрика» | птицеводство | д.Васильевка | 2614 | 5263607 |
| 2 | ООО «РАО «Бессоновское» | растениеводство | с. Александровка | 8 |  |
| 3 | ООО «Малеевское» | растениеводство | с. Александровка | 7 |  |
| 4 | ООО «Искра» | растениеводство |  | 1 |  |
| 5 | ООО «ДЦ Агро» | растениеводство | с. Блохино | 27 |  |
| 6 | ООО «Ника» | растениеводство | с. Степановка | 3 |  |
| 7 | ООО «Полеологовское» | растениеводство | с. Степное Полеологово | 1 |  |
| 8 | ООО «Сады Суры» | растениеводство/садоводство | с. Чертково | 1 |  |
| 9 | ООО Агрохолдинг «Сура» | растениеводство | с. Проказна | 3 |  |
| 10 | ООО «Руссырье» | растениеводство | с. Проказна | 1 |  |
| 11 | ООО «Черкизово-растениеводство» ОП Бессоновское | растениеводство | д.Васильевка | 38 |  |
| 12 | КФХ «Филенкова А.А.» | растениеводство | с. Александровка | 2 |  |
| 13 | КХ «Надежда» | растениеводство | с. Александровка | 1 |  |
| 14 | КФХ Абрамов А.Н. | растениеводство | с. Александровка | 1 |  |
| 15 | ИП глава КФХ Дебербеев Р.К. | растениеводство | с. Чертково | 3 |  |
| 16 | ИП ГКФХ Дерябин В.В. | растениеводство | с. Блохино | 2 |  |
| 17 | ИП ГКФХ Лисовол Е.Н. | растениеводство /овцеводство | с. Сосновка | 16 |  |
| 18 | ИП ГКФХ Комратов А.П. | растениеводство | с. Чертково | 1 |  |
| 19 | ИП ГКФХ Ащеулова О.С. | растениеводство | с. Блохино | 8 |  |
| 20 | ИП ГКФХ Свинаренко А.С. | растениеводство | с. Блохино | 1 |  |
| 21 | ИП ГКФХ Кривозубов А.А. | растениеводство | с. Александровка | 2 |  |
| 22 | ИП ГКФХ Киселев В.В. | растениеводство/ животноводство | с. Полеологово | 1 |  |
| 23 | ИП ГКФХ Волков А.В. | растениеводство | с. Бессоновка | 1 |  |
| 24 | ИП ГКФХ Павлючик М.М. | садоводство | с. Чертково | 1 |  |
| 25 | ИП ГКФХ Гадисов Г.Н. | овощеводство | с. Степановка | 1 |  |
| 26 | ИП ГКФХ Долдин С.И. | овощеводство | с. Бессоновка | 1 |  |
| 27 | ИП ГКФХ Долдина О.Н. | овощеводство | с. Бессоновка | 1 |  |
| 28 | ИПГКФХ Кучин Н.А. | овощеводство | с. Бессоновка | 2 |  |
| 29 | ИП ГКФХ Лунин А.И. | овощеводство | д.Никольское | 2 |  |
| 30 | ИП ГКФХ Рузумова Е.В. | овощеводство | с. Сосновка | 2 |  |
| 31 | ИП ГКФХ Чесноков А.В. | птицеводство | с. Чемодановка | 1 |  |
| 32 | ИП ГКФХ Киреев А.В. | птицеводство | с. Чемодановка | 1 | 3000 |
| 33 | ИГКФХ ЧувашовА.Н. | птицеводство | с. Трофимовка | 1 |  |
| 34 | ИП ГКФХ Дугин А.В. | птицеводство | с. Степановка | 1 |  |
| 35 | ИП ГКФХ Иванова Н.В. | птицеводство | с. Бессоновка | 2 |  |
| 36 | ИП ГКФХ Тюрденев Р.Н. | птицеводство | с. Чемодановка | 1 | 2200 |
| 37 | ИП ГКФХ Алехов Ю.Ю. | птицеводство | с. Сосновка | 6 | 12500 |
| 38 | ИП ГКФХ Щанов В.А. | птицеводство | п. Заводской | 1 |  |
| 39 | ИП ГКФХ Тюрин Д.В. | птицеводство | с. Чемодановка | 2 |  |
| 40 | ИП ГКФХ Сарайкин С. А. | птицеводство | с. Кижеватово | 1 |  |
| 41 | ИП ГКФХ Адмаев А. И. | птицеводство | с. Кижеватово | 1 |  |
| 42 | ИП ГКФХ Жаткин В.И. | птицеводство | с. Кижеватово | 4 | 6811 |
| 43 | ИП ГКФХ Захаров Д.В. | кролиководство | с. Полеологово | 3 | 3400 |
| 44 | ИП ГКФХ Спиридонов П.А. | кролиководство | с. Полеологово | 2 | 1060 |
| 45 | ИП ГКФХ Герасимов Р.А. | кролиководство | с. Полеологово | 2 | 950 |
| 46 | ИП ГКФХ Тюрин К.В. | кролиководство | с. Чемодановка | 2 | 1050 |
| 47 | ИП ГКФХ Ахмедова Э.Ю.К. | животноводство | с. Степное Полеологово | 3 | 164 |
| 48 | ИП ГКФХ Зюзин С.Н. | животноводство | с. Вазерки | 3 | 35 |
| 49 | ИП ГКФХ Ботуров М.А. | животноводство | с. Сосновка | 3 | 100 |
| 50 | ИП ГКФХ Ботурова Х.А. | животноводство | с. Сосновка | 3 | 68 |
| 51 | ИП ГКФХ Нусратов Д.У. | животноводство | с. Проказна | 3 | 237 |
| 52 | ИП ГКФХ Новикова С.Г. | животноводство | с. Бессоновка | 1 |  |
| 53 | ИП ГКФХ Шалашилин Б.Б. | животноводство | с. Чертково | 1 |  |
| 54 | ИП ГКФХ Лисенков Д.Н. | животноводство | с. Чемодановка | 1 |  |
| 55 | ИП ГКФХ Гамбург Е.С. | козоводство | с. Лопатки | 1 | 220 |
| 56 | ИП ГКФХ Лекарев В.В. | пчеловодство | с. Бессоновка | 1 |  |
| 57 | ИП ГКФХ Жалдыбин В.С. | Рыбоводство пресноводное | с. Кижеватово | 1 |  |
| 58 | ИП ГКФХ Правосудов О.А. | рыбоводство пресноводное | с. Грабово | 1 |  |
| 59 | ИП ГКФХ Мебадури С.З. | выпечка хлебобулочных изделий | с. Бессоновка | 1 |  |
| 60 | ИП ГКФХ Долгов А. Н. | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах | с. Кижеватово | 1 |  |
| 61 | СПК «Белые росы» | переработка | с. Кижеватово | 6 |  |
| 62 | СПК «Озерский» | переработка/животноводство | с. Вазерки | 5 | 40 |
| 63 | СППЗСК «Бессоновский» | переработка | с. Бессоновка | 53 |  |

Основными задачами, стоящими перед сельскохозяйственной отраслью, являются:

- увеличение объемов производства качественной конкурентоспособной продукции сельского хозяйства;

- сохранение плодородия почв и повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий;

- проведение комплексной модернизации материально-технической базы сельскохозяйственных организаций;

- развитие отраслей животноводства и растениеводства путем оптимизации объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

- развитие малого бизнеса в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В результате анализа социально-экономического развития муниципального образования Бессоновский район Пензенской области в сфере сельскохозяйственного производства определяются следующие экономические составляющие развития и стагнации:

сильные стороны:

-развитая транспортная инфраструктура;

-имеются инвестиционные площадки для сельскохозяйственного производства;

- подстанции района имеют резерв мощности для обеспечения потенциальных проектов электроэнергией;

-высокий уровень газификации населенных пунктов;

-наличие резерва рабочей силы;

- увеличение численности населения за счет миграционного прироста.

слабые стороны:

-рост износа производственных сельскохозяйственного развития фондов;

-недостаточный технологический уровень малого и среднего бизнеса, в т.ч.. крестьянских (фермерских) хозяйств.

Перечень инвестиционных проектов в сельскохозяйственном производстве, реализуемых и планируемых к реализации на территории Бессоновского района Пензенской области представлен в таблице 4.2-10.

Таблица 4.2-10. Перечень инвестиционных проектов в сельскохозяйственном производстве, реализуемых и планируемых к реализациина территории Бессоновского района

Пензенской области

| № п.п. | Наименование проекта | Место реализации проекта | Планируемый объем инвестиций млн. руб. | Планируемый срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Закладка промышленного сада яблони | с. Чертково | 28 | 2021-2022 |
| 2 | Строительство картофелехранилища | с. Блохино | 5 | 2019-2024 |
| 3 | Развитие фермерского хозяйства по разведению крупного рогатого скота мясного направления (восстановление ферм для содержания КРС, для хранения кормов, увеличение поголовья голов с 240 до 400 голов) | с. Проказна | 3 | 2021-2022 |
| 4 | Строительство коровника | с. Вазерки | 3 | 2021-2022 |
| 5 | Строительство склада на 3 тыс. тонн | с. Блохино | 10 | 2021-2022 |
| 6 | Строительство трех складов под хранение зерна, сельскохозяйственной техники | с. Блохино | 22 | 2021-2022 |
| 7 | Строительство цеха | с. Полеологово | 7 | 2021-2022 |
| 8 | Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения (180 га) | Степановский сельский совет | 1,3 | 2021-2022 |
| 9 | Строительство цеха для переработки мяса | с. Грабово | 280 | 2021-2022 |
| 10 | Строительство склада на 3 тыс. тонн и комплекса для подработки и сушки зерна | с. Проказна | 10 | 2021-2022 |
| 11 | Организация животноводческой фермы | с. Блохино | 3 | 2021-2022 |
| 12 | Выращивание клубники (1 га) | с. Полеологово | 1 | 2021 |
| 13 | Выращивание молодки | с. Трофимовка | 1 | 2021 |
| 14 | Увеличение поголовья крупного рогатого скота черно-пестрой породы, с целью расширения производства цельного молока | с. Вазерки | 8 | 2021 |
| 16 | Строительство комплекса для подработки и сушки зерна | с. Проказна | 30 | 2021 |
| 17 | Строительство комплекса для подработки и сушки зерна | с. Чемодановка | 35 | 2021 |

  - Развитие малого и среднего предпринимальства

Важнейшим направлением, позволяющим реально решать проблему нехватки рабочих мест, пополнения бюджета остается малый и средний бизнес.

В малом предпринимательстве района осуществляют деятельность 1297 субъектов, из них 397 юридических лиц, 900 индивидуальных предпринимателей. Число занятых в сфере малого бизнеса составляет 12981 человек. Плотность бизнеса составляет 27,05 субъектов малого предпринимательства на 1 тыс. жителей. За 2020 год зарегистрировано 206 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 169 ИП, 37-ЮЛ, количество организованных рабочих мест - 340 человек.

На сегодняшний день малый бизнес в районе представлен следующими направлениями: производство и переработка, в том числе глубокая, сельскохозяйственной продукции; производство продовольственных, промышленных товаров, товаров народного потребления; оказание производственных, коммунальных и бытовых услуг; производство сувенирной продукции, изделий народных художественных промыслов; строительство объектов жилищного, производственного и социально-культурного назначения; инновационная и природоохранная деятельность; переработка вторичного сырья; оказание услуг общественного питания;транспортная деятельность; туристическая, экскурсионная деятельность и услуги придорожного сервиса; заготовка и переработка продуктов побочного лесопользования; переработка лесных ресурсов; производство строительных материалов; сбор, переработка и расфасовка лекарственных трав;пчеловодство; оказание бытовых платных услуг населению в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению.

В районе разработана Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2024 годы». Ее целью является развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и рост их количества на территории Бессоновского района.

Задачами Подпрограммы являются: развитие кредитно-финансового механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; информационно-консультационное обеспечение малого и среднего предпринимательства; поддержка начинающих предпринимателей; реализация массовых программ обучения и повышения квалификации; вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Постановлением Правительства Пензенской области от 08.04.2013 №226-пП присвоен статус центра регионального развития шести селам Бессоновского района: с. Грабово, с. Кижеватово, с. Вазерки, с. Сосновка, с. Степановка, с. Чемодановка.

Таблица 4.3.1.Реестр действующих товаропроизводителей

| № п.п. | Наименование предприятия, ФИО руководителя, ИНН, ОГРН | Адрес | Выпускаемая товарная группа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Индивидуальный предприниматель Мебадури З. А.ИНН 583500419167 ОГРН 304583535900150 | Бессоновский район, с. Чертково, ул. Молодежная, | Хлебобулочные и кондитерские изделия |
| 3 | ООО «Самое вкусное» Ганюхина С. Ю. ИНН 5809260594 ОГРН 1085809001684 | Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Комсомольская, 1-1 | Кондитерские изделия длительного хранения |
| 4 | ООО «Бутим» Тимошенко А. Т. ИНН 5835004879 ОГРН 102580121503 | Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Компрессорная, 101А | Кондитерские изделия, производство хлеба |
|  | Индивидуальный предприниматель Бучарина Е. А. ИНН 583600026272 ОГРН 304583632200056 | Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. Кузнецова, 240а | Сухарные изделия |
|  | ООО ТД «Спасск» Карпеев Д. А. ИНН 5809034179 ОГРН 1025800679090 | Бессоновский район, с. Грабово, ул. Майская, 3 | Кондитерские изделия |
|  | ООО «Озерский продукт» Зюзина Л. Н. ИНН 580900010020 ОГРН 304580929500023 | Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Новая, 2а | Мясные полуфабрикаты |
|  | ООО «Белые росы» Дорчина О. Н. ИНН 5809261260 ОГРН 1095809001914 | Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. Молодежная, 8/8 | Мясные полуфабрикаты |
|  | СПК «Ярмарка вкуса» Тюрин Д. В. ИНН 5809261686 ОГРН 1105809001187 | Бессоновский район с. Чемодановка, ул. Дорожная,1 | Мясные полуфабрикаты и мясорастительная консервация |
|  | Индивидуальный предприниматель Николаенкова О. В. ИНН 583407666637 ОГРН 310583433700020 | Бессоновский район, с. Степановка, ул. Дорожная, 133 | Кондитерские изделия |
|  | Индивидуальный предприниматель Акимова И. В. ИНН 580900001114 ОГРН 305580910500018 | Бессоновский район, с. Грабово, ул. Заводская, д. 35, В,3 | Копченые мясные деликатесы |
|  | ИП Глава КФХ Захаров Д. В. ИНН 580901484070ОГРН 314580928300027 | Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Центральная, 30 | Мясо кролика |
|  | ИП Глава КФХ Дугин А. В. ИНН 580902609130 ОГРН 315580900002152 | Бессоновский район, с. Степановка, ул. Дальниевыселки, 15 | Мясо птицы |
|  | ИП Глава КФХ Жаткин В. И. ИНН 580902415801ОГРН 317583500008602 | Бессоновский район, с. Трофимовка, 47 | Яйцо куриное |
|  | СПСПЗК «Бессоновский», Сайчев М. Н. ИНН 5809003195ОГРН 1155809001083 | Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Дорожная, 1 | Свинина, говядина |
|  | ИП Глава КФХ Алехов Ю. Ю. ИНН 583500561580ОГРН 3075835156700068 | Бессоновский район, с. Сосновка, ул. Дорожная, 7а | Яйцо куриное |

Несмотря на то, что в Бессоновском районе создан благоприятный экономический климат для малого и среднего бизнеса, в 2020-21 гг., наблюдается отрицательная динамика создания новых субъектов малого предпринимательства. Данный процесс повсеместно фиксируется в Пензенской области и стране в целом, что является следствием мировой пандемии. Основными проблемами «постковидного» бизнеса является сокращение спроса, недостаток «дешевых» кредитов и рост налогов.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 составило 188, что соответствует 74% к 2019 году.

Одним из условий достижения положительных результатов является разработка и реализация новых подходов в государственной политике в отношении малого и среднего предпринимательства, в частности, в рамках стратегирования социально-экономического развития, осуществления целевых национальных проектов и пр.

В рамках реализации на территории Пензенской области национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществляется поддержка и вовлечение трудоспособного населения в предпринимательскую деятельность в виде заключения «Социального контракта», поддержка по линии Министерства сельского хозяйства Пензенской области, Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области.

  - Инвестиционная деятельность

Стратегическое направление развития территории Пензенской области в соответствии с планировочным районированием определено «Стратегией инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года», утвержденной распоряжением правительства Пензенской области от 21.02.2014№ 83-рП. В данной стратегии с.Бессоновка и Бессоновский район рассматриваются в составе Центрального внутриобластного района и Пензенской агломерации (таблица 4.4-1).

Таблица 4.4-1. Стратегическое направление развития территории Пензенской области

| № п.п. | Зоны и точки активных градостроительных преобразований | Функция в организации и развитии территории Пензенской области |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Центральный внутриобластной район |  |  |
| 1.1 | Пензенская агломерация | Перспективная «точка роста» России, зона международного сотрудничества. Реализация проекта по созданию мультимодального транспортного узла - международного транспортно-логистического центра. База для создания инфраструктуры инновационного развития региона и внедрения региональных инновационных систем. |
| 1.1.1 | ГО Пенза | Центр Пензенской агломерации – главный «полюс роста» территории области. Динамично развивающийся, организующий, многофункциональный региональный центр. На перспективу – развитие инновационно-технологического парка, объединяющего бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, опытно экспериментальные Центры Коллективного Пользования (ЦКП), превращающие бизнес-инкубатор в технопарк для изготовления опытно-экспериментальных образцов разработок в рамках инновационных проектов. Научно-образовательный центр. Формирование крупной территориально-производственной и технико-внедренческих зон на базе предприятий, включенных в приборостроительный, медицинский, образовательный, туристический кластеры. |
| 1.1.2 | Пензенский район, с.Кондоль | Перспективная «точка роста» - зона активного жилищного строительства для г. Пензы. Усиление функции по обслуживанию г. Пензы и природоохранных функций. Формирование зон современной коттеджной застройки, торгово-складских и пригородного сельского хозяйства. Реализация региональных инвестиционных проектов по созданию свиноводческого комплекса. Размещение в районе аэропорта особой экономической зоны промышленно-производственного типа. |
| 1.1.3 | с. Бессоновка, Бессоновский район | Территория инновационного развития сельскохозяйственногои рекреационного назначения, обладающая высоким уровнем инновационности и инновационной восприимчивости. Формирование агропромышленного комплекса на базе существующих птицеводческих и растениеводческих предприятий. Усиление функции обслуживания г. Пензы. Формирование торгово-складских зон и зон развития пригородного сельского хозяйства. Реализация региональных инвестиционных проектов по размещению предприятий промышленности строительных материалов. Развитие историко-туристической рекреационной зоны на базе сложившейся системы лечебно-оздоровительных комплексов. |
| 1.1.4 | ГО Заречный | Перспективный инновационно-технологический парк, опытно-производственный участок инновационного бизнес-инкубатора, оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием и компьютерным программным обеспечением. |
| 1.1.5 | Мокшанский район | Территория инновационного развития сельскохозяйственного и рекреационного назначения, обладающая высоким уровнем инновационности и инновационной восприимчивости. Территория высокой интенсивности хозяйственных, трудовых и культурно-бытовых связей. |
| 1.1.6 | Шемышейский район | Территория инновационного развития сельскохозяйственного и рекреационного назначения, обладающая высоким уровнем инновационности и инновационной восприимчивости. Перспективная территория под строительство индивидуального жилья пензенцев. |

Инвестиционная политика Бессоновского района направлена на формирование условий по улучшению инвестиционного климата и привлечение инвестиций для интенсивного экономического развития района. Основные задачи инвестиционного развития муниципального образования:

- создание системы, обеспечивающей эффективное взаимодействие муниципальных органов со всеми участниками инвестиционной деятельности;

- привлечение инвестиций для создания современных производств в промышленность и сельское хозяйство, роста налоговых поступлений во все уровни бюджета и увеличения количества рабочих мест и увеличения денежных доходов населения.

Инвестиции являются одним из основных факторов, способствующих подъему промышленного производства, общему оздоровлению экономики, решению проблем изношенности основных фондов в промышленности и обновления технической и технологической базы. Только привлечение инвестиций в экономику может предотвратить невосполнимые потери экономического потенциала. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2020 году составили 2100 млн. руб., что соответствует 101% к 2029 году.

Конкурентными преимуществами Бессоновского района в области инвестиционной деятельности являются: выгодное геоэкономическое расположение района; высокий транзитный потенциал; близость к областному центру; прохождение по территории района двух автомобильных трасс федерального значения; остаточно высокая плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием; разнообразие сырьевых ресурсов (имеются запасы промышленных категорий силикатных, стекольных и формовочных песков, тугоплавких глин, сырья для производства цемента и извести, строительного камня, керамзитовых, кирпичных глин); наличие телекоммуникационных услуг и услуг связи во всех населенных пунктах района, интернет.  Также имеются инвестиционные проекты и площадки для промышленного и сельскохозяйственного развития; развитая транспортная  и инженерная инфраструктура с резервом  мощности для обеспечения потенциальных проектов; наличие промышленных предприятий с управленческим и технологическим опытом работы, квалифицированные кадры; развитая финансовая инфраструктура; расположение на территории района (с. Кижеватово) промышленного парка Отвель (на территории парка создаются условия для организации мелких, средних и крупных предприятий с минимальными затратами, инженерная инфраструктура позволит обеспечить потребности любого производства, в том числе энергоемкого); наличие земельных ресурсов, дающих возможность реализации инвестиционных проектов в сфере аграрного комплекса; наличие достаточно молодой рабочей силы.

Инвестиционные проекты и площадки для промышленного и сельскохозяйственного развития представлены в Приложении 2 к тому 2.

Планы реализации инвестиционных проектов в 2020 году не были выполнены, но не отменены в связи с карантинными ограничениями. Реализация данных проектов на территории Бессоновского района будет способствовать: созданию дополнительных рабочих мест; развитию промышленности, сельского хозяйства, туристической индустрии; увеличению налогооблагаемой базы, повышению доходов бюджета.

Анализ инвестиционной активности показывает, что преимущественная концентрация вновь создаваемых промышленных производств происходит там, где имеется в наличии развитая инженерная инфраструктура и возможность привлечения квалифицированных трудовых ресурсов.

Предполагаемые результаты «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Бессоновский район до 2035 года» в сфере экономики и инвестиционного развития представлены в таблице 4.4-2.

Таблица 4.4-2. Ожидаемые результаты «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Бессоновский район до 2035 года»

| Структурное подразделение, ответственное за показатели | Целевые показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Экономика и инвестиционное развитие |  |  |  |  |  |
| Отдел экономики и инвестиционного развития | Оборот в расчете на одного работника СМП в постоянных ценах, млн.руб | 102 | 104,5 | 107 | 109,5 |
|  | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без чета индивидуальных предпринимателей), % | 10,8 | 11,8 | 12,8 | 13,8 |
|  | Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, % | 46,4 | 47,4 | 48,4 | 50,2 |
|  | Количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода , единиц | 194,28 | 194,38 | 194,48 | 194,58 |
| Управление развития сельского хозяйства | Объем производства продукции растениеводства, млрд. руб. | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 |
|  | Объем производства продукции животноводства, млрд. руб. | 10,4 | 12.0 | 14,0 | 16,0 |

  - Туристско-рекреационная деятельность

Территория Бессоновского района весьма перспективна для развития отдыха и туризма, климатические условия благоприятствуют круглогодичному функционированию предприятий туриндустрии, обеспечивая достаточную комфортность летних и зимних видов отдыха (см. раздел 3.1 Природные ресурсы).

Культурно-познавательный туризм ориентирован на ознакомление туристов с памятниками архитектуры, истории, культуры, природы, традициями и обычаями Бессоновского района.

Развитие туристической деятельности на территории Бессоновского района осуществляется в двух направлениях: развитие предпринимательства в сфере туризма и проведение мероприятий событийного туризма.

В Бессоновском районе количество средств размещения для туристов составляет 8 единиц, имеется 15 объектов общественного питания.

Таблица 4.5-1. Реестр коллективных средств размещения, расположенных на территории Бессоновского районапо состоянию на 01.04.2020 года*

|  | № п.п. | Наименование средства размещения, ИНН, категория ** | Адрес | Кол-во мест | Кол-во номеров | Площадь номерного фонда, кв.м | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Гостиницы | 1 | Гостиница «АНД» 583513354439 категории нет | 920 км. Дороги Саратов – Нижний Новгород | 35 | 15 | 250 | 12 |
|  | 2 | Гостиница «Екарный Бабай» 583400438198 категории нет (временно приостановила деятельность) | с. Кижеватово, ул. Степная, 67 | 20 | 10 | 175 | 3 |
| ИТОГО гостиниц |  |  |  | 75 | 25 | 425 | 15 |
| Базы отдыха | 3 | База отдыха «Вольный» 583500182230 | с. Кижеватово | 32 | 8 | 270 | 6 |
|  | 4 | База отдыха 583704848679 | п. Подлесный, ул. Заречная, 1а | 16 | 4 | 50 | 2 |
|  | 5 | База отдыха «Светлый берег» 5835083133 | п. Подлесный | 11 | 4 | 90 | 1 |
|  | 6 | База отдыха «Белый лис» 580900382501 | с. Лопуховка | 14 | 7 | 70 | 7 |
|  | 7 | База отдыха «Кроптово» 582809109056 | с. Кроптово | 44 | 10 | 510 | 5 |
| ИТОГО баз отдыха |  |  |  | 117 | 33 | 990 | 21 |
| ДОЛ | 8 | ООО ДОЛ «Заря» 5835115307 | Бессоновский район, п. Подлесный | 700 | 196 | 1176 | 10 |
|  | 14 | ДОЛ «Белка» | Бессоновский район, п. Подлесный | 480 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Детский оздоровительный центр «Радуга» | Бессоновский район, п. Подлесный | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО ДОЛ |  |  |  | 1180 | 196 | 1176 | 10 |

На территори Бесоновского района располагаются законсервированные ДОЛ: ДОЛ «Маяк»	(Бессоновский с/с, п. Подлесный, 58:05:0720103:4); ДОЛ «Солнечный» (Бессоновский с/с, (на р. Моршанке); Лагерь труда и отдыха (Бессоновский район, с. Блохино); ДОЛ «Мир» (Бессоновский с/с); ДОЛ «Карасик» (Бессоновский с/с, п. Колос, Оз. Светлое, 58:05:0720103:43). Данные территории имеют потенциал рекреационного использования.

Ежегодными традиционными мероприятиями событийного туризма являются следующие: Новый год по-мордовски, бал в усадьбе Устиновых, Масленица по-мордовски, национальный праздник «Покш Эрзянь Чи», День варенья, День патриота, День лука и др.

Наиболее значимые мероприятия событийного туризма отражаются в Календаре событий Бессоновского района.

По территории Александровского сельсовета проходит часть конного маршрута – «Долина Шукши». В восточной части Грабовского сельсовета расположено охотхозяйство. На территории Чемодановского сельсовета размещен стрелково-стендовый комплекс «Светлая поляна», располагаемый в северной части сельсовета.

В Бессоновском районе действует 20 музеев без образования юридического лица, из них: 3 на базе учреждений культуры, 2 на базе администраций, 5 музеев на дому, 10 на базе школ.

МУК «МЦРБ Бессоновского района» проводит экскурсии в музее Лука и в Бессоновском районном краеведческом музее. За 2020 год проведено 42 экскурсии, которые посетило 470 чел., в том числе гости Бессоновского района.

На территории района размещены следующие объекты культурного наследия, которые являются объектами регионального значения: братская могила советских воинов, умерших от ран в годы ВОВ 1941-1945 гг. (кладбище с. Бессоновка); могила Максюшина И.Ф., кавалера Ордена Славы трех степеней (кладбище с. Бессоновка); усадебный дом Бицкого (с.  Степановка); усадьба А.М. Устинова (с. Грабово, ул. Центральная, 180, территория Грабовского ПНИ); памятник А.М. Кижеватова (с. Кижеватово, ул. Большая Дорога, 91-е); нежилое здание (имение Араповых) (с. Проказна, ул. Школьная, 1). Несколько вновь выявленных объектов археологического наследия (см. раздел 8.4 Зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия). В южной части села Вазерки расположена территория усадьбы князей Шаховских.

В 2020 году статус объекта археологического наследия федерального значения приобрел объект «Грабово1, селище» - северная окраина с. Грабово Бессоновского района Пензенской области, к востоку от железнодорожного полотна. Протяженность с севера на юг – 172,3 м, с запада на восток – 141,2 м. Площадь – 1,58 га.

В 2020 году учреждения и организации Бессоновского района приняли участие в таких конкурсах в сфере туризма, как:

- конкурсный отбор на предоставление субсидий из бюджета Пензенской области на софинансирование мероприятий на развитие внутреннего туризма;

- региональный этап Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020 - номинация «Лучший муниципальный календарь туристических событий».

В 2020 году разработан Туристический паспорт Бессоновского района Пензенской области, где отражена информация о 21 памятнике истории, 3 памятниках культуры, 1 памятнике архитектуры, 4 памятниках археологии, 6 наиболее крупных музеях и музейных экспозициях, 18 религиозных памятниках, 3 промыслах, 1 мастерской ремесел, 8 объектах размещения, 6 предприятиях питания, 10 крупных торговых предприятиях и др.

В настоящее время на территории района существуют 2 туристических маршрута: 
Маршрут № 1 «с. Бессоновка – с. Проказна» (- Мемориал Памяти с. Бессоновка; - Музей «Лука»; - Храм святого великомученика Георгия Победоносца; - Районный краеведческий музей с. Бессоновка; - Усадьба помещика Устинова с. Грабово; - Имение князей Шаховских с. Вазерки; - Храм Рождества Христова с. Пыркино; - Родник Святой Параскевы с. Проказна; - Усадьба помещиков Араповых, колокольня Архангельской церкви с. Проказна);

Маршрут № 2 «с. Бессоновка – с. Степановка» (- Ферма по выращиванию страусов «Сурский страус» с. Сосновка; - Экологическая зона «Лопуховский заповедник»; - Мастерская по изготовлению валенок с. Чемодановка;  - Музей им. А.М. Кижеватова с. Кижеватово; 
- Церковь во имя Иконы Казанской Божией Матери с. Трофимовка; - «Захаров колодец» с. Степановка; - Лошоковское селище с. Степановка; - Мар - курганная группа с. Степановка;  - Садовское городище с. Степановка; - Ручей Мадаевка с. Степановка; - Музей истории с. Степановка; - Курганная группа «Срубная культура» с. Степановка; - Дом-усадьба Бицкого с. Степановка.

В реестре инвестиционных проектов Бессоновского района состоит Инновационный экоэнергетический агротуристический комплекс «Сурская лука» с планируемым объем инвестиций 189 млн.руб.  Проект планируется как площадка для коммерциализации инновационных идей в области экоэнергетики и сельского хозяйства,  площадка для проведения межрегиональных соревнований по модельным видам спорта, велосипедная станция, ледовый городок, станция электромобилей, парк «Чипполино», практический обучающий комплекс для детей на базе ЦМИТов Пензенской области, место активного познавательного детского и семейного отдыха,  инновационная растениеводческая ферма с круглогодичным автономным тепличным хозяйством всего в 25 км от Пензы.

В Бессоновском районе имеется развитая спортивная база и сеть объектов культуры (см. раздел 7. Проблемы, ресурсы и перспективы развития социальной инфраструктуры Бессоновского района.

Документами территориального планирования муниципальных образований Бессоновского района запланировано размещение целого ряда объектов туристско-рекреационной деятельности (таблица 4.5-2).

Таблица 4.5-2. Перечень объектов туристско-рекреационной деятельности, предлагаемые для размещениядокументами территориального планирования муниципальных образований

| № п.п. | Наименование муниципального образования | Наименование объекта, планируемого к размещению | Характеристики объекта | Месторасположение планируемого объекта | Планируемый год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Александровский сельсовет | Создание баз и сезонных зон отдыха | Сезонные зоны отдыха Рекреационная и туристическая инфраструктура | - севернее с. Александровка на левом берегу пруда; - в северной части с. Александровка | До 2025 |
|  | Бессоновский сельсовет | Объекты общественного питания | Объекты капитального строительства Рекреационная и туристическая инфраструктура | с. Бессоновка, участок с кадастровым номером 58:05:0701301:1848 | До 2035 |
|  |  | Объекты придорожного сервиса |  | 1 км юго-западнее с. Мастиновка , М5 «Урал», 620 км | До 2035 |
|  |  | Объект рекреационного назначения |  | побережье реки Сура и реки Вядя | До 2035 |
|  | Вазерский сельсовет | Использование территории усадьбы князей Шаховских с целью создания рекреационного объекта | Рекреационная и туристическая инфраструктура. На момент разработки генерального плана состояние усадьбы оценивается как требующее капитального ремонта. | Южная часть села Вазерки | До 2035 |
|  |  | Устройство площадок активного отдыха | Рекреационная и туристическая инфраструктура | в центрально-южной части с. Вазерки. | До 2035 |
|  |  | Использование площадок для езды на мотоциклах и квадроциклах по естественному ландшафту – склонам оврага, а также организация дорожек для езды на велосипедах, роликах, в зимнее время на лыжах. | Рекреационная и туристическая инфраструктура | в западной части с. Вазерки, расположенные в центральной части кадастрового квартала 58:05:0691901, общей площадью 53,35 га. | До 2035 |
|  | Кижеватовский сельсовет | Придорожный сервис | Рекреационная и туристическая инфраструктура, иные объекты придорожного сервиса | -кадастровый номер земельного участка 58:05:0160103:182, -кадастровый номер земельного участка 58:05:0000000:1411; -кадастровый номер земельного участка 58:05:0160301:63; -кадастровый номер земельного участка 58:05:0160203:1355; -кадастровый номер земельного участка 58:05:0740501:67 | До 2035 |
|  | Полеологовский сельсовет | Мототрасса | Рекреационная и туристическая инфраструктура | Ориентировочно в юго-западной части с. Блохино | До 2035 |
|  |  | База отдыха, кемпинг, туристическая база, другая организация отдыха (кроме турбаз), иной объект | Рекреационная и туристическая инфраструктура | кадастровый номер земельного участка 58:05:0710201:4364 | До 2035 |
|  | Проказнинский сельсовет | Предприятие общественного питания | Рекреационная и туристическая инфраструктура | с. Пыркино ул. Центральная д.160а | До 2035 |
|  | Чемодановский сельсовет | Объекты придорожного сервиса | Рекреационная и туристическая инфраструктура | Трасса М5 | До 2035 |

Выводы по разделу 4

Промышленность:

- В промышленности района и области за 2016-19 годы наблюдается стагнация темпов роста объемов промышленного производства. Замедление темпов роста объема промышленного производства за последние годы связано с затяжным экономическим кризисом в стране. Для большинства промышленных предприятий района влияние кризиса связано с уменьшением финансово-подкрепленных заказов, пересмотром производственных программ в сторону уменьшения объемов производства, поиском новых партнеров.

- По результатам работы промышленности Бессоновского района Пензенской области за 2017-20 годы сохранилась незначительная положительная динамика основных экономических показателей: выросли объемы производства и реализации продукции, повысилась заработная плата работников промышленности. Отрицательная динамика наблюдается по следующим экономическим показателям: добыча полезных ископаемых; строительство; реальные располагаемые денежные доходы населения; численность официально зарегистрированных безработных; сальдированный финансовый результат организации (без субъектов малого предпринимательства).

Сельское хозяйство:

- Основными задачами, стоящими перед сельскохозяйственной отраслью на перспективу, являются:

- увеличение объемов производства качественной конкурентоспособной продукции сельского хозяйства;

- сохранение плодородия почв и повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий;

- проведение комплексной модернизации материально-технической базы сельскохозяйственных организаций;

- развитие отраслей животноводства и растениеводства путем оптимизации объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

- развитие малого бизнеса в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

- В результате анализа социально-экономического развития муниципального образования Бессоновский район Пензенской области в сфере сельскохозяйственного производства определяются следующие экономические составляющие развития и стагнации:

сильные стороны:

-развитая транспортная инфраструктура;

-имеются инвестиционные площадки для сельскохозяйственного производства;

- подстанции района имеют резерв мощности для обеспечения потенциальных проектов электроэнергией;

-высокий уровень газификации населенных пунктов;

-наличие резерва рабочей силы;

- увеличение численности населения за счет миграционного прироста.

слабые стороны:

-рост износа производственных сельскохозяйственного развития фондов;

-недостаточный технологический уровень малого и среднего бизнеса, в т.ч.. крестьянских (фермерских) хозяйств.

Развитие малого и среднего предпринимательства:

- Несмотря на то, что в Бессоновском районе создан благоприятный экономический климат для малого и среднего бизнеса, в 2020-21 гг. наблюдается отрицательная динамика создания новых субъектов малого предпринимательства. Данный процесс повсеместно фиксируется в Пензенской области и стране в целом, что является следствием мировой пандемии. Основными проблемами «постковидного» бизнеса является сокращение спроса, недостаток «дешевых» кредитов и рост налогов.

- Одним из условий достижения положительных результатов является разработка и реализация новых подходов в государственной политике в отношении малого и среднего предпринимательства, в частности, в рамках стратегирования социально-экономического развития, осуществления целевых национальных проектов и пр.

Инвестиционная деятельность:

- Инвестиционная политика Бессоновского района направлена на формирование условий по улучшению инвестиционного климата и привлечение инвестиций для интенсивного экономического развития района. Основные задачи инвестиционного развития муниципального образования:

- создание системы, обеспечивающей эффективное взаимодействие муниципальных органов со всеми участниками инвестиционной деятельности;

- привлечение инвестиций для создания современных производств в промышленность и сельское хозяйство, роста налоговых поступлений во все уровни бюджета и увеличения количества рабочих мест и увеличения денежных доходов населения.

- Конкурентными преимуществами Бессоновского района в области инвестиционной деятельности являются:

- выгодное геоэкономическое расположение района, высокий транзитный потенциал, близость к областному центру, прохождение по территории района двух автомобильных трасс федерального значения;

-  достаточно высокая плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием;

- разнообразие сырьевых ресурсов (имеются запасы промышленных категорий силикатных, стекольных и формовочных песков, тугоплавких глин, сырья для производства цемента и извести, строительного камня, керамзитовых, кирпичных глин);

-  наличие телекоммуникационных услуг и услуг связи во всех населенных пунктах района, интернет.

- имеются инвестиционные проекты и площадки для промышленного и сельскохозяйственного развития;

- развитая транспортная и инженерная инфраструктура с резервом мощности для обеспечения потенциальных проектов;

- наличие промышленных предприятий, имеющих управленческий и технологический опыт работы, квалифицированные кадры;

развитая финансовая инфраструктура;

- расположение на территории района (с. Кижеватово) промышленного парка Отвель (на территории парка создаются условия для организации мелких, средних и крупных предприятий с минимальными затратами, инженерная инфраструктура позволит обеспечить потребности любого производства, в том числе энергоемкого);

- наличие земельных ресурсов, дающих возможность реализации инвестиционных проектов в сфере аграрного комплекса;

-  наличие достаточно молодой рабочей силы.

- Планы реализации инвестиционных проектов в 2020 году не были выполнены в связи с карантинными ограничениями, но не отменены. Реализация данных проектов на территории Бессоновского района будет способствовать: созданию дополнительных рабочих мест; развитию промышленности, сельского хозяйства, туристической индустрии; увеличению налогооблагаемой базы, повышению доходов бюджета.

- Анализ инвестиционной активности показывает, что преимущественная концентрация вновь создаваемых промышленных производств происходит там, где имеется в наличии развитая инженерная инфраструктура и возможность привлечения квалифицированных трудовых ресурсов.

Туристско-рекреационная деятельность:

- Территория Бессоновского района весьма перспективна для развития отдыха и туризма, климатические условия благоприятствуют круглогодичному функционированию предприятий туриндустрии, обеспечивая достаточную комфортность летних и зимних видов отдыха.

- Культурно-познавательный туризм ориентирован на ознакомление туристов с памятниками архитектуры, истории, культуры, природы, традициями и обычаями Бессоновского района.

- Развитие туристической деятельности на территории Бессоновского района осуществляется в двух направлениях: развитие предпринимательства в сфере туризма и проведение мероприятий событийного туризма.

- Главный сдерживающим момент для развития рекреационного туризма – сильное загрязнение водных объектов. Данная проблема может быть решена только совместными усилиями администрации Бессоновского района и города Пензы, а также при поддержке региональных властей.

- Инженерно-транспортная инфраструктура
Бессоновского района

  - Транспортная система

    - Железнодорожный транспорт

По центральной части территории района на протяжении 30 км проходит Куйбышевская железная дорога «Пенза - Н. Новгород», дорога однопутная, служит в основном для пропуска пассажирских поездов Рузаевского направления, участок электрифицирован.  На территории района расположено 4 железнодорожных станции: Бессоновка, Грабово, Вазерки, Проказна. Количество отправляемых пассажиров 26850 чел./месяц, отправляемых грузов 30620 т/месяц.

Рисунок 5.1.1-1. Схема Куйбышевской железной дороги в пределах Пензенской области (Сайт филиала ОАО РЖД «Куйбышевская железная дорога»)

Транспортной стратегией РФ на период до 2030 года предусмотрена организация скоростного движения (140-160 км/ч) по территории Пензенской области по направлению Самара – Пенза. Часть планируемого железнодорожного пути должна проходить по территории Бессоновского района.

Рис. 5.1.1-2. Схема организации скоростного и высокоскоростного движения на сети ОАО «РЖД» (Сайт ОАО «РЖД»)

    - Автомобильный транспорт

По территории района проходят автомобильные дороги Федерального значения: М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара Уфа – Челябинск и Р-158 Нижний Новгород–Арзамас–Саранск–Исса–Пенза–Саратов. Трассы автомобильных дорог имеют 2 техническую категорию с шириной проезжей части с усовершенствованным покрытием от 7 до 11,25 м., проходимость по дорогам обеспечивается в любое время года, протяженность в границах района составляет 38,5 км.

По данным ФГУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» среднесуточная интенсивность движения составляет: по трассе «М-5-Урал» - 9389 единиц/сутки, по трассе «Саратов - Нижний Новгород» - 2832 единиц/сутки.

Таблица. 5.1.2-1. Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, расположенных на территории Бессоновского района Пензенской области

| № п.п. | Наименование | Протяженность в границах субъекта, км | Техническая категория | Основные виды покрытия | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара Уфа – Челябинск, км 466+540 – км.780+320 (в т.ч. Кузнецк-12 – 42 км) | 370,5 | I-B, II, III, IV | асфальто- бетонное | нормативное |
| 2 | Р-158 Нижний Новгород–Арзамас– Саранск–Исса–Пенза–Саратов, км 320+900 – км 516+000 | 195,2 | II, III | асфальто- бетонное | нормативное |

Сеть федеральных автомобильных дорог Бессоновского района дополнена региональными автодорогами, по которым осуществляются связи населенных пунктов с районными центрами, областным центром и между собой. По этой сети также обеспечиваются выходы на федеральные автодороги и к железнодорожным станциям.

Таблица 5.1.2-2.  Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, расположенных на территории Бессоновского  района, относящихся к собственности Пензенской области

| № п/п | Наименование | Протяженность в границах субъекта, км | Техническая категория | Основные виды покрытия | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Автодорога «с. Чемодановка – д. Васильевка» | 7,500 | 4Э-1И | асфальто- бетонное | удовл. |
|  | Автодорога «с. Бессоновка – с. Полеологово» | 3,110 | 4Э-2 | асфальто- бетонное | удовл. |
|  | Автодорога «М-5 «Урал» – с. Степановка – с. Тумалейка» (Обход с. Степановка) | 15,000 | 4Э-1 | асфальто- бетонное | удовл. |
|  | Автодорога «Подъезд к д. Александровка» | 12,500 | 4Э-2 | асфальто- бетонное | удовл. |
|  | Автодорога «с. Грабово – с. Вазерки – с. Пыркино» | 10,500 | 4Э-2 | асфальто- бетонное | удовл. |
|  | Автодорога «г. Пенза – р.п. Лунино – граница области» | 84,954 | 4Э-1И | асфальто- бетонное | удовл. |
|  | Автодорога «г. Нижний Новгород – г. Саратов» – с. Оленевка – д. Колюпановка» | 10,800 | 4Э-2 | асфальто- бетонное | удовл. |
|  | Автодорога «г. Нижний Новгород – г. Саратов» – станция Ардым – с. Ленино» | 9,100 | 4Э-2 | цементо- бетонное, асфальто- бетонное | удовл. |

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, расположенные на территории Бессоновского района и относящиеся к собственности Бессоновского района, имеют общую протяженность 103,375 км (таблица 5.1.2-3).

Таблица 5.1.2-3.  Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения,         относящихся к собственности Бессоновского района Пензенской области

| № п.п. | Наименование | Протяженность | Идентификационный номер | Адрес (местоположение) объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автомобильная дорога «Подъезд к с.Десятая Артель» | 4,3 км | 56-213-ОП-МР-1 | Пензенская область, Бессоновский район Начало: в 1820 м на восток от строения, расположенного по адресу: с. Бессоновка, ул. Зинукова, д.81 Конец: в 238 м на запад от строения, расположенного по адресу: п. Подлесный, ул. Центральная, д.4 |
| 2 | Автомобильная дорога «п.Десятая Артель– п. Подлесный» | 3,4 км | 56-213-ОП-МР-2 | Пензенская область, Бессоновский район Начало:2740 м на восток от строения, расположенного по адресу: с. Бессоновка, ул. Зинукова, д.59 Конец: в 70 м на юго-запад от строения, расположенного по адресу: п. Подлесный, ул. Центральная, д.3 |
| 3 | Автомобильная дорога «Подъезд к с. Никольское» | 2,145 км | 56-213-ОП-МР-3 | Пензенская область, Бессоновский район Начало: в 335 м на юго-запад от строения, расположенного по адресу: с. Никольское, ул. Центральная, д.17 Конец: в 350 м на северо-восток от строения, расположенного по адресу: с. Никольское, ул. Центральная. д.83 |
| 4 | Автомобильная дорога «с. Чемодановка – с.Пазелки – д. Александровка – п. Колос – п. Ера» | 16,9 км | 56-213-ОП-МР-4 | Пензенская область, Бессоновский район Начало: 9,400 км автомобильной дороги «с. Чемодановка - с. Пазелки» Конец: в 1130 м на юго-восток от строения, расположенного по адресу: п. Ера, ул. Подлесная, д.41 |
| 5 | Автомобильная дорога «Подъезд к жилому поселку АТП» | 1,2 км | 56-213-ОП-МР-5 | Пензенская область, Бессоновский район Начало: в 648,750 км автомобильной дороги «г. Москва-г. Самара» Конец: в 577 м на юго-запад от строения. Расположенного по адресу: с. Чемодановка, ул. Комсомольская, д.54 |
| 6 | Автомобильная дорога «Подъезд к с. Вазерки» | 3,76 км | 56-213-ОП-МР-6 | Пензенская область, Бессоновский район Начало: 24,300 км автомобильной дороги «г. Пенза-г. Саранск» Конец: 8,700 км автомобильной дороги «с. Грабово - с. Проказна» |
| 7 | Автомобильная дорога «с. Чемодановка – с. Пазелки – с. Лопуховка» | 6,5 км | 56-213-ОП-МР-7 | Пензенская область, Бессоновский район Начало: 7,460 км автомобильной дороги «с. Чемодановка - с. Пазелки» Конец: в 323 м восток от строения, расположенного по адресу: с. Лопуховка, ул. Завядя, д.80 |
| 8 | Автомобильная дорога «Подъезд к мех. мастерским и с. Пазелки» | 1,3 км | 56-213-ОП-МР-8 | Пензенская область, Бессоновский район Начало:17,600 км автомобильной дороги «с. Чемодановка- с. Пазелки» Конец: в 845 м на юг от строения, расположенного по адресу: с. Пазелки, ул. Садовая, д.20 |
| 9 | Автомобильная дорога «Подъезд к жилому поселку ПНИ» | 1,1 км | 56-213-ОП-МР-9 | Пензенская область, Бессоновский район Начало: в 547 м на восток от строения, расположенного по адресу: с. Васильевка, ул. Центральная, д.39 Конец: в 255 м на запад от строения, расположенного по адресу: с. Сосновка, ул. Лесная, д.60 |
| 10 | Автомобильная дорога «Подъезд к с. Пыркино» | 4,7 км | 56-213-ОП-МР-10 | Пензенская область, Бессоновский район Начало: 27,750 км автомобильной дороги «г. Пенза-г. Саранск» Конец: в 226 м на юг от строения, расположенного по адресу: с. Пыркино, ул. Центральная, д.162а |
| 11 | Автомобильная дорога «Подъезд к д. Васильевка» | 1,7 км | 56-213-ОП-МР-11 | Пензенская область, Бессоновский район Начало:7760 км автомобильной дороги «с. Чемодановка - с. Пазелки» Конец: в 236 м на запад от строения, расположенного по адресу: д. Васильевка, ул. Дачная, д.64 |
| 12 | Автомобильная дорога «Подъезд к п. Мастиновка» | 1,9 км | 56-213-ОП-МР-12 | Пензенская область, Бессоновский район Начало:96 м на северо-запад от строения, расположенного по адресу: п. Мастиновка, ул. Полевая, д.6 Конец: в 314 м на запад от строения, расположенного по адресу: п. Мастиновка, ул. Мира, д.48 |
| 13 | Автомобильная дорога «Подъезд к с.Николо-Райское» – Райское» | 3,7 км | 56-213-ОП-МР-13 | Пензенская область, Бессоновский район Начало: в 1647 м на юго-восток от строения, расположенного по адресу: с. Степановка, ул. Центральная, д.64 Конец: в 5208 м на юго-восток от строения, расположенного по адресу: : с. Степановка, ул. Центральная, д.64 |
| 14 | Автомобильная дорога «Подъезд к с. Бакшеевка» | 2,0 км | 56-213-ОП-МР-14 | Пензенская область, Бессоновский район Начало: в 2328 м на север от строения, расположенного по адресу: с. Бакшеевка, ул. Широкая, д.36 Конец: в 329 м на север от строения, расположенного по адресу: с. Бакшеевка, ул. Широкая, д.36 |
| 15 | Автомобильная дорога «Подъезд к с. Ухтинка» | 1,08 км | 56-213-ОП-МР-15 | Пензенская область, Бессоновский район Начало: в 30 м на северо-восток от строения, расположенного по адресу: с. Ухтинка, ул. Ухтинка, д. 6г Конец: в 30 м на северо-запад от строения, расположенного по адресу: с. Ухтинка, ул. Ухтинка, д. 6г |
| 16 | Автомобильная дорога «Подъезд к д. Бардинка» | 1,1 км | 56-213-ОП-МР-16 | Пензенская область, Бессоновский район Начало: в 1032 м на юг от строения, расположенного по адресу: д. Бардинка, ул. Полевая, д.7 Конец: в 6 м на юг от строения, расположенного по адресу: д. Бардинка, ул. Полевая, д.7 |
| 17 | Автомобильная дорога « с. Пыркино – п. Заводской» | 2,9 км | 56-213-ОП-МР-17 | Пензенская область, Бессоновский район Начало: в 153 м на восток от строения, расположенного по адресу: с. Пыркино, ул. Малиновка, д.23 Конец: в 2594 м на восток от строения, расположенного по адресу: с. Пыркино, ул. Малиновка, д.1в |
| 18 | Автомобильная дорога «Подъезд к с. Лопатки» | 2,8 км | 56-213-ОП-МР-18 | Пензенская область, Бессоновский район Начало: в 150 м на юго-восток от строения, расположенного по адресу: с. Лопатки, ул. Полевая, д.10 Конец: в 114 м на восток от строения, расположенного по адресу: с. Лопатки, ул. Центральная. д.32 |
| 19 | Автомобильная дорога «Подъезд к с. Десятая Артель» | 1,9 км | 56-213-ОП-МР-19 | Пензенская область, Бессоновский район Начало автодороги находится примерно в 4,0 м на север от остановочного павильона «Десятая Артель» |
| 20 | Автомобильная дорога «Подъезд к с. Колос» | 2,1 км | 56-213-ОП-МР-20 | Пензенская область, Бессоновский район Начало автодороги находится примерно в 23,0 м на восток от дома №1 с. Колос |
| 21 | Автомобильная дорога с. Грабово- с. Чертково | 8,6 км | 56-213-ОП-МР-21 | Пензенская область, Бессоновский район, от Т.1 ПК 00+00,00 (пересечение с а/д «Саранск 14+650 Пенза») до Т.2 ПК 86+00,00 (граница участка) |
| 22 | Автомобильная дорога с. Полеологово- с. Кроптово | 5,1 км | 56-213-ОП-МР-22 | Пензенская область, Бессоновский район, от Т.1 ПК 00+00,00 (пересечение с «Бессоновка 6+760 Блохино»)+050 Чемодановка») до Т.2 ПК 51+00,00 (граница участка) |
| 23 | Автомобильная дорога «Подъезд к военной части» к в/части» | 3,0 км | 56-213-ОП-МР-23 | Пензенская область, Бессоновский район, от Т.1 ПК 00+00,00 (пересечение с а/д «Пазелки 13+050 Чемодановка» до Т.2 ПК 30+00,00 (граница участка) |
| 24 | Автомобильная дорога с.Полеологово- с. Блохино» | 4,29 км | 56-213-ОП-МР-24 | Пензенская область, Бессоновский район, с. Полеологово - с. Блохино от Т.1 ПК 0+00,00 до Т.2 ПК 42+90,00 |
| 25 | Автомобильная дорога «с.Грабово- с. Ёра» | 4,5 км | 56-213- ОП-МР-25 | Пензенская область, Бессоновский район, с/с Грабовский |
| 26 | Автомобильная дорога с. Пыркино- с. Проказна | 8,2 км | 56-213-ОП-МР-26 | Пензенская область, Бессоновский район, с. Проказна - с. Пыркино, от Т.1 ПК 0+00,00 до Т.2. ПК 82+00,00 |
| 27 | Автомобильная дорога «Подъезд к п. Полевой | 3,2 км | 56-213-ОП-МР-27 | Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово от федеральной автодороги М-5 «Урал» по направлению на п. Полевой |

В Бессоновском районе сформирована разветвленная сеть автобусных маршрутов, которая охватывает всю территорию района. Автобусным транспортом общего пользования перевозка пассажиров осуществляется на 17 межмуниципальных маршрутах. Организатором пассажирских перевозок является Министерство государственного имущества Пензенской области. Автотранспортом обслуживается 25 населенных пунктов. Перевозки осуществляются индивидуальными предпринимателями с. Бессоновка и автотранспортным предприятием ОАО «Меркурий». Маршрутная сеть полностью удовлетворяет потребность населения в оказании услуг по перевозке пассажиров.

В соответствии с Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения от 19.03.2013 №384-р   (с изменениями на 09.04.2021) планируется следующий перечень мероприятий:

- строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара –Уфа - Челябинск, предусматривающей на территории Пензенской области

- строительство Северного обхода г. Пензы на федеральной автодороге М-5 «Урал».

На участке км 645- км 649 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск предусматривается реконструкция с доведением параметров до I-б категории. Ширина придорожной полосы 75 м. Границы придорожных полос внесены в единый государственный реестр недвижимости на основании распоряжения Федерального дорожного агентства от 13.03.2014 г. № 401-р. Автомобильная дорога М-5 «Урал» на территории Бессоновского района Пензенской области расположена на земельных участках с кадастровыми номерами 58:05:0000000:316 и 58:05:0000000:315.

Рисунок 5.1.2-1. Схема участка реконструкции автомобильной дороги 
М-5 «Урал» на км 645- км 649.

Таблица 5.1.2-4. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения в области транспорта, автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

| № п.п. | Вид объекта* | Наименование объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автомобильная дорога | Строительство автомобильной дороги «Обход с. Бессоновка» Бессоновского района Пензенской области | Протяженность, км | 18,262 | Пензенская область, Бессоновский район, Бессоновский сельсовет | 2021-2025 |
|  |  |  | Категория | II |  |  |
|  |  |  | Категория | III |  |  |

Рис. 5.1.2-2. Схема обхода с. Бессоновка Бессоновского района Пензенской области

Целевые показатели муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района    Пензенской области на 2014-2024 годы» Подпрограмма 3 «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района Пензенской области» предусматривает целевые показатели, отображенные в таблице 5.1.2-5.

Таблица 5.1.2-5. Целевые показатели развития сети автомобильных дорог Бессоновского района

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам реализации подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Протяженность дорог, на которых осуществлены мероприятия дорожного хозяйства (содержание, ремонт, кап. ремонт) | км | 2014 | 59,9 |
|  |  | 2015 | 107,2 |
|  |  | 2016 | 98,9 |
|  |  | 2017 | 98,9 |
|  |  | 2018 | 92,05 |
|  |  | 2019 | 103,5 |
|  |  | 2020 | 103,5 |
|  |  | 2021 | 103,45 |
|  |  | 2022 | 0 |
|  |  | 2023 | 0 |
|  |  | 2024 | 0 |

Все сельсоветы Бессоновского района Пензенской области имеют Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2016–2035 годы. Основные мероприятия, предусмотренные в Программах: строительство улиц и дорог местного значения; реконструкция существующих улиц и дорог местного значения; ремонт и капитальный ремонт улиц и дорог местного значения; проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения; проведение работ на создание парковочного пространства для объектов социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры сельсоветов Бессоновского района проводится по следующим показателям:

- уровень обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры, в том числе по отношению к нормативному, 100%;

- доля улиц и дорог с твердым покрытием, в том числе с асфальтобетонным и гравийным (щебеночным), 80% от общей протяженности улиц и дорог поселения;

- доля автомобильных улиц и дорог, на которых выполнен ремонт, в том числе капитальный (ежегодно) 80% от общей протяженности улиц и дорог поселения;

-  протяженность обустроенных пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек 60% от общей протяженности улиц и дорог поселения;

- доля объектов социальной инфраструктуры оборудованных парковочными площадками от общего числа объектов социального назначения 100%.

Документами стратегического и территориального планирования в области транспортной инфраструктуры предлагается проведение работ, направленных на улучшение технического состояния улично-дорожной сети поселения, в том числе проектно-изыскательские работы; а также мероприятий, изложенных в таблице 5.1.2-6.

Таблица 5.1.2-6. Проектные предложения документов стратегического и территориального планирования муниципальных образований Бессоновского района

| № п.п. | Наименование муниципального образования | Наименование документа | Наименование объекта, планируемого к размещению | Характеристики объекта | Месторасположение планируемого объекта | Планируемый год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Александровский сельсовет Бессоновского района | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Александровского сельсовета | Строительство реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений значения | Транспортная инфраструктура | Александровский сельсовет | 2021 - 2035 |
| 2 | Бессоновский сельсовет Бессоновского района | СТП Бессоновского района | реконструкция автодороги «Десятая Артель - Подлесный» - 4,3 км | Объект дорожного строительства | Бессоновский сельсовет | 2015-2025 |
|  |  |  | Реконструкция мостов на р.Сура восточнее с.Бессоновка и с.Грабово | Объект дорожного строительства | Бессоновский сельсовет |  |
|  |  | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Бессоновского сельсовета | Строительство реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений значения | Мероприятия по развитию сети дорог поселения | Бессоновский сельсовет | 2021 - 2035 |
| 3. | Вазерский сельсовет Бессоновского района | СТП Бессоновского района | Придорожный сервис | Транспортная инфраструктура | по автодороге «Пенза - Саранск» АЗС на территории Вазерского сельсовета | 2015-2025 |
|  |  | Генеральный план Вазерского сельсовета, Положение к генплану | Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием | Транспортная инфраструктура | Вазерский сельсовет | 2016 -2035 |
|  |  |  | Создание конкурентно-способной, широко-развитой системы придорожного сервиса | Транспортная инфраструктура | На территориях, примыкающих к дорогам федерального и регионального значения. | 2016 -2035 |
| 4. | Грабовский сельсовет Бессоновского района | Генеральный план, | В границах населенных пунктов строительство автомобильных дорог с твердым покрытием | Транспортная инфраструктура | Грабовский сельсовет | 2016 -2035 |
|  |  | СТП Бессоновского района | Реконструкция мостов на р.Сура | Объекты транспортной инфраструктуры | восточнее с.Бессоновка и с.Грабово | 2015-2025 |
| 10. | Чемодановский сельсовет Бессоновского района | Генеральный план Чемодановского сельсовета | Транспортная развязка в разных уровнях | Транспортная инфраструктура | Северная граница Чемодановского сельсовета, М5 | 2016 -2035 |

    - Трубопроводный транспорт

Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы

Через территорию района проходят трассы магистральных нефтепроводов:

- в юго-восточной части района, южнее автодороги «М-5-» Урал», проходит магистральный нефтепровод «Дружба» (две нитки диаметром 1020 мм и 1220 мм, протяженность 15 км);

- в западной части района с юга на север проходит подземный магистральный нефтепровод, ответвление от нефтепровода «Дружба» наг. Саранск (диаметр трубы 219 мм, протяженность 26,5 км).

Перечень магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, планируемых для размещения в соответствии с Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями), приведены в таблицах 5.1.1-1 и 5.1.1-2.

Таблица 5.1.1-1. Перечень магистральных нефтепроводов, планируемых для размещения на территории Бессоновского района

| Наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта | Основное назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Магистральный нефтепровод «Куйбышев - Унеча-2». Строительство обхода г. Пензы | Пензенская область, Мокшанский район, сельское поселение Юровский сельсовет, сельское поселение Рамзайский сельсовет; Бессоновский район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, сельское поселение Степановский сельсовет, сельское поселение Полеологовский сельсовет, сельское поселение Грабовский сельсовет, сельское поселение Сосновский сельсовет Городищенский район, сельское поселение Русско-Ишимский сельсовет, сельское поселение Канаевский сельсовет | пропускная способность 74 млн. тонн в год | транспортировка нефти |
| Строительство нефтеперекачивающей станции « Пенза-2» | Пензенская область, Бессоновский район, Сосновский сельсовет | пропускная способность 74 млн. тонн в год | транспортировка нефти |

Таблица 5.1.1-2. Перечень магистральных нефтепродуктопроводов, планируемых для размещения

| Наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта | Основное назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Магистральный нефтепродуктопровод «Уфа - Западное направление». Строительство обхода г. Пензы. 1-й этап | Пензенская область, Мокшанский район, сельское поселение Рамзайский сельсовет, сельское поселение Юровский сельсовет; Бессоновский район, сельское поселение Бессоновский сельсовет, сельское поселение Степановский сельсовет, сельское поселение Полеологовский сельсовет, сельское поселение Грабовский сельсовет, сельское поселение Сосновский сельсовет; Городищенский район, сельское поселение Русско-Ишимский сельсовет, сельское поселение Канаевский сельсовет; городской округ город Пенза | пропускная способность 10,5 млн. тонн в год | транспортировка нефтепродукта |
| Линейная производственно-диспетчерская станция «Пенза». Строительство. 2 этап | Пензенская область, Бессоновский район, Сосновский сельсовет | пропускная способность 10,5 млн. тонн | транспортировка нефтепродукта |

Магистральные газопроводы

Магистральные газопроводы на территории Пензенской области выступают в качестве основного обеспечения для газификации населенных пунктов региона.

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями), к магистральным газопроводам, планируемым для размещения на территории Пензенской области,  относится расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Проектный объем транспортировки газа до 63 млрд. куб. метров в год. Местоположение объекта в Бессоновском районе – территория Полеологовского сельсовета.

  - Инженерная система

    - Энергоснабжение

Все населенные пункты района электрифицированы. Энергообеспечение населения, предприятий жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Бессоновского района обеспечивают 10 электроподстанций: ПС-110 кВ «Бессоновка», ПС-110 кВ «Вазерки», ПС-110 кВ «Грабово»; ПС 35/10 кВ «Бакшеевка», ПС 35/10 кВ «ПТФ», ПС 35/10 кВ «Лопуховка», ПС 35/10 кВ «Васильевка», ПС 35/10 кВ «Степановка», ПС 35/10 кВ «Шелдаис».

От ПС электроснабжение осуществляется через понижающие трансформаторные подстанции (ТП) на напряжении 10/4кв, которые обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственные центры сельских поселений.  Трансформаторных подстанций на территории Бессоновского района 622 шт., из них 227 подстанций мощностью 29080 кВт, 395 подстанций мощностью 87942 кВт. Средний возраст электрооборудования 18 лет. Энергопотребление района – 729131,2 кВт.

Протяженность электролиний в районе 1578 км, в том числе линии электропередач высокого напряжения (35 кв-500 кВ) – 279,1 км; линии электропередач среднего напряжения (10 кВ) - 610 км; линии электропередач низкого напряжения (0,4 кВ) - 689 км.

Подстанция 110/10 кВ – «Бессоновка»  подверглась глубокой реконструкции. В течение двух лет на подстанции произведена замена всего электрооборудования без отключения потребителей. Подрядными организациями установлены два новых трансформатора мощностью 16000 кВА каждый взамен устаревших двух по 6300 кВА.

Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Бессоновка»  повышает надежность электроснабжения несколько десятков тысяч жителей Бессоновского района и расположенных здесь производственных предприятий. Кроме того, с вводом в эксплуатацию данного объекта у энергетиков появятся дополнительные мощности для подключения потребителей к электрическим сетям филиала «Пензаэнерго» .

Таблица 5.2.1-1. Перечень подстанций с установленной мощностью трансформаторного оборудования

| № п.п . | Наименование ПС | Uном, кВ | Sном, МВА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т(АТ) №1 | Т(АТ) №2 | Т(АТ) №3 | Т(АТ) №4 | ∑, МВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ПС 110 кВ Бессоновка | 110 | 16 | 16 |  |  | 32 |
| 2 | ПС 110 кВ Вазерки | 110 | 6,3 | 6,3 |  |  | 12,6 |
| 3 | ПС 110 кВ Грабово тяговая | 110 | 15 | 15 |  |  | 30 |
| 4 | ПС 110 кВ Кижеватово | 110 | 40 | 40 |  |  | 80 |

Рисунок 5.2.1-1. Схема размещения электроподстанций ПС 110кВ Бессоновского района

Таблица 5.2.1-2. Перечень воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше

| № п.п. |  | Наименование ЛЭП |  | Тип ЛЭП | Uном, кВ | Длина, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | ВЛ 110 кВ Бессоновка - Лунино С/Х | ВЛ | 110 | 35,619 |
| 2 |  | ВЛ 110 кВ Грабово тяговая - Вазерки | ВЛ | 110 | 14,6 |
| 3 |  | ВЛ 110 кВ Кижеватово - ГПП-3 II цепь | ВЛ | 110 | 8 |
| 4 |  | ВЛ 110 кВ Кижеватово - Леонидовка тяговая | ВЛ | 110 | 8,3 |
| 5 |  | ВЛ 110 кВ Кижеватово - Селикса тяговая | ВЛ | 110 | 8,6 |
| 6 |  | ВЛ 110 кВ Кижеватово - Сурск с отпайкой на ПС Канаевка тяговая | ВЛ | 110 | 33,38 |
| 7 |  | ВЛ 110 кВ Кижеватово - УХО | ВЛ | 110 | 16,8 |
| 8 |  | ВЛ 110 кВ Кижеватово - Шнаево тяговая | ВЛ | 110 | 14,9 |

Таблица 5.2.1-3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения в области энергетики

| Вид объекта* | Наименование объекта | Назначение объекта | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Линии электропередачи 35 кВ | Строительство линий электропередачи к мусороперерабатывающему заводу и полигону отходов производства и потребления в Степановском сельсовете Бессоновского района Пензенской области | Обеспечение потребителей надежным энергоснабжением и качеством электрической энергии на территории Пензенской области | Планируемый к размещению |
| Электрическая подстанция 35 кВ | Строительство подстанции мощностью 35 кВ для электроснабжения мусороперерабатывающего завода и полигона отходов производства и потребления в Степановском сельсовете Бессоновского района Пензенской области | Обеспечение потребителей надежным энергоснабжением и качеством электрической энергии на территории Пензенской области | Планируемый к размещению |

Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах в 2019 году составила 637,8 кВт.час на одного проживающего. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения в 2019 г. составила 99,1 кВт.час.  Учет потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах осуществляется по установленным приборам учета в квартирах собственников жилья, что способствует снижению потребления электрической энергии.

Все населенные пункты Бессоновского района подключены к централизованной системе электроснабжения. Проблем электроснабжения населенных пунктов не выявлено. Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового ремонта. Существенного увеличения потребления электрической энергии не прогнозируется.

Предлагается снизить износ объектов; повысить энергоэффективность отрасли.  В рамках разработки генпланов поселений могут быть уточнены потребности в строительстве ВЛ-10 и 0,4 кВ к участкам индивидуальной застройки и объектам социального обеспечения. Сохраняется потребность в строительстве новых ТП для реализации крупных инвестиционных проектов.

    - Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением в Бессоновском районе обеспечены в основном государственные и муниципальные учреждения, это котельные медицинских и общеобразовательных учреждений, а также системы ЖКХ. Население централизованным теплоснабжением обеспечено в малом объеме, в основном установлены бытовые газовые котлы.

На территории района расположено 112 котельных мощностью более 100 кВт и 138 топочных, из них в муниципальной собственности находятся 27 котельных и 16 топочных.

Протяженность муниципальных тепловых сетей 36,3 км.

Информация о теплоснабжающих организациях Бессоновского района представлена в таблице 5.2.2-1

Таблица 5.2.2-1. Теплоснабжающие организации Бессоновского района

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес | тип топлива | Годовая выработка т/энергии тыс. Гкал/ год | Сведения по основному оборудованию |  |  | Общая площадь отапливаемых помещений, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | марка котлов | кол-во шт. | установленная мощ-ть Гкал/ч |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | жилфонд | объекты соц.сферы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МЭУ Бессоновского района, Котельная АКЦ | с.Бессоновка, ул.Коммунистическая 2А | газ | 1,03 | КВА-1.0Гн | 2 | 1,72 | 3754 | ---- | 3754 |
| 2 | МЭУ Бессоновского района, Котельная Бассейна | с.Бессоновка, ул.Садовая 67А | газ | 3,97 | ELLPREX-420 | 1 | 3,946 | 15273 | ---- | 15273 |
|  |  |  |  |  | ELLPREX-290 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ELLPREX-970 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | МЭУ Бессоновского района, Котельная ДК, | с.Бессоновка, ул.Центральная 249 | газ | 0,3 | Хопёр-100 | 2 | 0,162 | 1173 | ---- | 1173 |
| 4 | МЭУ Бессоновского района, Котельная д/сад « Колосок» | с.Бессоновка, ул.Кирова 20А | газ | 0,07 | Хопёр-100 | 2 | 0,162 | 551 | ---- | 551 |
| 5 | МЭУ Бессоновского района, Котельная МСШ | с.Грабово, ул.Советская 160» К» | газ | 0,59 | КВа-1.0Гн | 2 | 1,72 | 2051 | ---- | 2051 |
| 6 | МЭУ Бессоновского района, Кот.больницы и д/сада | с.Грабово, ул.Ново-Западная 15К | газ | 0,57 | Unikal Modal 233 | 2 | 0,4 | 1717 | ---- | 1717 |
| 7 | МЭУ Бессоновского района, Котельная школы №2 | с.Грабово, ул.Лесная 31/2 | газ | 0,85 | ELLPREX-340 | 2 | 0,584 | 4100 | ---- | 4100 |
| 8 | МЭУ Бессоновского района, Котельная школы | с.Чертково, ул.Центральная 45» К» | газ | 0,1 | Хопёр-100 | 2 | 0,162 | 467 | ---- | 467 |
| 9 | МЭУ Бессоновского района, Котельная школы | с.Пыркино, ул.Центральная 160Б | газ | 0,53 | Ква-0.8 | 2 | 1,38 | 1671 | ---- | 1671 |
| 10 | МЭУ Бессоновского района, Котельная школы | с.Полеологово, ул.Колхозная 4» А» | газ | 0,31 | Хопёр-100 | 3 | 0,243 | 1747 | ---- | 1747 |
| 11 | МЭУ Бессоновского района, Котельная школы | с.Блохино, ул.Комсомольская 22Б | газ | 0,75 | Ква-0.8 | 2 | 1,38 | 1573 | ---- | 1573 |
| 12 | МЭУ Бессоновского района, Котельная школы | с.Пазелки, ул.Интернациональная 3А | газ | 0,37 | Хопёр-100 | 2 | 0,162 | 1873 | ---- | 1873 |
| 13 | МЭУ Бессоновского района, Котельная д/сада | с.Степановка, ул.Дорожная 45Г | газ | 0,84 | КЧМ-5 (9секц.) | 4 | 0,332 | 2601 | ---- | 2601 |
| 14 | МЭУ Бессоновского района, Котельная школы | с.Степановка, ул.Дорожная 45Г | газ | 0,39 | КЧМ-5 (7секц) | 2 | 0,126 | 2000 | ---- | 2000 |
| 15 | МЭУ Бессоновского района, Котельная школы | с.Сосновка, ул.Центральная 118А | газ | 1,28 | Универсал-6 | 4 | 2,7 | 4395 | ---- | 4395 |
| 16 | МЭУ Бессоновского района, Котельная ДК | с.Сосновка, ул.Дорожная 16А | газ | 0,3 | Хопёр-100 | 2 | 0,162 | 1680 | ---- | 1680 |
| 17 | МЭУ Бессоновского района, Котельная школы | с.Кижеватово, ул.Большая дорога 91Д п.1 | газ | 0,66 | КВа-1.0Гн | 2 | 1,72 | 3453 | ---- | 3453 |
| 18 | МЭУ Бессоновского района, Котельная школы | с.Александровка, ул.Центральная 6 | газ | 0,34 | КЧМ -5К-70 -8сек | 3 | 0,219 | 1176 | ---- | 1176 |
| 19 | МЭУ Бессоновского района, Котельная д/сада | с.Чемодановка, ул.Дорожная 33/1 | газ | 0,04 | КОВ-25 СТПВ | 2 | 0,043 | 214 | ---- | 214 |
| 20 | МЭУ Бессоновского района, Котельная Школы | с.Ухтинка, ул.Южная 1Г | газ | 0,16 | PROTHERM 50KLO | 2 | 0,076 | 535 | ---- | 535 |
| 21 | МЭУ Бессоновского района, Котельная адм. здания МЭУ | с.Бессоновка, ул.Армейская 41 | газ | 0,16 | ARDERIA ESR-2,25 FFCD | 3 | 0,075 | 745 | ---- | 745 |
| 22 | МУП « Жилсервис» | с. Вазерки | газ | 3,957 | КСВа-2,5 | 2 | 4,3 | 22178 | 15398 | 6419 |
| 23 | МУП « Исток» | с. Бессоновка | газ | 1,6 | КСВа | 2 | 0,63 | 42006 | 6700 | 2355 |
| 24 | МКП Кижеватовское | с. Кижеватово | газ | 4,05 | Факел | 3 | 0,8 | 131578 | 20912 | 110666 |
| 25 | ООО « Тепловдолм» | с. Чемодановка | газ | 5,049 | ЭНТРОРОС | 3 | 7,54 | 88770,32 | 73970,9 | 12185,22 |

Теплоснабжение, в том числе централизованное и децентрализованное, обеспечивается действующей договорной системой и системой расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования следующими организациями: МЭУ Бессоновского района, МУП Бессоновского сельсовета «Исток».

Теплоснабжение индивидуальных домовладений зависит от степени газификации населенных пунктов. В газифицированных населенных пунктах теплоснабжение осуществляется автономно от индивидуальных поквартирных теплогенераторов (индивидуальных газовых котлов), вид топлива - природный газ. В негазифицированных населенных пунктах теплообеспечение печное, вид топлива – уголь, дрова.

В Программах комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельсоветов Бессоновского района Пензенской области на 2016 – 2035 годы отсутствуют Программы развития системы теплоснабжения.

Ввиду отсутствия планов в области строительства объектов–потребителей тепловой энергии (от централизованных систем теплоснабжения) спрос и перспективные нагрузки по потреблению услуг теплоснабжения на расчетный период принято сохранить на текущем уровне.

В системе теплоснабжения района на перспективу рекомендуется наметить следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация существующих котельных и тепловых сетей с заменой устаревшего и изношенного оборудования с низким КПД на более эффективное энергосберегающее оборудование;

- ликвидация мелких устаревших котельных и замена их на модульные мини котельные;

- перевод жилого фонда на автономное отопление от индивидуальных и поквартирных теплогенераторов на газовом топливе;

- повсеместная установка в жилом и общественном фонде приборов учёта тепла.

Данные вопросы не относятся к ведению муниципального района и должны быть подробно рассмотрены на стадии разработки генпланов поселений. Предложения по совершенствованию систем теплоснабжения в населенных пунктах Бессоновского района Пензенской области представлены в таблице 5.2.2-2

Таблица 5.2.2-2. Предложения по совершенствованию систем теплоснабжения в населенных пунктах Бессоновского района Пензенской области

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Наименование, адрес котельной | Установленная мощность котлов, Гкал/час | Предложения по котельным |  |  |  |  |  |  |  | Предложения по тепловым сетям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реконструкция (модернизация) с заменой оборудования |  |  |  | Строительство новой котельной |  |  |  | Модернизация с применением современных материалов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наимено вание оборудования, мощность котлов, Гкал/час |  | Ориенти ровочная стоимость, тыс. руб. |  | Мощно сть Гкал/час |  | Ориентир. стоимость, тыс. руб. |  | Диа метр, мм |  | Протяженно сть, м |  | Ориен тир. стоимость, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Бессоновка | котельная АКЦ с. Бессоновка, ул.Коммунистическая, 2А | 1,72 | - |  | - |  | 1000 |  | 7500 |  | 57 |  | 1248 |  | 1250 |  |
|  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Вазерки | ул. Новая д.4А | 2 котла *2,15 | КСВА - 2,5 мощность 2,15 Гкалл |  | 2500 |  |  |  |  |  | 100 |  | 1000 |  | 500 |  |
| 3 | с.Кижеватово | ул. Молодежная д.34/1в | 3 котла * 3 | Замена 3-х котлов LAVART мощность 2,15 Гкалл |  | 4500 |  | - |  | - |  | 76 -109 |  | 1000 |  | 1000 |  |
| 4 | с. Грабово | котельная МСШ с. Грабово, ул. Советская, 160 К | 1,72 | - |  | - |  | 600 |  | 7000 |  | - |  | - |  | - |  |
| 5 | с. Пыркино | котельная школы с. Пыркино, ул. Центральная, 160 Б | 1,38 | - |  | - |  | 600 |  | 7000 |  | 89 |  | 890 |  | 890 |  |
| 6 | с. Блохино | котельная школы с. Блохино, ул. Комсомольская, 22 Б | 1,38 | - |  | - |  | - |  | - |  | 89 |  | 1510 |  | 1510 |  |
|  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Степановка | котельная школыи д/с с.Степановка, ул. Дорожная, 45 Г | 0,458 | - |  | - |  | 1000 |  | 7500 |  | 70 |  | 1128 |  | 1128 |  |

    - Газоснабжение

Газоснабжение Бессоновского района осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ потребителям района подается по распределительным газопроводам ОАО «Пензагазификация». По территории района проходит магистральный газопровод «Саратов – Н. Новгород», от него проложены газопроводы – отводы на АГРС «Полеологово», «Ухтинка», «Чемодановка». В районе газифицировано 70% населенных пунктов. Количество АГРС – 3шт, ГРП – 35 шт., ШРП- 169 шт., ГРУ- 24 шт. Средний возраст оборудования 12 лет, давление газа в трубах 6 кг, диаметр труб высокого давления 325 – 57 мм.

Протяженность газовых сетей в районе на настоящий момент составляет 797 км, в том числе: магистральный высокого давления – 4,5 км; газопроводы высокое давление - 245 км; газопроводы среднего давления – 2,1 км; газопроводы низкого давления - 545,4 км. Фактическое потребление газа 616,2 тыс. м³.

Информация о газификации и объектах газоснабжения представлена в таблице 5.2.3-1

Таблица 5.2.3-1. Газификация населенных пунктов Бессоновского района

| № п.п | Наименование | с полной газификацией | не газифицированы | Общая протяженность газопроводов, всего (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Александровский с/с |  |  | 5,5 |
|  | д.Александровка | + |  |  |
|  | д.Сергеевка | + |  |  |
| 2 | Бессоновский с/с |  |  | 67,6 |
|  | с. Бессоновка | + |  |  |
|  | с. Ухтинка | + |  |  |
|  | п. Десятая Артель | + |  |  |
|  | п. Подлесный | + |  |  |
|  | п. Новая Жизнь | + |  |  |
|  | с. Мастиновка | + |  |  |
|  | п. Колос |  | + |  |
|  | п. Николаевка |  | + |  |
|  | д. Бардинка |  | + |  |
| 3 | Вазерский с/с |  |  | 11,2 |
|  | с.Вазерки | + |  |  |
| 4 | Грабовский с/с |  |  | 56,12 |
|  | с.Грабово | + |  |  |
|  | п.Ера |  | + |  |
|  | с.Степное Смагино |  | + |  |
|  | с.Чертково | + |  |  |
| 5 | Кижеватовский с/с |  |  | 1,7 |
|  | с.Кижеватово | + |  |  |
|  | п.Полевой | + |  |  |
| 6 | Полеологовский с/с |  |  | 8,7 |
|  | д.Анновка |  | + |  |
|  | с.Блохино | + |  |  |
|  | с. Кроптово | + |  |  |
|  | с.Степное Полеологово | + |  |  |
| 7 | Проказнинский с/с |  |  | 3,95 |
|  | п.Вазерское Лесничество |  | + |  |
|  | н.п.Детский Санаторий |  | + |  |
|  | п.Заводской |  | + |  |
|  | с.Проказна | + |  |  |
|  | с.Пыркино | + |  |  |
| 8 | Степановский с/с |  |  | 20,0 |
|  | с.Бакшеевка | + |  |  |
|  | с.Степановка | + |  |  |
|  | с.Трофимовка | + |  |  |
| 9 | Сосновский с/с |  |  | 17,3 |
|  | д.Александровка | + |  |  |
|  | д.Васильевка |  | + |  |
|  | с.Лопуховка | + |  |  |
|  | д.Никольское |  | + |  |
|  | с.Пазелки | + |  |  |
|  | с.Сосновка |  | + |  |
| 10 | Чемодановский с/с |  |  | 21,4 |
|  | с.Лопатки | + |  |  |
|  | с.Чемодановка | + |  |  |
|  | Итого: |  |  | 213,5 |

В Программах комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельсоветов Бессоновского района Пензенской области на 2016 – 2035 годы программы развития системы газоснабжения повсеместно отсутствуют.

Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019-2023 годы» (в ред. распоряжений Правительства Пензенской области от 11.09.2020 № 421-рП, от 30.11.2020 № 571-рП) планирует по Бессоновскому муниципальному району проектно-изыскательские работы по строительству газопровода высокого давления д 325 мм для закольцовки ГРС Блохино (Вазерская) ГРС-4, ответственный исполнитель АО «Газпром газораспределение Пенза».

Проблемой в области централизованной системы газоснабжения Бессоновского района является отсутствие газификации 12 населенных пунктов. Баланс потребления услуг газоснабжения на период расчетного срока прогнозируется на уровне существующих показателей. Возможно увеличение потребления в случае реализации крупных инвестиционных проектов.

Предлагается увеличение обеспеченности услугой газоснабжения; снижение ветхости объектов; повышение энергоэффективности отрасли, строительство отводов газопровода и ГРП (по мере необходимости) к участкам нового жилищного строительства с применением ресурсосберегающего оборудования, в том числе применение полиэтиленовых труб при новом строительстве и реконструкции газопроводов. Диаметры и протяженности сетей, мощность и количество объектов газоснабжения необходимо установить на стадии подготовки рабочей документации.

    - Водоснабжение и водоотведение

Система водоснабжения

Водоснабжение населения Бессоновского района осуществляется водопроводом и шахтными колодцами. По состоянию на 01.07.2017 количество артезианских скважин по району составляет 67 штук, водонапорных башен «Рожновского» 56 штук. Протяженность водопроводных сетей 315,3 км.

Основными источниками водоснабжения являются Подлесновское, Вядское и Лунинское месторождения подземных вод. Общее количество водозабора составляет 2,28 млн. м³ в год.Запасы и использование поверхностных вод осуществляют:ОАО «ЗаводГрАЗ» (р.Сура);Грабовский психоневрологический интернат (р.Сура);Пензенский ГУЭМС Васильевская МОС (р. Отвель).

Сведения о водопроводных сетях муниципальных образований Бессоновского района приведены в таблицах 5.2.4-1, 5.2.4-2.

Таблица 2.4-1. Сведения о водопроводных сетях муниципальных образований

Бессоновского района

| №№ п/п | Наименование муниципального района | Централизованное водоснабжение | Централизованная канализация | Общая протяженность объектов водоснабжения, всего (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Александровский с/с |  |  | 10,2 |
|  | д.Александровка | + |  |  |
|  | д.Сергеевка | + |  |  |
| 2 | Бессоновский с/с |  |  | 87,0 |
|  | с. Бессоновка | + | + |  |
|  | с. Ухтинка | + |  |  |
|  | п. Десятая Артель |  |  |  |
|  | п. Подлесный | + |  |  |
|  | п. Новая Жизнь |  |  |  |
|  | с. Мастиновка |  |  |  |
|  | п. Колос |  |  |  |
|  | п. Николаевка |  |  |  |
|  | д. Бардинка |  |  |  |
| 3 | Вазерский с/с |  |  | 27,0 |
|  | с.Вазерки | + | + |  |
| 4 | Грабовский с/с |  |  | 64,1 |
|  | с.Грабово | + | + |  |
|  | п.Ера |  |  |  |
|  | с.Степное Смагино |  |  |  |
|  | с.Чертково | + |  |  |
| 5 | Кижеватовский с/с |  |  | 18,2 |
|  | с.Кижеватово | + | + |  |
|  | п.Полевой | + | + |  |
| 6 | Полеологовский с/с |  |  | 20,3 |
|  | д.Анновка |  |  |  |
|  | с.Блохино | + |  |  |
|  | с.Кроптово | + |  |  |
|  | с.Степное Полеологово | + |  |  |
| 7 | Проказнинский с/с |  |  | 11,5 |
|  | п.Вазерское Лесничество | + |  |  |
|  | н.п.Детский Санаторий | + | + |  |
|  | п.Заводской | + | + |  |
|  | с.Проказна | + | + |  |
|  | с.Пыркино | + | + |  |
| 8 | Степановский с/с |  |  | 17,3 |
|  | с.Бакшеевка | + | + |  |
|  | с.Степановка | + | + |  |
|  | с.Трофимовка | + | + |  |
| 9 | Сосновский с/с |  |  | 31,7 |
|  | д.Александровка | + | + |  |
|  | д.Васильевка | + | + |  |
|  | с.Лопуховка | + | + |  |
|  | д.Никольское | + | + |  |
|  | с.Пазелки | + | + |  |
|  | с.Сосновка | + | + |  |
| 10 | Чемодановский с/с |  |  | 28,0 |
|  | с.Лопатки | + | + |  |
|  | с.Чемодановка | + | + |  |
|  | Итого: |  |  | 315,3 |

Таблица 5.2.4-2. Характеристика водопроводных сетей муниципальных образований Бессоновского района

| № п.п. | Наименование муниципального района | Протяженность, м / диаметр, мм | Материал исполнения | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Александровский с/с |  |  |  |
|  | д.Александровка | 7380 / 110 | полиэтилен | 1990 |
|  | д.Сергеевка | 2850 / 110 | полиэтилен | 1990 |
| 2 | Бессоновский с/с |  |  |  |
|  | с. Бессоновка | 79700 | ПЭ 80 | 1985-2013 |
|  | с. Ухтинка | 4500 | ПЭ 80 | 1985 |
|  | п. Подлесный | 5500 | ПЭ80 | 2005 |
| 3 | Вазерский с/с |  |  |  |
|  | с.Вазерки | 21301,7/100 | полиэтилен | 2006-2011 |
| 4 | Грабовский с/с |  |  |  |
|  | с.Грабово | 57 805,86 /110 | Металл, полиэтилен | 1960-1992 |
|  | с.Чертково | 6286/ 110 | полиэтилен | - |
| 5 | Кижеватовский с/с |  |  |  |
|  | с.Кижеватово | 18197/110,160 мм | Металл, полиэтилен | 1986, 2000 |
| 6 | Полеологовский с/с |  |  |  |
|  | с.Блохино | 7185,7/63-200мм | чугун, асбестоцемент, полиэтилен | 1969 |
|  | с.Кроптово | 4757,4 / 89-120 мм | чугун, асбестоцемент, полиэтилен | 1977 |
|  | с.Степное Полеологово | 8311,1/63-110 мм | полиэтилен | 1977 |
| 7 | Проказнинский с/с |  |  |  |
|  | с.Проказна | 11495/100-110мм | полипропилен | 1986-20014 |
| 8 | Степановский с/с |  |  |  |
|  | с.Степановка | 1000 | сталь | 1986 |
| 9 | Сосновский с/с |  |  |  |
|  | д.Александровка | 750 м | полиэтилен | Нет данных |
|  | д.Васильевка | 5200 м | полиэтилен | Нет данных |
|  | с.Лопуховка | 4235 м | полиэтилен | Нет данных |
|  | д.Никольское | 1221 м | полиэтилен | Нет данных |
|  | с.Пазелки | 11220 м | металл, полиэтилен | Нет данных |
|  | с.Сосновка | 14227 м | металл, полиэтилен | Нет данных |
| 10 | Чемодановский с/с |  |  |  |
|  | с.Чемодановка | 25514/100 | стальная | Нет данных |

Система водоотведения

Протяженность канализационных сетей в районе составляет 48,9 км, износ сетей более 70%. Объем сточных вод 1,2 тыс.куб.м/ сутки.

Сведения о существующих сооружениях и сетях канализации Бессоновского района представлены в таблице 5.2.4-3

Таблица5.2.4-3. Существующие сооружения и сети канализации Бессоновского района

| Наименование населенного пункта | Наличие ОСК |  |  | Наличие НСК, шт.Мощность куб.м/сут. паспорт/факт |  | НСК износ, % |  | Протяж. сетей, км |  | Диаметр труб, мм |  | Износ сетей, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очистка стоков | Мощность куб. м/сут. паспорт/факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| с.Бессоновка | 2/ биологическая | 700/200 | 4/2000/1500 |  | 80 |  | 12,0 |  | 350 |  | 70 |  |
| с.Грабово | 1/ биологическая | 200/200 | - |  | - |  | 3,5 |  | 250 |  | 70 |  |
| с.Вазерки | 1/ биологическая | 1000/60 | 2/1000/60 |  | 85 |  | 14,0 |  | 200–3км 150–11км |  | 85 |  |
| с.Кижеватово | 2/ механическая | 2400/1400 | 1/2400/ не раб. |  | 70 |  | 6,2 |  | 160-5,5км 200-0,7км |  | 60 |  |
| с.Степановка | - | - | 1/112/79 |  | 60 |  | 3,2 |  | 160-0,7км 200-2,5км |  | 70 |  |
| с.Чемодановка | 1/ биологическая | 2400/1000 | 4/2000/1000 |  | 95 |  | 10 |  | 160-4км 200-6км |  | 75 |  |
| Итого: | 7 |  | 12 |  | 80 |  | 48,9 |  |  |  | 70 |  |

Основными техническими и технологическими проблемами состояния систем водоснабжения и водоотведения являются изношенность сетей. Состояние организаций, обслуживающих системыцентрализованного водоснабжения и водоотведения, обеспеченность необходимых объемов ремонта и развития систем характеризуется недостаточным финансированием, недостаточным процентом сборов за потребленные ресурсы, неудовлетворительным состоянием материально-технической базы.

Вопросы водоснабжения и водоотведения не относятся к ведению муниципального района и должны быть подробно рассмотрены на стадии разработки генпланов поселений.

Проектом рекомендуется:

- устройство поливочных водопроводов в селах, как решение проблемы более экономичного расходования питьевой воды из подземных источников;

- проведение своевременных и качественных планово-предупредительных ремонтов систем водоснабжения, а также работ по их модернизации с заменой устаревшего технологического оборудования;

- своевременное и качественное хлорирование водозаборных скважин, водопроводных сетей после замены насосов, ликвидации аварийных ситуаций, планово-предупредительных ремонтов, при неудовлетворительных анализах питьевой воды;

- своевременное ограждение скважин (ЗСО 1-го пояса), ремонт ограждений зон строгой санитарной охраны водозаборов, обеспечение правильного и безопасного режима их эксплуатации;

- доочистка и доведение качества воды до питьевого состояния потребителями, всоответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.2580-10 «Изменения №2 кСанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические тре6бования качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»;

- на территориях, отведенных генеральными планами под малоэтажную и блокированную жилую застройку, должно предусматриваться устройство локальных очистных сооружений, располагаемых в границах земельных участков, при условии, что расход стоков не превысит 3 м3/сут., что будет соответствовать требованиям нормативно-технической документации и санитарным правилам.

Предполагаемые результаты «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Бессоновскийрайон» до 2035 года» в сфере инженерно-коммунальной инфраструктуры представлены в таблице 5.2.4-4

Таблица 5.2.4-4. Ожидаемые результаты Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Бессоновский района до 2035 года

| Структурное подразделение, ответственное за показатели | Целевые показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Инженерно-коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Доля реконструированных объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, от общего их количества, % | 5 | 10 | 15 | 20 |

    - Связь

Бессоновский район имеет развитую сеть по предоставлению услуг связи. В настоящее время населению и организациям района предоставляют следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; коммутируемый и выделенный доступ в сети Интернет. Основные операторы, предоставляющие услуги фиксированной телефонной связи: ОАО «Ростелеком».

Имеется сотовая связь Билайн, Мегафон, МТС.

Охват населения телевизионным и радиовещанием 100%.   Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории района является Управление федеральной почтовой связи Пензенской области (УФПС), которая динамично развивается, в настоящее время в районе имеется 20 отделений почтовой связи. Наличие объектов сети почтовой связи позволяет предоставлять населению не только весь комплекс традиционных почтовых услуг по оформлению и доставке почтовых отправлений и подписных изданий, доставке и выплате пенсий, но и по приему платежей за коммунальные услуги, реализации товаров народного потребления, оказание услуг Кибер – почта, различные банковские операции.

Линии и сооружения связи и линий и сооружений радиофикации, проходящие по территории Бессоновского района представлены в таблице 5.2.5-1.

Таблица 5.2.5-1. Линии и сооружения связи и линий и сооружений радиофикации, проходящие по территории Бессоновского района

| № п.п. | Наименование объекта | Адрес объекта | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ВОЛС объекта «Строительство участка нефтепровода «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» Обход г. Пенза. Технологическая связь. | Пензенская область, Бессоновский район, Городищенский район | Новое строительство. 1этап |
| 2 | Линейно-кабельное сооружение связи « Волоконно-оптическая линия связи системы производственно-технологической связи участка нефтепровода « Дружба» Самара-Никольское-Брянск-граница Республики Беларусь | Проходит по территории Бессоновского района | Существующее |
| 3 | ВОЛС « Строительство внутризоновой ВОЛС LWF03RUPNZ100003 в Пензенской области на направлении г. Пенза(RUS5856MS1)- г. Кузнецк(RUS5856049) и отводов от нее к Базовым станциям по адресу: Бессоновский район» | Проходит по территории Бессоновского района | Существующее |
| 4 | Волп К708 М13(05004-1/3) – м13 (1/3-2/3) ОК-16 т.3, F -89,884 км | Проходит по территории Бессоновского района | Существующее |
| 5 | Линейно-кабельное сооружение ВОЛС « Пенза-Саранск-Ульяновск» ОАО « МегаФон» | Проходит по территории Бессоновского района | Новое строительство. 1 очередь |
| 6 | Кабель связи ПАО « Ростелеком» « Магистральная кабельная линия абонентского доступа СЗО» | Пензенская область Бессоновский р-н, Чертково с, Центральная ул. 44 | Существующее |
| 7 | Внутризоновая кабельная линия Пенза-Мокшан | Проходит по территории Бессоновского района | Существующее |
| 8 | Магистральная кабельная линия связи ПАО « МегаФон» | Пенза, ул. Металлистов, 7 - РМ3, р.п. Мокшан, Пензенской области. Проходит по территории Бессоновского района | Существующее |

Выводы по разделу 5

- Состояние дорожной сети Бессоновского района не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог не отвечает современным и перспективным требованиям. Параметры автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на ряде участков не соответствуют интенсивности движения по ним, практически отсутствует современное обслуживание пользователей дорог.

- Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин и низким коэффициентом сцепления.

- Актуальной является проблема транспортно-эксплуатационного состояния мостовых переходов и путепроводов. Наиболее распространенными дефектами железобетонных мостов являются:

- нарушение системы водоотвода, разрушение гидроизоляции и коррозия арматуры,

сколы бетона в напорных сечениях балок;

- трещины и разрушения, несовпадение диафрагм и искривление накладок;

- увеличение толщины покрытия проезжей части, что приводит к перегрузке мостов.

- Производственные мощности подрядных организаций в состоянии обеспечить строительство и ремонт автомобильных дорог согласно требованиям СНиП и ТУ. В большинстве подрядных организаций имеются центральные лаборатории, укомплектованные всем необходимым оборудованием и инструментом.

- Автобусная маршрутная сеть полностью удовлетворяет потребность населения в оказании услуг по перевозке пассажиров.

- Все населенные пункты Бессоновского района подключены к централизованной системе электроснабжения. Проблем электроснабжения населенных пунктов не выявлено. Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового ремонта. Существенного увеличения потребления электрической энергии не прогнозируется. Предлагается снизить износ объектов; повысить энергоэффективность отрасли.  В рамках разработки генпланов поселений могут быть уточнены потребности в строительстве ВЛ-10 и 0,4 кВ к участкам индивидуальной застройки и объектам социального обеспечения. Сохраняется потребность в строительстве новых ТП для реализации крупных инвестиционных проектов.

- В Программах комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельсоветов Бессоновского района Пензенской области на 2016 – 2035 годы отсутствуют мероприятия по развитию системы теплоснабжения. Ввиду отсутствия планов в области строительства объектов–потребителей тепловой энергии (от централизованных систем теплоснабжения) спрос и перспективные нагрузки по потреблению услуг теплоснабжения на расчетный период принято сохранить на текущем уровне. В системе теплоснабжения района на перспективу рекомендуется наметить следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация существующих котельных и тепловых сетей с заменой устаревшего и изношенного оборудования с низким КПД на более эффективное энергосберегающее оборудование;

- ликвидация мелких устаревших котельных и замена их на модульные мини котельные;

- перевод жилого фонда на автономное отопление от индивидуальных и поквартирных теплогенераторов на газовом топливе;

- повсеместная установка в жилом и общественном фонде приборов учёта тепла.

Данные вопросы не относятся к ведению муниципального района и должны быть подробно рассмотрены на стадии разработки генпланов поселений.

- По газоснабжению предлагается увеличение обеспеченности услугой газоснабжения; снижение ветхости объектов; повышение энергоэффективности отрасли, строительство отводов газопровода и ГРП (по мере необходимости) к участкам нового жилищного строительства с применением ресурсосберегающего оборудования, в том числе применение полиэтиленовых труб при новом строительстве и реконструкции газопроводов. Диаметры и протяженности сетей, мощность и количество объектов газоснабжения необходимо установить на стадии подготовки рабочей документации.

- Основными техническими и технологическими проблемами состояния систем водоснабжения и водоотведения Бессоновского района являются изношенность сетей. Состояние организаций, обслуживающих системы централизованного водоснабжения и водоотведения, обеспеченность необходимых объемов ремонта и развития систем характеризуется недостаточным финансированием, недостаточным процентом сборов за потребленные ресурсы, неудовлетворительным состоянием материально-технической базы.

- На основе проведенного анализа выявлено, что практически полный набор инженерных инфраструктур имеют села Бессоновка, Вазерки, Грабово, Кижеватово, Степановка. В 10 населенных пунктах района отсутствует газопровод: д. Бардинка, п. Колос, п. Новая Жизнь, п. Ера, д. Анновка, п. Заводской, н.п. Детский санаторий, п. Вазерское лесничество, с. Степное Смагино; в 15 населенных пунктах отсутствует водопровод. Централизованное теплоснабжение и канализация только в административных центрах сельсоветов, которое обслуживает школы, детские сады, ФАПы, Дома культуры, административные здания сельских администраций и жилые многоэтажные дома (таблица приведена ниже).

Обеспеченность населённых пунктов инженерной инфраструктурой

| Наименование муниципальных образований и населенных пунктов | Сетевой газ |  | Газовые котлы |  |  | Централизованное теплоснабжение | Централизованное водоснабжение |  | Электроснабжение |  | Централизованная канализация |  | Телефонизация |  | Радио |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1. Александровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Александровка | + |  | + |  |  | - | + |  | + |  | - |  | + |  | - |
| д. Сергеевка | + |  | + |  |  | - | + |  | + |  | - |  | + |  | - |
| 2. Бессоновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бессоновка | + |  | + |  |  | + | + |  | + |  | + |  | + |  | - |
| с. Ухтинка | + |  | + |  |  | + | + |  | + |  | - |  | + |  | - |
| с. Мастиновка | + |  | - |  |  | - | - |  | + |  | - |  | - |  | - |
| п. Подлесный | + |  | + |  |  | - | - |  | + |  | - |  | + |  | - |
| п. Десятая Артель | + |  | + |  |  | - | - |  | + |  | - |  | - |  | - |
| п. Новая Жизнь | - |  | - |  |  | - | - |  | + |  | - |  | + |  | - |
| п. Колос | - |  | - |  |  | - | - |  | + |  | - |  | - |  | - |
| д. Бардинка | - |  | - |  |  | - | - |  | + |  | - |  | - |  | - |
| д. Николаевка | - |  | - |  |  | - | - |  | + |  | - |  | - |  | - |
| 3. Вазерский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Вазерки | + |  | + |  |  | + | + |  | + |  | + |  | + |  | - |
| 4. Грабовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Грабово | + |  | + |  |  | + | + |  | + |  | + |  | + |  | - |
| п. Ера | - |  | - |  |  | - | - |  | + |  | - |  | - |  | - |
| с. Чертково | + |  | + |  |  | - | + |  | + |  | - |  | + |  | - |
| с. Степное Смагино | - |  | - - |  |  | - | - |  | + |  | - |  | - |  | - |
| 5. Кижеватовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кижеватово | + |  | + |  |  | + | + |  | + |  | + |  | + |  | - |
| п. Полевой | + |  | + |  |  | + | + |  | + |  | + |  | + |  | - |
| 6. Полеологовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Полеологово | + |  | + |  |  | - | + |  | + |  | - |  | + |  | + |
| с. Блохино | + |  | + |  |  | - | + |  | + |  | - |  | - |  | - |
| с. Кроптово | + |  | + |  |  | - | + |  | + |  | - |  | - |  | - |
| д. Анновка | - |  | - |  |  | - | - |  | + |  | - |  | - |  | - |
| 7. Проказнинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Пыркино | + |  | + |  |  | + | + |  | + |  | - |  | + |  | + |
| с. Проказна | + |  | + |  |  | - | - |  | + |  | - |  | + |  | - |
| п. Заводской | - |  | - |  |  | - | - |  | + |  | - |  | + |  | - |
| н.п. Детский санаторий | - |  | - |  |  | - | - |  | + |  | - |  | + |  | - |
| п.Вазерское лесничество | - |  | - |  |  | - | - |  | + |  | - |  | - |  | - |
| 8. Сосновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Сосновка | + |  | + |  |  | + | + |  | + |  | - |  | + |  | + |
| с. Лопуховка | + |  | + |  |  | - | + |  | + |  | - |  | + |  | - |
| с. Никольское | + |  | + |  |  | - | + |  | + |  | - |  | + |  | - |
| с. Пазелки | + |  | +- |  |  | - | + |  | + |  | - |  | + |  | - |
| д. Александровка | + |  | + |  |  | - | + |  | + |  | - |  | + |  | - |
| д. Васильевка | + |  | + |  |  | - | + |  | + |  | - |  | + |  | - |
| 9. Степановский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Степановка | + |  | + |  |  | + | + |  | + |  | + |  | + |  | - |
| с.Трофимовка | + |  | + |  |  | - | + |  | + |  | - |  | + |  | - |
| с.Бакшеевка | + |  | + |  |  | - | - |  | + |  | - |  | + |  | - |
| 10. Чемодановский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чемодановка |  | + |  | + | + |  |  | + |  | + |  | + |  | + | + |
| с. Лопатки |  | + |  | + | - |  |  | + |  | + |  | - |  | + | + |

6.Определение демографического потенциала Бессоновского района

Численность населения Бессоновского района на 01.01.2021 составила 48 561 человек. Длительное время динамика численности населения, в отличии от других районов области, была положительной. Однако последние два года наметилась отрицательная динамика численности населения. Пока она не обрела критический характер, тем не менее проблема требует особого внимания (таблица 6-1).

Таблица 6-1. Структура населения   Бессоновского района

| Показатели | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Численность населения на 01 января, чел. | 42908 | 46968 | 47630 | 48543 | 48666 | 48722 | 48561 | 47952 |
| в т.ч. городское, чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сельское, чел. | 42908 | 46968 | 47630 | 48543 | 48666 | 48722 | 48561 | 47952 |
| Число родившихся, чел. | 527 | 626 | 589 | 615 | 499 | 473 | 396 | 403 |
| Число умерших, чел. | 718 | 650 | 602 | 669 | 626 | 680 | 605 | 780 |
| Естественный прирост/ убыль населения, чел. |  | -24 | -13 | -54 | -127 | -207 | -209 | -377 |
| Коэффициент рождаемости, промилле | 11.6 | 13.2 | 12.2 | 12.7 | 10.2 | 9.7 | 8.2 | 8,3 |
| Коэффициент смертности, промилле | 15.8 | 13.7 | 12.5 | 13.8 | 12.9 | 14 | 12.5 | 16,1 |
| Коэффициент естественного прироста, промилле |  | -0.5 | -0.3 | -1.1 | -2.7 | -4.3 | -4.3 | -7,8 |
| Прибыло, чел. | 826 | 1955 | 1934 | 1423 | 1572 | 1710 | 1213 | 698 |
| Убыло, чел. | 522 | 1269 | 1008 | 1246 | 1389 | 1664 | 1613 | 1119 |
| Миграционный прирост/убыль населения, чел. | 304 | 686 | 926 | 177 | 183 | 46 | -400 | -421 |

Коэффициент рождаемости стабильно снижается, коэффициент смертности до 2020 года оставался более или менее стабильным, в 2020 году он увеличился, соответственно выросла естественная убыль населения. В сравнении со средними областными показателями коэффициент естественного прироста (убыли) населения Бессоновского района более благоприятный (в 2019 г.: -4,3 Бессоновский район, -6,1 Пензенская область).

Ситуация усугубляется возрастающим миграционным оттоком населения (таблица 6-1).За 2019 год механический прирост (убыль) населения Бессоновского района составил -400 человек: прибыло 1213 человек, а убыло 1613 человек. Внутрирегиональная миграция составила -227 человек, межрегиональная миграция составила -174 человека, международная миграция составила 1 человек. В 2020 году механический прирост (убыль) населения Бессоновского района составил -421 человек.

Половозрастная структура населения Бессоновского района в целом схожа с областной, однако, в районе доля людей младше 45 лет несколько выше, чем в области. Средний возраст населения Бессоновского района составляет 41,10 года, в том числе мужчин - 38,79 лет, женщин - 43,40 года. Тем не менее в ближайшее десятилетие следует ожидать значительного спада рождаемости и увеличения смертности в связи со вступлением в детородный возраст поколения 90-х и увеличением доли старшей возрастной группы. Так же на спад рождаемости оказывает влияние уменьшение количества женщин детородного возраста (таблица 6-2). Снижение рождаемости и сокращение численности и доли детей в общей численности населении, увеличение продолжительности жизни ведут к демографическому старению.  Данные процессы наблюдаются как на территории Пензенской области, так на территории Российской Федерации в целом.

Таблица 6-2. Динамика половозрастной структуры населения   Бессоновского района

| Возрастная группа | на 01.01.2015 |  |  | на 01.01.2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | женщины | мужчины | всего | женщины | мужчины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0-14 | 8044 | 3827 | 4217 | 8235 | 3945 | 4290 |
| 15-19 | 1955 | 941 | 1014 | 2203 | 937 | 1166 |
| 20-24 | 2403 | 1219 | 1184 | 1904 | 946 | 958 |
| 25-29 | 3897 | 1896 | 2001 | 2454 | 1184 | 1270 |
| 30-34 | 3797 | 1822 | 1975 | 3909 | 1863 | 2046 |
| 35-39 | 3407 | 1693 | 1714 | 3817 | 1934 | 1983 |
| 40-44 | 3107 | 1528 | 1579 | 3471 | 1729 | 1742 |
| 45-49 | 2957 | 1510 | 1447 | 3187 | 1583 | 1604 |
| 50-54 | 3736 | 1963 | 1773 | 2967 | 1544 | 1423 |
| 55-59 | 4180 | 2234 | 1946 | 3708 | 1972 | 1736 |
| 60-64 | 3466 | 1946 | 1520 | 4050 | 2247 | 1803 |
| 65-69 | 2344 | 1344 | 1000 | 3195 | 1852 | 1343 |
| свыше 70 | 4337 | 3042 | 1295 | 4852 | 3269 | 1583 |
| Итого | 47630 | 24965 | 22665 | 47952 | 25005 | 22947 |

Трудовой потенциал района является важным ресурсом развития территории. Экономически активное населения Бессоновского района на 01.01.2021 составило 23 583 человек (52,7%). Численность официально зарегистрированных безработных граждан, стоящих на учете в ГУ «Центр занятости населения Бессоновского района Пензенской области» составляет – 896 человек. Уровень регистрируемой безработицы – 3,8 % от численности экономически активного населения района (на 01.02.2021 – 2,8%), напряженность на рынке труда Бессоновского района на 01.02.2021 г. составляет 1,5 человека на одно свободное рабочее место, на 01.01.2021г. – 1,7.

Населения Бессоновского района в 2015 году имело следующую возрастную структуру: население в возрасте моложе трудоспособного 17,7%, население трудоспособного возраста 54,3%, население старше трудоспособного возраста 28%; в 2020 году – 18,2%, 54,0%, 27,8% соответственно (таблица 5-2). Очевидно, что происходит уменьшение доли населения трудоспособного возраста, но в отличии от других районов области здесь наблюдается увеличение доли населения моложе трудоспособного возраста и снижение доли населения старше трудоспособного возраста. Демографическая нагрузка на группу населения трудоспособного возраста с 2015 года возросла на 9,0%. Эти процессы могут вызвать негативные экономические и социальные последствия. Ситуация выглядит более благополучной по сравнению с другими муниципальными районами области. Однако, наметившиеся тенденции вызывают тревогу.

Необходимы мероприятия, которые позволили бы сохранить стабильность на районном рынке труда, уменьшить социальную напряженность, сбалансировать рынок труда.

Таблица 6-3. Трудовые ресурсы Бессоновского района

| Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Население в возрасте моложе трудоспособного | 8140 | 8448 | 8800 | 8945 | 8997 | 8929 | 8704 |
| Население в трудоспособном возрасте | 26851 | 26801 | 26725 | 26439 | 26169 | 25815 | 25894 |
| Население старше трудоспособного возраста | 11977 | 12381 | 13018 | 13282 | 13556 | 13817 | 13354 |

Динамика численности населения по муниципальным образованиям Бессоновского района неравномерна. За последние несколько лет свое население теряли все сельские поселения, расположенные на территории Бессоновского района. Однако наибольшие потери наблюдаются в небольших и наиболее отдаленных от крупных автодорог и города Пензы населенных пунктах (таблица 6-4).

Таблица 6-4. Динамика численности населения по муниципальным образованиям Бессоновского района

| № п.п. | Муниципальное образование | Среднегодовая численность постоянного населения, чел. |  |  | Численность постоянного населения на 01.01.2020 | Динамика численности 2018-2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | Чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Александровский сельсовет | 396 | 385 | 379 | 379 | -20 | -4,3% |
|  | Бессоновский сельсовет | 15525 | 15607 | 15467 | 15577 | -58 | -0,4% |
|  | Вазерский сельсовет | 2657 | 2624 | 2606 | 2617 | -51 | -1,9% |
|  | Грабовский сельсовет | 8916 | 8800 | 8616 | 8719 | -300 | -3,4% |
|  | Кижеватовский сельсовет | 3716 | 3672 | 3640 | 3654 | -76 | -2,0% |
|  | Полеологовский сельсовет | 1712 | 1696 | 1675 | 1690 | -37 | -2,2% |
|  | Проказнинский сельсовет | 1761 | 1737 | 1702 | 1719 | -59 | -3,4% |
|  | Сосновский сельсовет | 5207 | 5072 | 4925 | 4992 | -282 | -5,4% |
|  | Степановский сельсовет | 1456 | 1433 | 1405 | 1415 | -51 | -3,5% |
|  | Чемодановский сельсовет | 7295 | 7230 | 7137 | 7190 | -158 | -2,2% |
|  | ИТОГО | 48641 | 48256 | 47552 | 47952 | -1089 | -2,2 |

С точки зрения динамики социально-экономического развития Бессоновского района Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Бессоновский район Пензенской области, утвержденной собранием представителей Бессоновского района от 10.12.2020 №603-46/4, сформулировано два содержательных сценария.

Первый сценарий – инерционного развития (пессимистичного и оптимистичного) – исходит из предположения, что по динамике развития экономики Бессоновский район в целом будет соответствовать темпам развития экономики Пензенской области и Российской Федерации.Данный сценарий исходит из предположения о том, что району не удастся привлечь для своего развития крупные корпоративные инвестиции. Собственники промышленных предприятий района будут в основном поддерживать и частично модернизировать существующие производства, а в отдельных случаях закрывать явно убыточные или неперспективные. Источники финансирования, на которые следует рассчитывать при реализации инерционного сценария, ограничиваются в основном дотациями из областного бюджета (доходы местного бюджета не покрывают текущихрасходов) и финансированием за счет целевых региональных и федеральных программ. Так, за счет осуществления приоритетных национальных проектов, реализации областных целевых программ и муниципальных программ, улучшится ситуация в системах образования и здравоохранения, получит развитие сфера культуры, будет оказана поддержка развитию малого бизнеса, что обеспечит повышение занятости и увеличение налоговых поступлений в местный бюджет. При поддержке областного бюджета могут быть осуществлены отдельные мероприятия по улучшению экологической ситуации, строительству объектов коммунальной инфраструктуры. Все это обеспечит определенное повышение качества жизни населения. В то же время, основные проблемы района останутся неразрешенными. В Бессоновском районе рост объемов производства в промышленности увеличится незначительно, при этом может происходить сокращение количества рабочих мест. Бюджет района останется дотационным. При данном сценарии не удастся существенно изменить вектор демографической ситуациив Бессоновском районе, численность населения района будет устойчиво снижаться. Доля населения пенсионного возраста увеличится. Из-за дефицита рабочих мест усилится миграция трудоспособного населения, когда жители района выбирают местом работы г. Пензу, г. Москву и другие города. Одним из самых тяжелых стратегических последствий выбора такого пути будет отток молодежи из района, что впоследствии может привести к его деградации.

Учитывая достаточно вероятный реалистический характер инерционного сценария, можно было бы при дальнейшей разработке программ развития Бессоновского района опираться на этот сценарий. Однако, отличие Стратегии долгосрочного развития от других документов программного характера состоит в том, что здесь можно и даже необходимо формулировать значимые, амбициозные задачи социально-экономического развития. Поэтому предлагается рассмотреть другой сценарий развития, как более оптимистический.

Второй сценарий – активный (оптимистичный) – целевой – предполагает наиболее полное вовлечение в хозяйственный оборот и рациональное использование имеющихся ресурсов, смену технологической платформы, расширение уже действующих производств, реализацию мероприятий по импортозамещению. Сценарий предусматривает инновационное развитие Бессоновского района: привлечение инвестиций на территорию района с целью образования новых предприятий, создания новых рабочих мест, привлечение инвестиций в существующие производства с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и увеличения объемов производства, вывод на рынок и полное обеспечение населения импортозамещающей продукцией. Зависимость местного бюджета от регионального сократится. Возрастут реальные доходы населения. Численность населения района стабилизируется, в том числе и за счет миграционной привлекательности. Необходимо эшелонирование инвестиций по времени и отраслевой структуре экономики. При этом завершение отдельных крупных инвестиционных проектов не должно приводить к торможению экономического роста в районе и «инвестиционной паузе». Необходимо использование потенциала регионального спроса посредством расширения доли собственной продукции на внешнем и внутреннем рынке (прежде всего за счет импортозамещающей продукции таких отраслей как сельское хозяйство, производство строительных материалов и др.). Должны быть приняты меры по максимальному использованию потенциала федеральных, областных и муниципальных программ в сфере развития отдельных видов экономическойдеятельности.

Принимая во внимание возможность появления разных сценариев развития событий, ниже приведены три варианта прогноза численности населения. Прогноз по целевому сценарию предполагает снижение естественной и механической убыли населения, основанное в первую очередь на снижении смертности и миграционного оттока населения. Прогноз по второму сценарию предполагает сохранение средних показателей естественного и механического движения населения последних лет на протяжении последующих периодов. Инерционный (пессимистичный) сценарий основан на сложившейся тенденции снижения рождаемости и увеличения смертности, при стабильном, но небольшом миграционном оттоке населения. Прогноз выполнен методом передвижки возрастов и является наиболее вероятным, если не будут предприняты серьезные меры по изменению демографической ситуации.

Таблица 6-4. Прогноз численности населения Бессоновского района 
на 2020 г., 2025 г., 2030 г., 2035 г. и 2040 г.

| № п.п. | Показатель | 2020(сущ.) | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прогноз по активному (оптимистичному) - целевому - сценарию |  |  |  |  |  |  |
|  | коэффициент рождаемости, промилле | 8,3 | 9,8 | 2,0 | 2,4 | - |
|  | коэффициент смертности, промилле | 16,1 | 13,4 | 13,0 | 12,7 | - |
|  | коэффициент естественного прироста, промилле | -7,8 | -3,6 | -11,0 | -10,3 | - |
|  | численность населения в трудоспособном возрасте, чел | 25179 | 26375 | 27800 | 28500 |  |
|  | численность населения, чел | 47952 | 49700 | 49850 | 50000 | - |
| Прогноз по инерционному (оптимистичному) сценарию |  |  |  |  |  |  |
|  | коэффициент рождаемости, промилле | 8,3 | 7,1 | 6,1 | 5,2 | 4,5 |
|  | коэффициент смертности, промилле | -16,1 | -14,3 | -15,0 | -15,8 | -16,8 |
|  | коэффициент естественного прироста, промилле | -7,8 | -7,2 | -8,9 | -10,6 | -12,4 |
|  | коэффициент миграционного прироста, промилле | -8,7 | -1,8 | -1,1 | -1,0 | -1,2 |
|  | численность населения, чел | 47952 | 46624 | 44511 | 42109 | 39477 |
| Прогноз по инерционному (пессимистичному) сценарию |  |  |  |  |  |  |
|  | коэффициент рождаемости, промилле | 8,3 | 8,6 | 9,1 | 9,2 | 9,1 |
|  | коэффициент смертности, промилле | -16,1 | -16,3 | -26,3 | -21,2 | -22,1 |
|  | коэффициент естественного прироста, промилле | -7,8 | -7,7 | -17,2 | -12,0 | -13,1 |
|  | численность населения, чел., в том числе | 47952 | 46172 | 45515 | 40109 | 37649 |
|  | дошкольного возраста, чел. | - | 2945 | 2689 | 2599 | 2426 |
|  | школьного возраста, чел. | - | 6624 | 5925 | 4956 | 4462 |
|  | моложе трудоспособного возраста, чел. | 8704 | 7353 | 6250 | 5626 | 5360 |
|  | трудоспособного возраста, чел. | 25179 | 25020 | 24120 | 23755 | 22663 |
|  | старше трудоспособного возраста, чел. | 14069 | 13799 | 12145 | 10727 | 9625 |

Почти во всех сценариях прогнозируется снижение доли населения младше трудоспособного возраста, что в отдаленной перспективе может негативно сказаться на развитии территории. Необходимо решать вопросы повышения рождаемости и в первую очередь повышать качество жизни населения.

Пенсионная реформа, проведенная в 2018 году, увеличила пенсионный возраст у женщин до 60 лет, у мужчин - до 65 лет. Это позволяет несколько выровнять баланс населения и увеличить долю населения трудоспособного возраста, тем самым снизить демографическую нагрузку на долю населения трудоспособного возраста. Тем не менее, снижение доли населения трудоспособного возраста по-прежнему будет продолжаться. Необходимы, с одной стороны, модернизация всех отраслей экономики Бессоновского района для поддержания баланса между трудовыми ресурсами и потребностью в трудовых кадрах, с другой стороны – формирование кадрового потенциала, соответствующего уровню развития экономики. Решению проблемы отчасти способствует маятниковая миграция в пределах Пензенской агломерации.

Выводы по разделу 6

- Ретроспективный анализ численности населения, естественного и механического движения населения показывает, что наметилась тенденция снижения численности населения на фоне снижающейся рождаемости и миграционного притока населения. Проблема не обрела критического характера, но требует пристального внимания.

- Анализ статистических данных показал, что половозрастная структура населения Бессоновского района схожа с областной, но в целом имеет более благоприятные характеристики: происходит уменьшение доли населения трудоспособного возраста, но в отличии от других районов области здесь наблюдается увеличение доли населения моложе трудоспособного возраста и снижение доли населения старше трудоспособного возраста. Наблюдается увеличение демографической нагрузки на группу населения трудоспособного возраста с 2015 года возросла на 9,0%. Эти процессы могут вызвать негативные экономические и социальные последствия.

- Динамика численности населения по муниципальным образованиям Бессоновского района неравномерна. Наибольшие потери наблюдаются в небольших и наиболее отдаленных от крупных автодорог и города  Пензы населенных пунктах

- С учетом Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Бессоновский район Пензенской области, утвержденной собранием представителей Бессоновского района от 10.12.2020 №603-46/4, предложены три варианта прогноза численности населения: прогноз по целевому сценарию предполагает снижение естественной и механической убыли населения, основанное в первую очередь на снижении смертности и миграционного оттока населения; прогноз по второму сценарию предполагает сохранение средних показателей естественного и механического движения населения последних лет на протяжении последующих периодов; третий инерционный (пессимистичный) сценарий основан на сложившейся тенденции снижения рождаемости и увеличения смертности, при стабильном, но небольшом миграционном оттоке населения методом передвижки возрастов.

- Определена прогнозируемая численность населения Бессоновского района Пензенской области на расчетный срок проекта:

- по целевому сценарию – 50 тыс. человек (В1);

- по инерционному (оптимистичному) сценарию – 40 тыс. человек (В2);

- по инерционному (пессимистичному) сценарию – 38 тыс. человек (В3).

- Проблемы, ресурсы и перспективы развития социальной инфраструктуры Бессоновского района

  - Образование

В районе функционируют 17 муниципальных образовательных организаций, из них:

- 6 дошкольных образовательных организаций (в их составе 8 филиалов) с контингентом 2040 человек.

- 8 общеобразовательных организаций (в их составе 7 филиалов) с контингентом обучающихся 4520 человека;

- 1 начальная школа - детский сад с контингентом в начальной школе 81 человек, в детском саду – 220 человек;

- 2 организации дополнительного образования, из них контингент ЦДТ составляет 1991 воспитанник, контингент ДЮСШ – 1997 воспитанников.

Динамика контингента воспитанников и обучающихся учреждений образования Бессоновского района в сравнении по годам представлен в таблице 7.1-1.

Таблица 7.1-1. Динамика контингента воспитанников и обучающихся учреждений образования Бессоновского района

| № п.п | Учебный год | Дошкольныеобразовательные организации | Общеобразовательные организации | Организациидополнительного образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017-2018 | 2040 | 4153 | 3619 |
| 2 | 2018-2019 | 2026 | 4352 | 3746 |
| 3 | 2019-2020 | 2040 | 4520 | 4770 |
| 4 | 2020-2021 |  | 4646 |  |
|  | На 01.01.2021 | 2026 | 4520 |  |

    - Дошкольное образование

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования реализуется в 6 дошкольных образовательных учреждений (в их составе 8 филиалов), 1 начальная школа-детский сад (таб. 7.1.1-1).

По данным Пензастат на территории Бессоновского района наблюдается увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет с 52,2 % в 2016 году до 56,8% в 2019 году. Так же увеличилось число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми с 1962 мест в 2016 году до 2014 мест в 2019 году и численность воспитанников, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми	с 1929 человек в 2016 году до 2011 человек в 2019 году.

По итогам мониторинга предварительного комплектования, проведённого Управлением образования Бессоновского района, на 01.04.2019 в очереди «Электронный детский сад» было зарегистрировано 1017 детей, с сентября 2019 года 492 ребенка были зачислены в дошкольные организации.На конец декабря 2019 года очередность в дошкольных образовательных организациях составляла: от 0 до 3 лет актуальный спрос - 0, отложной спрос – 553 человека; от 3 до 7 лет актуальный спрос - 0, отложной спрос -194 человека.

Таблица 2.1.7-1. Перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений Бессоновского района

| N п.п. | Наименование учреждения | Месторасположение | Год строительства | Проектная численность/ численность контингента (2018-2019), чел | Зона обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Бессоновка | Здание детского сада по ул. Садовая, 10 с. Бессоновка | 1994 2016 реконструкция | Площадь 2697,8 кв. м. 320 / 371 (330) | с. Бессоновка: ул. Пионерская, ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Нагорная, ул. Армейская, ул. Рабочая, ул. Адмирала Святова, ул. Костычева, ул. Б.Колояр, ул. Коммунистическая, ул. Трудовая, ул. Пушкина, ул. Светлая, ул. Сиреневая, ул. Мира, ул. Геологическая, ул. Тюрина, ул. Новая, ул. Южная, ул. Максюшина, ул. Комсомольская, ул. Городок, ул. Лунная, ул. Кудряшова, ул. Славы, ул. Придорожная, ул. им. Николаева Н.В. и проезды, ул. Тихая, ул. Донская, ул. Солнечная, ул. Речная. Ул. Большой переулок, ул. Бакунина, ул. Железнодорожная, ул. Звездная, ул. Российская, ул. Луговая. Ул. Радужная, ул. Саранская, ул. Каштановая. Ул. Дорожная, ул. Сурикова и проезды, ул. Е.С. Терехиной, ул. Лиловая, ул. Кирова, ул. Фестивальная, ул. Колхозная, ул. Степная. Ул. Панфиловцев, ул. Шевченко, ул. Фрунзе, ул. Борисовой, ул. Олимпийская, ул. Вишневая, ул. Виноградная, ул. Спортивная, ул. Дружбы, ул. Весенняя, ул. Бирюзовая, ул. Дачная и проезды, ул. Свободная, ул. Полевая, ул. Кавказ, ул. Коммунальная, ул. Заводская, ул. Западная, ул. Березовая, ул. Западный проезд с. Ухтинка |
|  |  | Здание детского сада по ул. Сурская, 119Б с. Бессоновка | 1974 | Площадь 444,9 кв. м 75 / 72 (69) | С. Бессоновка: ул. Сурская, ул. Молодежная, ул. Красная, ул. Зинукова, ул. Песчаная, ул. Октябрьская, ул. Набережная, ул. 2-я Костычева, ул. Береговая, ул. 2-я Береговая, ул. Восточная, ул. Пристанционная, ул. Первомайская, ул. Восточный проезд (9 проездов), карьер п. 10-я Артель, п. Новая Жизнь, п. Подлесный |
|  |  | Здание детского сада по ул. Кирова, 20 | 1979 г. | Площадь 6330 кв. м 75 / н.д. |  |
|  | Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательногоучреждения детского сада с. Бессоновка в с. Полеологово | с. Полеологово, Колхозная 4 (в здании бывшей школы) | Н.д. | Площадь школы 1747,6 кв. м; площадь д/с 96,8 кв.м Н.д /19(25) | с. Полеологово, с. Бардинка, с. Кроптово, п. Колос, с. Мастиновка |
|  | Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Бессоновка в с. Блохино | с. Блохино, ул. Молодежная, 1а (в здании бывшей школы) | Н.д. | Площадь школы 1592 кв.м.; Площадь д/с 228,7 кв.м. Н.д / 14 (19) | с. Блохино |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа –детский сад с. Бессоновка | с. Бессоновка, ул. Жилгородок, 12А | 1996 | Площадь 2254,9 кв.м Н.д. / (220) | с. Бессоновка: ул. Жилгородок, ул. Калинина, ул. Школьная, ул. Лермонтова, ул. Компрессорная, ул. Лесная, ул. 2-я Лесная, ул. Победная, ул. Советская. Ул. Чапаева, ул. Осиповых, ул. Тухачевского, ул. Герцена |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад с. Грабово | с. Грабово, ул. Лесная, 31» А» | 1988 г. | 140 / (193) | С. Грабово: ул. Центральная, ул. Подгорная, ул. Совхозная, ул. 2-я Совхозная, ул. Степная, ул. Кирпичная, ул. Юбилейная, ул. 1-я Лесная, ул. 2-я Лесная, ул. 1-я Полевая, ул. 2-я Полевая, ул. Чехова, ул. Терешковой, ул. Грибова, ул. Рабочая,ул. Шоссейная, ул. Молодежная, ул. Засурская, ул. 40 лет Победы, п. Николаевка, с. Чертково, п. Ера |
|  |  | с. Грабово,ул. Западная Поляна, 10 | 1979 г. | 140 / (192) | С. Грабово: ул. Транспортная, ул. Строителей, ул. Мелиораторов, ул. Западная Поляна, ул. Советская. Ул. 2-я Советская, ул. Заводская, ул. Железнодорожная, ул. Кармишина, ул. Колхозная, ул. Почтовая. Ул. Пролетарская. Ул. Садовая. Ул. Станционная, ул. Комсомольская, ул. Коммунистическая, ул. Красная горка, ул. Майская, ул. Красноармейская, ул. Моксина, ул. Набережная. Ул. Ново-Западная,ул. Овражная,ул. Огородная, ул. Озёрная, ул. Пионерская, ул. Спиртозаводская. Ул. Речная, ул. 2-я Речная, ул. Автомобильная, ул. Школьная |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Вазерки | с. Вазерки, ул. Новая, 7а (3 группы) в здании МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского, ул. Новая, 6А (2 группы) | 1985 г. 2005 г. реконструкция | Площадь 545,6 кв.м Н.д /(131) | с. Вазерки |
|  | Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Вазерки в с. Пыркино | с. Пыркино, ул. Центральная, 160А (в здании МБОУ СОШ №1 с. Грабово в с.Пыркино) | Н.д. | Площадь школы 1250 кв. м Н.д / (34) | с. Пыркино, с. Проказна, п. Заводской, с. Александровка, д. Сергеевка |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Кижеватово | с. Кижеватово, ул. Молодежная, 67 | 1986 | Площадь 1087,4 кв. м 200 / 96 (104) | с. Кижеватово |
|  | Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Кижеватово в пос. Полевой | п. Полевой, ул. Нефтяников, 10 | 1967 г. | 25 / 15 (17) | п. Полевой |
|  | Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Кижеватово в с. Степановка | с. Степановка, ул. Совхозная, 11А | 1983 г. | 75 / 18 (22) | с. Степановка |
|  | Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Кижеватово в с. Трофимовка | с. Трофимовка, ул. Совхозная, 12 | 1979 г. | 25 / 13 (18) | с. Трофимовка, с. Бакшеевка |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Сосновка | с. Сосновка, ул. Асфальтная, 6 | 1986 г. | Площадь 1087,4 кв. м 115 / 130 (138) | с. Сосновка,д. Никольское, д. Васильевка, д. Александровка, с. Лопуховка |
|  | Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Сосновка в с. Пазелки | с. Пазелки, Интернациональная, 3 (пристрой к зданию школы) | 2011 г. | Площадь 231 кв. м Н.д. / 20 (25) | с. Пазелки |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Чемодановка | Здание детского сада по ул. Спортивная, 12А с. Чемодановка | 1982 | 360 /(342) Площадь 2601,7 кв.м | с. Чемодановка: ул. Спортивная, ул. Школьная, ул. Фабричная, ул. Садовая, ул. Овражная, ул. Кузнецова, ул. Епифанова, ул. Заречная. Ул. 1-я Школьная. Ул. 2-я Школьная. Ул. 3-я Школьная |
|  |  | Здание детского сада по ул. Дорожная, 33 с. Чемодановка | 1980 г. | 20 / (22) Площадь 214,3 кв.м | с. Чемодановка: ул. Дорожная, ул. Генералова, ул. Набережная, ул. Придорожная |
|  |  | Здание детского сада по ул. Комсомольская, 11 с. Чемодановка | 1987 г. | 20 / (24) Площадь 170,8 кв.м. | С. Чемодановка: ул. Комсомольская, ул. Строителей, ул. Солнечная, ул. 1-я Строителей, ул. 2-я Строителей, ул. 3-я Строителей, ул. 4-я Строителей, ул. Новая, ул. 1-я Новая, ул. 2-я Новая, ул. 3-я Новая. Ул. 4-я Новая, ул. Западная, ул. Вишневая. Ул. А. Якомазова, ул. Средняя, ул. Южная, ул. Солнечная, ул. Юбилейная, ул. Северная, ул. Сиреневая. Ул. Дружбы, пер. Кленовый, ул. Епифановка, Территория СТД Строитель |
|  | Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Чемодановка в с. Лопатки | с. Лопатки, ул. Центральная, 32 | 1974 г | 20 / (13) Площадь 373,1 кв.м | с. Лопатки |
|  | ИТОГО |  |  | 2085 / (2026) |  |

По данным, предоставленным администрацией Бессоновского района, общая проектная мощность дошкольных образовательных учреждений составляет 2085 мест, количество посещающих ДОУ составляет 2026 детей.

Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Бессоновка в с. Полеологово располагается в здании школы (S=1747,6 кв.м) и занимает площадь 96,8 кв.м. Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Бессоновка в с. Блохино тоже  располагается в здании школы (S=1592 кв.м.) и занимает площадь 228,7 кв.м. Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Вазерки в с. Пыркино, филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Сосновка в с. Пазелки,  Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Кижеватово в с. Трофимовка так же располагаются в зданиях школ.

Рисунок 7-1. Схема организации системы образования на территории Бессоновского района

В соответствии с СП 42.13330 «СНИП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  и Местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования Бессоновского район Пензенской области, утвержденным решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 10.06.2020 №520-40/4, объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста в том числе:в дошкольных образовательных организациях -70%; в дошкольных образовательная организация специализированного типа -3%;в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа -12%; радиус обслуживания дошкольной образовательной организации в сельской местности составляет 500 м или 30 минут «территориальной доступности» .

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2019 году составила 33%: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад с. Грабово требует капитального ремонта.

В целом по Бессоновскому району имеется достаточно количество мест в дошкольных учреждениях. Однако их распределение не соответствует спросу на данный вид услуг: наблюдается дефицит мест в наиболее активно развивающихся населённых пунктах и значительный излишек в небольших поселениях. При этом наблюдается превышение нормативной доступности 500 м.

В рамках мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования будет осуществлено строительство корпуса к МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад с. Бессоновка на 40 ясельных мест (начало – 2020 год, ввод в эксплуатацию – 2021 год).

Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 25.09.2020 №676 определен застройщик образовательного учреждения «Детский сад на 100 мест, расположенный по адресу: Пензенская область, с. Бессоновка, ул. Кирова,20», на территории МАДОУ ДС села Бессоновка в границах земельного участка с кадастровым номером 58:05:0060401:330.

Данные мероприятия снизят напряженность в вопросах дефицита мест в ДОУ и будут способствовать улучшению демографической ситуации на территории Бессоновского района.

    - Общее образование

Основная общеобразовательная программа начального, основного и общего образования реализуется в 8 общеобразовательных организациях (в их составе 7 филиалах) и 1 начальной школе - детском (таб. 7.1.2-1).

Сложившаяся в течение последних трех лет в районе демографическая ситуация привела к увеличению контингента обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 4057 человек в 2016/2017 учебном году до 4352 человек в 2018/2019 учебном году (увеличение на 295 человек). В 2019/2020 учебном году контингент учащихся составил 4520 человек, из них: 2143 обучающихся 1-4-х классов; 2094 обучающихся 5-9-х классов; 123 обучающихся 10-11-х классов.Средняя наполняемость классов в общеобразовательных организациях составляет 19,8 (по области 10,8).Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019/2020 уч. году составила 17,5% (2018/2019 уч. г. – 17,7%).

Таблица 2.1.7-2. Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений Бессоновского района

| N п.п. | Наименование учреждения | Месторасположение | Год строительства | Проектная численность/ численность контингента, чел | Зона обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Бессоновка | с. Бессоновка, ул. Садовая, 67 | 1988 г. | Площадь 5567,6 кв. м 1200 / 1201 | Территория всех поселений, относящихся к администрации Бессоновского сельсовета, за исключением улиц с. Бессоновка: Жилгородок, Калинина, Школьная, Лермонтова, Компрессорная, Лесная, 2-я Лесная, Победная, Советская – исключение для приема детейв возрастеосвоения основной образовательной программы уровня начального общего образования; а также улицы Дорожная, Восточная, с проездами СНТ « Волна» , с. Кроптово, с. Бардинка, с. Полеологово, с. Блохино |
|  | Филиал МБОУ СОШ с. Бессоновка в с. Блохино | с. Блохино, ул. Молодежная, 1а | 1982 г. | Площадь 1592,0 кв. м 200 / 30 |  |
|  | Филиал МБОУ СОШ с. Бессоновка в с. Полеологово | с. Степное Полеологово, ул. Колхозная, 4 | 1967 г. | Площадь 1747,6 кв.м 240 / 120 |  |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детскийсад с. Бессоновка | с. Бессоновка, ул. Жилгородок, 12а | 1996 г. | Площадь 2254.9 кв. м 180 / 80 | с. Бессоновка: ул. Жилгородок, Калинина, Школьная. Лермонтова, Компрессорная, Лесная, 2-Лесная, Победная, Советская – для приема детей в возрасте освоения основной образовательной программы уровня начального общего образования |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с. Грабово | с. Грабово, ул. Советская, 160 | 1993 г. | Площадь 2708,2 кв. м 344 / 377 | с. Грабово: улицы Советская, Железнодорожная, Огородная, Спиртозаводская, Красная Горка, Коммунистическая, Транспортная, Овражная, Озерная, Колхозная, Комсомольская, Садовая, Набережная, Майская, Пионерская с №1 по №68 Вся территория поселений, относящаяся к территории Проказнинского сельсовета |
|  | МБОУ СОШ №1 с. Грабово вс. Пыркино | с. Пыркино, ул. Центральная, 160а | 1989 г. | Площадь 1250,0 кв. м 192 / 96 |  |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 с. Грабово им. Героя РФ С.В. Кустова | с. Грабово, ул. Лесная, 31 | Н.д. | 640 / 556 | с. Грабово улицы Центральная 1-191, 2-184, Кармишина, Моксина, Пионерская, Почтовая, Западная Поляна, Ново-западная, Строителей, Мелиораторов, Станционная, Пролетарская. Молодежная, Рабочая, Школьная, 4- лет Победы, Полевая. 2-я Полевая. Лесная, 2-я Лесная, Чехова, Терешковой, Юбилейная, Кирпичная. Совхозная 1-193, 2-158, 2-я Совхозная, Степная, Подгорная, Засурская, Красноармейская, Грибова, Шоссейная, Переулок Полевой, Заводская, с. Чертково |
|  | Филиал МБОУ СОШ №2 с. Грабово им. Героя РФ С.В. Кустова в с. Чертково | с. Чертково, ул. Центральная, 45 | Н.д. | Площадь 467,2 кв. м 150 / 51 | с. Чертково |
|  | Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Вазерки им. В.М. Покровского | с. Вазерки, ул. Новая, 6А | 1989 г. | Площадь 3632,1 кв. м 427 / 319 | с. Александровка, с. Вазерки, с. Сергеевка |
|  | Филиал МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.П. Покровского в с Александровка | с. Александровка, ул. Центральная, 6 | 1989 г. | Площадь 1642,3 кв. м 192 / 11 |  |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Кижеватово | с. Кижеватово, ул. Большая дорога, 91 | 1967 г. | Площадь 2922,9 кв. м 640 /322 | с. Кижеватово, пос. Полевой, с. Лопатки |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Сосновка | с. Сосновка, ул. Асфальтная, 8 | 1982 г. | Площадь 3541,7 кв. м 375 /289 | с. Сосновка, д. Александровка, д. Васильевка, с. Лопуховка, д. Никольское, с. Пазелки, |
|  | Филиал МБОУ СОШ с. Сосновка в с. Пазелки | с. Пазелки, ул. Интернациональная, 3 | 2000 | Площадь 1878,9 кв. м 162 / 52 |  |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа им. И.А. Никулина с. Степановка | с. Степановка, ул. Дорожная, 45А | 1972 г. | Площадь 2001,1 кв. м Н.д. /134 | с. Степановка, с. Трофимовка |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка | с. Чемодановка, ул. Школьная, 1а | 1979 | 540 / 805 | с. Чемодановка, пос. Полевой (при наличии свободных мест), с. Ухтинка, пос. 10-ая Артель, с. Бессоновка: ул. Восточная с проездами (при наличии свободных мест) |
|  | Филиал МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка в п. Ухтинка | п. Ухтинка, ул. Южная, 1а | 1974 г. | Площадь 428,5 кв. м Н.д. / н.д. |  |
|  | ИТОГО |  |  | 5647 /4520 |  |

По данным, предоставленным администрацией Бессоновского района, общая проектная мощность общеобразовательных учреждений составляет 5647 мест, количество обучающихся составляет 4520 человек.

На балансе муниципального образования Бессоновский район числятся еще 9 школ: в с. Проказна (объект культурного наследия «Усадьба Араповых»; ул. Школьная,1; 863,6 кв.м.), с. Лопуховка (ул. Завядя,70А; 315,9 кв.м), с. Трофимовка (ул. Совхозная, 12; 192,6 кв.м). Частично здания школ в с. Степное Полеологово, с. Блохино, с. Пыркино, с. Пазелки и с. Трофимовка используются для организации дошкольного образования.

В соответствии с СП 42.13330 «СНИП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  и Местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования Бессоновского район Пензенской области, утвержденным решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 10.06.2020 №520-40/4, в сельской местности пешеходная доступность для обучающихся общеобразовательных учреждений для обучающихся I ступени образования должна составлять не более 2,0 км; для обучающихся II и III ступени образования - не более 4,0 км. При расстояниях свыше указанных, для обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательного учреждения и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся должен осуществляться на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий должен предусматриваться пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости учреждения.

Закрепленные образовательных организации за территориями Бессоновского района для приема граждан в образовательные организации на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (таб. 7.1.2-1) соответствуют этим требованиям. В оперативном управлении образовательных организаций имеются 16 школьных автобусов, (10 автобусов марки ПАЗ и 1 автобус марки Форд вместимостью 20 чел., 5 автобусов марки ГАЗель вместимостью 10 чел.), которые осуществляют подвоз более 600 школьников к месту учебы и обратно. Все автобусы находятся в исправном состоянии, подключены к системе спутниковой навигации ГЛОНАСС и оснащены в установленном порядке тахографами.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений за 2019 год составила 11%: здание муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 с. Грабово и МОУ СОШ им. Никулина требуют капитального ремонта.

В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию школу на 375 мест в с. Чемодановка по программе «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2020 году и на период до 2025 года», что позволит сократить долю обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

В 2021 году администрацией Бессоновского района принято решение о строительстве школы на 550 мест в с. Бессоновка по адресу с. Бессоновка, ул. Вишневая, 48 на земельном участке с кадастровым номером 58:05:0060402:1420. В 2022-2024 гг. будет подготовлена проектно-сметная документация.

    - Дополнительное образование

В Бессоновском районе функционирует 3 организации дополнительного образования детей, из них 2 в сфере образования и 1 в сфере культуры. В число организаций дополнительного образования детей, относящихся к системе образования, входят: многопрофильное учреждение - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества (МБОУ ДО ЦДТ Бессоновского района) и Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа (МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района). К сфере культуры относится узкоспециализированное учреждение дополнительного образования – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детская Школа Искусств Бессоновского района.

Учреждения дополнительного образования (включая сферу культуры) реализуют общеразвивающие и предпрофессиональные программы следующих направленностей: технической, художественной, туристско–краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-педагогической. Дети и подростки, проживающие на территории муниципалитета, имеют возможность заниматься в плавательном бассейне «Бессоновский».

Показатель охвата детей Бессоновского района в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования стабильно увеличивается: в 2016 году - 70,1%, в 2017 году –71,2% в 2018 году-71,5%, в 2019 году – 74%. К 2020 году охват детей дополнительным образованием составит 75% (таб. 7.1.3-1).

Таблица 7.1.3-1. Динамика занятости детей в системе дополнительного образования

| Показатель | 2015-2016 учебный год | 2016-2017 учебный год | 2017-2018 учебный год | 2018-2019 учебный год | 2019-2020 учебный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 69,7% | 70,1% | 71,2% | 71,5% | 74,0% |
| В том числе: в образовании - | 55,0% | 55,6% | 56,0% | 56,1% | 58,0% |
| в культуре - | 14.5% | 14,6% | 15,2% | 15.4% | 16,0% |

Количество детей, занимающихся дополнительным образованием в 2018 г. в районе составило 4770 человек, в том числе: в системе образования-3746 человек, в системе культуры – 1024 человека. Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования   в 2019 - 2020 учебном году составил 5112 человек, что на 3,5% больше чем в 2018-2019 учебном году.

Решая задачи доступности услуг в области дополнительного образования, учреждения дополнительного образования организовали 23 выездных объединения на базе образовательных организаций района, из них в системе образования 12 объединений и спортивных секций, в системе культуры 11 объединений, в которых занимаются порядка 2000 детей и подростков (таблица 7.1.3-2). Кроме того, Центр детского творчества Бессоновского района реализует программы дополнительного образования на основе сетевого сотрудничества на базе ФМБОУ СОШ с.Бессоновка в с.Полеологово, МБОУ СОШ им.С.Е.Кузнецова с.Чемодановка, МБОУ СОШ им. В.П.Покровского с.Вазерки.

Таблица 7.1.3-2. Выездные объединения организаций дополнительного образования (2018 г.)

| № п.п | Название филиала | Наименование специальностей | Количество занимающихся |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выездные объединения ДШИ |  |  |  |
|  | Основная школа с.Бессоновка | Фортепиано Народное пение Хореография ИЗО, Народные инструменты (баян, аккордеон, гитара), Скрипка, Эстрадное пение | 255 чел. |
|  | Выездной класс с.Бессоновка | Фортепиано, Народное пение | 10 чел. |
|  | Филиал с.Вазерки | Фортепиано Народные инструменты (гитара) | 11 чел. |
|  | Филиал с.Грабово (МБОУ СОШ №1 с.Грабово) | Фортепиано, ИЗО | 44 чел. |
|  | Филиал с.Грабово (МБОУ СОШ №2 с.Грабово) | Фортепиано Народное пение ИЗО Народные инструменты (баян, аккордеон, гитара, балалайка) Эстрадное пение | 133 чел. |
|  | Филиал с.Полеологово | Народные инструменты (баян, аккордеон) | 9 чел |
|  | Филиал с.Ухтинка | Народные инструменты (баян, аккордеон) Народное пение | 21 чел. |
|  | Филиал с.Сосновка | Народные инструменты (баян, аккордеон) Фортепиано ИЗО Общее эстетическое образование | 62 чел. |
|  | Филиал с. Чемодановка | Фортепиано ИЗО Народные инструменты (баян, аккордеон, ) | 86 чел. |
|  | Филиал с. Кижеватово | Фортепиано ИЗО | 54 чел. |
|  | Филиал с. Степановка | ИЗО | 25 чел. |
| Выездные объединения ЦДТ |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ с.Вазерки | хип-хоп | 35 чел. |
|  | МБОУ СОШ с.Вазерки | кино, фото и видео творчество | 89 чел. |
|  | МБОУ СОШ с.Чемодановка | туризм | 35 чел. |
|  | МБОУ СОШ с.Сосновка | туризм | 75 чел. |
|  | ФМБОУ СОШ с.Бессоновка в с. Полеологово | театр | 94 чел. |
|  | ФМБОУ СОШ №1 с.Грабово в с.Пыркино | хип-хоп | 25 чел. |
|  | ФМБОУ СОШ с.Чемодановка в с.Ухтинка | хип-хоп | 12 чел. |
| Выездные объединения ДЮСШ |  |  |  |
|  | Филиал МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района в с. Вазерки | Лыжные гонки | 255 чел. |
|  | Филиал МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района в с. Вазерки | Дзюдо | 193 чел. |
|  | Филиал № 1 МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района в с. Чемодановка | Легкая атлетика | 188 чел. |
|  | Филиал № 1 МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района в с. Чемодановка | Лыжные гонки | 157 чел. |
|  | Филиал № 2 МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района в с. Чемодановка | Стендовая стрельба | 46 чел. |

В Бессоновском районе функционирует Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Бессоновского района» (с. Бессоновка) по 8 видам спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, самбо, футбол, мини-футбол, стендовая стрельба, тхэквондо, хоккей, в которых занимаются дети в возрасте от 8 до 18 лет по предпрофессиональным и общеразвивающим программам. Общая численность обучающихся составляет 1997 человек, из них по предпрофессиональным программам спортивной подготовки 789 обучающихся.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2019 году составила 80%, из них: 74% - в организациях дополнительного образования; 4,5% - в общеобразовательных организациях;  1,5% - в организациях различной организационно-правовой формы.

    - Профессиональное образование

На территории Бессоновского района отсутствуют учреждения профессионального образовательного. Соседство с областным центром  позволяет жителям района получать профессиональное образование в образовательных организация г. Пензы.

  - Здравоохранение

В соответствии с Конституцией Российской Федерации координация вопросов здравоохранения на территории Пензенской области находится в совместном ведении Российской Федерации и Пензенской области. В соответствии с Уставом Бессоновского района Пензенской области к вопросам местного значения Бессоновского района относятся: « организация оказания на территории Бессоновского района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов; создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Бессоновского района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» .

Медицинскую помощь жителям Бессоновского района оказывает Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бессоновская районная больница» (далее — ГБУЗ «Бессоновская РБ»). В ее структуру входят:

-	круглосуточный стационар на 86 коек (терапевтические – 30 коек, хирургические – 12 коек, педиатрические – 15 коек, неврологические – 15 коек, койки сестринского ухода – 10 коек; ПИТ на 3 койки, из них одна койка скорой медицинской помощи);

-  дневной стационар на 59 коек (терапевтические – 36 коек, гинекологические – 10, хирургические – 10, онкологические – 3);

-   стационар на дому на 3 койки (Бессоновская РБ, Степановская амбулатория, Сосновская амбулатория);

-   участковая больница в с. Чемодановка;

- 6 амбулаторий (Грабовская, Кижеватовская, Сосновская, Степановская, Вазерская, Лопаткинская);

-  8 ФАП, обслуживающих 6791 человек (Пыркинский ФАП -1159 человек, Проказнинский ФАП - 560, Чертковский ФАП - 687, Блохинский ФАП- 723, Полеологовский ФАП - 852, Пазелский ФАП - 732, Лопуховский ФАП - 824, Ухтинский ФАП - 1255);

-  4 фельдшерских здравпункта, обслуживающих 816 человек (Александровский ФП1 – 228 человек (Александровский с/с), Александровский ФП2 – 161 человек (Сосновский с/с), Трофимовский ФП – 223 человека, п. Полевой – 204 человека);

- 10 домовых хозяйств (с.Васильевка, д.Никольское, п.10 Артель, п.Ера, с.Кроптово, с.Мастиновка, п.Новая Жизнь, п.Подлесный, д.Сергеевка, с. Бакшеевка);

- 2 кабинета врача общей практики (с. Вазерки и с. Чемодановка), где осуществляется выездная работа ВОП.

Министерством здравоохранения Пензенской области разработана «Схема территориального планирования при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи на территории Пензенской области», утв. приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 23.05.2017 № 155.   Согласно данному документу в Пензенской области система оказания скорой медицинской помощи включает в себя три типа объектов: центральная станция скорой медицинской помощи (СМП), подстанция СМП, пост СМП. На территории Бессоновского района располагаются 7.2-1.

Таблица 7.2-1. Схема территориального планирования при оказании скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
на территории Бессоновского района  Пензенской области

| № п.п. | Наименование структурного подразделения | Место расположения | Количество выездных бригад скорой медицинской помощи | Состав и профиль выездных бригад скорой медицинской помощи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения « Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» |  |  |  |  |
| Единый диспетчерский центр по приему и передаче вызовов выездным бригадам скорой медицинской помощи. Единый номер телефона: « 103» |  |  |  |  |
| 1 | Центральная станция скорой медицинской помощи (далее - СМП) | г. Пенза, ул. Пионерская, д. 2 | 6 | Общепрофильная выездная фельдшерская бригада скорой медицинской помощи (далее - БСМП) |
|  |  |  | 3 | Общепрофильная выездная врачебная БСМП |
|  |  |  | 3 | Специализированная выездная БСМП анестезиологии-реанимации |
|  |  |  | 2 | Специализированная психиатрическая выездная БСМП |
|  |  |  | 1 | Специализированная педиатрическая выездная БСМП |
|  |  |  | 2 | Выездная экстренная консультативная БСМП |
| 3 | Подстанция N 2 | г. Пенза, ул. Ульяновская, 19 | 1 | Общепрофильная выездная врачебная БСМП |
|  |  |  | 6 | Общепрофильная выездная фельдшерская БСМП |
| 3.1. | Пост СМП N 1 | Бессоновский район, с. Грабово, ул. Ново-Западная, 15 | 2 | Общепрофильная выездная фельдшерская БСМП |
| 5 | Подстанция N 4 | г. Пенза, ул. Светлая, 1 | 2 | Общепрофильная выездная фельдшерская БСМП |
| 5.1. | Пост СМП N 1 | Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. Фабричная, 18 | 2 | Общепрофильная выездная фельдшерская БСМП |

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 23.05.2017 №155 время доезда до пациента выездной бригады скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. Время доезда до пациента выездной бригады скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в неотложной форме не должно превышать 120 минут с момента ее вызова. Время доезда бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме скорректировано с учетом транспортной доступности и плотности населения и составляет:

| Показатель | Расстояние, км / время, мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние от места расположения медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь, до места вызова, км | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Время доезда выездных бригад скорой медицинской помощи до места вызова, мин. | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

Схемой территориального планирования предлагается размещение обособленного структурного подразделения медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь	 (модульная конструкция здания врачебной амбулатории, площадь, 107,0 кв. м) в с. Вазерки Вазерского сельсовета в 2022 г.; обособленного структурного подразделения медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (модульная конструкция здания фельдшерско-акушерского пункта, площадь 54,1 кв. м) в с. Трофимовка Степановского сельсовета в 2024 г.

  - Культура

В соответствии с Уставом Бессоновского района Пензенской области к вопросам местного значения Бессоновского района относятся: организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Бессоновского района, услугами по организациидосуга и услугами организаций культуры.

Организацией библиотечного обслуживания населения на территории Бессоновского района занимается Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека Бессоновского района Пензенской области»,обеспечением поселений, входящих в состав Бессоновского района,услугами по организациидосуга и услугами организаций культуры - Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческийцентральный районный Дом культуры Бессоновского района Пензенской области» (таблица 7.3-1).

Информационный ресурс, содержащий данные об информационно-библиотечном обслуживании в субъектах РФ https://stat.rgdb.ru/biblioteki-rf

Таблица 7.3-1. Перечень учреждений культуры Бессоновского района

| № п.п. | Наименование учреждения | Адрес размещения | Характеристика объекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год строительства | Мощность объекта | Площадь (общая), кв. м | Количество посадочных мест для читателей с доступом в Интернет, ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Межпоселенческие библиотеки, количество единиц хранения/читательских мест |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное учреждение культуры « Межпоселенческая центральная районная библиотека Бессоновского района Пензенской области» | с. Бессоновка, ул. Комсомольская, 1 « Б» /4 | 1936 | 28318/42 | 142,7 | 3 |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРБ Бессоновского района» библиотека с. Блохино | с. Блохино, ул. Молодежная, 1а | 1972 | 8617/10 | 31,1 | 1 |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРБ Бессоновского района» библиотека с. Полеологово | с. Степное Полеологово, ул. Дружбы, 21-1 | 1984 | 7823/8 | 48,0 | 1 |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРБ Бессоновского района» библиотека с. Вазерки | с. Вазерки, ул. Новая, 6Б | 1986 | 7933/12 | 105,6 | 1 |
|  | Структурное подразделение МУК «МЦРБ Бессоновского района» библиотека с. Грабово №1 библиотека с. Грабово №2 | с. Грабово, ул.Советская, 76 ул. Юбилейная, 8 | 1966 | 7507/6 5991/10 | 50 49,1 | - 1 |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРБ Бессоновского района» библиотека с. Лопуховка | с. Лопуховка, ул. Завядье, 72а | 1971 | 7592/6 | 48,0 | 1 |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРБ Бессоновского района» библиотека с. Пазелки | с. Пазелки, ул. Интернациональная, 3 | 2000 | 6805/6 | 58,5 | - |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРБ Бессоновского района» библиотека с. Сосновка | с. Сосновка, ул. Дорожная, 16 | 1987 | 7421/12 | 107,8 | 1 |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРБ Бессоновского района» библиотека с. Лопатки | с. Лопатки | 1975 | 5439/2 | 26,5 | 1 |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРБ Бессоновского района» библиотека с. Чемодановка | с. Чемодановка | 1978 | 5917/12 | 53,7 | 1 |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРБ Бессоновского района» библиотека с. Степановка | с. Степановка, ул. Дорожная, д. 45А | 1976 | 8861/12 | 68,0 | 1 |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРБ Бессоновского района» библиотека с. Пыркино | с. Пыркино, ул. Центральная, 158а | 1970 | 7424/8 | 50,9 | 1 |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРБ Бессоновского района» библиотека п. Полевой | п. Полевой, ул. Нефтянников, 1а | Н.д | 4257/4 | 30,0 | - |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРБ Бессоновского района» библиотека с. Кижеватово | с. Кижеватово, ул. Молодежная, 65 | 1968 | 7357/6 | 53,2 | 1 |
| Учреждения культурыклубного типа, количество зрительских мест |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное учреждение культуры « Межпоселенческий центральный районный Дом культуры Бессоновского района Пензенской области» (МУК « МЦРДК» ) | с. Бессоновка ул. Центральная, 249 | 1960 | 300 |  |  |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРДК Бессоновского района» в. с. Пыркино | с. Пыркино, ул. Центральная, 158А | 1970 | 140 |  |  |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРДК Бессоновского района» в. с. Блохино | с. Блохино, ул. Молодежная, 38А | 1972 | 7090 |  |  |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРДК Бессоновского района» в. с. Степное Полеологово(ИКЦ « Встреча» ) | с. Степное Полеологово, ул. Дружбы, 21/1 | 1984 | 40 |  |  |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРДК Бессоновского района» в. с. Степановка | с. Степановка, ул. Дорожная, 45Б | 1976 | 180 |  |  |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРДК Бессоновского района» в. с. Трофимовка | с. Трофимовка, ул. Совхозная, 26 | Н.д |  |  |  |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРДК Бессоновского района» в. с. Вазерки (ДК Рассвет) | с. Вазерки, ул. Новая, 6Б | 1986 | 300 |  |  |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРДК Бессоновского района» в. с. Кижеватово (ДК Юность) | с. Кижеватово, ул. Молодежная, 65 | 1968 | 240 (276) |  |  |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРДК Бессоновского района» в. с. Сосновка | с. Сосновка, ул. Дорожная, 16 | 1987 | 300 |  |  |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРДК Бессоновского района» в. с. Грабово (ИКЦ « Радуга» ) | с.Грабово, ул. Юбилейная, 8 | 1966 | 200 |  |  |
|  | Структурное подразделение МУК « МЦРДК Бессоновского района» в. п. Полевой (ДК Дружба) | п. Полевой, ул. Нефтяников, 1а | 1970 | 70 |  |  |
|  | Муниципальное автономное учреждение Бессоновского района Пензенской области « Центра культуры, досуга и спорта « Юбилейный» « | с.Чемодановка, ул.Спортивная, 7А | 1978 | 310 |  |  |
|  | Структурное подразделение МАУ « Центр культуры, досуга и спорта « Юбилейный» села Лопатки (СДК « Молодежный» ) | с. Лопатки, ул. Центральная, | 1975 | 60 |  |  |
|  | СДК с. Проказна (319,1 кв.м.) | с. Проказна, ул. Школьная, 3А | Н.д | 100 |  |  |

Услугами библиотек пользуется 15500 жителей Бессоновского района. Библиотеки посещают все категории жителей: дети, подростки, молодежь, люди пенсионного возраста. Процент охвата населения составляет 35,8%.В учреждениях клубно-досугового типа количество формирований составило 173 ед. В них занималось 2534 человек.

В 2019 году в Бессоновском районе уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками от нормативной потребности составил 100% (2018 год – 100%). Плановый показатель до 2022 года ежегодно составляет 100%.

В 2019 г. 2 учреждения культуры требовали капитального ремонта – Дом культуры с. Сосновка и Дом культуры с. Чемодановка. Таким образом, показатель составил 12,5%. Капитальный ремонт дома культуры « Юбилейный»  в с. Чемодановка будет выполнен в 2022 году.

На территории Бессоновского района располагаются несколько музеев: Районный краеведческий музей (с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2), Музей лука (с. Бессоновка, ул. Центральная, 245а (здание администрации Бессоновского района)), музейный комплекс МБОУ СОШ с. Бессоновка (с. Бессоновка, ул. Садовая, 67), музей « Полеологовский сувенир»  (с. Полеологово, ул. Колхозная, 4 (здание школы)), Музей имени Героя Советского Союза А.М. Кижеватова (с. Кижеватово, ул. Большая Дорога, 91 (здание школы)), Музей « Мордовская изба»  (с. Кижеватово, ул. Молодежная, 65 (здание ДК Юность)). Все музеи не являются самостоятельными объектами, а являются структурными элементами различных организаций образования и культуры.

  - Спорт

Спортивная база в Бессоновском районе представлена 105 спортивными сооружениями, из них: 1 стадион с трибунами, 53 плоскостных спортивных сооружения, 25 спортивных залов, 1 плавательный бассейн. Единовременная пропускная способность 2288 человек.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2019 г.  составила 46,4%, в 2020 г. – 48,3%. Доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности обучающихся в 2019 г. составила 95,6%.

Таблица 7.4-1. Перечень основных спортивных объектов, расположенных на территории Бессоновского района

| № п.п. | Наименование объекта и организации физкультуры и спорта | Адрес размещения | Мощность (количество мест, площадь, количество посещений) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытые плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
|  | Стадион « Сура» с трибунами на 1500 мест | с. Бессоновка, ул. Компрессорная, 103а | 15960 кв.м. |
|  | Стадион « ГРАЗ-АРЕНА» | с.Грабово, ул.Лесная | 20516 кв.м |
|  | Спортивная и игровая площадка | с. Кижеватово, ул. Молодежная | 150кв. м |
|  | Игровая площадка | п. Полевой, ул.Нефтяников | - |
|  | Хоккейная коробка | с. Вазерки | 180 кв. м |
|  | Спортплощадка | с. Вазерки, ул. Новая | 1000 кв. м |
|  | Лыжная трасса | с. Вазерки, ул. Новая | 1 км |
|  | Хоккейная коробка | с.Грабово ул.Майская,31 | 1325 кв.м |
|  | Площадка с уличными спортивными тренажерами | с. Пыркино, ул. Центральная, 160а | 77кв.м |
|  | Универсальные площадки | с. Сосновка, ул. Дорожная | 1008 кв. м |
|  | Каток (сезонный) | с. Степановка, ул. Дорожная, д. 45А | 800 кв. м |
|  | Спортивная многофункциональная универсальная площадка (на стадии строительства) | с. Чемодановка, ул. Спортивная, 7а | 1800 кв.м. |
|  | Площадка воркаута, | с. Чемодановка, ул. Спортивная, 7а | - |
|  | велодорожка | с. Чемодановка, ул. Спортивная, 7а | 520 п.м. |
|  | Универсальная игровая площадка, каток (сезонный) | с. Чемодановка, ул. Спортивная, 7а | 1800 кв.м. |
|  | Пришкольный стадионфилиала МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.П. Покровского в с Александровка* | с. Александровка, ул. Центральная, 6 | 1800 кв. м. |
|  | Пришкольный стадионМБОУ СОШ с. Бессоновка* | с. Бессоновка, ул. Садовая, 67 | 10000 кв. м. |
|  | Пришкольный стадион МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского* | с. Вазерки, ул. Новая, 6А | 6500 кв. м |
|  | Пришкольные стадионы МБОУ СОШ №1 с. Грабово и МБОУ СОШ №2 с. Грабово им. Героя РФ С.В. Кустова, филиал МБОУ СОШ №2 с. Грабово им. Героя РФ С.В. Кустова в с. Чертково* | с. Грабово, ул. Советская, 160 с. Грабово, ул. Лесная, 31 с. Чертково, ул. Центральная, 45 | 22000 кв. м |
|  | Пришкольный стадион МБОУ СОШ с. Кижеватово | с. Кижеватово, ул. Большая дорога, 91 | 10000 кв. м. |
|  | Пришкольные стадионы филиала МБОУ СОШ с. Бессоновка в с. Блохино и филиала МБОУ СОШ с. Бессоновка в с. Степное Полеологово | с. Блохино, ул. Молодежная, 1а с. Степное Полеологово, ул. Колхозная, 4 | 3500 кв. м. |
|  | Пришкольный стадион МБОУ СОШ №1 с. Грабово в с. Пыркино | с. Пыркино, ул. Центральная, 160а | 3800 кв. м |
|  | Пришкольные стадионы МБОУ СОШ с. Сосновка и филиала МБОУ СОШ с. Сосновка в с. Пазелки | с. Сосновка, ул. Асфальтная, 8 с. Пазелки, ул. Интернациональная, 3 | 12000 кв. м |
|  | Пришкольный стадион МБОУ СОШ им. И.А. Никулина с. Степановка | с. Степановка, ул. Дорожная, 45А | 5000 кв. м |
|  | Пришкольный стадион МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка | с. Чемодановка, ул. Школьная, 1а | 18000 кв. м |
| Спортивные объекты |  |  |  |
|  | Плавательный бассейн МАУ « Бассейн Бессоновский» | с. Бессоновка, ул. Садовая, 67/1 | Площадь зеркала воды 275 кв.м |
|  | ФОК « Сура» | с. Бессоновка, ул.Комсомольская 1/2 | Площадь пола 2650кв.м |
|  | Спортивный зал ФМБОУ СОШ №1 в с. Александровка | с. Александровка, 6 | Площадь пола 1095кв.м |
|  | Спортивный зал ФМБОУ СОШ в с. Ухтинка | с. Ухтинка, ул. Южная 1а | Площадь пола 1095кв.м |
|  | Спортивный зал | с. Сосновка, ул. Дорожная, 16 | Площадь пола 269,1 кв.м |
|  | МБОУ ДО « ДЮСШ Бессоновского района» | с. Бессоновка, ул. Комсомольская 1Б/2 | 200 посещений в смену |
|  | Стрелковый комплекс « Светлая поляна» | с. Чемодановка |  |
|  | Спортивный зал филиала МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.П. Покровского в с Александровка* | с. Александровка, ул. Центральная, 6 | Площадь пола 288 кв. м |
|  | Спортивный зал МБОУ СОШ с. Бессоновка* | с. Бессоновка, ул. Садовая, 67 | Площадь пола 288 кв. м |
|  | Спортивный зал МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского* | с. Вазерки, ул. Новая, 6А | Площадь пола 288 кв. м |
|  | Спортивные залы МБОУ СОШ №1 с. Грабово и МБОУ СОШ №2 с. Грабово им. Героя РФ С.В. Кустова, филиал МБОУ СОШ №2 с. Грабово им. Героя РФ С.В. Кустова в с. Чертково* | с. Грабово, ул. Советская, 160 с. Грабово, ул. Лесная, 31 с. Чертково, ул. Центральная, 45 | Площадь пола 720 кв. м. |
|  | Спортивный зал МБОУ СОШ с. Кижеватово | с. Кижеватово, ул. Большая дорога, 91 | Площадь пола 288 кв. м |
|  | Спортивные залы филиала МБОУ СОШ с. Бессоновка в с. Блохино и филиала МБОУ СОШ с. Бессоновка в с. Степное Полеологово | с. Блохино, ул. Молодежная, 1а с. Степное Полеологово, ул. Колхозная, 4 | Площадь пола 288 кв. м |
|  | Спортивный зал МБОУ СОШ №1 с. Грабово в с. Пыркино | с. Пыркино, ул. Центральная, 160а | Площадь пола 288 кв. м |
|  | Спортивные залы МБОУ СОШ с. Сосновка и филиала МБОУ СОШ с. Сосновка в с. Пазелки | с. Сосновка, ул. Асфальтная, 8 с. Пазелки, ул. Интернациональная, 3 | Площадь пола 576 кв. м |
|  | Спортивный зал МБОУ СОШ им. И.А. Никулина с. Степановка | с. Степановка, ул. Дорожная, 45А | Площадь пола 288 кв. м |
|  | Спортивный зал МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка | с. Чемодановка, ул. Школьная, 1а | Площадь пола 720 кв. м |

*данные из Программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельсоветов Бессоновского района Пензенской области на 2016 – 2035 годы

  - Потребительский рынок

На сегодняшний день в районе действует 214 торговых объекта, численность работников в торговых объектах - 1317 человека, число хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность - 553 ед. Из 214 торговых объектов: 51 нестационарный торговый объект, 163стационарных, в том числе 19 сетевых магазинов. Сферу услуг представляют83 объекта бытового обслуживания, 15 общедоступных предприятийобщественного питания.

Таблица 7.5-1. Характеристика объектов бытового обслуживания населения Бессоновского района

| Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Число объектов обслуживания населения, оказывающих услуги | единица | 121 | 121 | 121 |
| ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | единица | 6 | 6 | 6 |
| Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица | 26 | 28 | 28 |
| услуги бань и душевых | единица | 1 | 1 | 1 |
| услуги парикмахерских | единица | 39 | 36 | 36 |
| ремонт, окраска и пошив обуви | единица | 6 | 6 | 6 |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица | 11 | 11 | 11 |
| изготовление и ремонт мебели | единица | 14 | 14 | 14 |
| ремонт и строительство жилья и других построек | единица | 6 | 6 | 6 |
| услуги фотоателье | единица | 5 | 5 | 5 |
| ритуальные услуги | единица | 4 | 5 | 5 |
| прочие виды бытовых услуг | единица | 3 | 3 | 3 |

По состоянию на 01.01.2020 года в районе функционировало 51 предприятие общественного питания на 2742 посадочных мест. Из общего числа 15 предприятий на 652 посадочных места – этообщедоступные предприятия общественного питания, 36 предприятий на 2090 посадочныхместа - это объекты общественного питания закрытой сети. Доля ресторанов,баров и кафе в общедоступной сети составляет 80%, доля демократичныхстоловых, закусочных - 20 процентов.

На территории Бессоновского района работают 6 ярмарок, где продовольственные товары реализуются по ценам ниже, чем в предприятиях торговли на 5-10%: 2 ярмарки «выходного дня» (с. Грабово, с. Бессоновка) и 4 сезонные ярмарки (с. Сосновка, Кижеватово, Вазерки, Чемодановка.

Таблица 7.5-2. Характеристика объектов розничной торговли и общественного питания Бессоновского района

| Показатели | единиц |  |  |  | Кв. м/мест |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| магазины | 163 | 165 | 176 | 176 | 10140 | 10810 | 13160 | 13141 |
| павильоны | 23 | 23 | 22 | 22 | 401 | 401 | 376 | 376 |
| палатки и киоски | 3 | 6 | 13 | 13 |  |  |  |  |
| аптеки и аптечные магазины | 7 | 7 | 10 | 10 | 216 | 216 | 191 | 191 |
| аптечные киоски и пункты | 9 | 7 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | 5 | 5 | 5 | 5 | 430/200 | 430/200 | 430/200 | 430/200 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | 22 | 22 | 20 | 20 | 3647/1576 | 3647/1576 | 3132/1328 | 3132/1328 |
| рестораны, кафе, бары | 9 | 9 | 15 | 16 | 833/381 | 833/381 | 1563632 | 1663/672 |
| минимаркеты | 159 | 161 | 172 | 171 | 9710 | 10380 | 12730 | 12681 |
| специализированные продовольственные магазины |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |
| специализированные непродовольственные магазины | 3 | 3 | 3 | 3 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| прочие магазины | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| магазины дискаунтеры | 9 | 11 | 20 | 20 | 2380 | 3050 | 5200 | 5200 |

  - Социальное обслуживание населения

Вопросами социальной защиты населения на территории Бессоновского района занимается Управление социальной защиты населения администрации Бессоновского района Пензенской области. Поставщиком социальных услуг, предоставляющим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, на территории Бессоновского района является Муниципальное бюджетное учреждение «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям».Учреждение предоставляет широкий спектр социальных услуг и сервисов гражданам, нуждающимся в социальной поддержке; семьям, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывает своевременную и квалифицированную социальную помощь различных видов, а также проводит социальную адаптацию и реабилитацию граждан, семей и детей. Получателями услуг в 2020 г. стали 2083 человека.

На территории Бессоновского района располагается государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения Пензенской области «Грабовскийпсихоневрологический интернат» и государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения Пензенской области «Сосновский психоневрологический интернат». Учредителем является Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

В ГАУСО ПО «Грабовский психоневрологический интернат»  принимаются для постоянного, временного (сроком до 6 месяцев) проживания граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалиды I и II группы, страдающие хроническими психическими заболеваниями, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении, бытовом и медико-социальном обслуживании, не имеющие установленных медицинских противопоказаний к приему на стационарное социально обслуживание. По состоянию на 01.03.2021 в ГАУСО ПО «Грабовский психоневрологический интернат» проживают 547 человек на стационарной форме обслуживания за частичную плату в объеме 75% от личного дохода проживающих. Численность получателей социальных услуг по видам социальных услуг составляет:социально-трудовые услуги – 184 человек;социально-педагогические – 293 человека;коммуникативный потенциал – 547 человек;социально-бытовые услуги – 547 человек;социально-медицинские услуги – 547 человек.

Для решения проблемы расселения граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания с нарушением нормативов обеспечения жилой площадью, обеспечения качественного  изменения условий жизни людей, страдающих хроническими психическими расстройствами и утративших все социальные связи в рамках Федерального проекта « Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»  национального проекта «Демография» , предусмотрено строительство в 2021-2022 гг. нового корпуса для сопровождаемого проживания инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниямина 120 койко-мест.

ГАУСО ПО «Сосновский психоневрологический интернат»  располагается по адресу Бессоновский район, с. Сосновка, ул. Заречная, 8. Учреждение принимает для постоянного, временного (сроком до 6 месяцев) и пятидневного в неделю проживания и обслуживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, обеспечивающим создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, социального характера, питание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга - иных услуг социальной направленности. Учреждение рассчитано на 500 человек.

  - Жилищный фонд

По данным Пензастат площадь всего жилищного фонда Бессоновского района в 2019 г. составила 1446,6тыс.кв. м.; общая площадьжилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2016 г. составляла 26,75 кв.м/чел., в 2017 г. – 27,83 кв.м./чел., в 2018 г. 28,78 кв.м./чел., в 2019 г. – 30,14 кв.м./чел.

Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2021 -  1445,6 тыс. кв. м., в том числе: муниципальный жилищный фонд - 2,1 тыс. кв. м, частный жилищный фонд - 1443,5 тыс. кв. м. Число многоквартирных домов - 742/179 ед., количество частных домовладений – 16777 ед. Количество многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме – 168 ед., число аварийных многоквартирных домов - 2 ед.

По данным ГИС ЖКХ на территории Бессоновского района располагаются 16388 жилых домов, из них 677 многоквартирных домов, 770 блокированных домов. 423 жилых дома находятся в ветхом состоянии и 5 жилых домов – в аварийном. Распределение жилищного фонда по муниципальным образованиям и населенным пунктам и его динамика представлена в таблицах 7.7-1 и 7.7-2.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, увеличивается: 2019 г. – 33,42 га, 2018 г. – 24,03 га., прежде всего это связано с программой по стимулированию жилищного строительства, где приняты прогнозные показатели по вводу жилья. В вышеуказанной программе большое значение уделено выбору новых инвестиционных площадок под жилищное и индивидуальное  строительство во всех муниципальных образованиях Бессоновского района.

Таблица 7.7-1. Общая характеристика жилищного фонда Бессоновского района по данным реестра ГИС ЖКХ

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Количество жилых домов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе |  | Ветхих | Аварийных |
|  |  |  | многоквартирных | блокированных |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Александровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Александровка | 95 | 1 | - | - | - |
|  | д. Сергеевка | 40 | 1 | 12 | - | - |
| Бессоновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Бардинка | 23 | - | - | 1 | - |
|  | с. Бессоновка | 4819 | 209 | 140 | 398 | 1 |
|  | п. Десятая Артель | 100 | 6 | - | - | - |
|  | п. Колос | 14 | - | - | - | - |
|  | с. Мастиновка | 215 | - | 5 | - | - |
|  | п. Николаевка | 14 | - | - | - | - |
|  | п. Новая Жизнь | 57 | 1 | - | - | - |
|  | п. Подлесный | 168 | - | 3 | 10 | - |
|  | с. Ухтинка | 440 | 32 | 28 | 1 | - |
| Вазерский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Вазерки | 839 | 46 | 5 | 1 | 1 |
| Грабовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Грабово | 2236 | 40 | 262 | 2 | 3 |
|  | п. Ера | 20 | - | 1 | - | - |
|  | с. Степное Смагино | 1 | - | - | - | - |
|  | с. Чертково | 255 | - | 26 | - | - |
| Кижеватовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Кижеватово | 984 | 49 | 18 | 1 | - |
|  | п. Полевой | 20 | 10 | - | - | - |
| Полеологовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Анновка | 1 | - | - | - | - |
|  | с. Блохино | 274 | 23 | 7 | - | - |
|  | с. Кроптово | 82 | 3 | 2 | - | - |
|  | с. Степное Полеологово | 262 | 14 | 5 | - | - |
| Проказнинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Вазерское лесничество | - | - | - | - | - |
|  | н.п. Детский санаторий | 27 | - | 1 | 1 | - |
|  | п. Заводской | 40 | - | - | - | - |
|  | с. Проказна | 442 | - | 9 | 10 | - |
|  | с. Пыркино | 595 | - | 25 | 8 | - |
| Сосновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Александровка | 222 | - | - | - | - |
|  | д. Васильевка | 125 | 1 | - | - | - |
|  | с. Лопуховка | 331 | 47 | - | - | - |
|  | д. Никольское | 132 | 1 | - | - | - |
|  | с. Пазелки | 370 | 30 | - | - | - |
|  | с. Сосновка | 540 | 124 | - | - | - |
| Степановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Бакшеевка | 214 | - | - | - | - |
|  | с. Степановка | 345 | 9 | 24 | - | - |
|  | с. Трофимовка | 244 | - | 26 | - | - |
| Чемодановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Лопатки | 249 | 1 | 47 | - | - |
|  | с. Чемодановка | 1553 | 29 | 124 | - | - |
|  | ИТОГО | 16388 | 677 | 770 | 423 | 5 |

Таблица 7.7.-2. Распределение жилищного фонда Бессоновского района по муниципальным образованиям в динамике за 2016-2021 гг.

| № п.п. | Муниципальное образование | Весь жилищный фонд, тыс. кв. м |  |  |  |  | Жилищная обеспеченность, кв.м/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Александровский сельсовет | 9,8 | 10 | 10 | 9,3 |  | 24,2 |
|  | Бессоновский сельсовет | 446,3 | 477,1 | 506,1 | 539,8 |  | 34,6 |
|  | Вазерский сельсовет | 57,8 | 58,4 | 59,3 | 60,2 |  | 22,9 |
|  | Грабовский сельсовет | 199,1 | 204,5 | 208,1 | 211,8 |  | 24,1 |
|  | Кижеватовский сельсовет | 126 | 127,4 | 128,4 | 129,4 |  | 35,2 |
|  | Полеологовский сельсовет | 41,3 | 42,7 | 43,1 | 44,1 |  | 26,0 |
|  | Проказнинский сельсовет | 53 | 53,7 | 54,3 | 55 |  | 31,7 |
|  | Сосновский сельсовет | 141,7 | 146,4 | 149,9 | 152,2 |  | 30,0 |
|  | Степановский сельсовет | 49,9 | 51 | 51,9 | 52,9 |  | 36,9 |
|  | Чемодановский сельсовет | 177,8 | 184 | 187,7 | 191,9 |  | 26,5 |
|  | ИТОГО | 1302,7 | 1355,2 | 1398,8 | 1446,6 |  | 30,14 |

По данным, предоставленным отделом градостроительства администрации Бессоновского района, ежегодно в Бессоновском районе вводится 45-50 тыс. кв.м. жилья (таблица 7.7-3).

Таблица 7.7-3. Количество принятых в эксплуатацию объектов жилищного назначения в Бессоновском районе за 2016-2021 гг.

| Отчётный период | Показатели |  | Показатели |  | Показатели |  | Показатели |  | Показатели |  | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| По итогам 4-х кварталов (за 12 месяцев) | - | 47130 | 45156 | 52443 | 42035 | 42066 | 56300 | 48952 | 62700 | 49121 | 51000 | - |
| В том числе жилые дома, построенные населением |  | 44405 |  | 49255 |  | 42000 |  | 43150 |  |  |  |  |

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Бессоновский районПензенской области до 2035 года, утвержденной решением Собрания представителейБессоновского района Пензенской областиот 10.12.2020 №603-46/4, целевыми показателями в области жилищной политики к 2035 году должны стать:

-отсутствие ветхого и аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилогофонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

-приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиямэнергоэффективности,экологичности, а также потребностям отдельных групп граждан (многодетныесемьи, пожилые люди, инвалиды и т.д.);

Целевые индикаторы повышения доступности жилья к 2035 году:

-функционирование всех форм использования жилищного фонда (приобретение собственного жилья, наем жилья социального использования, наем частного жилья, некоммерческий наем, приобретение домов жилищно-строительных и жилищных кооперативов и т.д.);

- ввод в действие жилых домов в 2025 году 50,0 тыс.кв.м, в 2030 г. - 52,0 тыс. кв. м, в 2035 г. - 54,0 тыс. кв. м.

С учетом такого объема жилищного строительства (1020 тыс. кв. м до 2040 г.) и с учетом выбывающего по ветхости (аварийности) жилищного фонда (принято 50000 кв. м), а также основываясь на демографическом прогнозе, жилищная обеспеченность может достигнуть 62 кв. м /чел.

Населенные пункты Бессоновского района обладают достаточными территориальными ресурсами для дальнейшего жилищного строительства, поэтому расширения существующих границ населенных пунктов не требуется. В качестве территориальных резервов также необходимо рассматривать аварийное и ветхое жилье.

Перспективное жилищное строительство должно вестись преимущественно индивидуальнымии блокированными жилыми домами. Новое жилищное строительство, равно как и реконструкция существующего жилищного фонда должно осуществляться в соответствии с генеральными планами и правилами землепользования соответствующих сельских поселений. Основные перспективные площадки для жилищного строительства приведены в таблице 7.7-4.

Таблица 7.7-4. Адресный перечень земельных участков под жилищное строительство в Бессоновском районе

| № п.п. | Место расположения земельного участка под массовое жилищное строительство | Площадь земельного участка га | Площадь планируемого жилищного строительства тыс. кв. м | Наличие градостроительной документации на земельный участок | Планируемые сроки начала и окончания строительства жилья | Наименование застройщика (если участок выделен единому застройщику) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Бессоновский сельсовет, с. Бессоновка земельный участок с кадастровым номером 58:05:0060303:1355 | 5,0 га | Среднеэтажная жилая застройка ?тыс. кв. м | н/д | н/д | н/д |
|  | Бессоновский сельсовет, с. Бессоновка земельный участок с кадастровым номером 58:05:0060303:1420 | 2,0 га. | Среднеэтажная жилая застройка ? тыс. кв. м | н/д | н/д | н/д |
|  | Бессоновский сельсовет, с. Бессоновка • южная часть кадастрового квартала номер 58:05:0060501 | 0,4 га | Среднеэтажная жилая застройка ?тыс. кв. м | н/д | н/д | н/д |
|  | Бессоновский сельсовет, с. Ухтинка земельный участок с кадастровым номером 58:05:0350201:318 | 0,19 га. | Среднеэтажная жилая застройка ?тыс. кв. м | н/д | н/д | н/д |
|  | Бессоновский сельсовет, с. Ухтинка земельный участок с кадастровым номером 58:05:0350201:224 | 0,2 га | Среднеэтажная жилая застройка ?тыс. кв. м | н/д | н/д | н/д |
|  | Грабовский сельсовет с. Грабово в центрально-восточной части кадастрового квартала 58:05:0100202, между улицами Центральная, Чехова, Юбилейная. | 3,3 га | Среднеэтажная жилая застройка ?тыс. кв. м | н/д | н/д | н/д |
|  | ИТОГО: | 11,09 | ?тыс. кв. м |  |  |  |

Выводы по разделу 7.

- В целом по Бессоновскому району имеется достаточно количество мест в дошкольных учреждениях. Однако их распределение не соответствует спросу на данный вид услуг: наблюдается дефицит мест в наиболее активно развивающихся населённых пунктах и значительный излишек в небольших поселениях. При этом наблюдается превышение нормативной доступности 500 м. Предусмотренные мероприятия снизят напряженность в вопросах дефицита мест в ДОУ и будут способствовать улучшению демографической ситуации на территории Бессоновского района, но на перспективу не до конца решат данную проблему.

- Сложившаяся в районе демографическая ситуация привела к увеличению контингента обучающихся в общеобразовательных учреждениях. В целом количество мест в образовательных учреждениях достаточное для обеспечения общей потребности района. Однако наблюдается дефицит мест в наиболее активно развивающихся населённых пунктах и профицит в удаленных от транспортных магистралей и г. Пензы. Имеется тенденция создания мест для дошкольного образования на базе школ с профицитом мест.

- В Бессоновском районе сформирована достаточно эффективная система организации дошкольного образования за счет сочетания стационарных и выездных объединений на базе образовательных организаций района. Таким образом,  решается задача

- Организовано оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, вовремя и после родов; создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Бессоновского района в соответствии с полномочиями муниципального образования.

- Организовано библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками, созданы условия для обеспечения поселений, входящих в состав Бессоновского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. Объекты находятся частично в собственности муниципального района, частично в собственности муниципальных образований Бессоновского района. Имеются объекты, требующие реконструкции и модернизации.

- Сформирована система объектов для занятий физкультурной и спортом. Дальнейшее развитие должно идти по пути улучшения качественных характеристик.

- Сфера торговых и бытовых услуг в Бессоновском районе представлена в основном малыми предприятиями.

- Площадь жилищного фонда на 01.01.2021 в Бессоновском районе составляет 1445,6 тыс. кв. м., в том числе: муниципальный жилищный фонд - 2,1 тыс. кв. м, частный жилищный фонд - 1443,5 тыс. кв. м. Число многоквартирных домов - 742/179 ед., количество частных домовладений – 16777 ед. Средняя жилищная обеспеченность - 30,14 кв. м./чел. Ежегодно в Бессоновском районе вводится 45-50 тыс. кв. м. жилья, что является ответом на дезурбанизационные процессы.  Доля ветхого и аварийного жилищного фонда невысокая.

- С учетом такого объема жилищного строительства, определенного целеными показателями Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Бессоновский район до 2035 года, (1020 тыс. кв. м до 2040 г.) и с учетом выбывающего по ветхости (аварийности) жилищного фонда (около 50000 кв. м), а также основываясь на демографическом прогнозе, жилищная обеспеченность может достигнуть 62 кв. м /чел. Требуется рассмотреть стратегию развития жилищного строительства с учетом интересов всех участников агломерационного процесса (в том числе г. Пензы).

8. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ(с изм. и доп.) на территории Бессоновского района Пензенской области при проектировании учитываются следующие зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ): охранные (охранная зона объектов электроэнергетики; охранная зона железных дорог; придорожные полосы автомобильных дорог; охранная зона трубопроводов; охранная зона линий и сооружений связи) и санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраны  и защитные зоны объектов культурного наследия, защитные леса и особо защитные участки лесов, зоны затопления и подтопления территории,  приаэродромная территория;запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением военных объектов (рис. 8-1). Также учитываются планировочные ограничения, связанные со статусом особо охраняемых природных территорий и территории залегания полезных ископаемых (см. «Карта объектов капитального строительства, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов Федерального значения, объектов регионального значения. Особо охраняемые природные территории Федерального, регионального и местного значения, земли лесного фонда с границами лесничеств и лесопарков, особые экономические зоны, территории объектов культурного наследия». Лист 3).

Рис. 8-1. Зоны с особыми условиями использования на территории Бессоновского района, поставленные на кадастровый учет на 01.09.2021 (публичная кадастровая карта)

  - Охранные зоны

    - Охранные зоны объектов электроэнергетики

Охранные зоны для линий электропередачи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009N160 « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»  (с последующими изменениями).

Охранные зоны на территории Бессоновского района устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии (таб.9.1.1-1);

Таблица 8.1.1-1. Охранные зоны воздушных линий электропередачБессоновского района

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Наименование объекта | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 35 | ПС 35/10 кВ «Лопуховка» (Пензенская область, Бессоновский р-н, с. Лопуховка, ул. Подстанция, д. 4) ПС 35/10 кВ «Бакшеевка» (Пензенская область, Бессоновский р-н, с. Бакшеевка, ул. Молодежная, 50 В) ПС 35/10 кВ«Васильевка» (Пензенская область, Бессоновский р-н, с. Васильевка, ул. Дачная, д. 2 А) ПС 35/10 кВ «Птицефабрика» (Пензенская область, Бессоновский р-н, с. Кижеватово) ПС 35/10 кВ «Степановка» (Пензенская область, Бессоновский р-н, с. Степановка, ул. Дорожная, 84Б) ПС 35/10 кВ « Шелдаис» (примерно в 50 м по направлению на север от ориентира, адрес ориентира Пензенская область, Бессоновский район, с. Полеологово, ул. Платины, д. № 1) | 15 |
| 110 | ПС 110/35/6кВ «Кижеватово» (Пензенская область, Бессоновский р-н, п. Полевой, ул. Спортивная, 2Б) ПС 110/10 кВ «Бессоновка» (Пензенская область, Бессоновский р-н, с. Бессоновка, ул. Нагорная, 4А/1) ПС 110/10 кВ «Вазерки» (Пензенская область, Бессоновский р-н, с. Вазерки, ул. Совхозная, 20 А) ПС 110/10 кВ Грабово тяговая | 20 |
| 150, 220 |  | 25 |
|  | Внешнее электроснабжение участка нефтепровода «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» обход г. Пенза | 58:00-6.163 |

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 8.1.1-1, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; размещать свалки; производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; посадка и вырубка деревьев и кустарников;  дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных предыдущим пунктом, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);  складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

    - Охранные зоны линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации

Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 578 « Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи» .

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

А территории Бессоновского района проходят трассы кабельных линий связи (см. раздел 5.2.5 Связь)

    - Охранная зона железных дорог

Размеры полос отвода и охранных зон устанавливаются в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 N 126» Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» , землеустроительной, градостроительной и проектной документацией, генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций, а также с учетом сложившегося землепользования и ранее утвержденных размеров и границ полос отвода и охранных зон.

Размеры земельных участков охранных зон определяются исходя из рельефа и природных условий местности, необходимости создания защиты жилой застройки населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, от возможных катастроф с перевозимыми пожаровзрывоопасными и опасными грузами, иных факторов, а также необходимости поэтапного развития объектов железнодорожного транспорта.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 N 611 « О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»  (с последующими изменениями) определено, что в границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности: строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений; распашка земель; выпас скота; выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

На территории Бессоновского района Пензенской области на протяжении 30 км проходит Куйбышевская железная дорога «Пенза - Н. Новгород», дорога однопутная, служит в основном для пропуска пассажирских поездов Рузаевского направления. Общая площадь полосы отвода на основе кадастровых данных составила? га.Проект по установлению охранных зон железной дороги в границах Бессоновского района не разрабатывался.

    - Придорожные полосы

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ « Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  (с последующими изменениями) устанавливает придорожные полосы в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

По территории района проходят автомобильные дороги Федерального значения: «М-5-Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск и Р-158 «Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов». Трассы автомобильных дорог имеют 2 техническую категорию с шириной проезжей части с усовершенствованным покрытием от 7 до 11,25 м., проходимость по дорогам обеспечивается в любое время года, протяженность в границах района составляет 38,5 км.Для них установлены придорожные полосы в размере семидесяти пяти метров (реестровый номер 58:05-6.505, 58:05-6.774).

На территории Бессоновского района располагаются дороги общего пользования третьей и четвертой категории, относящиеся к ведению региональной и муниципальной власти (см. раздел 5.1.2). Для них устанавливаются придорожные полосы в размерепятидесяти метров. Для автомобильных дорог пятой категории устанавливаются придорожные полосы в размере двадцати пяти метров.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог регионального, муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

    - Охранные зоны магистральных трубопроводов

Границы охранных зон магистральных трубопроводов, условия использования земельных участков в границах охранных зон магистральных трубопроводов, порядок организации и производства работ в охранных зонах трубопроводов определяются «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 N 9 (с последующими изменениями).

По территории Бессоновского района проходят объекты трубопроводного транспорта: МН « Куйбышев –Унеча-Мозырь-1»  обход Пензы»  (Дружба-1), диаметр 1000 мм, классII; МН« Куйбышев-Унеча-Мозырь-1»  лупинг Клин-Кижеватово, диаметр 700 мм, класс II; МН « Куйбышев-Унеча-2»  (Дружба-2), диаметр 1200 мм, класс I; ИНПП « Куйбышев-Брянск» , диаметр 500 мм, класс III; МНПП « Уфа-западное направление» , диаметр 500 мм, класс III; МНПП « Пенза-Саранск» , диаметр 200 мм, класс IV. Установленные охранные зоны приведены в таблице 8.1.5-1.

Таблица 8.1.5-1. Перечень установленных охранных зон магистральных трубопроводов на территории Бессоновского района

| № п.п. | Наименование объекта | Учетный реестровый номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | МН « Куйбышев –Унеча-Мозырь-1» обход Пензы | 58:05-6.502 | Ограничения: Правила охраны магистральных трубопроводов. (Утверждены Постановлением ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РФ от 24 апреля 1992г. №9, Зам. Министра топлива и энергетики от 29 апреля.1992 года (Дополнения, утвержденные Постановлением Госгортехнадзора РФ от23.11.1994г №61)) |
|  | МН « Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» лупинг Клин-Кижеватово, | 58:05-6.508 |  |
|  | МН « Куйбышев-Унеча-2» | 58:05-6.506 |  |
|  | ИНПП « Куйбышев-Брянск» | 58:00-6.61, 58:00-6.119 |  |
|  | МНПП « Уфа-западное направление» | 58:00-6.72 |  |
|  | МНПП « Пенза-Саранск» | 58:05-6.499 |  |
|  | НПС « Пенза-1» | 58:05-6.350 |  |

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением следующих требований:

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, нарушающие нормальную эксплуатацию трубопроводов, приводящую к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;  разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;  бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения;  высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток; устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя; вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.

    - Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

Порядок создания охранных зон государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков и памятников природы (далее - охранные зоны), установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон определяется постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 N 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»  (с последующими изменениями), а так же на основе Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»  (с последующими изменениями).

Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для таких земельных участков особого правового режима. В границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы.

На территории Бессоновского района охранные зоны особо охраняемых природных территорий на данный момент не установлены.

  - Особо охраняемые природные территории

Режим охраны особо охраняемых природных территорий регламентирован Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями).

Характеристика ООПТ Бессоновского района Пензенской области отражена в разделе 3.1.9. «Особо охраняемые природные территории».

Режим особой охраны памятников природы, допустимые виды использования памятника природы установлены постановлением Правительства Пензенской области от 07.05.2018 № 252-пП «Об утверждении положения о памятниках природы регионального значения Пензенской области».

На территориях, на которых находится памятник природы, и в границах охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы, в том числе: проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых и выполнение иных связанных с пользованием недрами работ; производство взрывных работ; формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров, строительство промышленных объектов; строительство объектов капитального строительства, прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений без учета требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ « Об экологической экспертизе» ; проведение всех видов рубок, кроме противопожарных и санитарных, в целях предупреждения распространения вредных организмов в соответствии с лесным законодательством, а также в случае возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан; пуск палов; выпас скота; сенокошение; распашка и коренное улучшение лугов; проведение мелиоративных работ; любительское и спортивное рыболовство; капитальный ремонт объектов капитального строительства без согласования с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием; устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение костров; устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и потребления; применение ядохимикатов, гербицидов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, инсектицидов, минеральных удобрений; пользование объектами растительного и животного мира, отнесенными к редким и находящимся под угрозой исчезновения; уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей; сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, кроме сбора для научных исследований; иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности даннойтерритории или причиняющие вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.На территории памятника природы разрешены: осуществление мероприятий по противопожарному обустройству лесов в соответствии с законодательством Российской Федерации; проведение научно-исследовательских работ (мониторинг состояния окружающей среды;изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;сбор информации по редким видам животных и растений, занесенным в Красную книгуПензенской области и Красную книгу Российской Федерации и требующим особого внимания, изучение их экологии и биологии, создание коллекций, выявление условий мест обитания,размножения, наличия кормовой базы;проведение стационарных научных исследований); эколого-просветительская деятельность (проведение учебных, производственных практик школьников и студентов;проведение учебно-познавательных экскурсий;организация и обустройство экологических учебных троп;съемка видеофильмов и фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов, роликов впросветительских целях); рекреационная деятельность (прогулки, экспедиции, познавательный и научный туризм, предназначенный дляознакомления с достопримечательностями памятника природы по существующим лесным дорогами тропам).

  - Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  (с последующими изменениями) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

На момент проведения анализа были установлены санитарно-защитные зоны для нескольких объектов на территории Бессоновского района (таблица 8.3-1).

Таблица 8.3-1.

| № п.п. | Наименование объекта | Наименование документа | Описание границ СЗЗ | Ограничения на использование земельных участков, расположенных в границах СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Производственная площадка АО « Завод ГРАЗ» (Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Кирпичная, 58) | Решение Управления Роспотребнадзора по Пензенской области от 18.11.2019 №63 « Об изменении санитарно-защитной зоны» | в северном направлении – 100м; в северо-восточном направлении – 100 м; в восточном направлении – 100 м; в юго-восточном направлении – 100 м; в южном направлении – 100 м; в юго-западном направлении – 39 м; в западном направлении – 22м; в северо-западном направлении – 35м; | не допускается их использование в целях размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. |
|  | Производственная площадка по производству песка кварцевого формовочного (Пензенская область, Бессоновский район, п. Подлесный, земельный участок с кадастровым номером 58:05:0701901:675 | Решение Управления Роспотребнадзора по Пензенской области от 25.06.2020 №22« Об установлении санитарно-защитной зоны» | в северном направлении – 300м;в северо-восточном направлении – 300 м;в восточном направлении – 90 м;в юго-восточном направлении – 300 м;в южном направлении – 300 м; в юго-западном направлении – 300 м;в западном направлении – 300 м;в северо-западном направлении – 300 м; |  |
|  | АЗК №98 АО « Пензанефтепродукт» (Пензенская область, Бессоновский район, с. Трофимовка, ул. Придорожная, 1а) | Решение Управления Роспотребнадзора по Пензенской области от 28.11.2019 №69« Об установлении санитарно-защитной зоны» | в северном направлении – 20 м;в северо-восточном направлении – 20 м;в восточном направлении – 20 м;в юго-восточном направлении – 20 м;в южном направлении – 20 м; в юго-западном направлении – 20 м;в западном направлении – 20 м;в северо-западном направлении – 20 м; |  |
|  | Линейная производственно-диспетчерская станция « Пенза» Пензенского районного управления АО « Транснефть-Дружба» (Пензенская область, Бессоновский район, п/о Кижеватово, п. Полевой | Решение Управления Роспотребнадзора по Пензенской области от 01.03.2021 №17« Об установлении санитарно-защитной зоны» | в северном направлении – 51 м;в северо-восточном направлении – 97 м;в восточном направлении – по границе территории;в юго-восточном направлении – по границе территории;в южном направлении – по границе территории; в юго-западном направлении – 7 м;в западном направлении – 10 м;в северо-западном направлении – 15 м; |  |
|  | Промплощадка нефтеперекачивающей станции «Пенза-1», нефтеперекачивающей станции «Пенза-2», линейной производственно-диспетчерской станции«Пенза» АО«Транснефть-Дружба» (Пензенская область, Бессоновский район) 58:5-6.776 | Решение Управления Роспотребнадзора по Пензенской области от 01.10.2019 №50« Об установлении санитарно-защитной зоны» | в северном направлении – 100 м;в северо-восточном направлении – 100 м;в восточном направлении – 100 м;в юго-восточном направлении – по границе территории;в южном направлении – по границе территории; в юго-западном направлении – 100 м;в западном направлении – 100 м;в северо-западном направлении – 100 м; |  |
|  | Объект ООО « Леском» (Пензенская область, с. Бессоновка, ул. Олимпийская, 15Е) | Решение Управления Роспотребнадзора по Пензенской области от 25.02.2019 №03« Об установлении санитарно-защитной зоны» | с севера – 100м; с северо-востока – 100 м; с востока – 100 м; с юго-востока – 100 м; сюга – 100 м; с юго-запада – 100 м; с запада – 100 м; с северо-запада – 100 м; | не допускается их использование в целях размещения жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курорта, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования; размещения объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полуфабрикатов для фармацевтических предприятий, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции |

На территории Бессоновского района располагается целый ряд предприятий, сооружений и объектов, требующих установления СЗЗ. Параметры рекомендованных размеров санитарно-защитных зон для прочих объектов могут быть определеныв соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.09.2007 N 74 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями). Ориентировочные размеры СЗЗ приведены в таблице 8.3-1.

Таблица 8.3-1. Ориентировочные размеры СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов Бессоновского района

| № п.п. | Наименование объекта | Месторасположение объекта | Производственная мощность | Ориентировочные размеры СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АЗС (АЗК) |  |  |  |  |
|  | ООО « Магистраль Холдинг» , Бабин В.В. | Бессоновский район, с.Бессоновка, ул. Центральная, д. 2 |  | Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом - КЛАСС IV - санитарно-защитная зона 100 м Автозаправочные станции, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м |
|  | ООО» 617 км» , Салюков Р.К. | Бессоновский район, Автодорога М5 Урал 617 км.(справа) |  |  |
|  | ИПАндреев А.В. | Бессоновский район,320км, автодороги Саратов-Нижний Новгород (справа) |  |  |
|  | АЗС Лукойл, УниговскийС.М. | Бессоновский район, Чемодановский с/с, с.Чемодановка, ул.Фабричная, 1А |  |  |
|  | ООО Дубрава АЗС | Бессоновскийрайон, с. Степановка, 664 кмтрассы Москва-Самара |  |  |
|  | АЗК № 274ООО Лукойл Нижневолжскнефтепродукт | Бессоновский район, Степановский с/с, с. Трофимовка, ул. Центральная, 10 |  |  |
|  | ИП Мишин М.С. | Бессоновский район, Грабовский с/с, с. Грабово, ул. Советская, 208 А |  |  |
| Крупные предприятия |  |  |  |  |
|  | АО « Васильевская Птицефабрика» | Бессоновский район, д. Васильевка, ул. Центральная, д. 58:05:700732002:2 | Всего:5263607 голов 83000т мяса птицы /год | Птицефабрики с содержанием более 400 тыс. кур-несушек и более 3 млн. бройлеров в год - КЛАСС I - санитарно-защитная зона 1000 м Фермы птицеводческие от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в год - КЛАСС II - санитарно-защитная зона 500 м Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров - КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м |
|  |  | Бессоновский район, с. Пазелки 58:05:730401:4 |  |  |
|  |  | Бессоновский район, с. Лопуховка 58:05:0730802:73 58:05:0730802:74 58:05:0730802:76 |  |  |
|  |  | Бессоновский район, с. Чемодановка 58:05:0360301:39 58:05:0360301:41 |  |  |
|  |  | Бессоновский район, с. Кижеватово 58:05:0740701:463 |  |  |
|  |  | Бессоновский район, с. Степановка 58:05:0330101:27 |  |  |
|  | ООО « Александровский спиртзавод №14» | Бессоновский район, Грабовский с/с, с. Грабово, ул. Спиртозаводская, д. 8 | производственного этилового спирта из пищевого сырья. 157 человек | Производство этиловой жидкости - КЛАСС II - санитарно-защитная зона 500 м Производство пищевого спирта - КЛАСС IV - санитарно-защитная зона 100 м |
|  | ООО « Мегапласт» | Бессоновский район, Бессоновский с/с, с. Бессоновка, ул. Олимпийская, 23 |  | КЛАСС IV - санитарно-защитная зона 100 м |
|  | ООО « БЕСКОМ» | Бессоновский район, Бессоновский с/с, с. Бессоновка, Компрессорная ул., 101 | производству поршневых воздушных компрессоров и водокольцевых вакуум-насосов | КЛАСС IV - санитарно-защитная зона 100 м |
|  | ООО « Фарм-Пласт» | Бессоновский район, Бессоновский с/с, с. Бессоновка, Компрессорная ул., 101 | изготовление пластмассовой тары | КЛАСС IV - санитарно-защитная зона 100 м |
|  | Фабрика межкомнатных дверей « НИКА» | Бессоновский район, Бессоновский с/с, с. Бессоновка,Комсомольская улица, 1/1 |  | КЛАСС IV - санитарно-защитная зона 100 м |
|  | ООО « Фабрика зеркал» | Бессоновский район, Бессоновский с/с, с. Бессоновка, ул. Олимпийская, д. 15Л |  | КЛАСС IV - санитарно-защитная зона 100 м |
|  | ИП Мебадури З. А. | Бессоновский район, с. Чертково, ул. Молодежная, | Хлебобулочные и кондитерские изделия | Кондитерские производства производительностью более 0,5 т/сутки - КЛАСС IV - санитарно-защитная зона 100 м Производство хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки, предприятия по производству кондитерских изделий - до 0,5 т/сутки - КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м |
|  | ООО «Самое вкусное» Ганюхина С. Ю. | Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Комсомольская, 1-1 | Кондитерские изделия длительного хранения |  |
|  | ООО «Бутим» Тимошенко А. Т. | Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Компрессорная, 101А | Кондитерские изделия, производство хлеба |  |
|  | Индивидуальный предприниматель Бучарина Е. А. | Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. Кузнецова, 240а | Сухарные изделия |  |
|  | ООО ТД «Спасск» Карпеев Д. А. | Бессоновский район, с. Грабово, ул. Майская, 3 | Кондитерские изделия |  |
|  | Индивидуальный предприниматель Николаенкова О. В. | Бессоновский район, с. Степановка, ул. Дорожная, 133 | Кондитерские изделия |  |
|  | ООО «Озерский продукт» Зюзина Л. Н. | Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Новая, 2а | Мясные полуфабрикаты | Малые предприятия и цеха малой мощности: по переработке мяса до 5 тонн в сутки без копчения - КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м |
|  | ООО «Белые росы» Дорчина О. Н | Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. Молодежная, 8/8 | Мясные полуфабрикаты |  |
|  | СПК «Ярмарка вкуса» Тюрин Д. В. | Бессоновский район с. Чемодановка, ул. Дорожная,1 | Мясные полуфабрикаты и мясорастительная консервация |  |
|  | Индивидуальный предприниматель Акимова И. В. | Бессоновский район, с. Грабово, ул. Заводская, д. 35, В,3 | Копченые мясные деликатесы | КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м |
| Объекты сельхозпроизвадства |  |  |  |  |
|  | ИП ГКФХ Киреев А.В. | Бессоновский район, с. Чемодановка | 3000 голов птицы | КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м |
|  | ИП ГКФХ Тюрденев Р.Н. | Бессоновский район, Чемодановский с/с, с. Чемодановка | 2200 голов птицы | КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м |
|  | ИП ГКФХ Алехов Ю.Ю. | Бессоновский район, Сосновский с/с, с. Сосновка | 12500 голов птицы | КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м |
|  | ИП ГКФХ Жаткин В.И. | Бессоновский район, Кижеватовский с/с, с. Кижеватово | 6811 голов птиц | КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м |
|  | ИП ГКФХ Захаров Д.В. | Бессоновский район, Полеологовский с/с, с. Полеологово | 3400 голов кроликов | КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м |
|  | ИП ГКФХ Спиридонов П.А. | Бессоновский район, Полеологовский с/с, с. Полеологово | 1060 голов кроликов | КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м |
|  | ИП ГКФХ Герасимов Р.А. | Бессоновский район, Полеологовский с/с, с. Полеологово | 950 голов кроликов | КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м |
|  | ИП ГКФХ Тюрин К.В. | Бессоновский район, Чемодановский с/с, с. Чемодановка | 1050 голов кроликов | КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м |
|  | ИП ГКФХ Ахмедова Э.Ю.К. | Бессоновский район, Полеологовский с/с, с. Полеологово | 164 КРС | КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м |
|  | ИП ГКФХ Зюзин С.Н. | Бессоновский район, Вазерский с/с, с. Вазерки | 35 КРС | КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м |
|  | ИП ГКФХ Ботуров М.А. | Бессоновский район, Сосновский с/с, с. Сосновка | 100 КРС | КЛАСС IV - санитарно-защитная зона 100 м |
|  | ИП ГКФХ Ботурова Х.А. | Бессоновский район, Сосновский с/с, с. Сосновка | 68 КРС | КЛАСС IV - санитарно-защитная зона 100 м |
|  | ИП ГКФХ Нусратов Д.У. | Бессоновский район, Проказнинский с/с, с. Проказна | 237 КРС | КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м |
|  | ИП ГКФХ Гамбург Е.С. | Бессоновский район, Чемодановский с/с, с. Лопатки | 220 коз | КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м |
|  | СПК « Белые росы» | Бессоновский район, Кижеватовский с/с, с. Кижеватово | Переработка с/продукции | КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м |
|  | СПК « Озерский» | Бессоновский район, Вазерский с/с, с. Вазерки | 40 голов | КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м |
|  | СППЗСК « Бессоновский» | Бессоновский район, Бессоновский с/с, с. Бессоновка | Переработка с/х продукции | КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м |
|  | ИП Глава КФХ Захаров Д. В. | Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Центральная, 30 | Мясо кролика | КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м |
|  | ИП Глава КФХ Дугин А. В. | Бессоновский район, с. Степановка, ул.Дальние выселки, 15 | Мясо птицы | КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м |
|  | ИП Глава КФХ Жаткин В. И. | Бессоновский район, с. Трофимовка, 47 | Яйцо куриное | КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м |
|  | СПСПЗК « Бессоновский» , Сайчев М. Н. | Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Дорожная, 1 | Свинина, говядина | КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м |
|  | ИП Глава КФХ Алехов Ю. Ю. | Бессоновский район, с. Сосновка, ул. Дорожная, 7а | Яйцо куриное | КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м |

На территории Бессоновского района располагаются скотомогильники и кладбища, а также планируется к размещению объекты обращения с ТКО.

В настоящее время на территории Бессоновского района располагается 4 скотомогильника, 3 из которых законсервированы (таблица 8.3-2). Территории скотомогильников необходимо привести в соответствие с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (с изменениями), утверждённых Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 N 13-7-2/469. Ориентировочные размеры СЗЗ объектов приведены в таблице 8.3-2.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории 50-300 м.

Таблица 8.3-2. Ориентировочные размеры СЗЗ скотомогильников и объекты регионального и местного значения, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Бессоновского района

| Nп.п. | Адрес месторасположения | Кадастровый номер участка | Ориентировочные размеры СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Действующие скотомогильники |  |  |  |
| 1 | Вазерская с/а, с.Вазерки, площадь – 625 кв.м. | 58:05:0080102:394 | Скотомогильники с захоронением в ямах - Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м |
| Законсервированные скотомогильники |  |  |  |
| 2 | Бессоновская с/а, с.Бессоновка, ул. Максюшина, 37 Площадь – 20 кв.м (Захоронение в земляную яму 1941 г) | - |  |
| 3 | Грабовская с/а, с. Чертково, площадь - 759 кв.м. | 58:05:0710103:44 | Скотомогильники с захоронением в ямах - Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м |
| 4 | Полеологовская с/а, с.Полеологово, площадь 20,3 кв.м. | 58:05:0000000:1149 |  |
| Объекты регионального и местного значения, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |
| 1 | Объект размещения отходов «Полигон твердых коммунальных отходов» для захоронения отходов мощностью 350000 т/год (вместимостью 8750 тыс. т) на территории Степановского сельсовета. |  | Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м |
| 2 | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов « Мусороперерабатывающий завод» для утилизации отходов мощностью 350000 тонн/год на территории Степановского сельсовета. |  | Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м |
| Площадка буртования и компостирования |  |  |  |
| 1 | Площадка буртования и компостирования для изготовления органического удобрения из отработанной подстилки с пометом общей вместимостью 120000 т., Сосновский с/с | 58:05:0730802 | КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м |

На территории Бессоновского района располагаются кладбища сельских поселений. Ориентировочные размеры СЗЗ в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1. /2.1.1.1200-03 составляют 50-100 м. Межпоселенческие кладбища отсутствуют.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий ведения гражданами садоводства или огородничества, коттеджной застройки, садовые и огородные земельные участки, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

  - Зона охраны и защитные зоны объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ « Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  (с последующими изменениями), в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с информацией, предоставленной Комитетом Пензенской области по охране памятников истории и культуры, на территории Бессоновского района Пензенской области располагаются 3 объекта культурного наследия регионального значения. Перечень объектов культурного наследия регионального значения и вновь выявленных объектов культурного наследия приводится в таблице 9.4-1 и на Карте объектов капитального строительства, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения. Особо охраняемые природные территорий федерального, регионального и местного значения, земли лесного фонда с границами лесничеств и лесопарков, особые экономические зоны, территории объектов культурного наследия. Лист 2.

Таблица 9.4-1. Перечень объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Бессоновского района Пензенской области

| N п.п. | Наименование объекта культурного наследия (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану) | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия федерального значения на государственную охрану (включая наименование нормативного правового акта об уточнении пообъектного состава) | Местонахождение объекта культурного наследия (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану) | Местонахождение объекта культурного наследия (в соответствии с данными органов технической инвентаризации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Две братские могилы советских воинов, умерших от ран | Решение исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 28.09.1987 №417 | Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, кладбище | Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, кладбище |
|  | Могила полного кавалера орденов Славы И.Ф. Максюшина | Решение исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 28.09.1987 №417 « О постановке на государственный учет объектов, представляющих историко-культурную ценность» | Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, кладбище | Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, кладбище |
|  | Усадебный дом Бицкого | Решение исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 28.12.1983 №699 « О дополнительном включении в список памятников истории и культуры, подлежащих охране как местного значения» | Пензенская область, Бессоновский район, с. Степановка | Пензенская область, Бессоновский район, с. Степановка, ул. Дорожная, 97 « б» |
|  | Комплекс усадьбы А.М. Устинова дворец | Решение исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 01.12.1988 №420 « О мерах по совершенствованию деятельности областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» | Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Чехова | Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Центральная, 180 |
|  | конюшня |  | Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Чехова |  |
|  | парк |  | Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Чехова |  |
|  | Комплекс усадьбы Араповых главный дом | Решение исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 01.12.1988 №420 « О мерах по совершенствованию деятельности областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» | Пензенская область, Бессоновский район, с. Проказна | Пензенская область, Бессоновский район, с. Проказна, ул. Школьная, 1 |
|  | парк |  | Пензенская область, Бессоновский район, с. Проказна |  |
|  | Памятник Герою Советского Союза А.М. Кижеватову | Постановление Правительства Пензенской области от 06.06.2006 № 395-пП « О памятнике Герою Советского Союза А.М. Кижеватову» | Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово | Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул.Большая Дорога, 91Е |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |
|  | Объект археологического наследия «Кижеватово 2, селище» | Приказ Комитета Пензенской области по охране памятниковистории и культуры от 12.02.2021 № 9-ОД «О включении выявленного объекта археологического наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области» | Пензенская область, Бессоновский район, | Пензенская область, Бессоновский район, |
|  | Объект археологического наследия «Кижеватово 1, городище» | Приказ Комитета Пензенской области по охране памятниковистории и культуры от 15.02.2021 № 10-ОД «О включении выявленного объекта археологического наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области» | Пензенская область, Бессоновский район, | Пензенская область, Бессоновский район, |
|  | Объект археологического наследия «Степановка 1, курган» | Приказ Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 18.02.2021№ 13-ОД«О включении выявленного объекта археологического наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области» | Пензенская область, Бессоновский район, | Пензенская область, Бессоновский район, |
|  | Объект археологического наследия «Степановка 2, курганная группа» . | Приказ Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 18.02.2021 № 14-ОД «О включении выявленного объекта археологического наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области» | Пензенская область, Бессоновский район, | Пензенская область, Бессоновский район, |
|  | Объект археологического наследия «Степановка 4, селище» | Приказ Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 04.03.2021 № 21-ОД «О включении выявленного объекта археологического наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области» | Пензенская область, Бессоновский район, | Пензенская область, Бессоновский район, |
|  | Объект археологического наследия «Степановка 3, городище» | Приказ Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 04.03.2021 № 22-ОД «О включении выявленного объекта археологического наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области» | Пензенская область, Бессоновский район, | Пензенская область, Бессоновский район, |
|  | Объект археологического наследия «Трофимовка 1, грунтовый могильник» | Приказ Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 16.07.2021 № 71-ОД «О включении выявленного объекта археологического наследия «Трофимовка 1, грунтовый могильник» в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, установлении границ его территории и правового режима использования земельных участков в границах территории объекта культурного наследия» | Пензенская область, Бессоновский район, | Пензенская область, Бессоновский район, 1,3 км к западу от окраины с. Трофимовка, в 800 м к северу от автомобильной дороги М5 Урал на территории Степановского сельсовета |
|  | Объект археологического наследия «Чемодановка 1, селище» | Приказ Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 086.07.2021 № 67-ОД «О включении выявленного объекта археологического наследия «Чемодановка 1, селище» в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, установлении границ его территории и правового режима использования земельных участков в границах территории объекта культурного наследия» | Пензенская область, Бессоновский район, | Пензенская область, Бессоновский район, |

На территории Бессоновского района 2 объекта культурного наследия находятся в муниципальной собственности Бессоновского района: комплекс усадьбы Араповых и памятник Герою Советского Союза А.М. Кижеватову. Усадьба Араповых нуждается в реставрации. В 2021-2022 году планируется решить вопрос с ремонтом либо с реставрацией указанного объекта.

На территории Бессоновского района до настоящего времени не установлены зоны охраны объектов культурного наследия. В соответствии с ст. 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями) для объектов культурного наследия не имеющих утвержденных зон охраны, устанавливаются защитные зоны в установленном законом порядке. Перечень объектов культурного наследия на территории Бессоновского района Пензенской области с установленными границами защитных зон, территории ОКН и зон охраны ОКН  приведен в таблице 9.4-2.

Таблица 9.4-2. Перечень объектов культурного наследия на территории Бессоновского района Пензенской области с установленными границами защитных зон, территории ОКН и зон охраны ОКН

| № п.п. | Наименование объекта культурного наследия | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти об утверждении графического описания местоположения границ защитных зон, территории и зонохраны ОКН | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплекс усадьбы А.М. Устинова (Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Чехова) | Приказ Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 06.02.2019№17-ОД « Об утверждении графического описания местоположения границзащитной зоны объекта культурного наследия» |  |
| 2 | Комплекс усадьбы Араповых(Пензенская область, Бессоновский район, с. Проказна, ул. Школьная, д. 1) | Приказ Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 06.02.2019 №19-ОД « Об утверждении графического описания местоположения границзащитной зоны объекта культурного наследия» |  |
| 4 | Комплекс усадьбы Араповых (Пензенская область, Бессоновский район, с. Проказна, ул. Школьная, д. 1) | Приказ Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 19.12.2019 г. № 145-ОД « Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения « Комплекс усадьбы» , расположенного по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Проказна, ул. Школьная, д. 1» , |  |
| 3 | Комплекс усадьбы Араповых (Пензенская область, Бессоновский район, с. Проказна, ул. Школьная, д. 1) | Приказ Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 17.02.2020 №46-ОД « Об утверждении графического описания местоположения границзащитной зоны объекта культурного наследия» |  |
| 5 | Усадебный дом Бицкого (Пензенская область, Бессоновский район, с. Степановка, ул. Дорожная) | Приказ Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 26.10.2020 №206-ОД « Об утверждении графического описания местоположения границзащитной зоны объекта культурного наследия» |  |
| 6 | Две братские могилы советских воинов, умерших от ран (Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, кладбище) | Приказ Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 26.12.2020 №250-ОД « Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения « Две братские могилы советских воинов, умерших от ран» , расположенного по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, кладбище» |  |

В границах защитных зон в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства.

В соответствии с пунктом 5 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями) устанавливается особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривающий возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

В соответствии с п. 16 ст. 16.1. Федерального закона собственник или иной законный владелец земельного участка, или его части, в границах которых располагается выявленный объект археологического наследия, обязан соблюдать установленные ст. 47.3 Федерального закона требования к содержанию и использованию объекта археологического наследия, в том числе соблюдать предусмотренные пунктом 5 ст. 5.1. Федерального закона особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается выявленный объект археологического наследия.

  - Водоохранные зоны

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Параметры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в Водном кодексе Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (с последующими изменениями).

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озер, водохранилищ, за исключением озер, расположенных внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах»  (с последующими изменениями)).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Необходимо установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек Бессоновского района Пензенской области, соблюдение водоохранного законодательства при освоении прибрежных территорий. Сведения о размерах водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Бессоновского района приведены в таблице 9.5-1.

Таблица 9.5-1  Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах
рек и ручьев, расположенных на территории Бессоновского района Пензенской области

| № п.п | Наименование бассейнов и рек | Протяженность, км | Площадь водосбора, кв. км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бассейн реки Сура |  |  |  |  |  |
| 1 | р. Сура, в т.ч. по территории Пензенской области | 841/344 | 67500/19881 | 200 | 50 |
| 2 | р. Сурка | 16 | - | 100 | 30 |
| 3 | р. Пензятка | 17 | 202,6 | 100 | 30 |
| 4 | р. Шелдаис | 20 | 106 | 100 | 50 |
| 5 | р. Колоярка | 15 | 82,5 | 100 | 30 |
| 6 | р. Вядя | 41 | 496 | 100 | 40 |
| 7 | р. Отвель | 17 | 138 | 100 | 30 |
| 8 | р. Инра | 24 | 133 | 100 | 30 |
| 9 | р. Шеликшей | 10 | 22,8 | 100 | 30 |
| 10 | р. Керенда | 13 | 122 | 100 | 30 |
| 11 | руч. б/н с. Мастиновка | 6 | - | 50 | 50 |
| 12 | руч. Пяжа | 9 | - | 50 | 50 |
| 13 | р. б/н у с. Пазелки | 11 | 56,7 | 100 | 30 |
| 14 | р. Ермиска | 11 | 61,2 | 100 | 30 |
| 15 | р. Мшарка | 13 | 58 | 100 | 30 |
| 16 | р. Елшанка (р. Сура) | 5 | - | 50 | 50 |
| 17 | р. Осинка | 13 | 76,5 | 100 | 30 |
| 18 | р. б/н у с. Липовка | И | 30 | 100 | 30 |

  - Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Критерии установления зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и условия использования их территории определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14.03.2002 N10 « Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»  (далее - ЗСО).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников, и организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

ЗСО, установленные на территории Бессоновского района, приведены в таблице 9.6-1.

Таблица 9.6-1. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения Бессоновского района

| № п.п. | Наименование источника водоснабжения | Местоположение источника водоснабжения | Граница первого пояса ЗСО, м | Граница второго пояса ЗСО, м | Граница третьего пояса ЗСО, м | Заявитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Скважина (основная и резервная) | На участке обхода вокруг г. Пенза | 30 | 75 | 260 | АО « Транснефть-Дружба» НПС « Пенза-I» |
| 2 | Артскважины №48626/1, №48627/2 | с. Грабово | 25*32 | 131 | 886 | ОАО « Завод ГРАЗ» |
| 3 | Артскважина №2213 | Юго-восточная окраина с. Бессоновка, ул. Сурская, 114 | 5,3*6,5*8,5*5,0 | 31 | 236 | ООО « Росагропром» |

В границах первого пояса санитарной охраны запрещаются: все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

В границах второго пояса санитарной охраны запрещаются: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения поверхностных и подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

  - Территории залегания полезных ископаемых

Согласно статьи 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 « О недрах»  (с последующими изменениями) проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Порядок получения заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.02.2013 N 53 (с последующими изменениями). Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) и его территориальных органов при выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений.

Согласно статьи 33 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 « О недрах»  (с последующими изменениями) редкие геологические обнажения, минералогические образования, палеонтологические объекты и другие участки недр, представляющие особую научную или культурную ценность, могут быть объявлены в установленном порядке геологическими заповедниками, заказниками либо памятниками природы или культуры. Всякая деятельность, нарушающая сохранность указанных заповедников, заказников и памятников, запрещается.

В случае обнаружения при пользовании недрами редких геологических и минералогических образований, метеоритов, палеонтологических, археологических и других объектов, представляющих интерес для науки или культуры, пользователи недр обязаны приостановить работы на соответствующем участке и сообщить об этом органам, предоставившим лицензию.

Информация о территориях залегания полезных ископаемых приведена в разделе 3.1.3«Анализ природно-ресурсного потенциала и экологической ситуации как основы социально-экономического и пространственного развития территории Бессоновского района».

  - Зоны затопления и подтопления

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 N 360 « Об определении границ зон затопления, подтопления»  (вместе с « Правилами определения границ зон затопления, подтопления» ) (с последующими изменениями) границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

В соответствии с информацией, предоставленной Минлесхоз Пензенской области, на территории Пензенской ведутся работы по определению границ зон затопления и подтопления. Перечень территорий Пензенской области, для которых определяются границы зон затопления и подтопления приведены в таблице 9.8-1.

Таблица 9.8-1. Перечень территорий Пензенской области, 
для которых определяются границы зон затопления и подтопления

| Nп.п. | Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие | Наименование зоны затопления, подтопления (населенный пункт) | Муниципальный район |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | р. Сура (с учетом влияния притоков: р. Вядя, р. Шелдаис) | р.п. Бессоновка | Бессоновский район |
|  | р. Сура (с учетомвлияния притока р. Колоярка) | с. Грабово | Бессоновский район |
|  | р. Сура(с учетом влияния притока р. Пензятка) | п. Ухтинка | Бессоновский район |
|  | р. Сура (с учетом влияния Пензенского водохранилища на р. Сура) | п. 10-я Артель | Бессоновский район |
|  | р. Сура (с учетом влияния Пензенского водохранилища на р. Сура) | с. Пыркино | Бессоновский район |
|  | р. Сура (с учетом влияния Пензенского водохранилища на р. Сура) | с. Вазерки | Бессоновский район |
|  | р. Сура (с учетом влияния Пензенского водохранилища на р. Сура) | с. Проказна | Бессоновский район |

В соответствии с Реестром населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами на территории Пензенской области, утвержденным распоряжением Правительства Пензенской области 23.10.2012 №533-рП, риску весеннего половодья подвержены с. Бессоновка, с Грабово, п. 10-я Артель, с. Пыркино, с. Вазерки; риску катастрофического затопления вследствие аварии на ГТС п. Новая Жизнь, п. 10-я Артель, п. Подлесный, с. Ухтинка, с. Бессоновка, с. Грабово, п. Ера, с. Вазерки, с. Пыркино, с. Проказна, п. Вазерское лесничество, п. Заводской.

Приказом Верхне-Волжского бассейнового водного управления №176 от 23.03.2020 «Об установлении зоны затопления рекой Сура территории с. Грабово Бессоновского района Пензенской области» установлена зона затопления территории с. Грабово водами весеннего половодья реки Сура 1% обеспеченности.

Приказом Верхне-Волжского бассейнового водного управления №174 от 23.03.2020 «Об установлении зоны затопления рекой Сура территории с. Пыркино Бессоновского района Пензенской области» установлена зона затопления территории с. Пыркино водами весеннего половодья реки Сура 1% обеспеченности.

Приказом Верхне-Волжского бассейнового водного управления №167 от 23.03.2020 «Об установлении зоны затопления рекой Сура территории с. Бессоновка Бессоновского района Пензенской области» установлена зона затопления территории с. Бессоновка водами весеннего половодья реки Сура 1% обеспеченности.

Приказом Верхне-Волжского бассейнового водного управления №149 от 19.03.2020 «Об установлении зоны затопления рекой Пензятка территории п. Ухтинка Бессоновского района Пензенской области» установлена зона затопления территории п. Ухтинка водами весеннего половодья реки Сура 1% обеспеченности.

Приказом Верхне-Волжского бассейнового водного управления №119 от 10.03.2020 «Об установлении зоны затопления рекой Сура территории по. 10-я Артель Бессоновского района Пензенской области» установлена зона затопления территории пос. 10-я Артель водами весеннего половодья реки Сура 1%, 3%, 5%, 10%, 25%,50% обеспеченности.

Приказом Верхне-Волжского бассейнового водного управления №118 от 10.03.2020 «Об установлении зоны затопления рекой Сура территории с. Вазерки Бессоновского района Пензенской области» установлена зона затопления территории с. Вазерки водами весеннего половодья реки Сура 1%, 3%, 5%, 10%, 25%,50% обеспеченности.

Приказом Верхне-Волжского бассейнового водного управления №117 от 10.03.2020 «Об установлении зоны затопления рекой Сура территории с. Проказна Бессоновского района Пензенской области» установлена зона затопления территории с. Проказна водами весеннего половодья реки Сура 1%, 3%, 5%, 10%, 25%,50% обеспеченности.

Приказом Верхне-Волжского бассейнового водного управления №322 от 01.06.2020 «Об установлении зоны подтопления рекой Сура территории с. Бессоновка Бессоновского района Пензенской области» установлена зона подтопления территории с. Бессоновка водами весеннего половодья реки Сура при сильной, умеренной, слабой степени.

Приказом Верхне-Волжского бассейнового водного управления №323 от 01.06.2020 «Об установлении зоны подтопления рекой Сура территории с. Вазерки Бессоновского района Пензенской области» установлена зона подтопления территории с. Вазерки водами весеннего половодья реки Сура при сильной, умеренной, слабой степени.

Приказом Верхне-Волжского бассейнового водного управления №324 от 01.06.2020 «Об установлении зоны подтопления рекой Сура территории с. Грабово Бессоновского района Пензенской области» установлена зона подтопления территории с. Грабово водами весеннего половодья реки Сура при сильной, умеренной, слабой степени.

Приказом Верхне-Волжского бассейнового водного управления №320 от 01.06.2020 «Об установлении зоны подтопления рекой Сура территории с. Проказна Бессоновского района Пензенской области» установлена зона подтопления территории с. Проказна водами весеннего половодья реки Сура при сильной, умеренной, слабой степени.

Приказом Верхне-Волжского бассейнового водного управления №321 от 01.06.2020 «Об установлении зоны подтопления рекой Сура территории с. Пыркино Бессоновского района Пензенской области» установлена зона подтопления территории с. Пыркино водами весеннего половодья реки Сура при сильной, умеренной, слабой степени.

Приказом Верхне-Волжского бассейнового водного управления №268 от 15.05.2020 «Об установлении зоны подтопления рекой Пензятка территории п. Ухтинка Бессоновского района Пензенской области» установлена зона подтопления территории п. Ухтинка водами весеннего половодья реки Пензятка при сильной, умеренной, слабой степени.

  - приаэродромная территория

В соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (с последующими изменениями):

1. Приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Решением, указанным в абзаце первом, на приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с настоящим Кодексом (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности).

2. Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территорий.

3. На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

7) седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

4. Положение о приаэродромной территории утверждается Правительством Российской Федерации.

Приаэродромная территория устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460 « Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории» .

В Пензенской области имеется 3 аэродрома, в том числе аэропорт в г. Пензе 3 класса, имеющий семь внутренних воздушных линий, асфальтобетонная полоса 2100 x 45 метров толщиной 30 см и грунтовая полоса 2100 x 45 метров, две посадочные площадки 600 x 100 метров. Военный аэродром в г. Сердобске 2 класса, грунтовая взлетно-посадочная полоса 1600 x 100 метров. Аэродром РОСТА «Сосновка» - в 20 км северо-восточнее г. Пензы, бесклассный, бетонная полоса 1000 x 80 метров, толщиной 15 см, грунтовая полоса 1500 x 80 метров, одна посадочная площадка 600 x 400 метров.

Приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.02.2020 № 98-П принято решение об установлении  приаэродромной территория аэродрома Пенза муниципальные образования и населённый пункты Бессоновского района в перечень муниципальных образований и населённых пунктов, расположенных в границах приаэродромных территорий аэродрома Пензе не входят.

  - запретные и иные зоны с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 « Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»  п.12 на территории Пензенское лесничество Министерства обороны Российской Федерации (58:00-6.122 учетный номер 58.00.2.140) установлена запретная зона военного объекта.

На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств. Использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного законодательства Российской Федерации.

В соответствии с информацией, предоставленной Федеральным государственным казенным учреждением «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны Российской Федерации, на территории Пензенской области расположены земельные участки Пензенского участкового лесничества Пензенского лесничества Министерства обороны Российской Федерации (далее – Пензенское лесничество):

в границах Сосновского муниципального образования Бессоновского муниципального района Пензенской области расположены кварталы с 110 по 113 Пензенского лесничества Министерства обороны Российской Федерации.

Выводы по разделу 8

- На территории Бессоновского района Пензенской области располагается значительно количество объектов, требующих установления зон с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ), в том числе: охранных (охранная зона объектов электроэнергетики; охранная зона железных дорог; придорожные полосы автомобильных дорог; охранная зона трубопроводов; охранная зона линий и сооружений связи) и санитарно-защитных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, зон охраны  и защитных зон объектов культурного наследия, защитные леса и особо защитные участки лесов, зон затопления и подтопления территории, приаэродромных территорий; запретных и специальных зон, устанавливаемых в связи с размещением военных объектов,- а также планировочных ограничений, связанных со статусом особо охраняемых природных территорий и территорий залегания полезных ископаемых.

- Работы по установлению таких зон и постановке их на кадастровый учет ведутся недостаточно активно.

- Стратегия пространственного развития территории Бессоновского района с учетом агломерационных процессов

Миссия Пензенская агломерация как взаимосвязанная система населенных мест должна иметь равнодоступную, комфортную и продуктивную среду жизнедеятельности населения

Стратегическая цель пространственного развития Пензенской агломерации: взаимосвязанное развитие всех территорий агломерации на принципах устойчивости

- социально-экономическое пространственное развитие:

задача 1.1 –формирование пространственного каркаса урбанизированных территорий агломерации на принципах компактного развития

- направление пространственного развития – компактное развитие города – ядра агломерации (без центробежных тенденций, тенденций «расползания»)

- направление пространственного развития - транзитно-ориентированное развитие пригородных территорий

задача 1.2 - полицентричное развитие социальной инфраструктуры территорий агломерации

- направление пространственного развития – формирование системы «перехватывающих» общественных центров на периферии города Пензы

- направление пространственного развития – формирование системы общественных центров, альтернативных городу-центру

Одним из важных принципов стратегии пространственного развития агломерации является трансформация моноцентричного типа развития в полицентричный тип. Развитие функциональных центров как в структуре города-ядра, так и в целом в агломерации, позволит частично перераспределить функциональную нагрузку центральной части города на пригородные зоны, а также в населенных пунктах агломерации, сформировать относительно схожие условия для проведения досуга, работы и т.д. Местное агломерационное население может полностью обслуживаться локальными функциональными центрами сельских поселений для удовлетворения потребностей. Поэтому развитие многофункциональных зон крупных населенных пунктов и центров притяжения агломерации может способствовать полицентричному развитию агломерации.

Учитывая существующую структуру расположения жилых и производственных зон агломерации, а также предложения документов стратегического и территориального планирования по размещению данных зон, предлагается выделить стратегические направления по дальнейшему наращиванию жилого и производственного комплекса агломерации:

- Предлагается вариант централизации размещения и    увеличение доли высокоплотной (преимущественно малоэтажной и средней этажности) застройки в пригородной части города Пензы.

- Для концентрации жилищного строительства, как высокоплотного малоэтажного, до 3 - 4 этажей, так и средней этажности до 5-7 этажей, с полным комплексом социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, рекомендуется осваивать северную, северо-восточную и южную части агломерации на территориях с. Ухтинка, с. Бессоновка, с. Грабово, с. Сосновка, с. Лопуховка, с. Пазелки, с. Большая Валяевка, с. Воскресеновка, ж/д ст. Ардым, а также на территориях между этими населенными пунктами и г. Пензой, за счет чего повысится связность северного, северо-восточного и южного направлений агломерации.

- Одним из приоритетных направлений агломерации может быть устойчивое развитие сельской местности на основе сельского хозяйства, эффективного лесного хозяйства, рекреации, развития взаимоотношений «город - деревня» при сохранении экологических функций сельской местности.

- Предлагается размещать многофункциональные объекты сервисного обслуживания вдоль дороги федерального значения «М-5 Урал». Базовыми пунктами расположения таких объектов могут стать придорожные территории Кижеватовского, Степановского и Рамзайского сельсоветов.

- Кижеватовский и Рамзайский сельсоветы являются перспективными для их производственного освоения.

Следует отметить, что функциональное развитие сельских населенных пунктов должно идти в первую очередь за счет внутренних территориальных резервов, повышая тем самым эффективность использования земельных ресурсов и снижая затраты на эксплуатационные расходы и на прокладку коммуникаций.

- Природно-рекреационное пространственное развитие

Задача 2.1 - формирование природно-экологического каркаса Пензенской агломерации

- направление пространственного развития – формирование водно-зеленого диаметра на базе р. Суры

- направление пространственного развития – сохранение и развитие зеленых клиньев и зеленого пояса вокруг урбанизированного ядра агломерации

Задача 2.2 - формирование системы рекреационных пространств Пензенской агломерации

- направление пространственного развития – формирование рекреационных пространств на периферии и в ближайшем пригороде города-ядра агломерации (1 рекреационный пояс)

- направление пространственного развития - формирование рекреационных пространств в срединной зоне агломерации (2 рекреационный пояс)

- направление пространственного развития – формирование рекреационных кластеров в зоне 30 –минутной транспортной доступности (3 рекреационный пояс)

Формирование природного каркаса городских агломераций может осуществляться на основе гидрографической сети, элементов геоморфологии и рельефа, особо охраняемых природных территорий, защитных лесов, рекреационных зон и т.п.

Озелененные зоны Пензенской агломерации представлены лесными массивами и сельскохозяйственными угодьями. Урбанизированные зоны Пензенской агломерации образуют лучевую планировочную структуру. В большинстве случаев они локализуются в зонах прохождения магистралей федерального и регионального значения. Соответственно вокруг города-ядра агломерации выявляется чередование полос озелененных территорий (включая леса и земли сельскохозяйственного назначения) и зон застройки населенных мест. Такая структура из чередующихся зон способствует формированию эффективного аэрационного режима жилых территорий, фильтрации воздуха и улучшению экологической обстановки населенных мест в агломерации.

В рамках стратегического направления по развитию озелененных территорий предполагается организация «зеленых клиньев», расходящихся от города-ядра и разрастающихся к периферийной зоне агломерации.

Основные зеленые клинья предлагается выделить исходя из существующей природно-ландшафтной ситуации:

- «южный зеленый клин» - в направлении с. Алферьевка - с. Большая Валяевка – с. Лебедевка;

- «западный зеленый клин» - в направлении с. Богословка - с. Малая Валяевка – ПКиО им. В.Г. Белинского г. Пензы;

- «северо-западный зеленый клин» - в направлении с. Кроптово – с. Блохино – п. Нефтяник – дачный массив «Каланча» г. Пензы;

- «северо-восточный зеленый клин» - в направлении п. Александровка – п. Подлесный – п. Новая жизнь – г. Пенза;

- «юго-восточный зеленый клин» - в направлении п. Золотаревка – с. Леонидовка – п. Ахуны.

«Западный, северо-восточный и юго-восточный зеленые клинья» являются основными формирующими структурными элементами экологического каркаса агломерации ввиду их насыщенности лесами. «Юго-восточный зеленый клин» включает основной водный элемент агломерации – Сурское водохранилище.

Природно-рекреационные клинья формируются исходя из плотности зеленых насаждений, наличия лесов, аллей, рощ и т.д. Кроме того учитывается расположение существующих туристических баз и домов отдыха, а также зоны особо охраняемых природных территорий.

Необходимо выделить главную водную артерию г. Пензы – р. Сура. Прибрежные территории реки Суры предполагается сформировать в виде непрерывной сети озелененных пространств. Таким образом, может быть создан озелененный рекреационный коридор – «водно-зеленый диаметр», «пронизывающий» и соединяющий территории агломерации с юго-востока на север, проходя через г. Пензу.

В структуре Пензенской агломерации следует рассматривать садоводческие товарищества как резерв по развитию озелененных и жилых территорий. В большинстве товариществ выполняются характерные основные функции – ведение садоводства и огородничества, отдых и временное проживание в домах. При этом на сегодняшний день в зоне городских и ближайших пригородных садоводческих товариществ наблюдается постепенный переход от временного проживания к постоянному с регистрацией. В более отдаленных от города садоводческих массивах на постоянной основе проживает гораздо меньше людей. Поэтому в рамках стратегического видения предлагается в перспективе перепрофилировать товарищества, расположенные в границах города и в зоне 15-минутной транспортной доступности от границ города, в зоны индивидуальной жилой застройки усадебного типа с приусадебными участками. Товарищества, расположенные в зоне 15-30-минутной транспортной доступности от границ Пензы, предлагается развивать как озелененные рекреационные территории с возможностью временного проживания на приусадебных участках. Товарищества, расположенные в зоне от 30-минутной транспортной доступности и более от границ Пензы, имеют значительное количество неиспользуемых брошенных участков. Такие товарищества рекомендуется реорганизовывать в земли сельскохозяйственного назначения

- Пространственное развитие транспортной инфраструктуры:

Задача 3.1 – Повышение транспортной доступности территорий агломерации

- направление пространственного развития - увеличение плотности автодорог, обеспечивающих связность территории

- направление пространственного развития - создание связей населенных пунктов с транспортно-пересадочными узлами и центрами социального обслуживания

- направление пространственного развития - формирование транспортных коридоров, стимулирующих развитие тяготеющих к ним территорий

Задача 3.2 – Перераспределение транспортных потоков

- направление пространственного развития - развитие альтернативных путей для транспортного передвижения

- направление пространственного развития - формирование объездных – кольцевых автодорог

Задача 3.3 – Мультимодальное развитие системы транспорта

- направление пространственного развития - формирование системы скоростного общественного транспорта на базе железной дороги

- направление пространственного развития - формирование системы подвозящего транспорта

- направление пространственного развития - формирование системы транспортно-пересадочных узлов

Так, стратегией учитываются перспективы трассировки новых дорог в границах Пензы и за её пределами, в соответствии с генпланом Пензы и Схемой территориального планирования Пензенской области.  Также учитываются планы стратегий социально-экономического развития муниципальных районов в агломерации. Сельсоветы Бессоновского района с запланированным развитием большого количества объектов разного функционального назначения, служат точками роста. При этом возникает большая потребность в связности административных центров сельсоветов Бессоновского района с другими населенными пунктами.

Стратегией пространственного развития транспортной инфраструктуры предлагается организация кольцевой дороги агломерации, увеличивающей возможности для эффективных перемещений между административными центрами сельсоветов, способствующей перераспределению транзитных транспортных потоков агломерации и Пензенской области. Агломерационная кольцевая дорога формируется как заново проложенная дорога, траектория которой частично совпадает с траекториями существующих дорог Р-158 «г. Пенза – г. Саратов»,58К-281 «г. Пенза - с. Кондоль», а также совпадает с траекторией планируемого генпланом и СТП «Восточного обхода г. Пензы».

Агломерационная кольцевая дорога связывает наиболее развитые населенные пункты – с. Чемодановка и с. Бессоновка Бессоновского района, с. Рамзай Мокшанского района, с. Константиновка, с. Саловка, п. Ардымский, с. Воскресеновка, с. Лебедевка Пензенского района. Также агломерационная кольцевая дорога проходит вблизи сельских населенных пунктов – с. Полеологово, с. Блохино, с. Кроптово, с. Богословка, с. Николаевка, с. Калинино, с. Засечное.  Агломерационная кольцевая дорога служит обходом г. Заречный.

Агломерационная кольцевая дорога связывается с помощью «Восточного обхода г. Пензы» с внешним городским кольцом, которое базируется на предложениях генплана и СТП, в северной части частично базируется на существующих дорогах города. В восточной части между г. Пенза и г. Заречный стратегией предполагается трассировка связывающей п. Ахуны и п. трассу М-5 в районе п. Лесной. Вместе с тем данный участок дороги также позволяет замкнуть внешнее городское кольцо.

Внутреннее городское кольцо фактически окружает основные урбанизированные зоны города. Кольцо формируется на базе существующих магистралей, предложенных генпланом и СТП магистралей. Замыкает «внутреннее городское кольцо» планируемый в данной стратегии восточный обход района «ГПЗ-24».

В рамках стратегического видения необходимо дополнительно повысить связность города-ядра и агломерационных территорий, поэтому предложено продлить автодорогу 58Н-277 «Ленинский лесхоз - с. Богословка» до трассы Р-158 «г. Пенза – г. Саратов», с. Засечное и дорогу 58К-283«г. Пенза - р.п. Шемышейка - с. Лопатино» связать с с. Лебедевка и дорогой 58К-281 «г. Пенза - с. Кондоль».

По данным документов стратегического и территориального планирования, касающихся Пензенской агломерации, точки размещения логистического комплекса находятся в северо-западной части агломерации у пересечения трасс Р-158 «г. Пенза – г. Саратов» и М-5 «Урал» относительно близко в пределах 5 километров друг от друга. В рамках стратегического развития необходимо также разместить логистический комплекс, но именно у пересечения двух трасс с возможностью въезда с каждой из них. Соответственно комплекс позволит одновременно обслуживать транспорт, движущийся по трассам Р-158 «г. Пенза – г. Саратов» и М-5 «Урал». Местоположение комплекса должно учитывать перспективный обход трассы М-5 «Урал» и её примыкание к транспортной развязке вблизи с. Мастиновка.

Второй существующий логистический комплекс расположен южнее с. Саловка. Он ориентирован на обслуживание транспорта, движущегося по трассам Р-208 «г. Тамбов – г. Пенза» иР-158 «г. Пенза – г. Саратов».

В рамках стратегии предлагается сформировать третий логистический центр на примагистральной территории Кижеватовского сельсовета в 5 км от Пензы. Комплекс может обслуживать транспортные средства, движущихся по дороге федерального значения М-5 «Урал».

Рис. 11-1. Стратегическая модель пространственного развития Пензенской агломерации

Стратегией агломерации предлагается развитие объектов сервисного обслуживания, придорожного сервиса. Произведенный ранее анализ транспортной ситуации показал, что главным образом необходимо развивать придорожные зоны трассы М-5 «Урал». Дорога федерального значения характеризуется наибольшими транспортными потоками. В этой связи в зонах прохождения данной дороги в Чемодановском, Кижеватовском, Рамзайском сельсоветах предлагается развитие существующих и создание новых объектов сервисного обслуживания, придорожных комплексов. Высокая сравнительно с другими сельсоветами численность населения и урбанизированность территорий делают одними из перспективных для размещения таких объектов Бессоновский, Грабовский и Засечный сельсоветы. В них следует развивать придорожные зоны дорог регионального значения 58К-168 «Пенза – Лунино» и 58К-283«г. Пенза - р.п. Шемышейка - с. Лопатино».

На основании открытых данных муниципальной статистики Пензастат

60 лет и старше

Социальный паспорт Бессоновского района на 01.01.2021

Закон Пензенской области от 09.03.2005 N 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с изменениями)

На основании открытых данных муниципальной статистики Пензастат

Колясников, В.А. Развитие понятия «городская агломерация» / А.В. Колясников // Академический вестник УралНИИпроект РААСН Екатеринбург: УраНИИпроект. - 2015 №2, С. 10-15.

Перцик Е. Н. Крупные городские агломерации: развитие, проблемы проектирования // Проблемы развития агломераций России. М.: КРАСАНД, 2009. С. 34–46.

Колясников, В.А. Развитие понятия «городская агломерация» / А.В. Колясников // Академический вестник УралНИИпроект РААСН Екатеринбург: УраНИИпроект. - 2015 №2, С. 10-15.

Монастырская М.Е., Песляк О.А. Методика определения границ городских агломераций // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2019. №1. - С. 111–121.

Махрова А.Г., Бабкин Р.А. Методические подходы к делимитации границ Московской агломерации на основе данных сотовых операторов //Региональные исследования. 2019.№2(64). – С. 48-57

Монастырская М.Е., Песляк О.А Современные методы делимитации границ городских агломераций (Европейские наука и практика) // Градостроительство и архитектура. 2017. № 3(28). - С. 80–86.

Ижгузина Н.Р. Подходы к делимитации городских агломераций// Дискуссия. 2014. № 9 (50). – С. 44-52

Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области №431-пП от 07.06.2012 (с изменениями на 22 января 2020 года)

Стрельников А.И., Семенова О.С. Варианты определения границ агломерации в современных условиях на основе анализа социальных и экономических связей и с применением расчетного моделирования // Транспортное дело России. 2010. № 8. С. 145–155.

Уляева А.Г. Анализ мелодических подходов к выделению агломерационных образований // Региональная экономика: теория и практика. 2016.№12. – С. 17-27

Монастырская М.Е., Песляк О.А. Методика определения границ городских агломераций // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2019. №1. - С. 111–121.

Спутниковые карты ночной земли. URL: www.nightearth.com

Махрова А.Г., Бабкин Р.А. Методические подходы к делимитации границ Московской агломерации на основе данных сотовых операторов //Региональные исследования. 2019.№2(64). – С. 48-57

Монастырская М.Е., Песляк О.А. Методика определения границ городских агломераций // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2019. №1. - С. 111–121.

Список организаций Бессоновского района / https://www.list-org.com/

По открытым базам данных муниципальной статистики Пензастат

По информации, предоставленной администрацией Бессоновского района

Схема территориального планирования Бессоновского района Пензенской области. Материалы по обоснованию

По данным ООО «ГИС-Проект»

По данным ООО «ГИС-Проект»

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых //Российский федеральный геологический фонд// URL: https://www.rfgf.ru/gkm/

Информация предоставлена администрацией района

Письмо Минлесхоз Пензенской области от 16.04.2021 №16-3-4/2257

Данные, приведенные в СТП Бессоновского района Пензенской области, утвержденной…

Данные, приведенные в СТП Бессоновского района Пензенской области, утвержденной…

Лесохозяйственный регламент Ахунского лесничества Государственного казенного учреждения Пензенской области «Ахунско-Ленинское лесничество»; Лесохозяйственный регламент Ленинского лесничества Государственного казенного учреждения Пензенской области «Ахунско-Ленинское лесничество»; Лесохозяйственный регламент Лунинского лесничества Государственного казенного учреждения Пензенской области «Лунинское лесничество»

Лесохозяйственный регламент Ахунского лесничества Государственного казенного учреждения Пензенской области «Ахунско-Ленинское лесничество»; Лесохозяйственный регламент Ленинского лесничества Государственного казенного учреждения Пензенской области «Ахунско-Ленинское лесничество»; Лесохозяйственный регламент Лунинского лесничества Государственного казенного учреждения Пензенской области «Лунинское лесничество»

Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Пензенской области в 2019 году», 2020

Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Пензенской области в 2019 году», 2020

Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Пензенской области в 2019 году», 2020

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, а также пожаровзрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа целесообразно располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам и другим предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с действующими нормативными документами.

Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Пензенской области в 2019 году», 2020

Приказ Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 07.10.2013 № 116/3 «Об утверждении перечней объектов, подлежащих региональному государственному надзору за использованием и охраной водных объектов»

Приказ Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 07.10.2013 № 116/3 «Об утверждении перечней объектов, подлежащих региональному государственному надзору за использованием и охраной водных объектов»

В соответствии с Приказом

Приказ Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 07.10.2013 № 116/3 «Об утверждении перечней объектов, подлежащих региональному государственному надзору за использованием и охраной водных объектов»

В соответствии с Приказом

Письмо ГБУ ПО «Бессоновская районная станция по борьбе с болезнями животных» от 20.04.2021 №112А

По открытым базам данных муниципальной статистики Пензастат

Постановление Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 226-пП «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области»

Постановление Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 226-пП «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области»

Приложение 19 Территориальной схемы

Решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 10.12.2020 №603-46/4 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Бессоновского района от 28 декабря 2016 года №632-83/3 «Об утверждении стратеги социально-экономического развития муниципального образования»

Решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 10.12.2020 №603-46/4 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Бессоновского района от 28 декабря 2016 года №632-83/3 «Об утверждении стратеги социально-экономического развития муниципального образования»

Сервис проверки контрагентов www.1cont.ru

Балансодержатель - Общество с ограниченной ответственностью детский оздоровительный лагерь "Заря"

Балансодержатель - Открытое акционерное общество "Сельская здравница"

Балансодержатель - Министерство образования Пензенской области

Без учета Детского оздоровительного центра «Радуга»

Балансодержатель - Отдел образования Бессоновского района

Последняя смена была в 2004 году

Балансодержатель - ОАО «Электромеханика»

Постановление Правительства Пензенской области от 30.04.2008 № 269-пП «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области» (с изменениями)

Приложение к постановлению администрации Бессоновского района от 09.10. 2018 №848

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2022 - 2026 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Пензенской области от 28.04.2021 № 213-р

По открытым базам данных муниципальной статистики Пензастат

По данным, предоставленным администрацией Бессоновского района. Данные предварительные, будут уточнены в июле 2021 г.

По данным, предоставленным администрацией Бессоновского района. Данные предварительные, будут уточнены в июле 2021 г.

По данным, предоставленным администрацией Бессоновского района. Данные предварительные, будут уточнены в июле 2021 г.

По данным, предоставленным администрацией Бессоновского района.

По данным, предоставленным администрацией Бессоновского района.

По данным, предоставленным администрацией Бессоновского района.

От 15 до 49 лет

По открытым базам данных муниципальной статистики Пензастат

Итоги социально-экономического развития Бессоновского района Пензенской области за 2020 год

По открытым базам данных муниципальной статистики Пензастат. В связи с изменением методологии с 1 января 2020 года определен трудоспособный возраст для мужчин – 16-60 лет, для женщин – 16-55 лет; возраст старше трудоспособного для мужчин – 61 год и старше, для женщин – 56 лет и старше.

По открытым базам данных муниципальной статистики Пензастат

На основе целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Бессоновский район Пензенской области до 2035 г.

На основе средних показателей за предыдущие 7 лет

Прогноз производился методом передвижки возрастов на 2025, 2030, 2035, 2040 гг. на основе среднеобластных показателей смертности и рождаемости по возрастным группам без учета миграции

Трудоспособный возраст мужчины до 65 лет, женщины до 60 лет

Публичный доклад «Об итогах работы муниципальной системы образования Бессоновского района Пензенской области в 2019-2020 учебном году и задачах на 2020-2021 учебный год»

Публичный доклад «Об итогах работы муниципальной системы образования Бессоновского района Пензенской области в 2019-2020 учебном году и задачах на 2020-2021 учебный год»

Приказ управления образования Бессоновского района Пензенской области от 21.01.2021 №07/01-09 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями поселений Бессоновского района»

Пояснительная записка к Докладу Главы администрации Бессоновского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Бессоновского района за 2019 год и их планируемых значениях на трехлетний период (2020-2022 гг.).

Доклад Управления образования Бессоновского района

По данным Пензастат – 4153

По данным Пензастат – 4360

Публичный доклад «Об итогах работы муниципальной системы образования Бессоновского района Пензенской области в 2019-2020 учебном году и задачах на 2020-2021 учебный год»

По данным администрации Бессоновского района

Приказ управления образования Бессоновского района Пензенской области от 21.01.2021 №07/01-09 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями поселений Бессоновского района»

2016-2017 уч. г.

Доклад Управления образования Бессоновского района

Пояснительная записка к Докладу Главы администрации Бессоновского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Бессоновского района за 2019 год и их планируемых значениях на трехлетний период (2020-2022 гг.).

Публичный доклад «Об итогах работы муниципальной системы образования Бессоновского района Пензенской области в 2019-2020 учебном году и задачах на 2020-2021 учебный год»

Пояснительная записка к Докладу Главы администрации Бессоновского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Бессоновского района за 2019 год и их планируемых значениях на трехлетний период (2020-2022 гг.).

Устав Пензенской области, принятый Законодательным Собранием Пензенской области 10.09.1996; Устав Бессоновского района Пензенской области, принятый решением Собрания представителей Бессоновского района от 15.07.2011 №441-66/2

Приказ Министерства здравоохранения Пензенской области от 23.05.2017 №155«О реализации на территории Пензенской области порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №388н (с последующими изменениями)»

СТП Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 г. № 431-пП (проект ред. 2021 г.)

Устав Бессоновского района Пензенской области, принятый решением Собрания представителей Бессоновского района от 15.07.2011 №441-66/2

Для библиотеки – единиц хранения / мест; для учреждений культуры клубного типа – зрительских мест

В соответствии с Уставом МУК «МЦРДК Бессоновского района»

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Полеологовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

Реестр муниципального имущества Проказнинского сельсовета

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

Итоги социально-экономического развития Бессоновского района Пензенской области за 2020 год

Пояснительная записка к Докладу Главы администрации Бессоновского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Бессоновского района за 2019 год и их планируемых значениях на трехлетний период (2020-2022 гг.)

Открытая база данных муниципальной статистики за 2019 г.

Пояснительная записка к Докладу Главы администрации Бессоновского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Бессоновского района за 2019 год и их планируемых значениях на трехлетний период (2020-2022 гг.); Итоги социально-экономического развития Бессоновского района Пензенской области за 2020 год

По данным, предоставленным администрацией Бессоновского района

По открытым базам данных муниципальной статистики Пензастат

По открытым базам данных муниципальной статистики Пензастат

Официальный сайт МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям»// URL:https://kcsonbes.socpnz.ru/

Официальный сайт ГАУСО ПО «Грабовский психоневрологический интернат» // URL: https://pnig.socpnz.ru/

Письмо Минтруда Пензенской области № 26-968 от 04.04.2019

Официальный сайт ГАУСО ПО «Сосновский психоневрологический интернат» // URL: https://pnis.socpnz.ru/

Социальный паспорт Бессоновского района на 01.01.2021

Пояснительная записка к Докладу Главы администрации Бессоновского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Бессоновского района за 2019 год и их планируемых значениях на трехлетний период (2020-2022 гг.)

По открытым базам данных муниципальной статистики Пензастат

Площадь жилищного фонда/количество населения, кв.м./чел

По данным, предоставленным отделом градостроительства администрации Бессоновского района

По открытым базам данных муниципальной статистики Пензастат

По документам территориального планирования муниципальных образований Бессоновского района

Письмо АО «Транснефть-Дружба» от 15.04.2021 №ТДР-100-01-08-17/15163

По площадкам БЦ «Чемодановский» и БЦ «Восточный» в 2018 г. выполнен проект организации и благоустройства расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, согласованный в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: санитарно-эпидемиологическое заключение №58.02.02.000.Т.000446.09.18 от 28.09.2018

По данным Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры

Реестр муниципального имущества Бессоновского района Пензенской области

Пояснительная записка к Докладу Главы администрации Бессоновского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Бессоновского района за 2019 год и их планируемых значениях на трехлетний период (2020-2022 гг.)

Примечание: Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (с последующими изменениями). Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

По данным Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры

Приказ Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области № 64/3 от 30.10.2009 «Об одобрении сведений о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах реки ручьев, расположенных на территории Пензенской области»

Сведения приведены на основании письма Минлесхоза Пензенской области от 16.04.2021 №16-3-4/2257

СТП Пензенской области

Раздел подготовлен с учетом результатов исследований, выполненных в 2019-2020 г. Соколовой Н.В и Зиятдиновым Т.З. (ПГУАС)

Стратегическая модель разработана Соколовой Н.В. и Зиятдиновым Т.З.