Авторский коллектив проекта СТП Бессоновского района
Пензенской области:

| Херувимова Ирина Александровна, архитектор, кандидат архитектуры, доцент по кафедре Градостроительство, зав. кафедрой Градостроительство ПГУАС, член Союза архитекторов России |  |  |
| --- | --- | --- |
| Соколова Наталья Владимировна, архитектор, кандидат архитектуры, доцент по кафедре Градостроительство, доцент кафедры Градостроительство ПГУАС, член Союза архитекторов России |  |  |
| Есин Андрей Константинович, директор ООО «НИИ Градземпроект», кандидат экономических наук |  |  |
| Крюкова Елена Ивановна, ведущий специалист ООО «НИИ Градземпроект» |  |  |

Состав проекта Схемы территориального планирования Бессоновского района Пензенской области

| Текстовые материалы: |  |
| --- | --- |
| Том I. Анализ современного использования территории Бессоновского района, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений использования с учетом агломерационных процессов | с. |
| Том II. Материалы по обоснованию Схемы территориального планирования Бессоновского района Пензенской области | с. |
| Том III. Положения о территориальном планировании Бессоновского района Пензенской области | с. |

Графические материалы

| № п.п. | Наименование | Гриф секретности | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района | Н/С | 1 |
|  | Карта объектов капитального строительства, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения. Особо охраняемые природные территорий федерального, регионального и местного значения, земли лесного фонда с границами лесничеств и лесопарков, особые экономические зоны, территории объектов культурного наследия | Н/С | 1 |
|  | Карта границ поселений, населенных пунктов, входящих в состав района | Н/С | 1 |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территории и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Н/С | 1 |

# Оглавление

Оглавление	3

1.	сведения о планах и программах комплексного  социально-экономического развития Бессоновского района	5

1.1.	Требования действующего законодательства	5

1.2.	Исходная проектная документация и иные графические материалы	6

1.3.	Документы социально экономического развития	7

1.4.	Федеральные, региональные и муниципальные программы	7

2.	обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Бессоновского района	10

3.	оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие территории	21

4.	сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориии БЕССОНОВСКОГО района объектов федерального и регионального значения	26

5.	перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	30

5.1. Факторы риска возникновения Природных чрезвычайных ситуаций	30

5.1.1.Опасные геологические процессы	30

5.1.2.Опасные метеорологические явления и процессы	30

5.1.3.Природные пожары	30

5.1.4. Затопление (подтопление), вызванное различными гидрологическими явлениями и процессами	31

5.1.5. Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций	32

5.2.Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	33

5.2.1.	Аварии на транспорте	33

5.2.2.	Пожары, взрывы, угроза взрывов	34

5.2.3.	Аварии на электроэнергетических и коммунальных системах жизнеобеспечения	35

5.2.4.	Аварии на гидротехнических сооружениях	35

5.3. Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций	36

5.3.1.	Мероприятия организационного характера	36

5.3.2.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	38

5.3.3.	Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте	39

5.3.4.	Мероприятия по предотвращению ЧС на взрывопожароопасных объектах	40

5.3.5.	Мероприятия по предотвращению ЧС, вызванных различными гидрологическими явлениями и процессами	41

Приложение №1. реестр Планируемых для размещения на территории БЕССОНОВСКОГО района объектов местного значения	42

Приложение №2. Инвестиционные площадки БЕССОНОВСКОГО района	50

- сведения о планах и программах комплексного 
социально-экономического развития Бессоновского района

Схема территориального планирования муниципального образования Бессоновский район Пензенской области (далее – СТП Бессоновского района) разработана на основании Постановления администрации Бессоновского района Пензенской области от 22.01.2020 №61 «О подготовке проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Бессоновского района Пензенской области» (с изменениями), муниципального контракта №1-21 от 24 февраля 2021 года «Научно-исследовательская работа по внесению изменений в текстовую и графическую часть Схемы территориального планирования Бессоновского района Пензенской области».

Проект разработан на период 20 лет на расчетный срок – 2040 год.

  - Требования действующего законодательства

Разработку проекта изменений в Схему осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);

- Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (с последующими изменениями);

- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями);

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;

- Закона Пензенской области от 14.11.2006 № 1164-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с последующими изменениями);

- Закона Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);

- Закона Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);

- Закона Пензенской области от 22.12.2005 № 934-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» (с последующими изменениями);

- Постановления Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);

- Постановления Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями);

- Решения Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 10.06.2020 №	520-40/4 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области»;

- Решения Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 28.01.2020 № 458-36/4 «Об утверждении Положения о составе и порядке подготовки документов территориального планирования Бессоновского района Пензенской области и внесения изменений в них» (с последующими изменениями).

  - Исходная проектная документация и иные графические материалы

- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП (с последующими изменениями) и размещенная в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП);

-  Схема территориального планирования Бессоновского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Бессоновского района от 26.12.2012 № №98-11/3

- Схемы территориального планирования районов Пензенской области, граничащих с территорией Бессоновского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП), в части установления на их территориях зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов местного значения муниципального района, при размещении объектов местного значения муниципального района, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях этих муниципальных образований и с учетом агломерационных процессов: Мокшанского, Городищенского, Лунинского, Пензенского районов Пензенской области;

- Генеральные планы г. Пензы (утвержденный решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 № 916-44/4 с последующими изменениями) и ЗАТО г. Заречный (утвержденный решением Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 30.10.2010 № 199), входящих в Пензенскую агломерацию;

- Генеральные планы муниципальных образований Бессоновского района: Александровского, Бессоновского, Вазерского, Грабовского, Кижеватовского, Полеологовского, Проказнинского, Сосновского, Степановского, Чемодановского сельсоветов; Лунинского района: Болотниковского, Засурского, Иванырсинского сельсоветов и р.п. Лунино; Мокшанского района: Засечного, Рамзайского, Юровского сельсоветов; Пензенского района: Богословского, Леонидовского сельсоветов, р.п. Золотаревка.

  - Документы социально экономического развития

- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);

- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);

- Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);

- Распоряжение Губернатора Пензенской области от 27.04.2018 № 177-р «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2019-2023 годы»;

- Решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 29.09.2017 №	25-3/4 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Бессоновского района Пензенской области до 2035 года»;

- Инвестиционный паспорт Бессоновского района Пензенской области по состоянию на 10.04.2020;

- Предложения государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных заинтересованных лиц в соответствии с законодательством;

- Сведения, содержащиеся в едином государственном реестре недвижимости, ФГИС ТП;

- Данные по ресурсному потенциалу территории Бессоновского района Пензенской области;

- Статистические материалы о современном социально-экономическом положении Бессоновского района Пензенской области по основным направлениям: население, экономика, жилой фонд и коммунальное хозяйство, социальная сфера, земельные ресурсы, финансовые ресурсы и их использование, инженерно-транспортная инфраструктура, промышленность, сельское и лесное хозяйство, строительство, охрана окружающей среды, бюджет, инвестиции.

  - Федеральные, региональные и муниципальные программы

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 (с последующими изменениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 (с изменениями и дополнениями);

- Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2019 № 696 (с изменениями и дополнениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).

- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями);

- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019-2023 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП;

- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);

- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 01.04.2021 № 294 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа Бессоновского района Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района от 19.11.2013 № 1573 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа Бессоновского района Пензенской области «Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области 30.12.2020 № 1062 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа Бессоновского района Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная Постановление администрации Бессоновского района от 15.04.2021 № 337 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа Бессоновского района Пензенской области «Молодежь Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утверждённая постановлением администрации Бессоновского района от 30.12.2020 №1064 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа Бессоновского района Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Бессоновском районе Пензенской области», утверждённая постановлением администрации Бессоновского района от 18.06.2018 №535 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа Бессоновского района Пензенской области «Развитие образования в Бессоновском районе», утверждённая постановлением администрации Бессоновского района от 22.10.2018 №872 (с последующими изменениями);

- Муниципальная программа Бессоновского района Пензенской области «развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2024 годы», утверждённая постановлением администрации Бессоновского района от 28.06.2021 №616.

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Бессоновского района

Основная цель внесения изменений в СТП Бессоновского района - устойчивое развитие территории Бессоновского района путём развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур с учетом агломерационных процессов, обеспечение безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений, адаптация территориального развития к современным условиям, пространственное обеспечение мероприятий стратегии социально-экономического развития и муниципальных программ Бессоновского района до 2040 года.

Положения, содержащиеся в новой редакции СТП Бессоновского района, нацелены на территориальное обеспечение «благоприятных условий для решения задач экономической, национальной и социальной безопасности, для достойного проживания и повышения благосостояния населения Бессоновского района, сохранения и развития историко-культурных, духовных и национальных традиций населения» по следующим стратегическим направлениям: «Повышение качества жизни населения», «Развитие человеческого капитала», «Развитие экономики на основе инновационных подходов», «Эффективное управление», с учетом агломерационных процессов (на основе модели пространственного развития Пензенской агломерации).

В новой редакции СТП Бессоновского района реализация мероприятий стратегии социально-экономического развития и муниципальных программ Бессоновского района осуществляется посредством формирования перечня планируемых объектов местного (районного) значения.

К вопросам местного значения Бессоновского района в соответствии с Уставом Бессоновского района Пензенской области, принятым решением собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 15.07.2011 №441-66/2 (с изменениями и дополнениями), отнесены:

-  организация в границах Бессоновского района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Бессоновского района;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Бессоновского района;

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Пензенской области; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Бессоновского района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

- организация оказания на территории Бессоновского района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов: участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Бессоновского района; участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Бессоновского района;

- утверждение схем территориального планирования Бессоновского района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования Бессоновского района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Бессоновского района, резервирование и изъятие, земельных участков в границах Бессоновского района для муниципальных нужд;

- формирование и содержание архива Бессоновского района, включая хранение архивных фондов поселений;

- содержание на территории Бессоновского района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Бессоновского района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Бессоновского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав Бессоновского района;

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Бессоновского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Бессоновского района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

- обеспечение условий для развития на территории Бессоновского района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Бессоновского района;

- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- осуществление муниципального лесного контроля;

- организация в соответствии с Федеральным законом от 24.06.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Бессоновского района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Бессоновского района и др.

Анализ современного использования территории Бессоновского района, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования был выполнен в предыдущем разделе на основе информации, предоставленной заказчиком, и сведений, полученных из открытых официальных источников.

В рамках настоящей редакции СТП была определена прогнозируемая численность населения Бессоновского района Пензенской области на расчетный срок проекта:

- по целевому сценарию – 50 тыс. человек (В1);

- по инерционному (оптимистичному) сценарию – 40 тыс. человек (В2);

- по инерционному (пессимистичному) сценарию – 38 тыс. человек (В3).

В документах территориального планирования потребность в минимально допустимом количестве объектов местного (районного) значения муниципального района применительно ко всей территории района определяется на основе Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-Пп (с изменениями и дополнениями); Местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области, утвержденных решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 10.06.2020 № 520-40/4 (с изменениями), СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, методических рекомендаций.

С учетом прогнозной численности населения района и на основе вышеуказанных нормативов было определено минимально допустимое количество объектов местного (районного) значения Бессоновского района применительно ко всей территории района. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения приведены в таблицах 2-1, 2-3, 2-5.

Расчет объектов дошкольного образования, начального, основного и среднего общего образования производился на основании Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015№ 189-Пп (с изменениями и дополнениями); Местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области, утвержденных решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 10.06.2020 № 520-40/4 (с изменениями), СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (таб. 2.2-1).

Таблица 2-1. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности Бессоновского района объектами в области образования

| Наименование | Численность постоянного населения, тыс. чел. |  |  | Фактическая обеспеченность, | Требуемая обеспеченность при существующей численности населения | Требуемая обеспеченность при прогнозируемой численности населения | Избыток (+)/недостаток (-) при существующей численности населения | Избыток (+)/недостаток (-) при прогнозируемой численности населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2020 | Расчетный срок (2040г.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вариант прогноза | количество |  |  |  |  |  |
| Объекты дошкольного образования, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району | 47952 | В1 | 50 тыс. чел | 2085 | 2026* | 1866**/ 3525*** | + 59 | +219/ -1140 |
|  |  | В2 | 40 тыс. чел |  |  | 1474**/ 2785*** |  | +611/ -700 |
|  |  | В3 | 38 тыс. чел |  |  | 1364**/ 2577*** |  | +721/ -792 |
| Объекты начального, основного и среднего общего образования, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району, | 47952 | В1 | 50 тыс. чел | 5650 | 4520* | 2628**/ 4778*** | +1130 | +2992/ +872 |
|  |  | В2 | 40 тыс. чел |  |  | 2076**/ 3775*** |  | +3574/ +1875 |
|  |  | В3 | 38 тыс. чел |  |  | 1892**/ 3439*** |  | +3758/ +2211 |
| Объекты дополнительного образования детей, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району | 47952 | В1 | 50 тыс. чел | 4770* |  |  |  |  |
|  |  | В2 | 40 тыс. чел |  |  |  |  |  |
|  |  | В3 | 38 тыс. чел |  |  |  |  |  |

*фактическое количество посещающих образовательные учреждения

** Местные нормативы градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области (ДОУ – 45 мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет, школы – 45 мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет)

*** СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (ДОУ - 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%, школы - 100%-ного охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену).

При установлении требований к размещению объектов социальной сферы Министерством образования и науки РФ установлен показатель: не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человек, не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 воспитанника в сельской местности.

В таблице 2-2 приведены ориентировочные показатели прогнозной численности населения по муниципальным образованиям Бессоновского района по трем вариантам прогноза: по целевому сценарию – В1; по инерционному (оптимистичному) сценарию – В2; по инерционному (пессимистичному) сценарию – В3.

По результатам анализа выявлен профицит мест в образовательных организациях Александровского и Полеологовского сельсоветов и дефицит мест в Чемодановском и Бессоновском сельсоветах. В остальных сельсоветах возможно регулирование баланса мест между ДОУ и школами, восполняя, например, дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет профицита мест в школах и наоборот. При этом отмечается значительное превышение нормативной доступности (500 м) для объектов, предоставляющих услуги дошкольного образования.

Таблица 2-2. Ориентировочные показатели прогнозной численности населения по муниципальным образованиям Бессоновского района

| № п.п. | Муниципальное образование | Существующая численность населения (2020) |  |  |  | Прогнозная численность населения на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В1 |  |  |  | В2 |  |  | В3 |  |  |
|  |  | 0-7 лет | 7-18 лет | Всего | 0-7 лет |  | 7-18 лет | всего | 0-7 лет |  | 7-18 лет | всего | 0-7 лет | 7–18 лет | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |  | 13 | 14 | 9 |  | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 |
|  | Александровский с/с | 5 | 5 | 379 | 5 |  | 5 | 398 | 4 |  | 4 | 314 | 3 | 4 | 299 |
|  | Бессоновский с/с | 1272 | 1861 | 15467 | 1334 |  | 1952 | 16225 | 1054 |  | 1542 | 12815 | 711 | 1313 | 11331 |
|  | Вазерский с/с | 189 | 285 | 2606 | 198 |  | 299 | 2734 | 157 |  | 236 | 2159 | 154 | 293 | 2020 |
|  | Грабовский с/с | 630 | 1182 | 8616 | 661 |  | 1240 | 9038 | 522 |  | 979 | 7139 | 531 | 1018 | 8116 |
|  | Кижеватовский с/с | 291 | 380 | 3640 | 305 |  | 399 | 3818 | 241 |  | 315 | 3018 | 171 | 296 | 2672 |
|  | Полеологовский с/с | 156 | 139 | 1675 | 164 |  | 146 | 1757 | 129 |  | 115 | 1389 | 83 | 99 | 1119 |
|  | Проказнинский с/с | 100 | 107 | 1702 | 105 |  | 112 | 1785 | 83 |  | 89 | 1411 | 54 | 76 | 1141 |
|  | Сосновский с/с | 394 | 591 | 4925 | 413 |  | 620 | 5166 | 327 |  | 490 | 4083 | 236 | 470 | 3687 |
|  | Степановский с/с | 112 | 169 | 1405 | 118 |  | 177 | 1474 | 93 |  | 140 | 1165 | 58 | 115 | 906 |
|  | Чемодановский с/с | 804 | 848 | 7137 | 843 |  | 890 | 7584 | 667 |  | 703 | 5994 | 426 | 778 | 6362 |
|  | ИТОГО | 3949 | 5562 |  | 4147 |  | 5839 |  | 3277 |  | 4613 |  | 2426 | 4462 |  |

Стратегией социально-экономического развития Бессоновского района Пензенской области на долгосрочную перспективу до 2035 года, утвержденной решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 29.09.2017 №	25-3/4(с измене-ниями), в качестве целевых показателей определяется обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях 985 мест /1000 детей в возрасте 1-6 лет (что соответствует почти 100% охвату детей в возрасте 1-6 лет). Данный показатель может быть достигнут при первом сценарии развития событий (В1) - при наличии 3546 мест, при втором (В2) - 2767 мест, при третьем (В3) - 2048 мест в дошкольных образовательных учреждениях. В этом случае потребуются дополнительные места только при первом сценарии развития событий (В1) – 1460 мест.

В рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования будет осуществлено строительство «корпуса к МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад с. Бессоновка на 40 ясельных мест» (начало – 2020 год, ввод в эксплуатацию – 2021 год).  Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 25.09.2020 №676 определен застройщик образовательного учреждения «Детский сад на 100 мест, расположенный по адресу: Пензенская область, с. Бессоновка, ул. Кирова, 20», на территории МАДОУ ДС с. Бессоновка.  Данные мероприятия позволят увеличить количество мест в ДОУ Бессоновского района до 2225. Данные мероприятия снизят напряженность в вопросах дефицита мест в ДОУ в Бессоновском сельсовете. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию школу на 375 мест в с. Чемодановка по программе «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2020 году и на период до 2025 года», что позволит сократить долю обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В 2021 году администрацией Бессоновского района принято решение о строительстве школы на 550 мест в с. Бессоновка. В 2023-2024 гг. будет подготовлена проектно-сметная документация.

Рисунок 2-1. Схема организации системы образования в Бессоновском районе на перспективу

Проектом предлагается:

- строительство детских садов в активно развивающихся населенных пунктах: в с. Чемодановка ориентировочно на 400 мест, в с. Бессоновка на 340 мест, в с. Грабово на 280 мест;

- поддержание баланса мест в дошкольных и школьных образовательных учреждениях на территории сельских поселений за счет перераспределения мест между ними и придания им статуса «Учебно-воспитательный комплекс «школа-детский сад»» (рис. 2-1).

Расчет объектов дополнительного образования выполнен в соответствии с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающими требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утвержденными Минобрнауки России 04.05.2016 № АК-15/02вн, с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015№ 189-Пп (с изменениями и дополнениями); (таб. 2-1).

Потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70-75%. Количество организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) определяется исходя из необходимости обеспечения 12% охвата детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет дополнительными предпрофессиональными программами в области искусств. Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения от 3 до 10 тыс. человек определяется в расчете одна ДШИ на населенный пункт. В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Пензенской области организация дополнительного образования детей должна соответствовать показателю 75 мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет с предельной транспортной доступностью 30 минут.  Расчеты показали, что строительство новых объектов не требуется. Предлагается развитие сети объектов (филиалов) дополнительного образования на базе общеобразовательных школ и ДК для сокращения времени передвижения до объекта.

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области необходимо разместить «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» в расчете 1 объект на 5 тыс. детского населения, но не менее одного в муниципальном районе, с предельной транспортной доступностью 30 минут.

Расчет объектов физической культуры и спорта производился на основании Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-Пп (с изменениями и дополнениями); Местных нормативов градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области, утвержденных решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 10.06.2020 № 520-40/4 (с изменениями) (таб. 2-3).

На территории района располагается открытый стадион «Сура» с трибунами на 1500 мест, что соответствует требованиям Местных нормативов. Дополнительно в с. Грабово расположен стадион «ГРАЗ-АРЕНА». Наличие в с. Бессоновка ФОКа «Сура» (2650 кв. м) закрывает нормативную потребность района в многофункциональных спортивных комплексах и сейчас, и на расчетный срок. Предельно допустимая доступность 30 МТД обеспечивается для большинства населенных пунктов. Остальные находятся в пределах 30-45 МТД.

В Бессоновском районе имеется плавательный бассейн «Бессоновский», однако площадь водного зеркала не соответствует нормативным требованиям. Возможно строительство дополнительных бассейнов, например, при школах.

Плоскостные спортивные сооружения и спортивные залы на территории Бессоновского района, как правило, привязаны к образовательным организациям. Количественного дефицита спортивных объектов район не испытывает. Требуется их качественное улучшение.

Таблица 2-3. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
в области физической культуры и спорта

| Наименование | Численность постоянного населения, чел. |  |  | Фактическая обеспеченность | Требуемая обеспеченность при существующей численности населения | Требуемая обеспеченность при прогнозируемой численности населения | Избыток(+)/недостаток (-) при существующей численности населения | Избыток(+)/недостаток (-) при прогнозируемой численности населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2020 | Расчетный срок (2040г.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вариант прогноза | количество |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Спортивный зал, кв. м площадь пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району | 47952 | В1 | 50 тыс. чел | 6491 | 2880 | 3000 | +3611 | +3491 |
|  |  | В2 | 40 тыс. чел |  |  | 2400 |  | +4091 |
|  |  | В3 | 38 тыс. чел |  |  | 2280 |  | +4211 |
| Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району | 47952 | В1 | 50 тыс. чел | 285 (11,4*25) | 960 | 1000 | -675 | -715 |
|  |  | В2 | 40 тыс. чел |  |  | 800 |  | -515 |
|  |  | В3 | 38 тыс. чел |  |  | 760 |  | -475 |
| Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля), тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району | 47952 | В1 | 50 тыс. чел | 121,8 | 93,6 | 97,5 | +28,2 | +24,3 |
|  |  | В2 | 40 тыс. чел |  |  | 78,0 |  | +43,8 |
|  |  | В3 | 38 тыс. чел |  |  | 74,1 |  | +47,7 |
| Стадион с трибунами на 1500 мест и более, 1 объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по району | 47952 | В1 | 50 тыс. чел | 1 | По заданию | - | - | - |
|  |  | В2 | 40 тыс. чел |  |  | - |  | - |
|  |  | В3 | 38 тыс. чел |  |  | - |  | - |

Расчет минимально необходимого количества библиотек, музеев, концертных залов, учреждений культуры клубного типа для Бессоновского района производился в соответствии с «Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры», введённым в действие распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, Региональными нормативами градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденными постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015№ 189-Пп (с изменениями и дополнениями); Местными нормативами градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области, утвержденными решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 10.06.2020 № 520-40/4 (с изменениями) (таб. 2-4).

Таблица 2-4. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами культуры: библиотеками, музеями, концертными залами, учреждениями культуры клубного типа

| Административно- территориальные уровни обеспечения услуг | Наименование организации, осуществляющей услуги/Тип объекта | Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения (сетевая единица) | Доступность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальный район | Межпоселенческая библиотека | Административный центр района | 1 | Транспортная доступность 30 минут - 1 час |
|  | Детская библиотека | Административный центр района | 1 |  |
|  | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Административный центр района | 1 |  |
| Сельское поселение | Общедоступная библиотека с детским отделением | Административный центр сельского поселения | 1 | Шаговая доступность 15-30 минут/ Транспортная доступность 15-30 минут |
|  | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Административный центр сельского поселения | 1 |  |
|  | Филиал общедоступных библиотек с детским отделением | на 1 тыс. чел. | 1 |  |
| Муниципальный район | Краеведческий музей | Независимо от количества населения | 1 | Транспортная доступность 30 минут |
| Муниципальный район | Концертный зал | Независимо от количества населения | 1 | Транспортная доступность 40 минут |
| Муниципальный район | Центр культурного развития | Независимо от количества населения | 1 |  |
|  | Передвижной многофункциональный центр | Транспортная единица | 1 |  |
| Сельское поселение | Дом культуры | Административный центр сельского поселения | 1 | Шаговая доступность 15-30 минут/Транспортная доступность 15-30 минут |
|  | Филиал сельского дома культуры | На 1 тыс. жителей | 1 |  |

В соответствии с полномочиями муниципального района для библиотечного обслуживания населения создано Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека Бессоновского района Пензенской области» (МУК «МЦРБ Бессоновского района Пензенской области»). Транспортная доступность обеспечивается для всех населенных пунктов в пределах 30-45 МТД. В административных центрах сельских поселений и наиболее крупных или удаленных населенных пунктах имеются общедоступные библиотеки с детским отделением. Шаговая и транспортная доступность обеспечиваются (таблица 2-4). К сети «Интернет» подключены почти все библиотеки, кроме библиотек с. Пазелки, с. Грабово (библиотека №1), п. Полевой.

В соответствии с Методическими рекомендациями (таблица 2-4) необходимо организовать библиотеки в административном центре Александровского сельсовета с. Александровка с организацией точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам на базе библиотеки, и в с. Ухтинка, имеющем численность населения более 1 тыс. человек.

На территории Бессоновского района располагаются музеи: Районный краеведческий музей (с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2), Музей лука (с. Бессоновка, ул. Центральная, 245а (здание администрации Бессоновского района)), музейный комплекс МБОУ СОШ с. Бессоновка (с. Бессоновка, ул. Садовая, 67), музей «Полеологовский сувенир» (с. Полеологово, ул. Колхозная, 4 (здание школы)), Музей имени Героя Советского Союза А.М. Кижеватова (с. Кижеватово, ул. Большая Дорога, 91 (здание школы)), Музей «Мордовская изба» (с. Кижеватово, ул. Молодежная, 65 (здание ДК Юность)). Все музеи не являются самостоятельными объектами, а являются структурными элементами различных организаций образования и культуры. Нормативные показатели соблюдаются, размещение новых объектов не требуется.

В качестве сетевой единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры. В Бессоновском районе в качестве концертного зала может выступать площадки МУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры Бессоновского района Пензенской области» (300 мест) и МАУ «Центр культуры, досуга и спорта «Юбилейный»» (310 мест). Транспортная доступность не превышает нормативную.

В целях организации межпоселенческих функций по обеспечению досуга населения и создания условий для развития народного художественного творчества, на уровне муниципального района имеется Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры Бессоновского района Пензенской области», обеспечивающий методическое руководство и творческую координацию развития самодеятельного искусства и народного творчества на территории муниципального района.

Нормы и нормативы размещения учреждений клубного типа в сельских поселениях предусматривают наличие 1 Дома культуры в административном центре сельского поселения и наличие 1 Дома культуры на 1 тыс. чел. независимо от количества населенных пунктов в сельском поселении. Во всех сельских поселениях, кроме Александровского, имеются учреждения культуры клубного типа. Почти все здания, в которых располагаются учреждения культуры (за исключением ЦРДК), находятся на балансе сельских советов в соответствии с полномочиями муниципальных образований.

Таким образом, на территории Бессоновского района выполняются нормативные требования по обеспеченности учреждениями культуры клубного типа, как в настоящее время, так и на перспективу. Органы местного самоуправления сельских поселений имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для создания Домов культуры в порядке, предусмотренном решением представительного органа муниципального образования. Данный вопрос должен быть рассмотрен в рамках разработки генеральных планов поселений.

Объекты здравоохранения полностью находятся в ведении региона. К ведению муниципального района относится создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Бессоновского района. Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению должно быть направлено на сохранение и развитие фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, развитие офисов общей врачебной практики, расширение выездной работы в составе врачебных бригад, в том числе и для проведения профилактической работы, реорганизацию участковых больниц во врачебные амбулатории с организацией службы общей врачебной практики и дневных стационаров. В соответствии с нормативными требованиями на территории муниципального образования должны располагаться аптека, молочная кухня и раздаточные пункты молочной кухни (в соответствии с заданием на проектирование).

Расчет минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро- и газоснабжения для Бессоновского района производился в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области, утвержденными решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 10.06.2020 № 520-40/4 (с изменениями) (таб. 2-5).

Таблица 2-5. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами электро- и газоснабжения

| № п.п. | Наименование показателя | Сценарии развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В1 | В2 | В3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прогнозная численность населения, тыс. чел. | 50 | 42, 109 | 40, 109 |
| 2 | Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности объектами в области электроснабжения при укрупненном показателе электропотребления 950 кВт*ч/год на 1 человека, млн.кВт*ч/год | 47,5 | 40,0 | 38,1 |
| 3 | Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности объектами в области газоснабжения при укрупненном показателе потребления газа 300 куб. м/год на 1 человека, тыс. куб. м/год | 15 000 | 12 632,7 | 12 032,7 |

Предлагаемые настоящим проектом (планируемые) объекты местного значения Бессоновского района (объекты электро- и газоснабжения поселений, автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов, объекты образования, физической культуры и массового спорта, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и иных областях в связи с решением вопросов местного значения района) компенсируют разницу между количеством существующих объектов местного значения муниципального района и минимально допустимым уровнем обеспеченности различными видами объектов местного значения муниципального района или замещают аварийные, ветхие, физически и морально устаревшие объекты.

В перечень планируемых объектов местного значения, предлагаемых настоящим проектом, вошли непосредственно предлагаемые настоящим проектом, а также предлагаемые Стратегией социально-экономического развития Бессоновского района Пензенской области на отдаленную перспективу до 2035 г. и муниципальными программами района, нереализованные мероприятия действующей СТП Бессоновского района, не потерявшие своей актуальности.

Объектный перечень планируемых для размещения объектов местного значения Бессоновского района приведен в Приложении №1 «Реестр планируемых для размещения на территории Бессоновского района объектов местного значения» в составе настоящего тома.

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие территории

В результате анализ современного использования территории Бессоновского района, выявленных возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования, на основании  прогноза численности населения Бессоновского района на расчетный срок и Стратегии социально-экономического развития Бессоновского района Пензенской области на долгосрочную перспективу на период до 2035 г., а так же с учетом расчета минимально допустимого количества объектов местного (районного) значения применительно ко всей территории района, результата анализа материалов действующей СТП Бессоновского района и утвержденных генеральных планов поселений был сформирован перечень и обоснованы варианты размещения объектов местного значения (Приложение 1).

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории района выполнена по видам планируемых для размещения объектов местного значения Бессоновского района (табл. 3-1). В перечень вошли все возможные виды объектов местного значения Бессоновского района, в том числе и те виды, которые не предусмотрены к размещению настоящим проектом.

Виды объектов местного значения муниципального района, подлежащие отображению на схеме территориального планирования муниципального района:

1) объекты электроснабжения и газоснабжения в границах муниципального района, предназначенные для решения вопросов местного значения на территории двух и более поселений, за исключением объектов регионального значения и объектов, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к существующим электрическим сетям, сетям газоснабжения, при условии, что такое подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства не требует строительства и (или) реконструкции существующих электрических сетей, сетей газоснабжения:

а) линии электропередачи (воздушные и кабельные), подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых находится в диапазоне от 6 (10) киловольт до 35 киловольт;

б) газопроводы высокого давления 1 категории, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,6 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля включительно и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,6 мегапаскаля до 1,6 мегапаскаля включительно;

в) газопроводы высокого давления 2 категории, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,3 мегапаскаля до 0,6 мегапаскаля включительно;

г) газопроводы среднего давления, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 0,3 мегапаскаля включительно;

2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

3) объекты образования, здравоохранения, культуры, досуга, физической культуры и спорта;

4) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, создание и содержание которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района;

5) объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти муниципального района;

6) межпоселенческие места погребения.

Таблица 3-1. Оценка возможного влияния планируемых для размещения 
объектов местного значения на комплексное развитие территории 
Бессоновского района по видам

| № п.п. | Виды объектов местного значения муниципального района | Наименование объектов | Номера позиций в перечне планируемых объектов местного значения | Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объекты электроснабжения и газоснабжения в границах муниципального района, предназначенные для решения вопросов местного значения на территории двух и более поселений | а) линии электропередачи (воздушные и кабельные), подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых находится в диапазоне от 6 (10) киловольт до 35 киловольт; б) газопроводы высокого давления 1 категории, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,6 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля включительно и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,6 мегапаскаля до 1,6 мегапаскаля включительно; в) газопроводы высокого давления 2 категории, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,3 мегапаскаля до 0,6 мегапаскаля включительно; г) газопроводы среднего давления, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 0,3 мегапаскаля включительно; | Не предусматривается | Надежное обеспечение поселений района, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов района электроснабжением, газоснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселений и района в целом |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Автобусные станции (за исключение объектов регионального значения) и остановки, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | Не предусматривается | Повышение уровня доступности поселений района, улучшение качества транспортного обслуживания населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселений и района в целом. |
|  |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и частных автомобильных дорог. | Приложение 1. п. 1.3. | Улучшение условий проживания населения района, повышение инвестиционной привлекательности, снижение аварийности автотранспорта, сокращение объемов загрязнения окружающей среды, увеличение доступности объектов социальной инфраструктуры и мест приложения труда |
|  |  | Искусственные сооружения (мосты) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Приложение 1. п. 1.3. |  |
| 3.1 | Объекты образования, | Муниципальные дошкольные образовательные организации муниципальные общеобразовательные организации Муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей Муниципальные объекты для организации отдыха детей в каникулярное время | Приложение 1 п.1.4. | Повышение доступности и качества услуг учреждений образования. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселений и района в целом. |
| 3.2 | Объекты здравоохранения | Объекты, создающие условия для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района | не предусматриваются |  |
| 3.3 | Объекты культуры, досуга | Районные и межпоселковые дома культуры межпоселенческие библиотеки Музеи, объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов муниципального района Муниципальные образовательные организации сферы культуры Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения | Приложение 1 п 1.6 | Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселений и района в целом. |
| 3.4 | Объекты физической культуры и спорта | Здания и сооружения для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий районного уровня | Не предусматривается | Повышение доступности и качества услуг учреждений физической культуры и массового спорта. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Сокращение заболеваемости населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселений и района в целом. |
| 4 | Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, создание и содержание которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района | Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов, необходимые для обеспечения полномочий органов местного самоуправления муниципального района | Не предусматривается | Улучшение условий проживания населения района. Повышения уровня благоустройства. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселений и района в целом. Препятствование загрязнению окружающей среды |
| 5 | Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти муниципального района | Здания, строения и сооружения, необходимые для обеспечения осуществления полномочий органами местного самоуправления муниципального района. Муниципальные архивы | Не предусматриваются | Повышение доступности и качества муниципальных услуг |
|  |  | Объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения в границах муниципального района (за исключением объектов регионального значения и объектов местного значения городских и сельских поселений района) | Не предусматриваются | Предупреждение возможных ЧС природного и техногенного характера. |
|  |  | Промышленные, агропромышленные предприятия или несколько предприятий, деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно- технологического процесса, находящиеся в собственности муниципального района или решение о создании которых принимает ОМС муниципального района | Приложение 1 п 1.8 | Создание новых рабочих мест, повышения уровня жизни населения района. Увеличение налогов, поступающих в местный бюджет. Повышение жизненного уровня населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселений и района в целом. |
|  |  | Территории комплексного развития промышленно- производственного и агропромышленного типа, показатели определения которых устанавливаются нормативными правовыми актами ОМС муниципального района |  |  |
|  |  | Субъектов малого и среднего предпринимательства в области туристско-рекреационной деятельности | Приложение 1 п 1.9 |  |
| 6 | Межпоселенческие места погребения | Межпоселковые кладбища | Не предусмотрено | Повышение доступности и качества ритуальных муниципальных услуг |

Анализ планируемого размещения объектов местного значения Бессоновского района Пензенской области указывает на их реализацию в рамках устойчивого развития территорий.

Применение концепции устойчивого развития к жизнедеятельности рассматриваемых территорий размещения объектов местного значения дает следующие основные результаты:

Социальный.  Улучшение качества и уровня жизни членов местного сообщества, рост уровня доходов, социальной стабильности и социального самоопределения, улучшение социальной инфраструктуры, сбалансированное развитие территориального социума при сохранении устойчивости окружающей среды;

Экологический. Сохранение экологического равновесия как важнейшей задачи развития местного сообщества и местного самоуправления. Экономическое развитие территории должно быть организовано таким образом, чтобы не разрушать, а способствовать устойчивости экосистем;

Экономический. Укрепление нынешнего и будущего потенциалов экономического развития территорий, установления устойчивой структуры взаимодействия между ними, улучшение качества жизни людей, минимизация негативных эффектов экономической деятельности.

- сведения о видах, назначении и НАИМЕНОВАНИЯХ, планируемых для размещения на территориии БЕССОНОВСКОГО района объектов федерального и регионального значения

Территория Бессоновского района исторически является сосредоточением интересов и полномочий различных уровней государственной и муниципальной власти.

В период подготовки проекта СТП Бессоновского района рассмотрены документы территориального планирования федерального и регионального уровня, имеющие отношение к территории района.

Размещение объектов федерального и регионального значения на территории Бессоновского района Пензенской области отражены в таблице 4-1 и отображены в графических материалах: «Карта объектов капитального строительства, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения. Особо охраняемые природные территорий федерального, регионального и местного значения, земли лесного фонда с границами лесничеств и лесопарков, особые экономические зоны, территории объектов культурного наследия. Лист 2».

Таблица 4-1. Перечень объектов федерального и регионального значения, планируемых к размещению на территории Бессоновского района

| N п.п. | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автомобильная дорога | Организация транспортного обслуживания | Строительство автомобильной дороги «Обход с. Бессоновка» Бессоновского района Пензенской области | Протяжённость 18,262 км Категория II | Пензенская область, Бессоновский район, Бессоновский сельсовет | 2021 - 2025 |
| 2 | Мостовое сооружение | Организация транспортного обслуживания | Реконструкция моста через реку Колоярка на км 14 + 290 автомобильной дороги г. Пенза - р.п. Лунино - граница области Бессоновского района Пензенской области | Протяженность 42 п. м. | Пензенская область, Бессоновский район, Грабовский сельсовет | 2019 - 2020 |
| 3 | Автомобильная дорога | Организация транспортного обслуживания | Строительство подъездной автомобильной дороги к мусороперерабатывающему заводу и полигону отходов производства и потребления | Протяженность, 2,8 км Категория III | Пензенская область, Бессоновский район, Степановский сельсовет | 2021-2022 |
| 4 | Объект размещения отходов | Захоронение отходов | Полигон твердых коммунальных отходов | Мощность объекта 350000 тонн/год Вместимость 8750 тыс. тонн | Пензенская область, Бессоновский район, Степановский сельсовет | 2021-2022 |
| 5 | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | Объект утилизации отходов | Мусороперерабатывающий завод | Мощность объекта 350000 тонн/год | Пензенская область, Бессоновский район, Степановский сельсовет | 2021-2022 |
| 6* | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Организация оказания населению медицинской помощи | Модульная конструкция здания врачебной амбулатории | Площадь 107,0 кв. м | Пензенская область, Бессоновский район, Вазерский сельсовет, с. Вазерки | 2022 |
| 7* |  | Организация оказания населению медицинской помощи | Модульная конструкция здания фельдшерско-акушерского пункта | Площадь 54,1 кв. м | Пензенская область, Бессоновский район, Степановский сельсовет, с. Трофимовка | 2024 |
| 8* | Объекты обеспечения пожарной безопасности | Организация тушения пожаров | Пожарное депо | На 3 автомобиля | Пензенская область, Бессоновский район, Чемодановский сельсовет, с. Чемодановка | В соответствии с программой, предусматривающей реализацию мероприятия по созданию объекта |
| 9* | Линии электропередачи 35 кВ | Обеспечение потребителей надежным энергоснабжением и качеством электрической энергии на территории Пензенской области | Строительство линий электропередачи к мусороперерабатывающему заводу и полигону отходов производства и потребления в Степановском сельсовете Бессоновского района Пензенской области | Определяется заданием на проектирование | Пензенская область, Бессоновский район, Степановский сельсовет | 2021-2022 |
| 10* | Электрическая подстанция 35 кВ | Обеспечение потребителей надежным энергоснабжением и качеством электрической энергии на территории Пензенской области | Строительство подстанции мощностью 35 кВ для электроснабжения мусороперерабатывающего завода и полигона отходов производства и потребления в Степановском сельсовете Бессоновского района Пензенской области | Определяется заданием на проектирование | Пензенская область, Бессоновский район, Степановский сельсовет | 2021-2022 |
| 11 | Объекты социальной защиты населения** | Решение проблемы расселения граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания с нарушением нормативов обеспечения жилой площадью. Обеспечение качественного изменения условий жизни людей, страдающих хроническими психическими расстройствами и утративших все социальные связи за счет сопровождаемого проживания (социальный инклюзив) | Строительство корпуса для сопровождаемого проживания инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями ГАУСО ПО «Грабовский психоневрологический интернат» | 120 койко-мест | Пензенская область, Бессоновский района, с. Грабово | 2021-2022 |
| 12 | Трубопроводный транспорт*** | Магистральный нефтепродуктопровод | МНПП «Уфа-Западное направление» строительство обхода г. Пензы, | 1 этап, линейная часть | Пензенская область, Бессоновский район, Бессоновский сельсовет | 2021 |
| 13 | Трубопроводный транспорт*** | Магистральный нефтепровод | МН «Куйбышев-Унеча-2» строительство обхода г. Пензы | - | Пензенская область, Бессоновский район, Бессоновский сельсовет | 2021-2022 |
| 14 | Трубопроводный транспорт*** | Линейно-производственно-диспетчерская станция» | ЛПЛС «Пенза» | строительство 2 этап | Пензенская область, Бессоновский район, Бессоновский сельсовет | 2023 |
| 15 | Трубопроводный транспорт*** | Нефтеперекачивающая станция | Строительство НПС «Пенза-2» | - | Пензенская область, Бессоновский район, Бессоновский сельсовет | 2021-2022 |
| 16 | Железнодорожный транспорт**** | Организация скоростного движения | Организация скоростного движения по направлению Самара – Пенза | Скоростное движение 140-160 км/ч | Пензенская область, Бессоновский район | До 2030 |
|  | Автомобильная дорога ***** | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара –Уфа – Челябинск» | Строительство Северного обхода г. Пензы на федеральной автодороге М-5 «Урал» | Северный обход г. Пензы на федеральной автодороге М-5 «Урал» | Пензенская область, Бессоновский район |  |
|  |  |  | Реконструкция на участке км 645- км 649 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара –Уфа – Челябинск» | Реконструкция с доведением параметров до I-б категории | Пензенская область, Бессоновский район |  |
|  | Трубопроводный транспорт ****** | Обеспечение подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор) | Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор) | Проектный объем транспортировки газа до 63 млрд. куб. метров в год. | Пензенская область, Бессоновский район, Полеологовский сельсовет |  |

*Новая редакция СТП Пензенской области, утвержденная Постановлением от 08.09.2021 № 570-пП «О внесении изменений в Схему территориального планирования Пензенской области, утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП (с последующими изменениями)»

**Письмо Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области от 04.04. 2019 №26-968

***Письмо АО «Транснефть-Дружба» от 15.04.2021 №ТДР-100-01-08-17/15163

**** Транспортная стратегия РФ на период до 2030

***** Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения от 19.03.2013 №384-р (с изменениями на 09.04.2021)

****** Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями)

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

5.1. Факторы риска возникновения Природных чрезвычайных ситуаций

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением поселения, а также интенсивностью метеорологических явлений.

    - Опасные геологические процессы

Рисков возникновения ЧС - геологических опасных явлений - на территории района нет ввиду равнинного рельефа местности. Геологическими явлениями, опасное проявление которых может вызвать на территории Бессоновского района развитие чрезвычайной ситуации является эрозия почв, образование оврагов. Степень опасности овражной эрозии на территории поселения – умеренно опасные.

    - Опасные метеорологические явления и процессы

На территории Бессоновского района наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.

Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.

Вследствие метеорологических экстремумов (налипание снега, обледенение, метель, ураганный ветер) имеется риск обрушения линий электропередачи, в результате которого без энергообеспечения могут оказаться населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные объекты.

5.1.3. Природные пожары

Пожары - это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Основными видами пожаров как стихийных бедствий являются ландшафтные пожары - лесные (низовые, верховые, подземные) и степные (полевые).

Лесные пожары.

Лесное хозяйство на территории Бессоновского района -  многолетний смешанный лес с преобладанием лиственных пород. Торфяников нет. Наиболее вероятно возникновение низового пожара при возгорании сухой травы. Сведения о природной пожарной опасности приведены в таблице 5.1.3-1.

Основными способами борьбы с лесными низовыми пожарами являются: захлестывание кромки огня, засыпка его землей, заливка водой (химикатами), создание заградительных и минерализованных полос, пуск встречного огня (отжиг). Отжиг чаще применяется при крупных пожарах и недостатке сил и средств для пожаротушения. Тушение лесного верхового пожара осуществляется путем создания заградительных полос, применяя отжиг и используя воду. При этом ширина заградительной полосы должна быть не менее высоты деревьев, а выжигаемой перед фронтом верхового пожара - не менее 150-200 м, перед флангами - не менее 50 м.

Таблица 5.1.3-1. Сведения о природной пожарной опасности

| № п.п. | Наименование лесничества | Площадь, га |  |  |  |  |  | Средний класс природной пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | по классам природной пожарной опасности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Земли лесного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ахунское | 45688 | 501 | 8129 | 18890 | 18168 |  | III,1 |
| 2 | Ленинское | 26600 | 381 | 791 | 6647 | 18781 |  | III,6 |
| 3 | Лунинское | 44755 | 1445 | 3640 | 14954 | 24716 |  | III,4 |

Пожары в хлебных массивах и возгорание сухой травы.

Горючим материалом в природных пожарах являются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и камыш, сухая трава. Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде. Пожары на хлебных массивах и массивах с сухой травой развиваются очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п.

Полевые (травяные) пожары тушат теми же способами, что и лесные.

5.1.4. Затопление (подтопление), вызванное различными гидрологическими явлениями и процессами

Затопление − образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод. Подтопление − повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных.

Зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (таблица 5.1.4-1).

Зоны затопления и подтопления рассмотрены в первом томе в разделе 8.8. «Зоны с особыми условиями использования территории». Границы периодически затопляемых, подтопляемых территорий, расположенных на территории Бессоновского района отображены в графических материалах (Карта зон с особыми условиями использования территории и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, л.4).

Таблица 5.1.4-1. Реестр населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами на территории Бессоновского сельсовета

| Водный объект | Населенный пункт (координаты) | Критический уровень, при котором происходит затопление (подтопление), см | Количество пострадавшего населения, чел | Объекты затопления, количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | жилые здания | социально значимые объекты | объекты экономики / потенциально опасные объекты | объекты жизнеобеспечения |
| Риск весеннего половодья. |  |  |  |  |  |  |  |
| р. Сура | р.п. Бессоновка (53°18'СШ45°02'ВД) | 690 | 4064 | 1682 | 0 | 0/0 | 3 |
| р. Сура | п. 10-я Артель (53° 16' СШ 45° О3'ВД) | 700 | 77 | 50 | 0 | 0/0 | 0 |
| р. Сура | с. Вазерки (53°29'СШ45°07'ВД) | 720 | 151 | 36 | 0 | 0/0 | 0 |
| р. Сура | с. Грабово (53°22'СШ45°03'ВД) | 683 | 1455 | 134 | 0 | 0/0 | 1 |

5.1.5. Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Основными источниками биолого-социальных чрезвычайных ситуаций могут быть биологически-опасные объекты (скотомогильники, полигоны ТКО), а также природные очаги инфекционных болезней.  Перечень объектов приведен в разделе 2.1.8 «Зоны с особыми условиями использования территории. Санитарно-защитные зоны» и 2.1.2. «Анализ природно-ресурсного потенциала и экологической ситуации как основы социально-экономического и пространственного развития территории Бессоновского района».

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с СанПиНом 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Еще одним потенциальным источником биологического загрязнения являются скотомогильники (биотермические ямы). Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие организациям, эксплуатируются за их счет. Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической ямы) в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (с изменениями) возлагается на местную администрацию, руководителей организаций, в ведении которых находятся эти объекты. Контроль за выполнением требований Правил возлагается на органы государственного ветеринарного надзора.

Биологические отходы перед сбросом в биотермическую яму для обеззараживания должны подвергаться ветеринарному осмотру. При этом сверяется соответствие каждого материала (по биркам) с сопроводительными документами. Ворота скотомогильника и крышки биотермических ям должны запираться на замки, ключи от которых должны храниться у специально назначенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства (отделения), на территории которого находится объект. В случае подтопления скотомогильника при строительстве гидросооружений или паводковыми водами, его территорию оканавливают траншеей глубиной не менее 2 м. Вынутую землю размещают на территории скотомогильника и вместе с могильными курганами разравнивают и прикатывают. Траншею и территорию скотомогильника бетонируют. Толщина слоя бетона над поверхностью земли должна быть не менее 0,4 м.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка по инфекционным заболеваниям на территории района оценивается как стабильная и благополучная, о чем свидетельствует отсутствие здесь в течении нескольких лет вспышки массовых инфекционных заболеваний, постоянно растет показатель уровня охвата населения профилактическими прививками.

Проблемные ситуации, возникающие на территории района, связаны с нарушением по использованию полигона ТКО. К числу их относятся случайный разброс по территории полигона ТКО бытовых и производственных отходов, нарушающий нормируемые параметры санитарно-защитной зоны и это может стать источником биологического заражения.

  - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории Бессоновского района следующие:

- Транспортные аварии, в том числе: аварии на пассажирских и товарных поездах; аварии на автодороге при перевозке горюче-смазочных материалов и химически опасных грузов, аварии на объектах воздушного транспорта;

- Пожары, взрывы, угроза взрывов;

- Аварии на электроэнергетических и коммунальных системах жизнеобеспечения.

- Аварии с выбросом аварийно-химически опасных веществ (АХОВ).

- Аварии на гидротехнических сооружениях.

    - Аварии на транспорте

На территории Бессоновского района возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с транспортировкой опасных веществ автомобильным, железнодорожным и трубопроводным транспортом.

Объекты автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта, расположенные на территории Бессоновского района, рассмотрены в первом томе в Разделе 5. «Инженерно-транспортная инфраструктура Бессоновского района».

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в Бессоновском районе являются: нарушение правил дорожного движения; неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках; недостаточное освещение дорог; качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы. Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. При перевозке опасных грузов для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах распоряжениями администраций определены маршруты перевозок опасных грузов автомобильным транспортом. Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах района необходимо предусматривать комплекс организационных, строительных и планировочных мероприятий.

Основными причинами аварий на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, брак при производстве строительно-монтажных работ, а также несовершенство конструкций и узлов, а также подземная коррозия металла, внешнее механическое воздействие и коррозионное разрушение трубопроводов, нарушение мер безопасности при эксплуатации.

Также на территории района возможны аварии, связанные с авиационными перевозками. На территории Бессоновского района располагается аэродром РОСТА «Сосновка» - в 20 км северо-восточнее г. Пензы (возле с. Сосновка), бесклассный, бетонная полоса 1000 x 80 метров, толщиной 15 см, грунтовая полоса 1500 x 80 метров, одна посадочная площадка 600 x 400 м.

    - Пожары, взрывы, угроза взрывов

Ежегодно свыше 70% от общего количества пожаров на территории Пензенской области приходится на сельскую местность. Материальные потери от них составляют более 60% от общих показателей Пензенской области. Основными местами возникновения пожаров являются жилой сектор, объекты торговли, транспорт. В 2014 году на территории Бессоновского района произошло 57 пожаров, материальный ущерб от которых составил 2170.0 тысяч рублей. При пожарах погибли 3 человека.

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 08.04.2021 №178-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2021 года» п. Ера, п. Заводской, п. Детский санаторий, п. Вазерское Лесничество, п. Николаевка, п. Колос, п. Подлесный, п. Новая Жизнь, д. Александровка, с. Лопуховка, с. Пазелки Бессоновского района включены в Перечень населенных пунктов Пензенской области, подверженных угрозе лесных пожаров.

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо- и нефте- и продуктопроводы.

Пожарная безопасность населения, проживающего в сельской местности, напрямую зависит от времени прибытия первых пожарных подразделений, а также от наличия на территории поселений собственных сил и средств для выполнения первичных мер по локализации пожаров в период до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы. Нормативное время прибытия на пожар ближайшего подразделения пожарной охраны для сельской местности составляет 20 минут. На всей территории Бессоновского района это условие выполняется.

На сегодняшний день на территории Бессоновского района дислоцируется 23-я пожарно-спасательная часть 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пензенской области (таблица 5.2.2-1).

Таблица 5.2.2 - 1. Перечень объектов пожарной охраны на территории Бессоновского района

| № п .п. | Наименования предприятия и адрес | Адрес | Кол-во пожарных машин | Кол-во работающих | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Пожарно-спасательная часть № 23 | с. Бессоновка, ул. Нагорная, 6 б | 2 | 16 |  |
|  | МКУ МПО Бессоновского района | с. Бессоновка, ул. Нагорная, д. 6 б |  |  |  |
|  | МПО с. Чемодановка | с. Чемодановка |  |  |  |
|  | МПО с. Вазерки | с. Вазерки |  |  |  |
|  | ДПК АО «Завод ГРАЗ» | с. Грабово, ул. Кирпичная, 58 |  |  |  |
|  | ВПО ЛПЛС «Пенза» | п. Нефтянник |  |  |  |
|  | НПС «Пенза-1» ПРУ АР «Транснефть-Дружба» |  |  |  |  |
|  | ДПК Степановского сельсовета | с. Степановка |  |  |  |
|  | ВПО ФКУ КП-12 |  |  |  |  |

При первом ранге пожара расчетное время прибытия привлекаемых для тушения пожара подразделений пожарной охраны не превышает 20 минут. При этом для пожаров второго ранга расчетное время прибытия отдельных подразделений пожарной охраны, привлекаемых для тушения пожара, для ряда населённых пунктов увеличивается до 40-60 минут.

    - Аварии на электроэнергетических и коммунальных системах жизнеобеспечения

К данному типу аварий относятся аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей, аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электроконтактных сетей, аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, аварии на тепловых сетях (система горячего водоснабжения) в холодное время, аварии в системах снабжения населения питьевой водой, аварии на коммунальных газопроводах

На территории Бессоновского района расположено большое количество объектов коммунального хозяйства (см. том.1. раздел 5.2. «Инженерная система»). Значительное количество объектов на сегодняшний день имеет от 45 до 80 процентов износа. Ведущими факторами аварийности в ЖКХ является износ и несвоевременный ремонт инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

    - Аварии на гидротехнических сооружениях

Гидротехнические сооружения - это искусственно созданные человеком сооружений, которые связаны с водной акваторией. Причинами аварий на гидротехнических сооружениях могут стать: повышенный срок эксплуатации объекта, дефекты конструкции, неправильная ежедневная работа сооружения, форс-мажорные обстоятельства. Последствия аварий на гидротехнических сооружениях - массовое затопление больших территорий с возможной гибелью населения и разрушениями.

В перечень объектов, влияющих на критическую обстановку на территории Бессоновского района, входят гидротехнические сооружения Пензенского водохранилища на р. Суре Пензенской области. В результате возможной аварии ГТС и образования волны прорыва населенные пункты Бессоновского района (с. Бессоновка, с. Грабово, с. Пыркино) попадут в зону катастрофического затопления (см. том 1. Раздел. 3.1.5. «Гидрография» и 8.8. «Зоны затопления и подтопления», таблица 5.2.4-1). Другие населенные пункты, попадающие в зоны затопления (подтопления), вызванные различными гидродинамическими явлениями и процессами на территории Бессоновского района, приведены в таблице 5.2.4-1.

Таблица 5.2.4-1. Реестр населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванные различными гидродинамическими явлениями и процессами на территории Бессоновского района

| Водный объект | Населенный пункт (координаты) | Критический уровень, при котором происходит затопление (подтопление), см | Количество пострадавшего населения, чел | Объекты затопления, количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | жилые здания | социально значимые объекты | объекты экономики / потенциально опасные объекты | объекты жизнеобеспечения |
| Риск катастрофического затопления вследствие аварии на ГТС. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Новая жизнь (53°14'СШ45005'Д) | Исх. 52с 02.08.2012 | 119 | 59 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | п. 10-я Артель (53°16'СШ45°03'ВД) | Исх. 52с 02.08.2012 | 205 | 93 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | п. Подлесный (53°16'СШ 45°07'Д) | Исх. 52с 02.08.2012 | 10 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | п. Ухтинка (53°16'СШ45°00'Д) | Исх. 52с 02.08.2012 | 215 | 84 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | р.п. Бессоновка (53°18'СШ45°02'Д) | Исх. 52с 02.08.2012 | 3656 | 1451 | 0 | 0/0 | 3 |
| 6 | с. Вазерки (53°26'СШ45005'Д) | Исх. 52с 02.08.2012 | 185 | 84 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7 | с. Грабово (53°22'СШ45°03'ВД) | Исх. 52с 02.08.2012 | 334 | 141 | 0 | 0/0 | 1 |
| 8 | п. Ера (53°22'СШ45°08'Д) | Исх. 52с 02.08.2012 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |

5.3. Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

    - Мероприятия организационного характера

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ (с изменениями) и Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденным постановлением Правительства РФ от30.12.2003 № 794 (с изменениями), в целях решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах на муниципальном уровне должна быть создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования, а на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.

Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их компетенцией являются: разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; координация деятельности органов управления и сил единой системы; обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом; рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Действующим органом управления единой системы на муниципальном уровне являются создаваемые при органах местного самоуправления органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Органами повседневного управления единой системы на муниципальном уровне являются создаваемые в установленном порядке единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, а также дежурно-диспетчерские службы и другие организации (подразделения), создаваемые органами местного самоуправления. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации на муниципальном уровне должны быть сформированы аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

В соответствии с Федеральными Законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и других нормативных правовых актов создание и поддержание в постоянной готовности к применению систем информирования и оповещения населения является важнейшей задачей органов местного самоуправления и организаций.

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убеждённости в необходимости и важности правильных действий в условиях возникновения или угрозе возникновения ЧС, необходимо постоянное его информирование в области гражданской обороны, обучение населения области способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, обеспечение постоянной готовности созданных сил и средств гражданской обороны к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Для организации эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности на территории Бессоновского района постановлением администрации Бессоновского района от 19.11.2013 № 1573 утверждена Муниципальная программа Бессоновского района Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области на 2019-2024 годы» (с последующими изменениями).

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Для выполнения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.76 и обеспечения времени прибытия к месту вызова подразделений пожарной охраны необходимо поддерживать дороги, обеспечивающие проезд спецтехники к месту пожара, в надлежащем состоянии. Для улучшения показателей оперативного реагирования в целях сокращения времени тушения пожаров необходимо развивать материально-техническую базу районной противопожарной службы.

Для обеспечения равных условий по защите жизни, здоровья и имущества граждан, проживающих в сельской местности, по сравнению с остальным населением Бессоновского района Пензенской области, необходимо поэтапное формирование и развитие подразделений добровольной пожарной охраны, создание и поддержание в рабочем состоянии автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, аварийного освещения.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

В населенных пунктах должны предусматриваться противопожарный водопровод (возможно объединение с хозяйственно-питьевым водопроводом). Вода для тушения пожара должна храниться в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух. На водопроводной сети в смотровых колодцах должны устанавливаться противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

В населенных пунктах, не имеющих централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Подробные проектные решения необходимо принять при разработке Генеральных планов сельских поселений.

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах. Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

1) предупреждение лесных пожаров;

2) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

3) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

4) иные меры пожарной безопасности в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга. Работы по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда Пензенской области выполняет ГБУ ПО «Лесопожарный центр», имеющий структурные подразделения в каждом лесничестве (ГКУ ПО «Ахунско-Ленинское лесничество» - 53020/00//с.ш. 45004/00//в.д. (г. Пенза); Е45о13/34.69 N53о36/3.53 (р.п. Лунино)). Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).

Пожаротушение на землях Пензенского лесничества Министерства обороны Российской Федерации – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны Российской Федерации осуществляет Пензенский Филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России (г. Пенза широта 53020/00//долгота 45004/00//). Могут быть привлечены к тушению лесных пожаров силы и средства подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований: 23 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пензенской области ,  так же для этих целей могут быть привлечены силы авиации и имеющийся на территории Бессоновского района Аэродром п. Сосновка (53°15,7´´ СШ 045°16,7´ ВД).

Важной мерой по охране земель и земельных участков, имеющих общую границу с лесничествами, а также мерой по противопожарному обустройству населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, расположенных на таких землях и земельных участках, является устройство противопожарных минерализованных полос:

- ГКУ ПО «Ахунско-Ленинское лесничество» (Ахунский отдел) и Бессоновская сельская администрация – 65610 м; Сосновская сельская администрация, населенные пункты: Александровка, Колос, Николаевка, Подлесный, Лопуховка, Пазелки – 54700 м; Грабовская сельская администрация – 28450 м; Вазерская сельская администрация – 5500 м; Степановская сельская администрация: населенные пункты Степановка, Бакшеевка, ст. Шнаево – 3300 м;

- ГКУ ПО «Ахунско-Ленинское лесничество» (Ленинский отдел) и СНТ «40 лет октября» – 1000 м, СНТ «Лесное» – 1500 м, СНТ "Родничек" – 500, СНТ «Южное» -  800 м;

- ГКУ ПО «Лунинское лесничество» и п. Заводской – 2000 м, п. Детский санаторий  - 500 м.

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться в районном плане обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая. Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м. В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

Для обеспечения безопасности населенных пунктов от пожаров сухой травы рекомендуется проводить пропашку по границе населенных пунктов.

Для обеспечения нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, новой редакцией Схемы территориального планирования Пензенской области (2021 г.) предлагается размещение объекта обеспечения пожарной безопасности - пожарного депо на 3 автомобиля на территории Чемодановского сельсовета в с. Чемодановка.

    - Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах района необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- наблюдение служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и проведение других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

    - Мероприятия по предотвращению ЧС на взрывопожароопасных объектах

Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных объектов и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения.

- точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по объектам безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала объектов предприятия в случае ЧС.

Для обеспечения безопасности объектов трубопроводного транспорта необходимо учитывать различные факторы риска, обусловленные не только его техническим состоянием, но и следующими особенностями:

- прохождением трубопровода вблизи населенных пунктов и через природные объекты, чувствительные к экологическому загрязнению;

- внешними антропогенными факторами (несанкционированные врезки в трубопровод, терроризм);

- природными факторами (оползни).

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов. Вопросы установления охранных зон объектов трубопроводного транспорта рассмотрены в первом томе разделе 8.1.5 «Охранные зоны магистральных трубопроводов».

Для обеспечения безопасных условий водопользования населения на объектах и сооружениях, подверженных авариям, в том числе нефте- и продуктопроводах, накопителях сточных вод, канализационных коллекторах, и т.п. должны разрабатываться и осуществляться противоаварийные мероприятия, которые должны согласовываться органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации и утверждаться в установленном порядке.

    - Мероприятия по предотвращению ЧС, вызванных различными гидрологическими явлениями и процессами

Основными защитными инженерными мероприятиями от затопления населенных пунктов, расположенных на пологих склонах в вблизи р. Сура и ее притоков являются: подсыпка территорий, строительство защитных дамб в сочетании с дренажом, берегоукрепительные работы, противооползневые мероприятия и т.д. Выбор способа защиты населенных пунктов от затопления определяются технико-экономическими расчетами и при разработке рабочих проектов на их строительство.

Создаваемая в Бессоновском районе система защиты населения и территорий от ЧС различного характера обладает значительным потенциалом. Эффективное его использование в сфере защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на фоне продолжающегося устойчивого роста опасных природных явлений и прогнозируемого дальнейшего увеличения техногенных ЧС позволит минимизировать социальный, экономический и экологический ущерб, наносимый населению, экономике и природной среде.

Приложение №1. реестр Планируемых для размещения на территории БЕССОНОВСКОГО района объектов местного значения

| № п.п. | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Планируемый срок реализации |  | Основание для включения в перечень |  |  | Характеристики ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
| 1.1.Планируемые для размещения на территории Бессоновского района объекты местного значения в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |
| 1.2. Планируемые для размещения на территории Бессоновского района объекты местного значения в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |
| 1.3. Планируемые для размещения на территории Бессоновского района автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и объектов транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект дорожного строительства | реконструкция автодороги «Десятая Артель - Подлесный» - | Протяженность 4,3 км | Бессоновский сельсовет | 2022-2025 |  | СТП Бессоновского района |  |  | Придорожная полоса 25 м |
|  | Объект дорожного строительства | Реконструкция моста на р. Сура восточнее с. Бессоновка | Мост через р. Сура в существующих параметрах | Бессоновский сельсовет, восточнее с. Бессоновка | 2022-2025 |  | СТП Бессоновского района |  |  |  |
|  | Объект дорожного строительства | Реконструкция моста на р. Сура в с. Грабово | Мост через р. Сура в существующих параметрах | Грабовский сельсовет, с. Грабово | 2022-2025 |  | СТП Бессоновского района |  |  |  |
| 1.4.Планируемые для размещения на территории Бессоновского района объекты местного значения в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Дошкольные образовательные организации | МАДОУ ДС с. Бессоновка | Строительство образовательного учреждения «Детский сад на 100 мест» | Пензенская область, Бессоновский район, Бессоновский с/с, с. Бессоновка, ул.Кирова,20 58:05:0060401:330 | 2022-2024 |  | Муниципальная программа Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 01.04.2021 № 294 (с последующими изменениями); |  |  | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 1.4.2 |  | МБОУ ДД МШВ НШ -ДС с. Бессоновка | Строительство нового корпуса (пристроя) Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет по общеобразовательным программам дошкольного образования (40 мест) | Пензенская область, Бессоновский район, Бессоновский с/с, с. Бессоновка, ул.Жилгородок, 12А | 2021 |  |  |  |  | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 1.4.3 |  | МАДОУ ДС с. Бессоновка №2 | Строительство образовательного учреждения «Детский сад на 340 мест» | Пензенская область, Бессоновский район, Бессоновский с/с, с. Бессоновка | 2024-2040 |  | На основании прогнозных расчетов для обеспечения целевых показателей |  |  |  |
| 1.4.4 |  | МАДОУ ДС с. Грабово | Строительство образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест» | Пензенская область, Бессоновский район, Грабовский с/с, с. Грабово | 2024-2040 |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 |  | МАДОУ ДС с. Чемодановка | Строительство образовательного учреждения «Детский сад на 400 мест» | Пензенская область, Бессоновский район, Чемодановский с/с, с. Чемодановка | 2024-2040 |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Общеобразовательные организации | Строительство общеобразовательной школы с. Чемодановка | Строительство общеобразовательной школы на 375 мест в с. Чемодановка | Пензенская область, Бессоновский район, Чемодановский с/с, с. Чемодановка | 2021-2022 |  | Муниципальная программа Бессоновского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 01.04.2021 № 294 (с последующими изменениями); |  |  | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 1.4.7 |  | Строительство общеобразовательной школы с. Бессоновка | Строительство общеобразовательной школы на 550 мест в с. Бессоновка | Пензенская область, Бессоновский район, Бессоновский с/с, с. Бессоновка 58:05:0060402:1420 (ул. Вишневая, 48) | 2022-2026 |  | Постановление администрации Бессоновского района |  |  | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 1.5.Планируемые для размещения на территории Бессоновского района объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.Планируемые для размещения на территории Бессоновского района объекты местного значения в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Объект культурного наследия | Комплекс усадьбы Араповых: главный дом и парк | Приспособление объекта культурного наследия под современное использование | Пензенская область, Бессоновский район, с. Проказна, ул. Школьная, 1 | 2022-2027 |  | Закон РФ №73-ФЗ |  |  |  |
| 1.7. Планируемые для размещения на территории Бессоновского района объекты местного значения в сфере обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |
| 1.8.Планируемые для размещения на территории Бессоновского района объекты местного значения в сфере промышленности и агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Промышленность | Строительство производственного помещения | ООО «Фарм-Пласт» Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 20,1 | Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка |  | 2018-2019 |  | Соглашение № 34 от 18.05.2018г. | СЗЗ – 50 м |  |
| 1.8.2 |  | Строительство производственного цеха | Зубарева Л.К. Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 25,2 | Бессоновский сельсовет. с. Бессоновка |  | 2021-2022 |  | Решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 10.12.2020 №603-46/4 | СЗЗ в зависимости от класса вредности производства |  |
| 1.8.3 |  | Строительство производственного цеха | Зубарева Л.К Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 24,0 | Бессоновский сельсовет, с. Бессоновка |  | 2021-2022 |  |  | СЗЗ в зависимости от класса вредности производства |  |
| 1.8.5 |  | Строительство производственных цехов | ОО Леском Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 80,0 | Бессоновский сельсовет с. Бессоновка |  | 2021-2022 |  |  |  |  |
| 1.8.6 | Сельское хозяйство | Комплекс по производству и реализации сельскохозяйственной продукции и создание туристического объекта «Сельская ферма» | КФХ Щанов В.А. Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 40,56 | Пензенская область, Бессоновский район, п. Заводской |  | 2017-2022 |  | Соглашение № 10 от 20.06.2017г. | СЗЗ в зависимости от класса вредности производства |  |
| 1.8.7 |  | Комплекс по производству и реализации сельскохозяйственной продукции | КФХ Ащеуловой О.С. Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 55,18 | Пензенская область, Бессоновский район, с. Блохино |  | 2017-2021 |  | Соглашение № 11 от 16.06.2017г. | СЗЗ в зависимости от класса вредности производства |  |
| 1.8.8 |  | Строительство элеваторного комплекса | КФХ Калинина В.М. Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 210,0 | Пензенская область, Бессоновский район, с. Проказна |  | 2017-2020 |  | Соглашение № 13 от 15.09.2017г. | СЗЗ в зависимости от класса вредности производства |  |
| 1.8.9 |  | Организация сельскохозяйственного предприятия по производству овощей открытого и закрытого грунта, разведению КРС мясного направления | ООО «Аргинал» Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 12.4 | Пензенская область, Бессоновский район, с. Проказна |  | 2018.-2021 |  | Соглашение № 35 от 07.06.2018г. | СЗЗ в зависимости от класса вредности производства |  |
| 1.8.10 |  | Строительство кроликофермы | КФХ Захарова Д.В. Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 15,0 | Полеологовский сельсовет |  | 2018-2019 |  | Соглашение № 40 от 04.09.2018г. | СЗЗ в зависимости от класса вредности производства |  |
| 1.8.11 |  | Организация семеноводческого предприятия | КФХ Свинаренко А.С. Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 15,0 | Полеологовский сельсовет |  | 2018-2020 |  | Соглашение № 46 от 20.03.2019г. | СЗЗ в зависимости от класса вредности производства |  |
| 1.8.12 |  | Строительство птичника на 6000 голов кур-несушек | КФХ Жаткина В.И. Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 10,1 | Степановский сельсовет |  | 2019-2020 |  | Соглашение № 51 от 17.12.2018г. | СЗЗ – 300 м |  |
| 1.8.13 |  | Цех по копчению мяса | Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 10,5,0 СППЗСК «Бессоновский» | Бессоновский сельсовет |  | 2018-2019 |  | Соглашение № 33 от 10.05.2018г. | СЗЗ в зависимости от класса вредности производства |  |
| 1.8.14 |  | Фруктово-плодовый сад | Мальков А.А. Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 10,0 | Бессоновский сельсовет |  | 2019.-2022 |  | Соглашение № 55 от 28.03.2019г.. | Установление ЗОУИТ не требуется |  |
| 1.8.15 |  | Промышленный сад яблонь | ОО «Сады Суры» Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 28,0 | Грабовский сельсовет, с. Чертково |  | 2021-2022 |  | Решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 10.12.2020 №603-46/4 | Установление ЗОУИТ не требуется |  |
| 1.8.16 |  | Строительство картофелехранилища | КФХ Дерябин В.А. Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 5,0 | Полеологовский сельсовет, с. Блохино |  | 2019-2024 |  |  | СЗЗ в зависимости от класса вредности производства |  |
| 1.8.17 |  | Строительство коровника | КФХ Зюзин С.Н. Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 10,0 | Вазерский сельсовет, с. Вазерки |  | 2021-2022 |  |  |  |  |
| 1.8.18. |  | Строительство склада на 3 тыс. т. | ООО «ДЦ-Агро» Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 10,0 | Полеологовский сельсовет, с. Блохино |  | 2021-2022 |  |  |  |  |
| 1.8.19 |  | Строительство трех складов под хранение зерна, сельскохозяйственной техники | КФХ Ащеуловой О.С. Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 22,0 | Полеологовский сельсовет, с. Блохино |  | 2021-2022 |  |  |  |  |
| 1.8.20 |  | Строительство цеха | КФХ Захаров Д.В. Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 7,0 | Полеологовский сельсовет , с. Степное Полеологово |  | 2021-2022 |  |  |  |  |
| 1.8.21 |  | Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения (180 га) | ООО «Ника» Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 1,3 | Степановский сельсовет |  | 2021-2022 |  |  |  |  |
| 1.8.22 |  | Строительство цеха для переработки мяса | СППЗСК «Бессоновский» Планируемый объем инвестиций, млн.руб280,0 | Грабовский сельсовет, с. Грабово |  | 2021-2022 |  |  | СЗЗ в зависимости от класса вредности производства |  |
| 1.8.23 |  | Строительство склада на 3 тыс. тонн и комплекса для подработки и сушки зерна | ООО «Агрохолдинг «Сура» Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 10,0 | Проказнинский сельсовет, с. Проказна |  | 2021-2022 |  |  |  |  |
| 1.824 |  | Организации животноводческой фермы | Планируемый объем инвестиций, млн.руб. 3,0 КФХ Свинаренко А.С. | Полеологовский сельсовет, с. Блохино |  | 2021-2022 |  |  |  |  |
| 1.9. Планируемые для размещения на территории Бессоновского района объекты местного значения в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Туризм | Инновационный агротуристический комплекс «Сурская лука» | Проект планируется как площадка для коммерциализации инновационных идей в области экоэнергетики и сельского хозяйства, туризма и семейного отдыха | Пензенская область, Бессоновский район, с. Проказна | 2021-2022 |  | Соглашение №6 от 27.03.2017г. |  |  | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 1.9.2 |  | Расширение турбазы «Кропотово» | СППЗСК Расширение мест проживания и инфраструктуры базы отдыха для горожан | Пензенская область, Бессоновский район, с.Кропотово |  |  | Соглашение № 33 от 10.05.2018г. |  |  | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 1.9.3 |  | Сезонные зоны отдыха | Рекреационная и туристическая инфраструктура Сезонная база и зона отдыха | Александровский сельсовет - севернее с. Александровка на левом берегу пруда; | До 2025 |  |  |  |  | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 1.9.4 |  | Сезонные зоны отдыха | Рекреационная и туристическая инфраструктура Сезонная база и зона отдыха | Александровский сельсовет - в северной части с. Александровка | До 2025 |  |  |  |  | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 1.9.5 |  | Объекты общественного питания | Рекреационная и туристическая инфраструктура Объекты капитального строительства | Бессоновский сельсовет с. Бессоновка, участок с кадастровым номером 58:05:0701301:1848 | До 2035 |  |  |  |  | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 1.9.6 |  | Объекты придорожного сервиса | Рекреационная и туристическая инфраструктура Объекты капитального строительства | Бессоновский сельсовет 1 км юго-западнее с. Мастиновка , М5 «Урал», 620 км | До 2035 |  |  |  |  | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 1.9.7 |  | Объект рекреационного назначения | Рекреационная и туристическая инфраструктура Объекты капитального строительства | Бессоновский сельсовет побережье реки Сура и реки Вядя | До 2035 |  |  |  |  | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 1.9.8 |  | Использование территории усадьбы князей Шаховских с целью создания рекреационного объекта | Рекреационная и туристическая инфраструктура. На момент разработки генерального плана состояние усадьбы оценивается как требующее капитального ремонта. | Вазерский сельсовет Южная часть села Вазерки | До 2035 |  |  |  |  | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 1.9.9 |  | Устройство площадок активного отдыха | Рекреационная и туристическая инфраструктура | Вазерский сельсовет в центрально-южной части с. Вазерки. | До 2035 |  |  |  |  | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 1.9.10 |  | Устройство площадок активного отдыха | Рекреационная и туристическая инфраструктура | в западной части с. Вазерки, расположенные в центральной части кадастрового квартала 58:05:0691901, общей площадью 53,35 га. | До 2035 |  |  |  |  | Установление ЗОУИТ не требуется |

Приложение №2. Инвестиционные площадки БЕССОНОВСКОГО района

| № п.п. | Площадка № в рег. реестре | Место расположения | Общая площадь, кв.м | Инфраструктура | Предполагаемые виды деятельности | Собственник площадки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА «ЗЕЛЕНАЯ» («greenfield») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Бессоновский район, с. Мастиновка, 58:05:0710501:602 | 20000 | Свет- 0,250МВт Газ – газопровод 0,6 Мпа Возможно размещение септика и бурение скважины | Логистическо-торговая деятельность/Придорожный сервис | Муниципальная собственность | - |
|  | 7.2 | Бессоновский район, с. Анновка, 369 км автодороги Н.Новгород-Саратов 58:05:0000000:1488 | 5169 | Свет – 0,16МВТ Газ – газопровод 0,6 МПа Возможно размещение септика и бурение скважины | Придорожный сервис | Муниципальная собственность |  |
|  | 7.3 | Бессоновский район, с. Анновка, 369 км автодороги Н.Новгород-Саратов 58:05:0000000:1491 | 3037 | Свет – 0,16МВТ Газ – газопровод 0,6 МПа Возможно размещение септика и бурение скважины | Придорожный сервис | Муниципальная собственность |  |
|  | 7.11 | Бессоновский район, с. Грабово, ул. Совхозная 2-я, 13А 58:05:0700301:53 | 13000 | Свет – 0,16МВТ Газ – газопровод 0,6 МПа Водопровод 150 куб. м/сутки Возможно размещение септика и бурение скважины | Промышленное производство | Муниципальная собственность |  |
|  | 7.12 | Бессоновский район, в 1150 м северо-западнее от адресного ориентира с. Грабово, ул. Моксина, 23 58:05:100101:505 | 239245 | Свет – 0,250МВт Газ – газопровод 1,2 МПа Возможно размещение септика и бурение скважины | Жилищное строительство | Муниципальная собственность |  |
|  | 7.16 | Бессоновский район, Чемодановский сельсовет 58:05:740901:84 | 1600000 | Свет – 0,06МВТ Газ – газопровод 0,6 МПа Водопровод 400 куб. м/сутки Возможно размещение септика и бурение скважины | Промышленное производство | Муниципальная собственность |  |
|  | 7.17 | Бессоновский район, с. Грабово, ул. Совхозная, 37 58:05:0700301:32 | 91521 | Свет – 0,16МВТ Газ – газопровод 0,003 МПа Водопровод 150 куб. м/сутки Возможно размещение септика и бурение скважины | Жилищное строительство | Муниципальная собственность |  |
|  | 7.19 | Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. Новая, 39 58:05:0360101:1171 | 168157 | Свет – 0,250МВТ Газ – газопровод 0,06 МПа Водопровод 380 куб. м/сутки Водоотведение 280 куб.м /сутки | Жилищное строительство | Муниципальная собственность |  |
|  | 7.24 | Бессоновский район, Полеологовский сельсовет 58:05:0710501:734 | 210409 | Свет – 0,16МВТ Газ – газопровод 0,003 МПа Возможно размещение септика и бурение скважины | Для размещения ТБО | Муниципальная собственность |  |
|  | 7.27 | Бессоновский район, Степановский сельсовет, в 1300 м восточнее с. Трофимовка 58:05:0732602:41 | 57406 | Свет – 0,250МВТ Газ – газопровод 1,2 МПа Водопровод 400 куб. м/сутки Водоотведение 240 куб.м /сутки Возможно размещение септика и бурение скважины | Сельскохозяйственная деятельность | Муниципальная собственность |  |
|  | 7.28 | Бессоновский район, Степановский сельсовет, в 1200 м восточнее с. Трофимовка 58:05:0000000:1451 | 90314 | Свет – 0,250МВТ Газ – газопровод 1,2 МПа Водопровод 400 куб. м/сутки Водоотведение 240 куб.м /сутки Возможно размещение септика и бурение скважины | Сельскохозяйственная деятельность | Муниципальная собственность |  |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА «КОРИЧНЕВАЯ» («brownfield») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4 | Бессоновский район, с. Вазерки, 369 км автодороги Н.Новгород-Саратов 58:05:0691901:2 | 36000 | Свет – 0,8 МВт Газ Газопровод0,6 Мпа Водопровод 150 куб. м/сутки Канализация- 60 куб.м/сутки | Сельскохозяйственная деятельность | Муниципальная собственность | Земельный участок с постройками: модульные цеха и административное здание, 1985 г. |

приложение 3. Реестр инвестиционных проектов Бессоновского района Пензенской области на 01.01.2020 и на 10.12.2020 г.

| № в реестре | Наименование проекта | Отрасле вая принадлежность проекта | Инициатор (инвестор) проекта | Место реализации проекта | Планируемый объем инвестиций, млн.руб | Планируемый срок реализации | Ответственные реквизиты заключенного соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Инновационный агротуристический комплекс «Сурская лука» | Сельское хозяйство /туризм | ООО «Центр творческого производства» | с .Проказна | 189,0 | 2017-2020гг. | ООО «Центр творческого производства» Отдел строительства и коммунального хозяйства Соглашение №6 от 27.03.2017г. |
| 2 | Комплекс по производству и реализации сельскохозяйственной продукции и создание туристического объекта «Сельская ферма» | Сельское хозяйство | КФХ Щанов В.А. | п. Заводской | 40,56 | 2017г.-2022г. | КФХ Щанов В.А. Управление развития сельского хозяйства Отдел экономики и инвестиционного развития Соглашение № 10 от 20.06.2017г. |
| 3 | Комплекс по производству и реализации сельскохозяйственной продукции | Сельское хозяйство | КФХ Ащеуловой О.С. | с .Блохино | 55,18 | 2017г.-2021г. | КФХ Ащеуловой О.С. Управление развития сельского хозяйства Отдел экономики и инвестиционного развития Соглашение № 11 от 16.06.2017г. |
| 4 | Строительство элеваторного комплекса | Сельское хозяйство | КФХ Калинина В.М. | с .Проказна | 210,0 | 2017г.-2020г. | КФХ Калинина В.М. Управление развития сельского хозяйства Отдел экономики и инвестиционного развития Соглашение № 13 от 15.09.2017г. |
| 5 | Расширение турбазы «Кропотово» | Туризм | ИП Перов А.Ю. | с.Кропотово | 12,0 | 2018г.-2020г. | ИП Перов А.Ю. Отдел экономики и инвестиционного развития Соглашение № 30 от 23.03.2018г. |
| 6 | Цех по копчению мяса | Обрабатывающее производство | СППЗСК «Бессоновский» | с.Бессонов ка | 10,5 | 2018г.-2019г. | СППЗСК «Бессоновский Управление развития сельского хозяйства Отдел экономики и инвестиционного развития» Соглашение № 33 от 10.05.2018г. |
| 7 | Строительство производственного помещения | Промышленность | ООО «Фарм-Пласт» | с.Бессонов ка | 20,1 | 2018г.-2019г. | ООО «Фарм-Пласт» Отдел экономики и инвестиционного развития Соглашение № 34 от 18.05.2018г. |
| 8 | Организация сельскохозяйственного предприятия по производству овощей открытого и закрытого грунта, разведению КРС мясного направления | Сельское хозяйство | ООО «Аргинал» | с .Проказна | 12,4 | 2018г.-2021г. | ООО «Аргинал» Отдел экономики и инвестиционного развития Соглашение № 35 от 07.06.2018г. |
| 9 | Строительство кроликофермы | Сельское хозяйство | КФХ Захарова Д.В. | Полеологовская сельская администрация | 15,0 | 2018г.-2019г. | КФХ Захарова Д.В. Управление развития сельского хозяйства Отдел экономики и инвестиционного развития Соглашение № 40 от 04.09.2018г. |
| 10 | Организация семеноводческого предприятия | Сельское хозяйство | КФХ Свинаренко А.С. | Полеологовская сельская администрация | 15,0 | 2018г.-2020г. | КФХ Свинаренко А.С. Управление развития сельского хозяйства Отдел экономики и инвестиционного развития» Соглашение № 46 от 20.03.2019г. |
| 11 | Строительство птичника на 6000 голов кур-несушек | Сельское хозяйство | КФХ Жаткина В.И. | Степановская сельская администрация | 10,1 | 2019г.-2020г. | КФХ Жаткина В.И. Управление развития сельского хозяйства Отдел экономики и инвестиционного развития» Соглашение № 51 от 17.12.2018г. |
| 12 | Строительство производственного цеха | Промышленность | Зубарева Л.К. | Бессоновская сельская администрация | 25,2 | 2019г.-2021г. | Зубарева Л.К. Отдел экономики и инвестиционного развития» Соглашение № 53 от 27.03.2019г. |
| 13 | Строительство производственного цеха | Промышленность | Зубарева Л.К. | Бессоновская сельская администрация | 24,0 | 2019г.-2021г. | Зубарева Л.К Отдел экономики и инвестиционного развития» Соглашение № 54 от 27.03.2019г.. |
| 14 | Фруктово-плодовый сад | Сельское хозяйство | Мальков А.А. | Бессоновская сельская администрация | 10,0 | 2019г.-2022г. | Мальков А.А. Отдел экономики и инвестиционного развития» Соглашение № 55 от 28.03.2019г.. |

| № п.п. | Наименование проекта | Отраслевая принадлежность проекта | Инициатор (инвестор) проекта | Место реализации проекта | Планируемый объём инвестиций, млн. руб. | Планируемый срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Инновационный агротуристический комплекс «Сурская лука» | Сельское хозяйство | Михайлов М.А. | с. Проказна | 189 | 2021-2022 |
|  | Строительство производственных цехов | Промышленность | Зубарева Л.К. | с. Бессоновка | 49,2 | 2021-2022 |
|  | Логистический центр «Отвель» | Торговля | ООО «Шукшинское» | с. Кижеватово | 65 | 2019-2023 |
|  | Закладка промышленного сада яблонь | Сельское хозяйство | ООО «Сады Суры» | с. Чертково | 28 | 2021-2022 |
|  | Строительство картофелехранилища | Сельское хозяйство | КФХ Дерябин В.А. | с. Блохино | 5 | 2019-2024 |
|  | Развитие фермерского хозяйства по разведению КРС мясного направления (восстановление ферм для содержания КРС, для хранения кормов, увеличение поголовья с 240 до 400 голов) | Сельское хозяйство | КФХ Нусратов Д.У. | с. Проказна | 3 | 2021-2022 |
|  | Строительство коровника | Сельское хозяйство | КФХ Зюзин С.Н. | с. Вазерки | 3 | 2021-2022 |
|  | Строительство склада на 3 тыс. т. | Сельское хозяйство | ООО «ДЦ-Агро» | с. Блохино | 10 | 2021-2022 |
|  | Строительство трех складов под хранение зерна, сельскохозяйственной техники | Сельское хозяйство | КФХ Ащеуловой О.С. | С. Блохино | 22 | 2021-2022 |
|  | Строительство цеха | Сельское хозяйство | КФХ Захаров Д.В. | с. Полеологово | 7 | 2021-2022 |
|  | Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения (180 га) | Сельское хозяйство | ООО «Ника» | Степановский сельсовет | 1,3 | 2021-2022 |
|  | Строительство цеха для переработки мяса | Сельское хозяйство | СППЗСК «Бессоновский» | с. Грабово | 280 | 2021-2022 |
|  | Строительство склада на 3 тыс. тонн и комплекса для подработки и сушки зерна | Сельское хозяйство | ООО «Агрохолдинг «Сура» | с. Проказна | 10 | 2021-2022 |
|  | Организации животноводческой фермы | Сельское хозяйство | КФХ Свинаренко А.С. | с. Блохино | 3 | 2021-2022 |
|  | Строительство производственных цехов | Промышленность | ОО «Ленком» | с. Бессоновка | 80 | 2021-2022 |

Стратегия социально-экономического развития Бессоновского района Пензенской области до 2035 года, утвержденная решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 29.09.2017 №25-3/4

Без учета частичного перепрофилирования школ в дошкольные образовательные организации

Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденные Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн

Доклад Управления образования Бессоновского района

Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введённым в действие распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965

Законом Пензенской области от 14.11.206 №1164-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с изменениями).

Закон Пензенской области от 14.11.206 №1164-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с изменениями)

Распоряжение Губернатора Пензенской области от 04.03.2020 № 101-р «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2020 года»

Распоряжение Правительства Пензенской области от 23 октября 2012 года № 533-рП «Об утверждении реестра населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами на территории Пензенской области» генеральным планом отображены зоны затопления и подтопления»

Распоряжение Главы администрации Бессоновского района от 16.04.2020 №3 «Об утверждении Расписания выезда Пензенского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Бессоновского района Пензенской области»

Распоряжение Правительства Пензенской области от 23 октября 2012 года № 533-рП «Об утверждении реестра населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами на территории Пензенской области» генеральным планом отображены зоны затопления и подтопления»

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вывоза в сельских поселениях не должно превышать 20 минут

Лесной план Пензенской области 2018

Распоряжение Губернатора Пензенской области от 04.03.2020 № 101-р «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2020 года»

Распоряжение Губернатора Пензенской области от 04.03.2020 № 101-р «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2020 года»

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения

По данным, предоставленным администрацией Бессоновского района

Решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 10.12.2020 №603-46/4