Утверждаю

Директор МБОУ СОШ

с. Вазерки им. в.М. Покровского

О.В. Коновалова

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.

МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 "Правила обеспечения готовности к отопительному сезону";

- Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 №115 "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"

- Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ "О теплоснабжении"

Настоящий план разработан для объекта теплоснабжения по адресу:

442760, Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Новая, д.6А

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: -проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений. | 30.05.2025г | Кривов А.А. |
|  | Проведение работ по герметизации ввода тепловых сетей | 16.04.2025г | Кривов А.А. |
|  | Ремонт изношенных участков трубопроводов внутренней системы отопления в здании | август 2025г | Кривов А.А. |
|  | Ремонт изношенных участков трубопроводов в подвальном помещении | июль-август 2025г | Кривов А.А. |
|  | Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления | - | - |
|  | Восстановление системы освещения в подвальном помещении | август 2025г | Кривов А.А. |
|  | Проверка и осмотр запорной арматуры, в том числе спускники и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими организациями | август 2025г | Кривов А.А. |
|  | Проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления | июль 2025г | Кривов А.А. |
|  | Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | июль 2025г | Кривов А.А. |
|  | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения | июль 2025г | Кривов А.А. |
|  | Подготовка пакета документов подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду и сдача комиссии в соответствии с пунктом 11.5 "Правил обеспечения готовности к отопительному сезону" в следующем составе: | июль 2025г | Кривов А.А. |
|  | 1. Акт промывки теплопотребляющей установки; | июль 2025г | Кривов А.А. |
|  | 2. Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя ( в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта и теплопотребляющих установок; | июль 2025г | Кривов А.А. |
|  | 3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры; | июль 2025г | Кривов А.А. |
|  | 4. Организационно-распорядительный документ организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок; | август 2025г | Кривов А.А. |
|  | 5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок и внутренних систем теплопотребления; | август 2025г | Кривов А.А. |
|  | 10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды,подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт; | август 2025г | Кривов А.А. |
|  | 12. Копия заключенного договора теплоснабжения | июнь 2025г | Коновалова О.В. |
|  | 13. Акт сверки расчётов за поставленную тепловую энергию | ежеквартально | Кривов А.А. |
|  | 16.План подготовки к отопительному периоду; | июнь 2025г | Кривов А.А. |
|  | 17.Оценочный лист для расчёта готовности к отопительному периоду. | июль 2025г | Кривов А.А. |

Директор школы                                 О.В. Коновалова